TECHNICKÁ  ZPRÁVA

„Kryté odpočívadlo v Třeboni na p.č. KN 1977/3“

INVESTOR :		MĚSTO TŘEBOŇ

Palackého náměstí 46/II

Třeboň

379 01

PROJEKTANT :	Ing. Knapík Vladimír

Táboritská 1104/II

Třeboň

379 01

tel.:602442564

V Třeboni dne 17.2.2016                  				vypracoval :Ing. Knapík Vl.

3.

Průvodní zpráva

a) Identifikační údaje :

Stavebník    	: MĚSTO TŘEBOŇ,Palackého náměstí 46/II,Třeboň

Projektant 	: Ing. Vladimír  Knapík, Táboritská 1104/II, Třeboň

Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

Číslo autorizace : 0100262

Místo stavby	: Třeboň,parcela p.č. KN 1977/3

Název stavby : „Kryté odpočívadlo v Třeboni na p.č. KN 1977/3“

b) Základní údaje o využití území

Dotčené pozemky :

č. parcely                 m2             druh pozemku       způsob ochrany	                   vlastník

p.č.: KN 1977/3; 377594 m2 ;   ostatní plocha    ; SCHKO Třeboňsko      ;    Město Třeboň

památkově chráněné         Palackého nám. 46

území   		              Třeboň

vnitř.lázeň.území

Jedná se o vybudování krytého odpočívadla u naučné stezky „Cesta kolem světa“ v Třeboni u rybníka Svět.

c) Provedené průzkumy,napojení na infrastrukturu

Na místě stavby byl proveden stavebně technický průzkum,fotodokumentace a zaměření stávajícího stavu okolí.

Na infrastrukturu není objekt napojen.

d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů

Požadavky nebyly stanoveny.

e)  Informace o splnění požadavků na výstavbu

Při navrhování bylo postupováno podle vyhlášky 502/2006 Sb.

f)  Údaje o splnění podmínek územního rozhodnutí,souhlasu,informace

Podmínky nebyly stanoveny.

g)  Věcné a časové vazby na okolí

Stavba nemá věcné ani časové vazby na okolí.

h)  Lhůta výstavby

Zahájení stavby		04/2016

Dokončení výstavby		12/2017

Souhrnná technická zpráva

- Urbanistické,architektonické a stavebně technické řešení

  - Zhodnocení staveniště

Staveniště se nachází v lázeňském parku lázní Aurora v Třeboni u naučné stezky „Cesta kolem světa“ u rybníka Svět.Terén je zde rovinatý.

  - Architektonické řešení stavby

Kryté odpočívadlo je navrženo ve stávající odpočinkové ploše v jižní části lázeňského parku poblíž břehu rybníka Svět.

Stávající podoba odpočívadla pochází z doby založení lázeňského parku.Vybavení a sedací zídky jsou poškozené od povětrnosti a od vandalů.Stávající odpočívadlo má tvar dvou ledvinek vzájemně spojených.

Kryté odpočívadlo je navrženo nad východní ledvinkou se zastřešením ve tvaru elipsy.

  - Technické řešení

Technické řešení spočívá ve vybudování zastřešení krytého odpočívadla ve tvaru elipsy,zastřešeného železobetonovou deskou,podepřenou železobetonovými sloupy kotvenými do železobetonových patek.Plocha pod elipsou kde se nachází stávající zídka a dlažba bude repasována.Prostor za zídkou bude cca 500 mm za hranu elipsy proveden ze štěrkového zásypu pro vsakování dešťové vody.

  - Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

Objekt nebude napojen na infrastrukturu.Podél odpočívadla se nachází stávající naučná stezka „Cesta kolem světa“.

  - Vliv stavby na životní prostředí

Užívání a provoz stavby nemá negativní vliv na okolní životní prostředí.V     průběhu výstavby dojde k dočasnému snížení kvality prostředí vlivem provozu na staveništi.

  - Řešení bezbariérového užívání stavby

Kryté odpočívadlo je přístupné pro osoby se sníženou možností orientace a pohybu.

  - Průzkumy  a měření

Na místě stavby byla provedena vizuální prohlídka,zaměření stávajícího stavu a fotodokumentace.

  - Podklady pro vytýčení stavby

Vytýčení bude provedeno na základě výkresu situace.

  - Členění stavby na objekty

Stavba tvoří jeden objekt.

  - Vliv stavby na okolní pozemky

Výstavba krytého odpočívadla nijak podstatně neovlivní sousední pozemky a jejich užívání.

  - Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků

Při provádění veškerých stavebních prací budou dodržována ustanovení vyhlášky o bezpečnosti a ochraně zdraví při provádění prací ve stavebnictví, příslušné normy a technologické postupy.

- Mechanická odolnost a stabilita

Mechanickou odolnost a stabilitu stavby zajišťuje systém stavby.

Správnost technologických postupů na stavbě bude kontrolována odpovědnou osobou zajišťující odborné vedení stavby.

- Požární bezpečnost stavby

Pro tento typ stavby není nutné řešit.

- Hygiena,ochrana zdraví a životního prostředí

Při výstavbě a užívání hřiště budou dodržovány obecné hygienické předpisy a zásady ochrany životního prostředí a veřejného zdraví.

Stavba svým charakterem nemá nežádoucí vliv na životní prostředí v dané lokalitě a svým charakterem nespadá pod povinné hodnocení dle vyhlášky o posuzování vlivu staveb na životní prostředí.

Stavba dočasně sníží úroveň životního prostředí hlukem a provozem na stavbě.

Odpady v průběhu výstavby i užívání objektu budou likvidovány podle zákona č.185/2001 Sb. o likvidaci odpadů ve smyslu vyhlášky 381/2001 Sb.,která obsahuje katalog odpadů a seznam nebezpečných odpadů.

V průběhu výstavby :

-odpadový papír,sklo,železo a barevné kovy  - do sběrného dvora v Třeboni

-stavební suť  - bude použita jako podklad pod zpevněné plochy

-výkopová zemina a ornice - bude využita na terénní úpravy,případně uložena na skládce

-ostatní odpad/obaly od barev,oleje,chemikálie ap./ budou likvidovány odbornou     	      firmou  zabývající se likvidací těchto látek./např.firma A.S.A./.

V průběhu užívání objektu :

V průběhu užívání objektu budou odpady z odpadkových košů likvidovány firmou zabývající se likvidací odpadu ve městě Třeboň.

- Bezpečnost při užívání

Při užívání objektu budou dodržovány obecné bezpečnostní předpisy.

- Ochrana proti hluku

Charakter objektu nevyžaduje řešit ochranu proti hluku.

- Úspora energie a ochrana tepla

U tohoto typu objektu není řešeno.

- Řešení přístupu pro osoby se sníženou možností orientace a pohybu

Nebylo požadováno řešit, je stávající.

- Ochrana stavby před škodlivými vlivy

V okolí stavby se nenachází škodlivé zdroje a není proto nutné provádět opatření k jejich snížení.

- Ochrana obyvatelstva

Výstavba nevyžaduje provádět opatření na ochranu obyvatelstva.

- Inženýrské sítě

Při opravě nebudou budovány nové inženýrské sítě. Před zahájením stavebních prací je nutné provést vytýčení stávajících inženýrských sítí a dodržet jejich ochranná pásma.

- Technologické zařízení

V objektu se nenachází žádná technologická zařízení.

13. Plán organizace výstavby

Výstavba bude probíhat na pozemku,který je ve vlastnictví investora,skládky materiálu budou umístěny na pozemku investora. Zásobování bude probíhat z přilehlé místní

komunikace.

V průběhu výstavby zajistí dodavatel díla zabezpečení stavenište proti vstupu nepovolaných osob, aby nevzniklo nebezpečí úrazu osob.

Stavební práce budou prováděny dodavatelsky. Přebytečný nepoužitelný materiál a obaly budou uloženy na regulované skládce.

Technická zpráva

Účelem vybudování krytého odpočívadla u naučné stezky cesta kolem světa je zkvalitnění prostoru stávajícího odpočívadla zastřešením jedné „elipsy“ železobetonovou konstrukcí,sloužící k ochraně proti dešti,nebo přímému slunci.

Kryté odpočívadlo

Jedná se o železobetonovou konstrukci, kterou tvoří železobetonová ocelová konstrukce zastřešení elipsovitého tvaru o tlouštce 300 mm,která je podepřená deseti železobetonovými sloupy o průměru 300 mm,zakotvených do železobetonových patek.

Na konstrukci bude použit vodostavební beton C30,XC4,XF3,vyztužený betonářskou ocelí.Stropní deska bude bez dodatečné hydroizolace. Konstrukce musí být vyrobena tak,aby odolávala průsaku vody konstrukcí a dostatečně vyztužena tak,aby nedocházelo ke vzniku mikrotrhlinek.

Konstrukce bude hydrofobizována a opatřena nátěrem odolávající grafity.

Před zahájením prací bude na železobetonovou konstrukci zastřešení vypracována výrobní dokumentace včetně statického výpočtu.

Úprava terénu

Stávající konstrukce odpočívadla je provedena z kamenné zídky,která bude odstraněna pod úroveň terénu a následně vyzděny kamenicky neminimální tlouštku spáry s úpravou stávajícího kamene s doplněním cca 40% nového.

Stávající kamenná dlažba z kostek bude rozebrána,vyrovnána podsypem a nově osazena včetně nového uložení okraje,kostky budou stabilizovány v betonu. Bude doplněno cca 20% kostek.

U vstupu z cesty bude osazen jeden odpadkový koš.V prostoru pod odpočívadlem budou osazeny tři odpočinkové sestavy.V druhém prostoru budou osazeny dvě lavičky.

Lavičky

Pro odpočinek budou umístěny v odpočívadle lavičky.Lavička se skládá ze sedáku a kotevních trnoží.Sedák je tvořen ze tří trámků(akátových) 120 x 120 mm,proložených distanční trubkou DN 30 mm a staženou závitovou tyčí DN 16 mm s hlavicí a uzavřenou maticí.

Trnože jsou tvořeny profilem HEB 100 na kterém je svařenec z pásoviny 30 x 100 mm,který přijde vložit do mezery mezi trámky sedáku.Trnož je zakotvena v terénu do betonové patky.

Lavička má rozměry 420 mm x 450 mm x 2500 mm.

Dřevo je napuštěno proti houbám a černání a opatřeno dvojnásobným nátěrem bílou lazurou.Použité dřevo bude akát,případně dub.

Odpočinková sestava

Pod krytým odpočívadlem  budou umístěny tři odpočinkové sestavy.Každá sestava se skládá z jednoho stolu a čtyř židlí.

Židle je tvořena z prken proložených distančními prvky,staženými distanční tyčí DN 16 mm s hlavicí a uzavřenou maticí.Trnože je tvořena z mořené nerezi, tyčovina 16 mm x 16 mm,sedák kotven zespoda k trnoži.Trnož je zakotvena v terénu do betonové patky.

Stůl je vytvořen z prken,bez mezer,lepená ze špalíků,uprostřed sesazeny špalíky do podoby šachovnice(ze dvou odstínů dřeva).Trnože je tvořena z mořené nerezi, tyčovina 16 mm x 16 mm,deska stolu kotvena zespodu k trnoži.Trnož je zakotvena v terénu do betonové patky.

Rozměry židle : 430 mm x 430 mm x 480 mm

Rozměry stolu: 800 mm x 800 mm x 850 mm

Dřevo je napuštěno proti houbám a černání a opatřeno dvojnásobným nátěrem bílou lazurou.Použité dřevo bude akát,případně dub.

Odpadkový koš

U hlavní cesty na odbočce je navržen jeden odpadkový koš s ocelovým tělem opláštěným tahokovem.Vnitřní vložka je pozinkovaná a bude natřena černou barvou.Průměr koše 380 mm,výška 785 mm.

V Třeboni                                                     vypracoval : Ing. Vladimír Knapík

17.2.2016	       	                                                       Táboritská 1104/II

Třeboň

379 01