Číslo zakázky: 28/2009

# T e c h n i c k á    z p r á v a

Název akce:     Výškopisné zaměření pro kanalizaci Branná - Vysralky

Druh práce:     Polohopisné a výškopisné zaměření – účelová mapa

Objednatel:     Město Třeboň, Městský úřad, Masarykovo nám. 20, Třeboň

Dodavatel:       Vaclík a Víta, zeměměřické práce, Chelčického 2/II, Třeboň

Okres:              Jindřichův Hradec

Obec:                Třeboň

Katastrální území: Branná

- Zadaný úkol: Vyhotovit polohopisný a výškopisný plán zájmového území – digitální

mapu jako podklad pro projektové práce. Rozsah skutečný do 1 ha.

- Popis zájmového území: Jedná se o prostor na jihozápadním okraji místní části Branná –

Vysralky podél komunikace – výjezd na Domanín.

- Geodetické práce: 3.1. Souřadnicový systém: S-JTSK

- připojeno na body PBPP 555, 558, 559 a Zh bod 094118-204

3.2. Výškový systém: Bpv připojeno na body Z14b 08-5 s kontrolou

na Zh bod 094118-204

3.3. Podrobné měření: Číselná tachymetrie ve 3. třídě

přesnosti ve smyslu ČSN 013410

3.4. Grafické práce:

- situace v M 1 : 250

- kresba zpracována pomocí programu  MicroStation/J

s geodet. nadstavbou pro tvorbu map MacroGeo 6.60

- výstup ve formátu DGN

3.5. Použité přístroje:

- totální stanice TOPCON GPT 3005LN

- polní zápisník  PSION XP

- tisk na  HP DesignJet 100

V Třeboni, 25.2.2009                                          Vyhotovil: Ing. Radomír Vaclík