# A. Průvodní zpráva

1. Identifikační údaje:

Název stavby:		Oprava místních komunikací Branná

Investor:			Město Třeboň

Palackého nám.46/II

379 01 Třeboň

Projektant:		ing.Jiří Koplík

Rudolfovská 148

37001 České Budějovice

2. Údaje o umístění stavby:

a. Základní údaje:

Místo stavby:		Branná

Katastrální území:	Branná

Obec:			Třeboň

Okres:			Jindřichův Hradec

Kraj:			Jihočeský

b. Údaje o pozemcích:

Stavební úpravy se dotýkají následujících pozemků:

k.ú. Branná

MK 1

2827/1		ostatní plocha		Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň, 379 01

MK 2

2827/4		ostatní plocha		Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň, 379 01

2827/5		ostatní plocha		Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň, 379 01

2827/1		ostatní plocha		Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň, 379 01

1541		ostatní plocha		Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň, 379 01

c. Dopravní a technická infrastruktura v území:

Základní dopravní infrastrukturu v místě stavby tvoří silnice II.třídy č.154, na kterou se napojují místní některé komunikace v obci. Řešené komunikace se nachází v centrální části obce u kapličky a u dětského hřiště a slouží k zajištění dopravní obslužnosti přilehlého území a nemovitostí.

3. Základní údaje:

a. Rozsah stavby:

Typ:			místní komunikace obslužná

funkční skupiny C, MO2k -/3,0/30

Délka:			MK 1 - u kapličky			132,80m

MK 2 - u myslivecké klubovny	  95,60m

celkem					228,40m

Šířka vozovky:	4,0m

###### Druh vozovky:	asfaltobeton ACO 11

b. Dodržení obecných požadavků na výstavbu a splnění požadavků dotčených orgánů:

Návrh řešení je v souladu s obecnými požadavky, příslušnými ČSN 73 6110, ČSN 73 6101, ČSN 73 6102 a dalších norem a předpisů pro stavbu vozovek. podmínkami majitelů dotčených inženýrských sítí. Požadavky dotčených orgánů na náležitosti projektové dokumentace jsou uvedeny v příloze E. Doklady. Navržené řešení je v souladu s uvedenými předpisy.

c. Věcné a časové vazby na okolí:

Řešená stavba nemá návaznost na jinou stavební související činnost.

d. Předpokládané lhůta výstavby, popis postupu výstavby:

Dle záměru investora by akce měla proběhnout v roce 2017, předpokládaná doba

výstavby je cca 21 dní. Jedná se o drobnou stavební činnost předpokládající obnovu vozovky stávající komunikace.

- Odstranění části poškozené vozovky, seříznutí krajnic

- vyrovnání a očištění podkladní vrstvy

- pokládka nové obrusné vrstvy vozovky

e. Způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Při práci je nutné dodržovat obecné zásady bezpečnosti práce v souladu s příslušnými předpisy. Před zahájením prací zajistí investor vytýčení podzemních sítí v místě stavby. Při provádění prací musí dodržet podmínky jednotlivých správců, uvedených ve vyjádřeních. Ta jsou v dokladové části projektu.

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat pravidla BOZP, včetně zákonných požadavků, ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době provádění stavby.

U stavební činnosti, kde dochází ke střetu např. se silniční, železniční, pěší a vodní dopravou je nutné identifikovat bezpečnostní rizika a přijmout potřebná opatření k zabránění ohrožení veřejnosti a naopak ohrožení osob na staveništi veřejnou dopravou.

Některé základní legislativní předpisy:

- Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích (osmá samostatná směrnice ve smyslu čl.16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)

- Zákon č. 88/2016 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) - účinnost od 1.5.2016

- Nařízení vlády č.136/2016 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a o podmínkách akreditace a provádění zkoušek odborné způsobilosti - účinnost od 1.5.2016

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky - ze dne 15.8.2005

Vypracoval: ing.Jiří Koplík

## České Budějovice, 15.3.2017