# B. Souhrnná technická zpráva

a. Zhodnocení staveniště včetně vyhodnocení současného stavu, měření, průzkumů

Projektová dokumentace řeší opravu krytu místních komunikací v centrální části obce, která zajišťuje místní dopravní obslužnost území a tvoří příjezd k několika nemovitostem. Stávající povrch je poškozen dlouhodobým používáním a postupnou realizací různých inženýrských sítí, které narušily celistvý povrch vozovky. Řešené komunikace jsou bez chodníku. Komunikace mají základní šířku vozovky 3,0, komunikace MK1 se v prostoru před kapličkou rozšiřuje a tvoří navazující zpevněnou plochu mezi silnicí II/154 a místní komunikací. Jedná se o vedlejší komunikace s místním charakterem dopravy.

Vzhledem k rozsahu a charakteru navržených prací nebyly prováděny žádné průzkumy ani měření.

b. Technické řešení stavby:

Projektová dokumentace byla vypracována na základě objednávky investora a při místním šetření za účasti investora a projektanta byl stanoven základní rozsah úprav a jejich specifikace. Bylo provedeno základní zaměření komunikace a popsán stav poškození vozovky. Po vyhodnocení stavu poškození byl proveden návrh stavebního řešení, který výrazně zlepší průjezd vozidel v řešené oblasti a položením nového krytu se sníží i hluk z provozu motorových vozidel. Před položením nového krytu je nutné přizpůsobit nové výšce vozovky všechny uliční vpusti, poklopy šachet, šoupata a hydrantů.

Návrh úpravy předpokládá obnovení obrusné vrstvy vozovky položením nového krytu z asfaltového betonu na očištěný povrch. Před položením této vrstvy je nutné odstranit poškozené části vozovky a vyrovnat deformace ve vozovce.

# Úprava vozovky komunikace nepřesáhne 3 cm, při změně původní nivelety s přímo přilehlou zástavbou nebo s přímo přilehlými chodníky (§14 vyhlášky č.104/1997 Sb., odst.d, Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích).

S ohledem na místní poměry v trase a dopravní zatížení bylo navrženo provozní zpevnění cesty z těchto konstrukčních vrstev:

Komunikace:

- Beton asfalt. ACO 11				tl.4cm

- Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2

- Vyrovnání povrchu krytů kamen. obaleným asfaltem

- Odstranění poškozených částí vozovky

Komunikace je odvodněna prostřednictvím stávajících vpustí do kanalizace.

c. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu:

Místo stavby je přímo přístupné ze silnice II/154 a z dalších místních komunikací, a nevyžaduje žádný další zásah.

d. Vliv stavby na dopravu a její organizaci, okolní pozemky a stavby, minimalizace negativních účinků stavby na životní prostředí:

Stavba nebude mít významný vliv vzhledem ke svému umístění na dopravu v celé obci. Dojde pouze na krátkou dobu k omezení dopravy pro obyvatele z dotčené části obce, ale toto omezení bude pouze krátkodobé po dobu pokládání nového povrchu. Doprava bude z této části obce během prací vyloučena.

Stavbou nedojde k negativním účinkům na životní prostředí, jedná se o úpravu stávajících staveb, při kterých nedojde k zásahu do vzrostlé zeleně. S odpady vzniklými při stavbě bude naloženo dle zákona.

Stávající dopravní značení zůstává zachováno, navržené úpravy jej nemění. Rozhledové poměry zůstávají rovněž nezměněny. Opatření po dobu stavby bude řešeno dočasným dopravním značením, pro které je nutné zpracovat a odsouhlasit DIO, které ale není součástí tohoto projektu.

e. Řešení požadavků na bezpečnost stavby a základní koncepce zajištění bezpečnosti při užívání stavby:

Jak již bylo uvedeno dříve, jedná se o úpravu již hotové stavby, proto i navržené úpravy nebudou mít vliv na její bezpečnost a její užívání. Ta je již dána jejím dlouhodobým provozem.

f. Zásady řešení bezbariérového užívání – přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace:

Vzhledem k tomu, že se jedná o opravu místní komunikace, která řeší pouze výměnu krytu vozovky, nedojde ke změně jejích parametrů. Pohyb a přístup osob s omezenou schopností pohybu a orientace zůstane stejný, jako v současné době.

g. Podklady pro vytýčení stavby:

Řešená místní komunikace je úpravou stávající cesty a nedochází ke směrové změně její trasy. Proto není nutné uvádět vytyčovací prvky.

Vypracoval: ing.Jiří Koplík

## České Budějovice, 15.3.2017