TECHNICKÁ  ZPRÁVA

" Zřízení odborné učebny pro domácnost v ZŠ Na sadech v Třeboni"

INVESTOR :		MĚSTO TŘEBOŇ

Palackého náměstí 46/II

Třeboň

379 01

PROJEKTANT :	Ing. Knapík Vladimír

Táboritská 1104/II

Třeboň

379 01

tel.:602442564

V Třeboni dne 25.2.2013                  				vypracoval :Ing. Knapík Vl.

1.

Průvodní zpráva

a) Identifikační údaje :

Stavebník    	: MĚSTO TŘEBOŇ,Palackého náměstí 46/II,Třeboň

Projektant 	: Ing. Vladimír  Knapík, Táboritská 1104/II, Třeboň

Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

Číslo autorizace : 0100262

Místo stavby	: Třeboň,objekt na parcele p.č. KN 730

Název stavby : „ZŘÍZENÍ ODBORNÉ UČEBNY PRO DOMÁCNOST V ZŠ NA SADECH V

TŘEBONI“

b) Základní údaje o využití území

Jedná se o zřízení odborné učebny pro domácnost v ZŠ Na sadech v Třeboni v prostoru přízemí školy,kde byla původně ordinace zubního lékaře.

Dotčené pozemky :

č. parcely                 m2          druh pozemku	   způsob ochrany	      		vlastník

p.č.: KN 730 ;  3271 m2 ;   zastavěná plocha    ; SCHKO Třeboňsko      ;    Město Třeboň

památkově chráněné          Palackého nám. 46

území	              Třeboň

Objekt je využíván jako základní škola.

c) Provedené průzkumy,napojení na infrastrukturu

Na místě stavby byl proveden stavebně technický průzkum,fotodokumentace a zaměření stávajícího stavu stavby.

Na infrastrukturu je objekt napojen.

d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů

Požadavky nebyly stanoveny.

e)  Informace o splnění požadavků na výstavbu

Při navrhování bylo postupováno podle vyhlášky 502/2006 Sb.

f)  Údaje o splnění podmínek územního rozhodnutí,souhlasu,informace

Podmínky nebyly stanoveny.

g)  Věcné a časové vazby na okolí

Stavba nemá věcné ani časové vazby na okolí.

h)  Lhůta výstavby

Zahájení stavby		01/2013

Dokončení výstavby		12/2013

V Třeboni                                                     vypracoval : Ing. V. Knapík ……………………...

25.2.2013		                                                       Táboritská 1104/II

Třeboň

379 01

Souhrnná technická zpráva

- Urbanistické,architektonické a stavebně technické řešení

  - Zhodnocení staveniště

Staveniště se nachází v centru města Třeboně v objektu základní školy Na sadech v Třeboni.

  - Architektonické řešení stavby

Architektonické řešení objektu nebude měněno.

  - Technické řešení

Účelem stavebních úprav je vybudování odborné učebny pro domácnost v základní škole Na sadech v Třeboni v přízemí objektu v místě,kde byla původně zubní ordinace,která dnes již není využívána.

Vybouráním příček dojde v prostoru původní zubní ordinace,denní místnosti a fotokomory k vybudování jednoho prostoru,ve kterém bude vlastní odborná učebna.Původní rentgenové pracoviště bude sloužit jako sklad pro odbornou učebnu.

Při stavebních úpravách nebude zasahováno do nosných konstrukcí objektu.

  - Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

Objekt je napojen na infrastrukturu.

  - Vliv stavby na životní prostředí

Užívání a provoz stavby nemá negativní vliv na okolní životní prostředí.V     průběhu výstavby objektu dojde k dočasnému snížení kvality prostředí vlivem provozu na staveništi.

  - Řešení bezbariérového užívání stavby

Do učebny je stávající bezbariérový přístup z haly.

  - Průzkumy  a měření

Na místě stavby byla provedena vizuální prohlídka,zaměření stávajících prvků a fotodokumentace.

  - Podklady pro vytýčení stavby

Stavba je stávající-nebude vytyčována.

  - Členění stavby na objekty

Odborná učebna.

  - Vliv stavby na okolní pozemky

Přestavba objektu nijak podstatně neovlivní sousední pozemky a jejich užívání.

  - Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků

Při provádění veškerých stavebních prací budou dodržována ustanovení vyhlášky o bezpečnosti a ochraně zdraví při provádění prací ve stavebnictví, příslušné normy a technologické postupy.

- Mechanická odolnost a stabilita

Mechanickou odolnost a stabilitu stavby zajišťuje systém stávající stavby školy.

Správnost technologických postupů na stavbě bude kontrolována odpovědnou osobou zajišťující odborné vedení stavby.

- Požární bezpečnost stavby

Viz samostatné požárně bezpečnostní řešení.

- Hygiena,ochrana zdraví a životního prostředí

Při přestavbě a užívání objektu budou dodržovány obecné hygienické předpisy a zásady ochrany životního prostředí a veřejného zdraví.

Stavba svým charakterem nemá nežádoucí vliv na životní prostředí v dané lokalitě a svým charakterem nespadá pod povinné hodnocení dle vyhlášky č. 244/1992 Sb. o posuzování vlivu staveb na životní prostředí.

Stavba dočasně sníží úroveň životního prostředí hlukem a provozem na stavbě.

Odpady v průběhu výstavby i užívání objektu budou likvidovány podle zákona č.185/2001 Sb. o likvidaci odpadů ve smyslu vyhlášky 381/2001 Sb.,která obsahuje katalog odpadů a seznam nebezpečných odpadů.

V průběhu výstavby :

-odpadový papír,sklo,železo a barevné kovy  - do sběrných surovin v Třeboni

-stavební suť  - bude použita jako podklad pod zpevněné plochy

-výkopová zemina a ornice - bude využita na terénní úpravy,případně uložena na skládce

-ostatní odpad/obaly od barev,oleje,chemikálie ap./ budou likvidovány odbornou     	      firmou  zabývající se likvidací těchto látek./např.firma A.S.A./.

V průběhu užívání objektu :

V průběhu užívání objektu budou odpady likvidovány stávajícím způsobem – firmou zabývající se likvidací odpadu ve městě Třeboň.

V odborné učebně výuky pro domácnost bude probíhat pouze praktická výuka žáků,tzn výuka přípravy pokrmů,nebude zde probíhat výuka teoretická.

Bude zde probíhat konzumace zhotovených jídel u stolu ve středu místnosti.

Pro osvětlení učebny bude proveden výpočtový návrh stropního osvětlení a dále zde budou doplňkové zdroje osvětlení pracovních míst zabudované v kuchyňské lince.

Odsavače par a vlastní místnosti budou odvětrány vzduchotechnickým zařízením,napojeným na stávající rozvody vzduchotechniky,vyvedené nad střešní rovinu objektu.

V místnosti je za dveřmi umístěno umyvadlo.

- Bezpečnost při užívání

Při užívání objektu budou dodržovány obecné bezpečnostní předpisy.

- Ochrana proti hluku

Charakter objektu nevyžaduje řešit ochranu proti hluku.

- Úspora energie a ochrana tepla

Jedná se o stávající objekt.

- Řešení přístupu pro osoby se sníženou možností orientace a pohybu

Do odborné učebny je zajištěn bezbariérový přístup z haly.

- Ochrana stavby před škodlivými vlivy

V okolí stavby se nenachází škodlivé zdroje a není proto nutné provádět opatření k jejich snížení.

- Ochrana obyvatelstva

Přestavba  nevyžaduje provádět opatření na ochranu obyvatelstva.

- Inženýrské sítě

Při přestavbě nebudou budovány nové inženýrské sítě.

- Technologické zařízení

V objektu se nenachází žádná speciální technologická zařízení.

13. Plán organizace výstavby

Výstavba bude probíhat v objektu,který je ve vlastnictví investora,skládky materiálu budou umístěny na pozemku vlastníka objektu. Zásobování bude probíhat z přilehlé místní komunikace. Stavební práce budou prováděny dodavatelsky. Přebytečný nepoužitelný materiál a obaly budou uloženy na regulované skládce.

V Třeboni                                                     vypracoval : Ing. V. Knapík ……………………...

25.2.2013       	                                                       Táboritská 1104/II

Třeboň

Technická zpráva

  - Přípravné práce

Před zahájením vlastních prací na vybudování odborné učebny pro domácnost bude provedení odpojení el.energie a rozvodů vody v dotčené části stavby.

  - Bourací práce

Bourací práce budou prováděny v tomto rozsahu :

- provedeme demontáže výplní otvorů,vybourání zárubní a demontáže zařízení EI a ZTI

- vybouráme stávající příčky

- provedeme osekání obkladu

- bude provedeno vysakání rýh ve stěnách a podlaze pro uložení rozvodů ZTI,VZT a EI

  - Stavební úpravy

Po montáži hrubých rozvodů zdravotních instalací a elektroinstalací bude provedeno zednické začistění rýh a otvorů ve zdivu a v podlaze,provedena oprava omítek a přeštudování aktivovaným štukem.V prostoru umyvadla bude proveden keramický obklad z keramických obkladaček 150 x 200 mm a na podlaze nová keramická dlažba 300 x 300 mm.Dlažby a obklady budou uloženy do kladečských tmelů.

Následně budou provedeny malby a nátěry a osazeny nové výplně dveřních otvorů(vstupní dveře do učebny budou s požární odolností EW 30 DP3-C.

  - Zdravotní instalace

Zdravotní instalace budou napojeny na stávající rozvody a umístěny dle výkresové části projektové dokumentace.

Práce bude provádět odborná firma,která současně zajistí příslušné zkoušky zdravotních instalací.

  - Elektroinstalace

Elektroinstalace budou napojeny na stávající rozvody za měřidlem,podle výkresové části projektové dokumentace.

Stavební práce bude provádět odborná firma,která současně zajistí revizi elektroinstalací.

Vzduchotechnika

Nově osazované odsavače par par budou napojeny kruhovým potrubím o světlosti 150 mm do stávajícího odvětrávacího potrubí v místnosti skladu,které je vyvedeno do venkovního prostoru.

Potrubí bude umístěno nad horními skříňkami kuchyňské linky.

Stavební práce bude provádět odborná firma,která současně zajistí příslušné zkoušky.

  - Vnitřní zařízení

Vnitřní zařízení kuchyňky budou tvořit tři pracoviště pro žáky,vybavené dle výkresové části a následujícího popisu.

1.kuchyně

Typ  kuchyně bude : dvířka LTD rovný tvar,hrana ABS,korpus bude provedený z LTD tl. 18 mm.

Kuchyň budeobsahovat pracovní desku tl. 38 mm,soklovou lištu LTD 10,úchytky budou provedeny ve standardu,kování v zásuvkách Blum tandembox(plnovýsuvy s tlumiči dorazů) a Blum metabox(bez tlumení a plnovýsuvu) bude 2 x pod troubou.

V horních skříňkách bude 4 x otevírání na písty(š x nad odsavačem par a 1 x nad mikrovlnou troubou.Výška horních skříněk bude 450 mm,obklady mezi horními a spodními skříňkami budou provedeny z materiálu pracovní desky.

- Spotřebiče

Elektrická varná deska čtyřplotýnková indukční, vestavná, senzorové ovládání,

ukazatel zbytkového tepla, bezpečnostní vypnutí var. desky, dětská pojistka,

plotýnky:

Levá přední: trojitá varná zóna 21/17,5/12 cm, 2,3 kW
Pravá přední: varná zóna 14,5 cm, 1,2 kW
Levá zadní: varná zóna 14,5 cm, 1,2 kW
Pravá zadní: dvojitá (oválná) varná zóna 26,5×17 cm, 2,4 kW                                             3 ks

Vestavná nerezová trouba s minutkou, celkový příkon 2,2 kW

energetická třída A, spotřeba el. energie 0,79 kWh, vnitřní osvětlení,

objem 60 l, ovládání mechanické-knoflíkové, multifunkční displej,

minimálně 6 programů, ventilátor                                                           	                         3 ks

Mikrovlnná vestavná nerezová trouba, objem 23 l, průměr talíře 270 mm,

mikrovlnný výkon 900 W, min. 6 stupňů výkonu,                                                                1 ks

Plně vestavná nerezová myčka š. 600 mm, kapacita myčky 14 souprav,

spotřeba energie  0,95 kWh, 	spotřeba vody max. 10 l, energetická třída A+,

hlučnost do 46 dB, min. 5 programů, příborová zásuvka                 		             1 ks

Vestavná chladnička s mrazákem 600 x 600,v=800, objem chladničky 111 l,

objem mrazáku 18 l, energetická třída A+, hlučnost do 39 dB,  	                                    1 ks

Nerezová vestavná pračka š = 600 mm, přední plnění, 1400 otáček,                                        max. náplň pračky 6kg, energetická třída A++, hlučnost při praní 50dB,                             hlučnost při odstřeďování do 72 dB,                                                   			  1 ks

Nerezový výsuvný odsavač par, odtah horní, výkon odsávání 600 m3/h,

hlučnost 51 dB, osvětlení žárovkové 2 x 40W, počet rychlostí 2	                                     3 ks

3. Příslušenství

Nerezový dřez, včetně doplňků			                 	                                    3 ks

Baterie dřezová nerez, stojánková, páková						            3 ks

Příborník š=600 mm						                                               3 ks

Odpadkový koš na dvířka, plastový				                                    3 ks

Osvětlení výklopné, stříbrný plast				                                                8 ks

V Třeboni                                                     vypracoval : Ing. V. Knapík ……………………...

25.2.2013       	                                                       Táboritská 1104/II

Třeboň

379 01