VYBAVENÍ  KUCHYNĚ – VÝKAZ VÝMĚR

1.kuchyně

Typ  kuchyně bude dvířka LTD rovný tvar,hrana ABS,korpus bude provedený z LTDtl. 18 mm.

Kuchyň bude obsahovat pracovní desku tl. 38 mm, soklovou lištu LTD 10,úchytky budou provedeny ve standardu,kování v zásuvkách Blum tandembox (plnovýsuvy s tlumiči dorazů) a Blum metabox (bez tlumení a plnovýsuvu) bude 2 x pod troubou.

V horních skříňkách bude 4 x otevírání na písty(š x nad odsavačem par a 1 x nad mikrovlnou troubou.Výška horních skříněk bude 450 mm,obklady mezi horními a spodními skříňkami budou provedeny z materiálu pracovní desky.			                                                                                             - 1 soubor

2. Spotřebiče

Kuchyně bude doplněna těmito spotřebiči :

Elektrická varná deska čtyřplotýnková indukční, vestavná, senzorové ovládání,

ukazatel zbytkového tepla, bezpečnostní vypnutí var. desky, dětská pojistka,

plotýnky:

Levá přední: trojitá varná zóna 21/17,5/12 cm, 2,3 kW
Pravá přední: varná zóna 14,5 cm, 1,2 kW
Levá zadní: varná zóna 14,5 cm, 1,2 kW
Pravá zadní: dvojitá (oválná) varná zóna 26,5×17 cm, 2,4 kW                                                 - 3 ks

Vestavná nerezová trouba s minutkou, celkový příkon 2,2 kW

energetická třída A, spotřeba el. energie 0,79 kWh, vnitřní osvětlení,

objem 60 l, ovládání mechanické-knoflíkové, multifunkční displej,

minimálně 6 programů, ventilátor                                                           	                          - 3 ks

Mikrovlnná vestavná nerezová trouba, objem 23 l, průměr talíře 270 mm,

mikrovlnný výkon 900 W, min. 6 stupňů výkonu,                                                                      - 1 ks

Plně vestavná nerezová myčka š. 600 mm, kapacita myčky 14 souprav,

spotřeba energie  0,95 kWh, 	spotřeba vody max. 10 l, energetická třída A+,

hlučnost do 46 dB, min. 5 programů, příborová zásuvka                 		                          - 1 ks

Vestavná chladnička s mrazákem 600 x 600,v=800, objem chladničky 111 l,

objem mrazáku 18 l, energetická třída A+, hlučnost do 39 dB,  	-1 ks

Nerezová vestavná pračka š = 600 mm, přední plnění, 1400 otáček,                                        max. náplň pračky 6kg, energetická třída A++, hlučnost při praní 50dB,                             hlučnost při odstřeďování do 72 dB,                                                   			             - 1 ks

Nerezový výsuvný odsavač par, odtah horní, výkon odsávání 600 m3/h,

hlučnost 51 dB, osvětlení žárovkové 2 x 40W, počet rychlostí 2	                                       - 3 ks

3. Příslušenství

Nerezový dřez, včetně doplňků			                 	                                       - 3 ks

Baterie dřezová nerez, stojánková, páková						              -3 ks

Příborník š=600 mm						                                                    - 3 ks

Odpadkový koš na dvířka, plastový				                                                    - 3 ks

Osvětlení výklopné, stříbrný plast				                                                    - 8 ks