TECHNICKÁ  ZPRÁVA

" Oprava části oplocení hřbitova v Třeboni"

INVESTOR :		MĚSTO TŘEBOŇ

Palackého náměstí 46/II

Třeboň

379 01

PROJEKTANT :	Ing. Knapík Vladimír

Táboritská 1104/II

Třeboň

379 01

tel.:602442564

V Třeboni dne 4.3.2013                  				vypracoval :Ing. Knapík Vl.

1.

Průvodní zpráva

a) Identifikační údaje :

Stavebník    	: MĚSTO TŘEBOŇ,Palackého náměstí 46/II,Třeboň

Projektant 	: Ing. Vladimír  Knapík, Táboritská 1104/II, Třeboň

Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

Číslo autorizace : 0100262

Místo stavby	: Třeboň,parcela p.č. KN 1526/1

Název stavby : „Oprava části oplocení hřbitova v Třeboni“

b) Základní údaje o využití území

Jedná se o provedení opravy jižní části oplocení od vstupní brány směrem východním,kde je oplocení tvořeno zděnými pilíři,betonovou podezdívkou a výplní z rámového pletiva.

Dotčené pozemky :

č. parcely                 m2           druh pozemku	   způsob ochrany	      	vlastník

p.č.: KN 1526/1 ; 15760 m2 ;   ostatní plocha    ;    SCHKO Třeboňsko      ;Město Třeboň

památkově chráněné      Palackého nám. 46

území	              Třeboň

Objekt je využíván jako hřbitov.

c) Provedené průzkumy,napojení na infrastrukturu

Na místě stavby byl proveden stavebně technický průzkum,fotodokumentace a zaměření stávajícího stavu stavby.

Na infrastrukturu objekt není napojen.

d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů

Požadavky nebyly stanoveny.

e)  Informace o splnění požadavků na výstavbu

Při navrhování bylo postupováno podle vyhlášky 502/2006 Sb.

f)  Údaje o splnění podmínek územního rozhodnutí,souhlasu,informace

Podmínky nebyly stanoveny.

g)  Věcné a časové vazby na okolí

Stavba nemá věcné ani časové vazby na okolí.

h)  Lhůta výstavby

Zahájení stavby		04/2013

Dokončení výstavby		12/2013

V Třeboni                                                     vypracoval : Ing. V. Knapík ……………………...

4.3.2013		                                                       Táboritská 1104/II

Třeboň

379 01

Souhrnná technická zpráva

- Urbanistické,architektonické a stavebně technické řešení

  - Zhodnocení staveniště

Staveniště se nachází v centru města Třeboně na městském hřbitově.

  - Architektonické řešení stavby

Architektonické řešení objektu nebude měněno.

  - Technické řešení

Jedná se o demontáž a nové vyzdění cihelných sloupů a o opravu podezdívky a rámových výplní polí oplocení.

  - Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

Objekt není napojen na infrastrukturu.

  - Vliv stavby na životní prostředí

Užívání a provoz stavby nemá negativní vliv na okolní životní prostředí.V     průběhu výstavby objektu dojde k dočasnému snížení kvality prostředí vlivem provozu na staveništi.

  - Řešení bezbariérového užívání stavby

Objekt je stávající,bezbariérové úpravy nebyly řešeny.

  - Průzkumy  a měření

Na místě stavby byla provedena vizuální prohlídka,zaměření stávajícího stavu a fotodokumentace.

  - Podklady pro vytýčení stavby

Stavba je stávající-nebude vytyčována.

  - Členění stavby na objekty

Oplocení.

  - Vliv stavby na okolní pozemky

Oprava oplocení nijak podstatně neovlivní sousední pozemky a jejich užívání.

Při realizaci bude nutné provést částečný zábor přilehlého chodníku na pozemku p.č. KN 2467.

  - Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků

Při provádění veškerých stavebních prací budou dodržována ustanovení vyhlášky o bezpečnosti a ochraně zdraví při provádění prací ve stavebnictví, příslušné normy a technologické postupy.

- Mechanická odolnost a stabilita

Mechanickou odolnost a stabilitu stavby zajišťuje navržený systém stavby.

Správnost technologických postupů na stavbě bude kontrolována odpovědnou osobou zajišťující odborné vedení stavby.

- Požární bezpečnost stavby

Požárně bezpečnostní poměry nebudou měněny.

- Hygiena,ochrana zdraví a životního prostředí

Při opravě a užívání oplocení budou dodržovány obecné hygienické předpisy a zásady ochrany životního prostředí a veřejného zdraví.

Stavba svým charakterem nemá nežádoucí vliv na životní prostředí v dané lokalitě a svým charakterem nespadá pod povinné hodnocení dle vyhlášky č. 244/1992 Sb. o posuzování vlivu staveb na životní prostředí.

Stavba dočasně sníží úroveň životního prostředí hlukem a provozem na stavbě.

Odpady v průběhu výstavby i užívání objektu budou likvidovány podle zákona č.185/2001 Sb. o likvidaci odpadů ve smyslu vyhlášky 381/2001 Sb.,která obsahuje katalog odpadů a seznam nebezpečných odpadů.

V průběhu výstavby :

-odpadový papír,sklo,železo a barevné kovy  - do sběrných surovin v Třeboni

-stavební suť  - bude použita jako podklad pod zpevněné plochy

-výkopová zemina a ornice - bude využita na terénní úpravy,případně uložena na skládce

-ostatní odpad/obaly od barev,oleje,chemikálie ap./ budou likvidovány odbornou     	      firmou  zabývající se likvidací těchto látek./např.firma A.S.A./.

V průběhu užívání objektu :

Odpady nebudou vznikat.

- Bezpečnost při užívání

Při užívání objektu budou dodržovány obecné bezpečnostní předpisy.

- Ochrana proti hluku

Charakter objektu nevyžaduje řešit ochranu proti hluku.

- Úspora energie a ochrana tepla

U oplocení není řešeno.

- Řešení přístupu pro osoby se sníženou možností orientace a pohybu

Nebylo požadováno řešit.

- Ochrana stavby před škodlivými vlivy

V okolí stavby se nenachází škodlivé zdroje a není proto nutné provádět opatření k jejich snížení.

- Ochrana obyvatelstva

Oprava oplocení  nevyžaduje provádět opatření na ochranu obyvatelstva.

- Inženýrské sítě

Při přestavbě nebudou budovány nové inženýrské sítě.

- Technologické zařízení

V objektu se nenachází žádná technologická zařízení.

13. Plán organizace výstavby

Výstavba bude probíhat v objektu,který je ve vlastnictví investora,skládky materiálu budou umístěny na pozemku vlastníka objektu. Zásobování bude probíhat z přilehlé místní komunikace. Stavební práce budou prováděny dodavatelsky. Přebytečný nepoužitelný materiál a obaly budou uloženy na regulované skládce.

Pro zábor přilehlého chodníku bude zajištěno patřičné povolení k užívání tohoto pozemku, toto povolení bude zajištěno dodavatelem stavebního díla.

V Třeboni                                                     vypracoval : Ing. V. Knapík ……………………...

4.3.2013	       	                                                       Táboritská 1104/II

Třeboň

Technická zpráva

- Všeobecně

Jedná se o částečnou opravu jižní části oplocení od vstupní brány na východní okraj oplocení,kde je plot tvořen pilíři z režného zdiva,betonovou podezdívkou,výplněmi polí z rámového pletiva a kovanou vstupní bránou.

Vstupní brána a pilíře č. 1 a 2 budou ponechány,bude pouze provedena chemická injektáž základů pilířů,pro zabránění vzlínání zemní vlhkosti.

Ostatní pilíře budou rozebrány,včetně základů a budou provedeny nově v přesných kopiích pilířů původních.

Podezdívka mezi sloupy 2 a 3 bude odbourána,včetně základu a provedena nově tak,aby horní hrana betonové podezdívky byla v nejnižším místě 50 mm nad stávajícím chodníkem.ostatní části betonovén podezdívky budou mechanicky očistěny.

- Příprava území

Před zahájením vlastních stavebních prací bude proveden zábor přilehlého chodníku a ohrazení vlastního staveniště,aby byl zajištěn bezpečný provoz a ochrana hřbitova. Příslušná povolení zajistí dodavatel stavebního díla.

Dále bude provedeno odstranění křovin a větví,které zasahují do stávajícího oplocení a provedena jejich likvidace na skládce.

- Bourací práce

Nejprve bude provedena demontáž rámového oplocení,dále provedeno rozebrání jednotlivých pilířů č.3 až 11,odbourání základových patek pilířů a zbourání podezdívky včetně základu mezi pilíři č. 2 až 3.

Vybouraný stavební materiál bude uložen na skládce.

- Zemní práce

Zemní práce budou prováděny strojně s ručními dokopávkami.Po dokončení montáže oplocení bude provedena úprava terénu v okolí podezdívky a terén bude uveden do původního stavu.

- Základy

Základové konstrukce(základový pás a patky) budou provedeny z litého betonu třídy B 15 s řádným hutněním.

- Svislé konstrukce

Nové pilíře budou provedeny jako kopie původních pilířů.Budou provedeny z cihel plných pálených o rozměru 290 x 140 x 65 mm a pevností P 30.Budou použity lícové cihly,ne cihly určené pod omítku.

- Úpravy povrchů

Po provedení vyzdívky režného zdiva z cihel plných pálených bude provedeno spárování cihelného zdiva mrazuvzdornou a voděodolnou spárovací hmotou.

Stávající betonové nadezdívky budou mechanicky očištěny od nečistot.

- Izolace

Nově budované základové patky budou oddilatovány od okolního terénu a základu podezdívky nopovou folií.

Stávající základy pilířů vstupní brány(pilíře označené č. 1 a 2) budou ošetřeny chemickou injektáží přípravkem zamezujícím vzlínání zemní vlhkosti do zdiva vlastních pilířů

- Zámečnické práce

Po demontáži rámového oplocení jednotlivých polí bude provedena zámečnická oprava poškozeného výpletu jednotlivých polí a vyrovnání rámů.Případně bude provedena oprava jednotlivých svárů rámů oplocení.

- Malby a nátěry

Rámové výplně oplocení budou po zámečnické opravě otryskány, aby došlo k odstranění zbytků barev,dále budou žárově pozinkovány a opatřeny nátěrem kovářskou černí.

Tento postup bude proveden i se stávajícími sloupky obdobnými postupy na místě oplocení.

V Třeboni                                                     vypracoval : Ing. V. Knapík ……………………...

4.3.2013	       	                                                       Táboritská 1104/II

Třeboň

379 01