PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

" OPRAVA  KAPLIČKY SV. JANA NEPOMUCKÉHO V BŘILICÍCH U Č.P. 181 "

INVESTOR :		MĚSTO TŘEBOŇ

Palackého náměstí 46/II

Třeboň

379 01

PROJEKTANT :	Ing. Knapík Vladimír

Táboritská 1104/II

Třeboň

379 01

tel.:602442564

V Třeboni dne 25.3.2013		                 		vypracoval :Ing. Knapík Vl.

4.

Průvodní zpráva

a) Identifikační údaje :

Stavebník    	: MĚSTO TŘEBOŇ,Palackého náměstí 46/II,Třeboň

Projektant 	: Ing. Vladimír  Knapík, Táboritská 1104/II, Třeboň

Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

Číslo autorizace : 0100262

Místo stavby	: Třeboň,parcela p.č. KN 1939/35

Název stavby : „OPRAVA KAPLIČKY SV. JANA NEPOMUCKÉHO V BŘILICÍCH U Č.P. 181“

b) Základní údaje o využití území

Dotčené pozemky :

č. parcely                  m2          druh pozemku	  způsob ochrany               vlastník

p.č.: KN 1939/35   5032 m2       ; ostatní plocha ;      SCHKO Třeboňsko  	  ; Česká republika

Zájmový objekt výklenkové kaple se nachází v místní části Třeboně–Břilicích u domu č.p.181 u místní komunikace a stoky.

c) Provedené průzkumy,napojení na infrastrukturu

Na místě stavby byl proveden stavebně technický průzkum,fotodokumentace a zaměření stávajícího stavu stavby.

Na infrastrukturu objekt není napojen.

d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů

Požadavky nebyly stanoveny.

e)  Informace o splnění požadavků na výstavbu

Při návrhu opravy výklenkové kaple bylo postupováno podle požadavků investora.

f)  Údaje o splnění podmínek územního rozhodnutí,souhlasu,informace

Podmínky nebyly stanoveny.

g)  Věcné a časové vazby na okolí

Stavba nemá věcné ani časové vazby na okolí.

h)  Lhůta výstavby

Zahájení stavby		04/2013

Dokončení výstavby		12/2013

V Třeboni                                                     vypracoval : Ing. V. Knapík ……………………...

25.3.2013       	                                                       Táboritská 1104/II

Třeboň

379 01

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

" OPRAVA  KAPLIČKY SV. JANA NEPOMUCKÉHO V BŘILICÍCH U Č.P. 181 "

INVESTOR :		MĚSTO TŘEBOŇ

Palackého náměstí 46/II

Třeboň

379 01

PROJEKTANT :	Ing. Knapík Vladimír

Táboritská 1104/II

Třeboň

379 01

tel.:602442564

V Třeboni dne 25.3.2013		                		vypracoval :Ing. Knapík Vl.

5.

Souhrnná technická zpráva

- Urbanistické,architektonické a stavebně technické řešení

  - Zhodnocení staveniště

Staveniště se nachází v Třeboni místní části Břilice u objektu č.p. 181,vedle místní komunikace a stoky. Pozemek je rovinatý a nachází se na území SCHKO Třeboňsko.

  - Architektonické řešení stavby

Jedná se o zděnou výklenkovou kapličku pravděpodobně zasvěcenou sv. Janu Nepomuckému. Kaplička má pětiboký půdorys,hladké zdivo zakončené římsou s nadřímsovou atikovou a nadezdívkou trojúhelníkového tvaru,doplněnou drobným krovem a krytinou z pálených tašek bobrovek s hřebenáči,na kterém se původně nacházel křížek.V čele kapličky jsou umístěny dvoukřídlé dřevěné dveře.Uvnitř kapličky je prostor pro depozitář a výklenek ve kterém byla původně umístěna soška.Před kapličkou se nachází žulový schod.

  - Technické řešení

Pro provedení opravy výklenkové kaple budou použity běžné technologie a stavební postupy.

  - Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

Stavba není napojena a nebude napojována.

  - Vliv stavby na životní prostředí

Užívání a provoz stavby nemá negativní vliv na okolní životní prostředí.V     průběhu výstavby objektu dojde k dočasnému snížení kvality prostředí vlivem provozu na staveništi.

  - Řešení bezbariérového užívání stavby

Oprava výklenkové kaple nevyžaduje provádět výše uvedené řešení a tento požadavek nebyl vznesen ani ze strany zadavatele.

  - Průzkumy  a měření

Na místě stavby byla provedena vizuální prohlídka a zaměření stávajícího stavu, včetně fotodokumentace.

  - Podklady pro vytýčení stavby

Objekt je stávající a není nutné provádět vytýčení stavby.

  - Členění stavby na objekty

Stavba tvoří jeden objekt

  - Vliv stavby na okolní pozemky

Oprava kaple nijak podstatně neovlivní sousední pozemky a jejich užívání.

  - Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků

Při provádění veškerých stavebních prací budou dodržována ustanovení vyhlášky o bezpečnosti a ochraně zdraví při provádění prací ve stavebnictví, příslušné normy a technologické postupy.

- Mechanická odolnost a stabilita

Objekt je stávající a jeho stavebně technický stav odpovídá jeho stáří.

- Požární bezpečnost stavby

Pro objekt kaple není nutné řešit.

- Hygiena,ochrana zdraví a životního prostředí

Při opravě  budou dodržovány obecné hygienické předpisy a zásady ochrany životního prostředí a veřejného zdraví.

Stavba svým charakterem nemá nežádoucí vliv na životní prostředí v dané lokalitě a svým charakterem nespadá pod povinné hodnocení dle vyhlášky č. 244/1992 Sb. o posuzování vlivu staveb na životní prostředí.

Stavba dočasně sníží úroveň životního prostředí hlukem a provozem na stavbě.

Odpady v průběhu výstavby i užívání objektu budou likvidovány podle zákona č.185/2001 Sb. o likvidaci odpadů ve smyslu vyhlášky 381//2001 Sb.,která obsahuje katalog odpadů a seznam nebezpečných odpadů.

V průběhu výstavby :

-odpadový papír,sklo,železo a barevné kovy  - do sběrných surovin v Třeboni

-stavební suť  - bude použita jako podklad pod zpevněné plochy

-výkopová zemina a ornice - bude využita na terénní úpravy,případně uložena na skládce

-ostatní odpad/obaly od barev,oleje,chemikálie ap./ budou likvidovány odbornou     	      firmou  zabývající se likvidací těchto látek./např.firma A.S.A./.

V průběhu užívání objektu :

Odpady nebudou vznikat.

- Bezpečnost při užívání

Při užívání objektu budou dodržovány obecné bezpečnostní předpisy.

- Ochrana proti hluku

Charakter objektu nevyžaduje řešit ochranu proti hluku.

- Úspora energie a ochrana tepla

Charakter objektu nevyžaduje řešit úsporu energie a ochranu tepla.

- Řešení přístupu pro osoby se sníženou možností orientace a pohybu

Nebylo řešeno.

- Ochrana stavby před škodlivými vlivy

V okolí stavby se nenachází škodlivé zdroje a není proto nutné provádět opatření k jejich snížení.

- Ochrana obyvatelstva

Oprava výklenkové kapličky  nevyžaduje provádět opatření na ochranu obyvatelstva.

- Inženýrské sítě

Objekt není napojen na inženýrské sítě.

- Technologické zařízení

V objektu se nenachází žádná technologická zařízení.

13. Plán organizace výstavby

Výstavba bude probíhat ve stávajícím objektu výklenkové kaple. Zásobování bude probíhat dovozem ze skládek. Stavební práce budou prováděny dodavatelsky. Přebytečný nepoužitelný materiál a obaly budou uloženy na regulované skládce.

V Třeboni                                                     vypracoval : Ing. V. Knapík ……………………...

2012-02-24       	                                                       Táboritská 1104/II

Třeboň

TECHNICKÁ ZPRÁVA

" OPRAVA  KAPLIČKY SV. JANA NEPOMUCKÉHO V BŘILICÍCH U Č.P. 181 "

INVESTOR :		MĚSTO TŘEBOŇ

Palackého náměstí 46/II

Třeboň

379 01

PROJEKTANT :	Ing. Knapík Vladimír

Táboritská 1104/II

Třeboň

379 01

tel.:602442564

V Třeboni dne 25.3.2013		                 		vypracoval :Ing. Knapík Vl.

6.

Technická zpráva

  - Všeobecně

Výklenková kaplička bude upravena a doplněna několika prvky,které byly zřejmě v průběhu oprav odstraněny.

Jedná se zejména o doplnění ocelového křížku na hřeben střechy a úpravu vstupních dveří, které budou provedeny jako prosklené,aby došlo k prosvětlení vnitřku kapličky a provedení nového členění nadsvětlíku,který bude pouze zakryt sítí proti hmyzu,aby docházelo k cirkulaci vzduchu uvnitř kapličky.(tyto prvky budou provedeny dle výkresové části,před výrobou bude provedeno ověření rozměrů dle skutečnosti)

  - Přípravné práce

Před zahájením vlastních prací na opravě výklenkové kaple bude provedeno přestěhování mobiliáře na místo určené investorem.

  - Bourací práce

Bude provedena demontáž stávající krytiny,krovu a laťování.

Stávající vstupní dveře budou vybourány včetně zárubně a nadsvětlíku,později budou v průběhu opravy nahrazeny replikou dle výkresové části(před jejich vybourání si zhotovitel provede jejich zaměření).

Omítky budou v místě poškození otlučeny,případně oškrábána malba a ostatní soudržné budou očistěny okartáčováním.

Bude demontován a uložen na meziskládku žulový stupeň před vstupními dveřmi.

Veškerý vybouraný materiál bude uložen na skládce.

Při provádění bouracích prací je nutné dbát zvýšené opatrnosti při provádění prací a důsledně dodržovat technologické postupy bouracích prací.

  - Zemní práce

Zemní práce budou provedeny ručně a jedná se o odkop zeminy okolo žulového stupně.

  - Zdivo

Stávající zdivo výklenkové kapličky je relativně v dobrém stavu a nepředpokládá se jeho sanace či oprava.

  - Úpravy povrchů

Nové omítky budou provedeny jako vápenocementové hrubé s doplněním v místech otlučení.

Dále bude provedeno přeštukování částí oprav a oškrábaných maleb aktivovaným štukem. Následně bude provedena celková penetrace omítek kapličky pod fasádní nátěr a omítky budou natřeny prodyšným fasádním nátěrem.

  - Truhlářské práce

Truhlářské práce se budou týkat provedení repliky stávajících dveří a nadsvětlíku,dle výkresové části a opatřeny ochranným nátěrem.Stávající kování bude repasováno a použito zpět.

  - Zámečnické práce

Zámečnické práce se budou týkat výroby a osazení křížku na hřeben kapličky.

  - Obklady a dlažby

Na stávající betonovou mazaninu uvnitř kapličky bude provedena nová cihelná dlažba do kladečského tmelu.

  - Malby a nátěry

Malby a nátěry budou provedeny z běžně dostupných barev,odstíny budou konzultovány s investorem.Bude provedeno očištění a nátěr stávajícího depozitáře ve shodném odstínu s nátěrem dveří a nadsvětlíku.

  - Krytina a krov

Stávající krytina bude nahrazena krytinou novou(pálená střešní taška bobrovka+hřebenáče), včetně dodávky nového krovu a laťování.

  - Dokončovací práce

Bude provedeno zpětné osazení žulového stupně a po dokončení veškerých stavebních prací bude provedeno vyčistění prostoru.

V Třeboni                                                     vypracoval : Ing. V. Knapík ……………………...

25.3.2013		                                                        Táboritská 1104/II

Třeboň

379 01