|  | Simona Mikyšková Projektová a inženýrská činnost IČO 63245574 |  |  |  | NováHlína 60 379 01 tel. 777321132 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Odpovědný Projektant | Vypracoval | Vypracoval | Kontroloval | Číslo zak. |  | 2021/B 21003 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ing. Milan Mikyška | Ing. Simona Mikyšková |  |  | Počet form. |  | … |  |
|  |  |  |  | Datum |  | 05.2021 |  |
| Investor | Slatinné lázně Třeboň s.r.o. |  |  | Jméno souboru |  |  |  |
| Slatinné lázněTřeboň – Změna užívání kadeřnictví v objektu B LD Berta na ubytování |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Druh dok. | DSP+ZP |  |  |
|  |  |  |  | Č. kopie | Díl |  | Č. přílohy |
| Architektonicko – stavební řešení Technická zpráva |  |  |  |  | D |  |  |

| 06 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 05 |  |  |  |
| 04 |  |  |  |
| 03 |  |  |  |
| 02 |  |  |  |
| 01 |  |  |  |
| 00 |  |  |  |
| Revize | Popis revize | Datum | Poznámka |

| D Architektonicko – stavební řešení Technická zpráva |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÚPLNÝ NÁZEV AKCE (PROJEKTU): Změna užívání kadeřnictví v objektu B LD Berta na ubytování |  |  |  |  | Datum: 04.2021 |
| Podnázev: |  |  | stupeň projektové dokumentace: DSP+ZP |  |  |
| Objednatel: Slatinné lázně Třeboň s.r.o. |  |  | Adresa: Lázeňská 1001, 379 01 Třeboň |  |  |
| Zhotovitel: Ing. Simona Mikyšková, projektová a inženýrská činnost | Adresa: Nová Hlína 60, 379 01 Třeboň |  |  | JEDNAtel: |  |
| Hlavní inženýr projektu: Ing. Milan Mikyška autorizovaný inženýr pro pozemní stavby |  | Technická kontrola: |  |  |  |

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo technologických zařízení se zpracovává po objektech a souborech technických nebo technologických zařízení v následujícím členění v přiměřeném rozsahu.

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

a) Technická zpráva

TECHNICKÁ ZPRÁVA - Identifikační údaje stavby a investora Název stavby : Změna užívání kadeřnictví v objektu B LD Berta na ubytování Rozšíření saunového provozu a wellness služeb - Místo stavby : kraj : Jihočeský katastrální území : Třeboň [770230] adresa : Lázeňská, 379 01 Třeboň - Objednatel : Slatinné lázně Třeboň s.r.o., Lázeňská 1001, 379 13 Třeboň II - Projektant : Ing. Simona Mikyšková projektová a inženýrská činnost - Dodavatel : bude určen na základě výběrového řízení - Podklady pro zpracování Objednávka * jednání se zadavatelem a provozovatelem * polohové a výškové zaměření poskytnuté investorem * Projektová dokumentace vypracovaná Atelierem LT pod indexem 1/2003 * lokální zaměření stávajícího stavu sousedních objektů * Fotodokumentace současného stavu a prohlídka prostoru stavby * CUZK, mapy.cz, google maps - Základní zásady řešení - Účel objektu Stávající jednopodlažní budova označená jako budova „B“ je určena v současné době k ubytování klientů lázní a v části budovy, které se týká tento projekt, je kosmetický salon a kadeřnictví. PD řeší změnu způsobu užívání a s tím související změnu vnitřní dispozice budovy B, kde místo služeb vzniknou pro klienty 2 dvoulůžkové pokoje s možností vždy jedné přistýlky. - Popis objektu, architektonické a výtvarné řešení Z hlediska architektury nedojde ke změně objektu. Jediné co bude jinak, je změna v severní fasádě kde místo tří oken budou dvoje dvoukřídlé balkonové dveře a prostřední okno bude zazděno, fasáda sjednocena. - Funkční a dispoziční řešení Místo tří samostatných místností dojde vybouráním nenosných dělících konstrukcí a zřízením nových ke vzniku dvou samostatných dvoulůžkových pokojů s možností přistýlky. Každý pokoj má samostatnou koupelnu s WC. Vstup do objektu bude zachován. - Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí - Změna užívání nemá negativní dopad na životní prostředí. - Dopravní řešení Zůstává stávající - neřeší se. - Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí - Zůstává beze změn. - Požární řešení Je řešeno v samostatné části této projektové dokumentace ( Požárně bezpečnostní řešení) a navazují na ní jednotlivé části této PD. V souladu s požární zprávou budou řešené prostory objektu vybaveny hasícími přístroji. - Řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace - Zůstává beze změn. Vstupní dveře budou vybaveny elektronickým čipovým zámkem. - Obecné požadavky na výstavbu - Kvalita provedení Všechny stavební práce musí být prováděny v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. a s požadavky příslušných norem pro navrhování a provádění staveb uvedených v Seznamu českých norem a ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci. Je nutné dodržovat pokyny, požadavky, technologické postupy, technické předpisy a podnikové normy dodavatelů a výrobců používaných materiálů, výrobků a systémů. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací a referencemi. Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát podle zákona č. 183/2006 Sb. se změnami, zákona č. 22/1997 Sb., nařízení vlády č. 163/2020 Sb. a zákonů souvisejících. Před zahájením výstavby dohodne zhotovitel s investorem rozsah a režim předkládaní vzorků dodávaných výrobků a materiálů, které budou podléhat odsouhlasení investorem. Ke kolaudaci budou doloženy protokoly o zkouškách zařízení s příslušnými revizními zprávami. Jedná se zejména o elektro (silnoproud, slaboproud, uzemnění), vzduchotechniku, zdravotní techniku, ústřední topení, technologická zařízení atd. - Bezpečnost a ochrana zdraví Zajištění bezpečnosti práce je dáno dodržením veškerých předpisů, nařízení a pravidel BOZP při projektové činnosti a provádění stavby. Při vlastním provádění stavby je bezpodmínečně nutné dodržovat bezpečnostní předpisy a související normy, které svým smyslem odpovídají charakteru prováděných prací podle tohoto projektu. - Dále je nutno dodržovat tato ustanovení: - a) U pracovníků provést školení, seznámení a přezkoušení z bezpečnostních předpisů; všichni pracovníci musí být vybaveni bezpečnostními a ochrannými pomůckami a dbát, aby tyto pomůcky byly používány v provozuschopném stavu. - b) Pracovníci musí dodržovat provozní, bezpečnostní a hygienické předpisy. Zvláštní důraz je kladen na dodržování protipožárních předpisů při práci s otevřeným ohněm v blízkosti plynovodních zařízení s médiem. - c) Stanoviště musí být ohrazeno a opatřeno výstražnými tabulkami. - d) Pracovníci pracující se strojními mechanismy musí být seznámeni s provozem, údržbou a předpisy pro jednotlivá zařízení. Strojní práce mohou provádět pouze řádně proškolení pracovníci s odpovídající kvalifikací pro provoz daných zařízení. - e) Elektrická zařízení včetně osvětlení, jejich kontrola a údržba musí vyhovovat příslušným technickým normám. - f) Detailní bezpečnostní předpisy a pracovní postupy jsou věcí a zodpovědností dodavatel stavby. - g) Na stavbě musí být zřetelně označeny únikové cesty. - h) Dále je nutné zabezpečit vstup na stavbu takovým způsobem, aby nedocházelo k možnosti přístupu nepovolaným osobám na staveniště (na staveniště mohou pouze osoby odpovědné za styk s dodavatelem, popř. správci sítí). - i) Odpovědné osoby za styk s dodavatelem stavebních prací z vedení závodu jsou při vstupu na staveniště používat odpovídající ochranné pomůcky. - ============================================================= - Upozornění - Ve smyslu Zákona č. 137/2006 Sb. je nutno vzít zřetel na následující upozornění. - Výrobky, konstrukční prvky, zařízení a sestavy uvedené v dokumentaci jako konkrétní výrobky určené výrobním typem, případně výrobcem, jsou zde uvedeny jako referenční, určující tímto způsobem pouze parametry, kvalitu, standardy, vybavení, případně rozměry použitého výrobku. Není tím dodavateli stanovena povinnost použít konkrétně uvedený typ výrobku, může být použito s vědomím objednatele výrobek nebo materiál o stejných nebo lepších parametrech a standardech. - V projektové dokumentaci popsané výrobky, konstrukční prvky, materiálové soubory, zařízení a sestavy budou vždy dodávány zkompletované včetně veškerého doplňkového a pomocného vybavení tak, aby byly vždy bez závad plně provozuschopné. Předmětem nabídky a následně dodávky včetně montáže je tedy veškeré vybavení včetně montážního a pomocného materiálu, konečné povrchové úpravy, u technických zařízení první provozní náplně, vyzkoušení a provozní manuál v českém jazyce. - Základní údaje stavby a kapacity - Plochy a kapacity Staveniště se nachází v areálu Bertinných lázní. - Zastavěná plocha přístavby : 88,4 m2 - Obestavěný prostor přístavby : 350 m3 - Celková výška přístavby : 4,7 m - Max. počet návštěvníků : 6 osob - Členění objektu - architektonicko-stavební řešení - požárně bezpečnostní řešení - vytápění - zdravotně technické instalace - silnoproudá elektrotechnika - slaboproudá elektrotechnika - Stavební fyzika - Tepelná technika Tepelně izolační parametry obvodových konstrukcí zůstávají beze změn. PD neřeší. Změnou vnitřní dispozice nedochází ke změně v energetické náročnosti na vytápění , snížením a zateplením podhledů dojde ke snížení spotřeby. Změnou oken na balkonové dveře při zlepšení koeficientu k z původních 1,1 na 0 , 9 (W/m2*°K )a při navýšení plochy výplně otvorů o 1,31 m2 dochází také k mírné úspoře v tepelných ztrátách. - Nový průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) nebyl zpracováván, protože přístavbou se obálka budovy mění o méně než 25% (viz vyhláška č. 78/2013). - Založení objektu - Stavební úpravy se netýkají založení objektu. Pokud se prokáže sondou při provádění nových napojení ležatých rozvodů kanalizace, že stávající konstrukce podkladních vrstev pod podlahou jsou dle PD vypracované Atelierem LT pod indexem LT 1/2003 (podkladní betonová mazanina tl 100 mm s ocelovou svař. sítí 100/100-6/6, 15 cm hutněný násyp ze štěrkodrti 16/32, 60 cm hutněný štěrkopískový násyp 0/200), nemusí se pod nové příčky provádět dodatečné základové konstrukce. - Napojení na inženýrské sítě, vnitřní instalace, technické vybavení Napojení objektu na inženýrské sítě se nemění - Vytápění Vytápění je podrobně popsáno v části 2.3. Navazuje na stávající teplovodní rozvody centrálního ÚT a pouze se upravují místa připojení u rozdělovače a sběrače + napojení nových radiátorů v nových polohách. - Větrání, chlazení Vzhledem k jednoduchosti je řešeno popisem v půdoryse 1.NP. Pokoje jsou větrány přes balkonové dveře, koupelny nuceně ventilátorem +potrubím DN 125 přes zdivo do vnějšího prostředí. Chlazení je uvažováno samostatnou chladící jednotkou pro RACK, pro kterou budou v této fázi výstavby provedeny chráničky budoucích rozvodů. Chladící jednotka bude v případě potřeby umístěna na střeše. - Měření a regulace - Nebude. - Vodovod a kanalizace - Vnitřní rozvody vody a kanalizace jsou řešeny v části 2.4 - zdravotně technické instalace. - Silnoproudé rozvody a zařízení - Vnitřní rozvod silové elektřiny a bleskosvodu řeší část 2.5 - silnoproudá elektrotechnika. - Slaboproudé rozvody a EPS - Vnitřní rozvody slaboproudu, včetně EPS a identifikačního systému, řeší část 2.6 - slaboproudá elektrotechnika - Technické a konstrukční řešení objektu - Bourání a demontáže - Za účelem nové dispozice budou veškeré vnitřní dělící konstrukce vybourány. Nemají žádnou nosnou funkci. Před zbouráním příček budou odpojeny rozvody EI v rozvaděči objektu, rozvody vody uzavřeny v instalačním kanále pod budovou a odpady od zařizovacích předmětů opatřeny zátkou, aby nedošlo k jejich zanesení sutí. Slaboproudé rozvody budou opatrně demontovány v trasách a vyvěšeny, popřípadě po konzultaci s objednatelem jinak upraveny tak, aby bylo tyto možno nadále použít a skříň RACKu umístit dle PD. Po celou dobu stavby musí být ochráněn RACK proti prachu a mechanickému poškození. - Dále budou vybourána 3 okna v severní fasádě, prostřední bude zazděno a oba krajní otvory upraveny pro osazení dvoukřídlých balkonových dveří. - Pro napojení nových koupele na zdravotní instalace a pro přesunutí vstupního otvoru do instalačního kanálu bude provedeno bourání podlahových konstrukcí. Toto je znázorněno ve výkresové části PD. - Bourací práce budou prováděny dle vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 324/90 Sb. o bezpečnosti práce při stavebních pracích. Dodržování těchto ustanovení bude zajištěno odpovědnými pracovníky. - Odvoz stavební suti bude na řízenou skládku (cca 30 km) nebo na svozový dvůr TS města Třeboně. - Zemní práce - Výkopy - Budou prováděny pouze uvnitř po vybourání podlahových konstrukcí pro napojení kanalizačních odpadů. Na zásyp po výkopech bude použit výkopek a štěrkopísek na obsyp potrubí. - Základové konstrukce - Nejsou uvažovány nové základové konstrukce. - Svislé a vodorovné konstrukce Stávající svislé nosné konstrukce jsou zděné z cihel děrovaných tl 300 mm, opatřené KZS tl 100 mm. Nejsou stavbou dotčeny vyjma zvětšení otvorů pro balkonové dveře a zazdění jednoho okenního otvoru. Pro tyto účely bude použit stejný nový materiál. Svislý nosný systém objektu je tvořen obvodovým zdivem, na kterém jsou osazeny lepené dřevěné střešní vazníky, tvořící v dotčených místnostech zároveň podhled. Střecha je pod sklonem 10°, vazníky jsou osazeny na železobetonových věncích obvodového zdiva. Do střešní konstrukce nebude zasahováno. Nové mezipokojové vnitřní příčky budou provedeny z akustických cihel tl. 20 cm. Ostatní zděné příčky jsou navrženy tl. 115 mm a místech výšky nad 3,0 m budou doplněny železobetonovým ztužujícím věncem v případě, že se jedná o příčku, kde na délce min. 4 bm není žádná boční výztuha. Příčky budou ukončeny na dotyku se stávajícím šikmým podhledem dozděním přes desky z minerální vaty tl. 60 mm po stlačení. Nadpraží běžných otvorů bude řešeno systémovými překlady dle použitého zdícího materiálu. Předstěny pro zavěšené zařizovací předměty budou vyzdívané do výšky cca 1200 mm. Vlastní závěsné moduly jsou součástí dodávky ZTI. Pro přístup k armaturám budou osazena dvířka. Ve svislých a vodorovných konstrukcích budou provedeny otvory dle požadavků jednotlivých specialistů (VZT, voda, kanalizace, ÚT, elektro apod..). - Prostupy požárně dělícími konstrukcemi budou řádně ošetřeny dle konkrétních požadavků PBŘ. - Střechy - Není dotčena stavbou. - Výplně otvorů, úpravy parapetů Před výrobou je nutné velikost otvorů přeměřit a ověřit možnosti otevírání vzhledem k vnitřní dispozici a možnostem výroby. Podrobné specifikace jednotlivých prvků jsou v tabulkách výrobků. - Na trasách požárních úniků budou otevíravé dveře vybaveny nouzovým kováním dle EN 179 nebo elektromechanickými zámky plnícími stejnou funkci. - Dle projektu slaboproudých rozvodů budou některé dveře osazeny elektrickými zámky ovládané čipem (v režimu online i offline). - Okna , balkonové dveře Balkonové dveře budou provedeny plastové dvoukřídlé, s jedním křídlem otevíraným a sklopným, druhým otevíraným. Barva zvenku RAL 1004 zlatožlutá dekor dřeva, zevnitř bílá. - Pro zasklení dveří jsou požadovány tyto parametry : - Uw  1.1 W/m2K - Ug  0.6 W/m2K - Čiré zasklení - Součástí plastových balkonových dveří je i kompletní dořešení všech detailů napojení na okolní konstrukce včetně dodávky zakončovacích a začišťovacích prvků. - Vnější parapety balkonových dveří ve fasádě budou ošetřeny protažením keramické dlažby 60/60/20 z terasy do ostění. V ostění bude pod dlažbu provedeno zateplení fasády purenitem v tl 100 / 150 mm. - Ostatní dveře a výplně otvorů - Vstupní interiérové dveře do pokojů jsou v provedení: - Dveře vnitřní hladké CPL s oblou hranou, jednokřídlové, plné, otevíravé, bezfalcové, provedení s viditelnými panty - Povrch bílá, dřevěný pór - Výplň z odlehčené DTD desky - Zvukový útlum 37 DB, mechanický práh (padací lišta) - Požární odolnost EI 30 DP3- C kompletního výrobku včetně zárubně, zabudovaného samozavírače a kartového zámku - zárubeň určena pro přímé zazdívání do zdiva vyrobena z kvalitního žárově pozink. plechu tl. 1,5mm s podlahovým zapuštěním 30 mm, tl. zdiva 200 mm. - kování klika-klika, z důvodu kompatibility se zavedeným systémem jsou dveře opatřené kartovým zámkem CISA s elektronickou vložkou, přesný popis je přílohou TZ. - Kartový zámek zahrnuje: - Dveřní kování provedení matný chrom A1 - Elektroniku se čtečkou RFID - Zadlabávací zámek Automatic DEADBOLT – dle přílohy - Elektronickou jednotku včetně kování -1.ADM01.000 - Zámek zadlabávací -Automatic DEDBOLT-1.5A504.60.0 - Montážní materiál 107457oxx - Cylindrická vložka C2000 10G30406600KB - Tři panty nikl - Samozavírač s nastavitelným tahem a veškerým příslušenstvím - Vnitřní interiérové dveře v provedení: - Vnitřní hladké CPL s oblou hranou, jednokřídlové, plné, posuvné do dveřního pouzdra - Povrch bílá, dřevěný pór - Rám dveří z masivního dřeva - Výplň z odlehčené DTD - Obložková zárubeň DTTO povrch dveří pro příčku 100 mm - Stavební pouzdro o síle 75 mm pro dokončenou SDK příčku tl. 100 mm pro dveře 700/1970 mm, velikost stavebního otvoru 1545/2060 mm - Kování – mušle matný chrom bez ostrých hran, WC zámek - Izolace proti zemní vlhkosti a radonu V důsledku bouracích prací pro dopojení kanalizace a ostatních TZB dojde k lokálnímu porušení vodorovné izolace objektu. Všechna tato místa budou opravena izolací proti zemní vlhkosti s funkcí ochrany proti radonu. Nová izolace proti zemní vlhkosti, bude vždy provedena jako jednovrstvá izolace z bitumenového SBS modifikovaného pásu s nosnou vložkou z polyesterové rohože v tl. 5.0 mm, který bude celoplošně nataven na napenetrovanou mazaninu. - Parozábrany Parotěsná zábrana bude provedena jako součást nových SDK podhledů dle standardního systémového řešení. V koupelně budou použity desky např GKBI tl. 12,5 mm, do pokojů desky se zvýšenou požární odolností např. GKF tl. 12,5mm. Uzavřený prostor pod vazníky bude odvětrán přes fasádu 8 x větrací mřížkou DN 50 mm ve dvou výškových úrovních. Konstrukce, které jsou v trvalém nebo častém kontaktu s vodou ( sprchové kouty včetně podlahy se žlábkem nebo vpustí, navazující stěny apod.) budou opatřeny hydroizolační stěrkou která bude součástí uceleného systémového řešení zvoleného výrobce stavební chemie. Všechny izolace budou prováděny dle technologických předpisů a doporučení jednotlivých výrobců včetně systémových doplňků (úpravy podkladních ploch, koutů, nároží, dilatací apod.). Prostupy izolacemi budou řádně utěsněny - použít systémová řešení. - Tepelné a zvukové Na SV fasádě je lokálně po zazdění okna 1700/1250 použit kontaktní zateplovací systém s izolací z fasádního polystyrénu v tl. stávajícího KZS (tl. 100mm). - Izolace ze speciálního soklového polystyrénu (EPS) deklarovaného pro izolace podzemních částí budov, budou použity v případě potřeby dle skutečně zjištěného stavu po vybourání parapetního zdiva a navázání konstrukce terasy na zateplení části základů, na sokl pod prahem nových balkonových dveří bude použito desky PURENIT tl. 100 a výšky cca 250 mm pro přenesení nášlapného zatížení. Desky budou kotvené a lepené na soklové a základové konstrukce. - V podlahách bude stávající tepelná izolace, v místech kde ji bylo nutno odstranit, doplněna deskami z polystyrénu pro běžné zatížení EPS 100 S, v tl. 80 mm. - Prostupy a jejich ošetření Ve spolupráci dodavatelů jednotlivých rozvodů (technologie, zdravotní technika, elektro...) s dodavatelem stavebních prací je nutné upřesnit pozice jednotlivých prostupů a následně zkoordinovat postupy při osazování prostupových kusů, dotěsňování prostupů apod. - Většina prostupů konstrukcemi bude prováděna dodatečně a jedná se o běžné prostupy - Případné prostupy přes požárně dělící konstrukce budou ošetřeny požárními ucpávkami nebo těsněním, viz požárně bezpečnostní řešení. - Běžným stavebním zapravením (těsnící provazec, cementová malta, silikonový tmel...) budou ošetřeny všechny ostatní prostupy. - Úpravy povrchů, podlahy, podhledy Požadavky na barevné řešení, spárořezy dlažeb a obkladů, případně další estetické nároky na vnitřní povrchové úpravy budou upřesněny před realizací na základě předložených vzorků - za účasti investora, zhotovitele, architekta a projektanta. Vnější povrchy, fasády Kontaktní zateplení bude prováděno na ploše po zrušeném okně. Povrch bude sjednocen na celé severovýchodní fasádě novým nátěrem ve stávajícím odstínu. Skladba ETICS bude odpovídat předpisu dle použitého sytému (penetrace, lepidlo, mechanické kotvení desek, stěrkování s armovací mřížkou, penetrace, omítka atd...). - Podlahy, vnitřní povrchy, podhledy Veškeré vnitřní povrchy budou řešeny v souladu s hygienickou směrnicí č. 238/2011 Sb. - Podlahy Při provádění podlah je nutné dodržet zejména všechny požadavky ČSN 74 4505 - Podlahy včetně změn a revizí, Vyhlášky č. 268/2009 Sb. a Vyhlášky č. 398/2009. Protiskluzné vlastnosti podlah musí být doloženy atestem. Podlahy budou oddilatovány od svislých konstrukcí. Všechny podlahy budou dilatovány, spáry budou ošetřeny dilatačními lištami (v méně pohledově exponovaných prostorách je možné dilatace vytmelit - polyuretanový tmel). - Rozsah a typ podlah je patrný z výkresové části. Skladby jsou popsány na výkresech v tabulce místností. Ve vlhkých a mokrých provozech jsou v podlahách použité hydroizolační stěrky. - Na podlahách koupelen je převážně keramická dlažba, v mokrých provozech s odpovídající protiskluzností (stanovení protiskluzu dle ČSN EN 14411, ČSN 74 4505 a DIN 51 097 - pro chůzi bosou nohou). - V pokojích a vnitřní chodbě je jako finální vrstva navržen koberec, celoplošně fixovaný na betonovou podlahu opatřenou stěrkou. - Dlažby v koupelnách budou řešeny v rámci jednoho systému - hydroizolační stěrka, lepidlo dlažby, spárovací hmota, dilatace, styky na hranách a v koutech. - Na rozhraní podlah s rozdílnou nášlapnou vrstvou budou použity nekorodující kovové přechodové lišty (převážně v prostoru dveří). - Povrchy stěn a stropů Vnitřní stěny a stropy budou upraveny omítkami s malbami nebo nátěry, sádrokartonové konstrukce systémovými stěrkami s malbou nebo nátěrem, keramickými obklady, - Plochy betonových stěn a stropů bez omítek budou opatřeny vhodným nátěrem pro zajištění bezprašného provozu (strojovna technologie VH). - Obklady vnitřních stěn jsou keramické. Ošetření svislý rohů, koutů a ukončení obkladů u omítek bude řešeno pomocí oblé nerezové lišty. - Lehké montované příčky ze sádrokartonových desek budou vytmeleny, přebroušeny, napenetrovány a opatřeny vhodným finálním nátěrem, případně obloženy keramickým obkladem. - Omítky - Vnitřní omítky budou běžné vápenné štukové, případně vápenocementové hladké (technické prostory Rackovna...). V mokrých provozech s přídavkem fungicidních přísad. Frekventované rohy budou chráněny kovovými nebo plastovými úhelníky osazenými v úrovni omítek. - Obklady a dlažby - Převážná většina obkladů a dlažeb je v "designovém provedení" dle požadavků investora . Přesná specifikace bude součástí samostatné dokumentace "Interiér" nebo bude zvolena objednatelem na základě předložených vzorků. - Dlažby v koupelnách budou velkoformátové (cca 900 x 600 mm), obdobně i obklad. KD na terase bude velkoformátová 600/600 uložená na terče na podkladní betonové mazanině. Ta bude ve spádu 2% od objektu a opatřena hydroizolačním nátěrem. - Nátěry a malby - Požadavky na barevné řešení, případně povrchovou strukturu jsou pro konkrétní místnosti stanoveny projektem interiéru, případně jsou specifikované v tabulce místností. - Vnitřní štukové omítky budou napenetrovány a vymalovány, ve vlhkých a mokrých provozech malby s fungicidní přísadou. Část z těchto maleb bude v omyvatelném provedení. - Sádrokartonové konstrukce budou opatřeny nátěrem na sádrokarton (základní a finální). - Dvířka revizních otvorů, hydrantů a ostatních skrytých zařízení budou povrchově upravena nátěrem v převládajícím odstínu okolních stěn. - Podhledy Místo, výšková pozice, rozsah a typ podhledů je specifikován v tabulkách místností. - Všechny prvky podhledů ve vlhkých a mokrých provozech (vč. závěsů, nosného roštu apod.) musí být odolné proti danému prostředí (antikorozní úprava, voděodolnost...). - Barevné a materiálové řešení Vnější stěny s omítkami (hlavní plocha) bude v barvě šedomodré dle stávající a bude proved sjednocující nátěr celé fasády . - Barevné řešení vnitřních prostor - bílá otěruvzdorná barva , případně bude upřesněno před zahájením výstavby za účasti architekta, provozovatele, zhotovitele a projektanta. - Ostatní konstrukce a vybavení, dokončovací práce Při výstavbě je nutné chránit stávající vnější konstrukce i vnitřní prostory objektů, kde práce neprobíhají (hlavně proti poškození, prachu apod.).. - Protože se jedná o stavebně oddělené části, nejsou nutná speciální opatření kromě opatření na ochranu skříně RACK a stávajících SLP rozvodů. Tyto musí být po celou dobu výstavby ochráněny a provozuschopné. Projektant proto doporučuje řešit přednostně úpravu vlastní místnosti pro Rack a demontáž SLP rozvodů včetně jejich zabezpečení (ve spolupráci s objednatelem), oddělit, např. pomocí dočasné provizorní lehké konstrukce tvořené kovovými nosnými prvky a obkladovými deskami (sádrokarton, OSB apod.) a následně vše ostatní. - Výrobky truhlářské Všechny truhlářské výrobky jsou popsány ve výkresech a TZ. - Jedná se především o vnitřní dveře. - Výrobky zámečnické Jedná se o úpravu poklopu 600/600 z rýhovaného plechu na instalační šachtu v místnosti pro RACK. Bude použit stávající a upraven v potřebném rozsahu, který bude zjištěn po vybourání a dle místních podmínek. - Výrobky klempířské Nejsou. - Ostatní výrobky, technické vybavení - Ostatní výrobky Veškeré drobné prvky vybavení (madla, úchyty, věšáky...) a vybavení sociálních zařízení bude součástí samostatného projektu "Interiér" popřípadě určí objednatel na základě vzorkování. Madla budou nerezový osazena na stěně u WC, v každé koupelně bude umístěno nejméně 6 ks věšáku- háčků na zavěšení svršků a ručníků. Koupelny budou vybaveny fénem s integrovanou zásuvkou. - Ostatní výrobky jsou popsány ve výkresové. - Jedná se především o vnitřní žaluzie v oknech nebo závěsy a záclony před balkonovými dveřmi, které budou v provedení z nehořlavých textilií. Design upřesní objednatel na základě vzorkování. - V souladu s požární zprávou budou v objektu osazeny nové přenosné hasící přístroje. - V místech kde hrozí poškození stěny od kliky dveří budou na stěnu nalepeny tlumiče nárazu. - Vzduchotechnické mřížky a žaluzie, v koupelnách na vnitřních stěnách jsou pastové designové. - V rámci dodávky dveří a zámků bude, ve spolupráci s provozovatelem, řešen systém centrálního klíče respektive elektronického zámku popsaného v čl a)1.1. této zprávy, který bude vázat na stávající řešení. - Zpevněné plochy, chodníky, výškové přechody V rámci venkovních úprav bude řešena oprava zpevněné plochy terasy odstraněním stávající poškozená betonové desky a nahrazením novou s keramickou dlažbou uloženou na terče. - Odvodnění terasy je řešeno vyspádováním do okolního terénu - Skladby je popsána ve výkresové části PD” a v čl. 1.1.1 této TZ. - Okraje zpevněných ploch budou ošetřeny betonovým obrubníkem šířky 80 mm a výšky 250 mm, uloženým do betonového lože. - Dokončení Po dokončení prací budou všechny prostory zasažené stavbou vyklizeny, vyčištěny a připraveny pro provoz. - Ostatní venkovní plochy poškozené při výstavbě (oprava terasy, zařízení staveniště), bude ohumusována a oseta travou. - V Třeboni dne 23.05.2021