OPRAVA KRYTINY BYTOVÉHO  DOMU V TŘEBONI, ROŽMBERSKÁ č.p. 29/I

INVESTOR :		MĚSTO TŘEBOŇ

Palackého náměstí 46/II

Třeboň

379 01

PROJEKTANT :	Ing. Knapík Vladimír

Táboritská 1104/II

Třeboň

379 01

tel.:602442564

V Třeboni dne 14.2.2014                  				vypracoval :Ing. Knapík Vl.

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

" Oprava krytiny bytového domu v Třeboni, Rožmberská 29/I"

INVESTOR :		MĚSTO TŘEBOŇ

Palackého náměstí 46/II

Třeboň

379 01

PROJEKTANT :	Ing. Knapík Vladimír

Táboritská 1104/II

Třeboň

379 01

tel.:602442564

V Třeboni dne 14.2.2014                  				vypracoval :Ing. Knapík Vl.

Průvodní zpráva

a) Identifikační údaje :

Stavebník    	: MĚSTO TŘEBOŇ,Palackého náměstí 46/II,Třeboň

Projektant 	: Ing. Vladimír  Knapík, Táboritská 1104/II, Třeboň

Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

Číslo autorizace : 0100262

Místo stavby	: Třeboň,objekt na parcele p.č. KN 162

Název stavby : „Oprava krytiny bytového domu v Třeboni,Rožmberská č.p. 29/I“

b) Základní údaje o využití území

Jedná se o výměnu krytiny bytového domu a dřevníku na dvorku v Třeboni,Rožmberská 29/I.

Dotčené pozemky :

č. parcely                 m2          druh pozemku	   způsob ochrany	      		vlastník

p.č.: KN 162 ;    520 m2 ;   zastavěná plocha    ; SCHKO Třeboňsko      ;    Město Třeboň

památkově chráněné          Palackého nám. 46

území	              Třeboň

Objekt je využíván jako bytový dům.

c) Provedené průzkumy,napojení na infrastrukturu

Na místě stavby byl proveden stavebně technický průzkum,fotodokumentace a zaměření stávajícího stavu stavby.

Na infrastrukturu je objekt napojen.

d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů

MěÚ Třeboň,Odbor územního plánování a stavebního řádu,oddělení územního plánování a památkové péče vydal dne 26.3.2010,pod č.j.:METR 1697/2010/FrPa závazné stanovisko k výměně krytiny domu č.p. 29/I v Třeboni(viz příloha technické zprávy).

e)  Informace o splnění požadavků na výstavbu

Při navrhování bylo postupováno podle vyhlášky 502/2006 Sb.

f)  Údaje o splnění podmínek územního rozhodnutí,souhlasu,informace

Podmínky nebyly stanoveny.

g)  Věcné a časové vazby na okolí

Stavba nemá věcné ani časové vazby na okolí.

h)  Lhůta výstavby

Zahájení stavby		03/2014

Dokončení výstavby		12/2014

V Třeboni                                                     vypracoval : Ing. Vl. Knapík ……………………..

14.2.2014		                                                       Táboritská 1104/II

Třeboň

379 01

Souhrnná technická zpráva

- Urbanistické,architektonické a stavebně technické řešení

  - Zhodnocení staveniště

Staveniště se nachází v centru města Třeboně v Rožmberské ulici č.p. 29/I v zóně městské památkové rezervace.

  - Architektonické řešení stavby

Architektonické řešení objektu nebude měněno.

  - Technické řešení

Účelem stavebních úprav je provést opravy střešní krytiny vlastního objektu, dřevníku na dvoře a odstranění dožilého dřevěného skladu.

Při stavebních úpravách nebude zasahováno do nosných konstrukcí objektu.

  - Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

Objekt je napojen na infrastrukturu.

  - Vliv stavby na životní prostředí

Užívání a provoz stavby nemá negativní vliv na okolní životní prostředí.V     průběhu výstavby objektu dojde k dočasnému snížení kvality prostředí vlivem provozu na staveništi.

  - Řešení bezbariérového užívání stavby

Objekt je stávající,bezbariérové úpravy nebyly řešeny.

  - Průzkumy  a měření

Na místě stavby byla provedena vizuální prohlídka,zaměření stávajícího stavu a fotodokumentace.

  - Podklady pro vytýčení stavby

Stavba je stávající-nebude vytyčována.

  - Členění stavby na objekty

Bytový dům.

  - Vliv stavby na okolní pozemky

Přestavba objektu nijak podstatně neovlivní sousední pozemky a jejich užívání.

V Rožmberské ulici bude nutné zajistit zábor veřejného prostranství.

  - Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků

Při provádění veškerých stavebních prací budou dodržována ustanovení vyhlášky o bezpečnosti a ochraně zdraví při provádění prací ve stavebnictví, příslušné normy a technologické postupy.

- Mechanická odolnost a stabilita

Mechanickou odolnost a stabilitu stavby zajišťuje systém stávající stavby.

Správnost technologických postupů na stavbě bude kontrolována odpovědnou osobou zajišťující odborné vedení stavby.

- Požární bezpečnost stavby

Požárně bezpečnostní řešení budovy nebude měněno.

- Hygiena,ochrana zdraví a životního prostředí

Při přestavbě a užívání objektu budou dodržovány obecné hygienické předpisy a zásady ochrany životního prostředí a veřejného zdraví.

Stavba svým charakterem nemá nežádoucí vliv na životní prostředí v dané lokalitě a svým charakterem nespadá pod povinné hodnocení dle vyhlášky č. 244/1992 Sb. o posuzování vlivu staveb na životní prostředí.

Stavba dočasně sníží úroveň životního prostředí hlukem a provozem na stavbě.

Odpady v průběhu výstavby i užívání objektu budou likvidovány podle zákona č.185/2001 Sb. o likvidaci odpadů ve smyslu vyhlášky 381/2001 Sb.,která obsahuje katalog odpadů a seznam nebezpečných odpadů.

V průběhu výstavby :

-odpadový papír,sklo,železo a barevné kovy  - do sběrných surovin v Třeboni

-stavební suť  - bude použita jako podklad pod zpevněné plochy

-výkopová zemina a ornice - bude využita na terénní úpravy,případně uložena na skládce

-ostatní odpad/obaly od barev,oleje,chemikálie ap./ budou likvidovány odbornou     	      firmou  zabývající se likvidací těchto látek./např.firma A.S.A./.

V průběhu užívání objektu :

V průběhu užívání objektu budou odpady likvidovány stávajícím způsobem – firmou zabývající se likvidací odpadu ve městě Třeboň.

- Bezpečnost při užívání

Při užívání objektu budou dodržovány obecné bezpečnostní předpisy.

- Ochrana proti hluku

Charakter objektu nevyžaduje řešit ochranu proti hluku.

- Úspora energie a ochrana tepla

Jedná se o stávající objekt.

- Řešení přístupu pro osoby se sníženou možností orientace a pohybu

Nebylo požadováno řešit.

- Ochrana stavby před škodlivými vlivy

V okolí stavby se nenachází škodlivé zdroje a není proto nutné provádět opatření k jejich snížení.

- Ochrana obyvatelstva

Přestavba  nevyžaduje provádět opatření na ochranu obyvatelstva.

- Inženýrské sítě

Při přestavbě nebudou budovány nové inženýrské sítě.

- Technologické zařízení

V objektu se nenachází žádná speciální technologická zařízení.

13. Plán organizace výstavby

Výstavba bude probíhat v objektu,který je ve vlastnictví investora,skládky materiálu budou umístěny na pozemku vlastníka objektu. Zásobování bude probíhat z přilehlé místní komunikace. Stavební práce budou prováděny dodavatelsky. Přebytečný nepoužitelný materiál a obaly budou uloženy na regulované skládce.

V Třeboni                                                     vypracoval : Ing. Vl. Knapík ……………………..

14.2.2014	       	                                                       Táboritská 1104/II

Třeboň

Technická zpráva

  - Vlastní objekt bytového domu se nachází mezi Rožmberskou ulicí a Zlatou stokou v Třeboni.

  - Přístup do objektu je pouze z Rožmberské ulice,přes vstup a chodbu na dvorek objektu.

  - Příjezd vozidel,mechanizace a zásobování je rovněž z Rožmberské ulice.

Stavební práce se týkají opravy střešní krytiny vlastního bytového domu,dále pak odstranění dřevěného objektu skladu na dvorku a výměnu střešní krytiny na dřevníku ve dvoře.

Výměna střešní krytiny hlavního objektu

V současné době se na hlavním objektu nachází pálená střešní krytina,taška bobrovka.Jsou zde dva zděné komíny s poškozenými omítkami a čtyři kusy střešních výlezů.Střešní žlaby a svody jsou provedeny z měděného plechu a budou použity pro novou krytinu.Střešní latě se jeví v dobrém technickém stavu.

Stávající střešní krytina bude odstraněna a uložena na skládce,včetně štítového lemování,výlezů a lemování komínů.Stávající střešní latě budou ponechány,je pouze počítáno s případnou výměnou poškozených.

Na komínových tělesech bude odstraněna poškozená omítka,provedena nová betonová hlava,dále pak vnější hladká omítka,opatřená novým nátěrem.

Střešní krytina bude provedena z pálených střešních tašek bobrovek v červené barvě.Štítové oplechování provedeme z měděného plechu,do střešní krytiny budou osazeny universální střešní výlezy.

Demontované střešní žlaby z měděného plechu budou zpětně namontovány.

Odstranění dřevěného skladu

U zděného přístavku objektu ve dvoře se nachází dřevěná konstrukce skladu obedněná prkny,která je v havarijním stavu.

Tento sklad bude odstraněn a odvezen na skládku.

Sklad je přístupný přes otvor v přístavku,který bude zazděn,omítnut a opatřen nátěrem omítky.

Výměna střešní krytiny dřevníku

Na dvorku objektu se nachází dřevník s krytinou z vlnitého eternitu,porostlou popínavými rostlinami.

Tato krytina bude odstraněna včetně laťování a nahrazeno novou krytinou plechovou v imitaci tašky v červeném matném odstínu.Oplechování bude provedeno rovněž v matném červeném odstínu.Částečně bude nutné provést zednické opravy u napojení zdiva a krytiny a výměnu dřevěné římsy u okapní hrany.

V Třeboni 14.2.2014                                   vypracoval : Ing. Vl. Knapík ……………………...