TECHNICKÁ  ZPRÁVA

" Oprava dvorního traktu a výměna pilíře v Třeboni č.p.89/I"

INVESTOR :		MĚSTO TŘEBOŇ

Palackého náměstí 46/II

Třeboň

379 01

PROJEKTANT :	Ing. Knapík Vladimír

Táboritská 1104/II

Třeboň

379 01

tel.:602442564

V Třeboni dne 18.2.2014                  				vypracoval :Ing. Knapík Vl.

- Průvodní zpráva

a) Identifikační údaje :

Stavebník    	: MĚSTO TŘEBOŇ,Palackého náměstí 46/II,Třeboň

Projektant 	: Ing. Vladimír  Knapík, Táboritská 1104/II, Třeboň

Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

Číslo autorizace : 0100262

Místo stavby	: Třeboň,objekt na parcele p.č. KN

Název stavby : „Oprava dvorního traktu a výměna pilíře v Třeboni, č.p. 89/I“

b) Základní údaje o využití území

Jedná se o opravu fasád ve dvorním traktu a výměnu kamenného pilíře v loubí na Masarykově náměstí v Třeboni č.p. 89/I.

Dotčené pozemky :

č. parcely                 m2          druh pozemku	            způsob ochrany     	       vlastník

p.č.: KN 539/1  ;   462 m2 ;   zastavěná plocha    ; SCHKO Třeboňsko     ;  Město Třeboň

památkově chráněné území     Palackého nám. 46

národní kulturní památka      Třeboň

c) Provedené průzkumy,napojení na infrastrukturu

Na místě stavby byl proveden stavebně technický průzkum,fotodokumentace a zaměření stávajícího stavu stavby.

Na infrastrukturu je objekt napojen.

d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů

Požadavky byly zapracovány do projektové dokumentace.

e)  Informace o splnění požadavků na výstavbu

Při navrhování bylo postupováno podle vyhlášky 502/2006 Sb.

f)  Údaje o splnění podmínek územního rozhodnutí,souhlasu,informace

Podmínky nebyly stanoveny.

g)  Věcné a časové vazby na okolí

Stavba nemá věcné ani časové vazby na okolí.Dojde pouze k dočasnému záboru veřejného prostranství na Masarykově náměstí v Třeboni(pozemek ve vlastnictví investora).

h)  Lhůta výstavby

Zahájení stavby		04/2014

Dokončení výstavby		12/2015

- Souhrnná technická zpráva

- Urbanistické,architektonické a stavebně technické řešení

  - Zhodnocení staveniště

Staveniště se nachází v centru města Třeboně,na Masarykově náměstí č.p. 89/I, v zóně městské památkové rezervace.

  - Architektonické řešení stavby

Architektonické řešení objektu nebude měněno.

  - Technické řešení

Účelem stavebních úprav je provést opravy dožilých fasádních omítek ve dvorním traktu,včetně repase a nátěru truhlářských výrobků a dále výměnu poškozeného kamenného pilíře v loubí na Masarykově náměstí.

  - Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

Napojení objektu na infrastrukturu je stávající.

  - Vliv stavby na životní prostředí

Užívání a provoz stavby nemá negativní vliv na okolní životní prostředí.V     průběhu stavebních prací dojde k dočasnému snížení kvality životního prostředí vlivem provozu na staveništi.

  - Řešení bezbariérového užívání stavby

Objekt je stávající,bezbariérové úpravy nebyly řešeny.

  - Průzkumy  a měření

Na místě stavby byla provedena vizuální prohlídka,zaměření stávajícího stavu a fotodokumentace.

  - Podklady pro vytýčení stavby

Stavba je stávající-nebude vytyčována.

  - Členění stavby na objekty

Stavba tvoří jeden objekt.

  - Vliv stavby na okolní pozemky

Stavební úpravy objektu nijak podstatně neovlivní sousední pozemky a jejich užívání.

Na Masarykově náměstí bude nutné zajistit zábor veřejného prostranství.

  - Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků

Při provádění veškerých stavebních prací budou dodržována ustanovení vyhlášky o bezpečnosti a ochraně zdraví při provádění prací ve stavebnictví, příslušné normy a technologické postupy.

- Mechanická odolnost a stabilita

Mechanickou odolnost a stabilitu stavby zajišťuje systém stávající stavby.

Správnost technologických postupů na stavbě bude kontrolována odpovědnou osobou zajišťující odborné vedení stavby.

- Požární bezpečnost stavby

Požárně bezpečnostní řešení budovy nebude měněno.

- Hygiena,ochrana zdraví a životního prostředí

Při přestavbě a užívání objektu budou dodržovány obecné hygienické předpisy a zásady ochrany životního prostředí a veřejného zdraví.

Stavba svým charakterem nemá nežádoucí vliv na životní prostředí v dané lokalitě a svým charakterem nespadá pod povinné hodnocení dle vyhlášky č. 244/1992 Sb. o posuzování vlivu staveb na životní prostředí.

Stavba dočasně sníží úroveň životního prostředí hlukem a provozem na stavbě.

Odpady v průběhu výstavby i užívání objektu budou likvidovány podle zákona č.185/2001 Sb. o likvidaci odpadů ve smyslu vyhlášky 381/2001 Sb.,která obsahuje katalog odpadů a seznam nebezpečných odpadů.

V průběhu výstavby :

-odpadový papír,sklo,železo a barevné kovy  - do sběrných surovin v Třeboni

-stavební suť  - bude použita jako podklad pod zpevněné plochy

-výkopová zemina a ornice - bude využita na terénní úpravy,případně uložena na skládce

-ostatní odpad/obaly od barev,oleje,chemikálie ap./ budou likvidovány odbornou     	      firmou  zabývající se likvidací těchto látek./např.firma A.S.A./.

V průběhu užívání objektu :

V průběhu užívání objektu budou odpady likvidovány stávajícím způsobem – firmou zabývající se likvidací odpadu ve městě Třeboň.

- Bezpečnost při užívání

Při užívání objektu budou dodržovány obecné bezpečnostní předpisy.

- Ochrana proti hluku

Charakter objektu nevyžaduje řešit ochranu proti hluku.

- Úspora energie a ochrana tepla

Jedná se o stávající objekt.

- Řešení přístupu pro osoby se sníženou možností orientace a pohybu

Nebylo požadováno řešit.

- Ochrana stavby před škodlivými vlivy

V okolí stavby se nenachází škodlivé zdroje a není proto nutné provádět opatření k jejich snížení.

- Ochrana obyvatelstva

Stavební práce  nevyžadují provádět opatření na ochranu obyvatelstva,staveniště nebude přístupné veřejnosti.

- Inženýrské sítě

Při stavebních úpravách nebudou budovány nové inženýrské sítě.

- Technologické zařízení

V objektu se nenachází žádná speciální technologická zařízení.

13. Plán organizace výstavby

Stavební práce budou probíhat v objektu a na pozemku,který je ve vlastnictví investora, skládky materiálu budou umístěny na pozemku investora. Zásobování bude probíhat z přilehlé místní komunikace. Stavební práce budou prováděny dodavatelsky. Přebytečný nepoužitelný materiál a obaly budou uloženy na regulované skládce.Staveniště na Masarykově náměstí bude řádně ohrazeno a zabezpečeno a bude zde zajištěno patřičné povolení pro zábor veřejného prostranství.

C. Technická zpráva

Současně navržené stavební práce jsou rozloženy do dvou částí,týkají se výměny kamenného sloupu v podloubí na Masarykově náměstí a opravy fasád ve dvorním traktu objektu.

Výměna kamenného sloupu

Při statickém posouzení objektu bylo zjištěno,že stávající kamenné pilíře, které mají osmiboký průřez, a jejichž max. šířka a délka je 450 mm, jsou velmi poškozeny zvětráváním. Tloušťka silně zvětralého materiálu je cca 30 mm po celém obvodě.

Statickým výpočtem bylo zjištěno celkové zatížení jednotlivých kamenných pilířů, které bude působit na pilíře po stavebních úpravách objektu.

Posouzení jednotlivých kamenných pilířů bylo povedeno pro jejich únosné jádro, tj. tedy stávající průřez oslabený po celém obvodu neúnosnou vrstvou tl. 30 mm.

Jeden z kamenných pilířů (střední východní – s pohledu od náměstí střední pravý) nevyhovuje, neboť jeho únosnost je o 23 % překročena.

Z tohoto důvodu je nutné tento kamenný pilíř vyměnit a nahradit novým.

Ostatní kamenné pilíře vyhovují.

Před výměnou pilíře je nutné řádně podepřít všechny 3 klenebné pasy jdoucí do pilíře. Podepření bude provedeno dřevěnými ramenáty řádně vyklínovanými ke spodnímu líci klenebních pasů a sloupy z dřevěných hranolů v počtu min. 8 ks průřezu 160/160 mm.

Oprava fasád ve dvorním traktu

Ve dvorním traktu objektu byly v minulosti již několikráte prováděny opravy omítek a nebyly zde zjištěny omítky původní.Stávající omítky jsou novodobé,prováděné jako sanační (ovšem v současnosti již dožilé),vápenocementové a cementové.

V objektu bylo provedeno posouzení vlhkostních poměrů obvodového zdiva a mimo jiné bylo navrženo provedení vnějších sanačních omítek v dvorním traktu v tomto rozsahu :

- na straně se schodištěm k bytové jednotce bude provedena sanační omítka po celé výšce až pod římsu

- na straně,kde se nachází chodba s klenbovýmí otvory a studna bude sanační omítka provedena do výšky parapetůtěchto otvorů

- v ostatních prostorech dvorního traktu je uvažováno se sanačními omítkami do výšky 2,0m od terénu

Příklad vzorové skladby sanačních omítek :

REMMERS VORSPRITZ - stříkaná omítka k přípravě základu před nanášením minerálních omítek

REMMERS PUTZMÖRTEL - vyrovnávací a jádrová VC omítka MISCHÖL – provzdušňující přísada do malty pro zdící a omítací práce SANIEPUTZ altweiss - vrchní sanační omítka

REMMERS FEINPUTZ - štuková omítka pro sanované plochy

(byl použit příklad,lze použít i jiný systém,avšak za dodržení základních standartů)

Na takto sanovanou plochu je možné po potřebné době vyzrání provést nátěr.

Při opravě fasád dvorního traktu je uvažováno dále s opravou-repasí stávajících výpní otvorů (připasování,tmelení,úprava a nátěr vnějších křídel),s opravou stávajících rozvodů elektroinstalace – osvětlení dvorního traktu.Dále pak k nátěru pohledových dřevěných prvků (schodišťové stupně a madlo,římsa,podhled vnější chodby v 2.N.P.,oken a dveří).

Dále budou provedeny opravy stávajících omítek štítu objektu a klenbových částí dvorního traktu.

Celkový nátěr fasád bude před jeho realizací konzultován se zástupci památkové péče pro určení konečné barevnosti povrchů.

Před zahájením stavebních prací bude zajištěn zábor veřejného prostranství na Masarykově náměstí,bude provedeno vyklizení dvorního traktu a zakrytí dlažby ve dvorním traktu geotextilií,aby nedošlo k jejímu poškození.

V Třeboni 18.2.2014                                                            vypracoval : Ing. Vladimír  Knapík