POŽADAVKY NA ZAJIŠTĚNÍ SERVISU A ÚDRŽBY VÝTAHU V ZÁRUČNÍ DOBĚ SPOČÍVAJÍCÍ V PROVÁDĚNÍ TĚCHTO ČINNOSTÍ A SLUŽEB:

- Pravidelné servisní činnosti:

- provádění odborných prohlídek

Zhotovitel se zavazuje provádět odborné prohlídky výtahu a funkční vyzkoušení bezpečnostních prvků, komponent a ostatních zařízení výtahu za účelem posouzení celkového stavu výtahu, včetně kontroly vedení provozní dokumentace.

Zhotovitel je povinen provádět odborné prohlídky výtahu v rozsahu a ve lhůtách podle příslušných platných a účinných právních předpisů a technických norem v závislosti na druhu, kategorii, době uvedení do provozu a dalších relevantních parametrech výtahu, včetně zajištění všech souvisejících povinností a činností (zejména provedení záznamu o odborné prohlídce do karty preventivní údržby a do knihy odborných prohlídek apod.).

Zhotovitel je povinen neprodleně seznámit objednatele, resp. jím pověřenou osobu, se závěry a výsledky odborné prohlídky a se záznamem o odborné prohlídce provedeném v kartě preventivní údržby a v knize odborných prohlídek.

- provádění odborných zkoušek a posouzení provozních rizik

Zhotovitel se zavazuje provádět odborné zkoušky výtahu k ověření funkčnosti a způsobilosti výtahu k dalšímu provozu, a to včetně prověření elektrických zařízení výtahu.

Zhotovitel je povinen provádět odborné zkoušky výtahu v rozsahu a ve lhůtách podle příslušných platných a účinných právních předpisů a technických norem v závislosti na druhu, kategorii, době uvedení do provozu a dalších relevantních parametrech výtahu, včetně zajištění všech souvisejících povinností a činností (zejm. provedení záznamu o odborné zkoušce do karty preventivní údržby a sepsání protokolu o odborné zkoušce apod.).

Zhotovitel je povinen neprodleně seznámit objednatele, resp. jím pověřenou osobu, se závěry a výsledky odborné zkoušky a se záznamem o odborné zkoušce provedeném v kartě preventivní údržby a předat objednateli, resp. jím pověřené osobě protokol o provedené odborné zkoušce.

Zhotovitel se zavazuje v rámci provádění odborných zkoušek výtahu identifikovat a posoudit provozní rizika výtahu. Zjištěná nebezpečí a nebezpečné situace, resp. z nich vyplývající provozní rizika, se zhotovitel zavazuje zaznamenat do přílohy protokolu o odborné zkoušce.

Zhotovitel je povinen v závislosti na zjištěných provozních rizicích navrhnout potřebná nápravná opatření.

Zhotovitel je povinen neprodleně seznámit objednatele, resp. jím pověřenou osobu, se zjištěnými provozními riziky a navrženými nápravnými opatřeními.

- provádění pravidelné preventivní údržby

Zhotovitel se zavazuje provádět pravidelnou preventivní údržbu výtahu k zajištění spolehlivostí, provozní způsobilosti a předcházení poruchovosti výtahu a ke snížení pozdějších nákladů na opravu poruch.

Zhotovitel je povinen provádět pravidelnou preventivní údržbu výtahu v rozsahu a ve lhůtách podle příslušných platných a účinných právních předpisů, technických norem a pokynů výrobce výtahu v závislosti na druhu, kategorii, době uvedení do provozu a dalších relevantních parametrů výtahu, včetně zajištění všech souvisejících povinností a činností (zejm. provedení záznamu o pravidelné preventivní údržbě do karty preventivní údržby apod.).

Pravidelná preventivní údržba zahrnuje zejména:

- mazání a doplnění olejů výtahu podle mazacího plánu výrobce výtahu (není-li tento plán výrobcem výtahu stanoven, stanoví jej zhotovitel dle svých odborných znalostí a zkušeností); čištění kabiny výtahu od provozních nečistot;

- čištění ostatních částí výtahu (strojovny apod.) a výtahové šachty od provozních nečistot; seřízení a nastavení všech částí výtahu v souladu s návody a pokyny výrobce výtahu (seřízení ložisek, kladek, brzd, seřízení elektrických přístrojů a dotažení všech spojů rozvaděče a elektrického vedení, seřízení pohonů, kontrolu spojů a elektrických přívodů, měření izolačního odporu, seřízení dveří, dveřních uzávěrek a spínačů, pohonu dveří, vodících kladek a čelistí, seřízení, upevnění, vyrovnání nosných prostředků a vodítek, seřízení a vyčistění kontaktů, spínačů, tlačítek, přivolávačů a dalších částí výtahu);

- preventivní výměnu drobných součástí. Drobnou součástí se rozumí ložiska, šrouby, podložky, matky, pružiny, kontakty, žárovky a drobný spojovací materiál (dále jen „drobná součást");

- kontrolu funkčního stavu podle příslušných platných a účinných právních předpisů, technických norem a pokynů výrobců.

Zhotovitel je povinen neprodleně seznámit objednatele, resp. jím pověřenou osobu, s provedenou pravidelnou preventivní údržbou a se záznamem o pravidelné preventivní údržbě provedeném v kartě preventivní údržby.

- Provozu technického dispečinku, pohotovosti, vyproštění osob a nákladů, školení personálu:

- technický dispečink

Zhotovitel se zavazuje zajišťovat provoz telefonní linky, jejímž prostřednictvím bude objednateli umožněno nahlásit své požadavky, potřeby, pokyny, poruchy, nebo požadavky na provedení opravy, apod. Obsluhu telefonní linky je zhotovitel povinen zajistit osobou odborně způsobilou pro případ, že bude objednatel potřebovat odborné poradenství v souvislosti se servisem výtahu.

Zhotovitel je povinen zajišťovat provoz telefonní linky 24 hodin denně nepřetržitě po celou dobu plnění této smlouvy.

- pohotovost

Zhotovitel se zavazuje zajišťovat pohotovostní službu, kterou se rozumí připravenost zhotovitele zajistit plnění požadavků objednatele na odstraňování provozních poruch, oprav výtahu či další činnosti spojené se zajišťováním řádného fungování výtahu i mimo běžnou pracovní dobu zhotovitele. Zhotovitel je povinen zajišťovat pohotovost nepřetržitě po celou dobu plnění této smlouvy.

- vyproštění osob nebo nákladů, provoz nouzové signalizace

Zhotovitel se zavazuje zajišťovat bezplatný provoz nouzové signalizace pro vyproštění osob nebo nákladů uvězněných ve výtahu nebo ve výtahové šachtě, včetně bezplatné dodávky SIM karty a bezplatného volání z této SIM karty po celou dobu platnosti smlouvy.

- školení personálu objednatele

Zhotovitel se zavazuje provádět na základě elektronických objednávek objednatele školení objednatelem určených osob pro funkce řidič výtahu, dozorce výtahu, příp. další funkce tak, aby osoby určené objednatelem splňovaly veškeré podmínky stanovené právními předpisy a technickými normami platnými a účinnými na území České republiky v době plnění této smlouvy pro výkon těchto funkcí, zejména aby byly tyto osoby seznámeny s postupy bezpečného vyproštění osob a nákladů z výtahu.

Objednatel musí v objednávce uvést zejména:

- specifikaci požadavků na školení personálu objednatele;

- počet školených osob;

- požadovaný termín školení.

Zhotovitel je povinen zajišťovat školení personálu objednatele po celou dobu plnění této smlouvy.

- Záručních oprav výtahu, odstraňování provozních poruch:

Zhotovitel se zavazuje provádět v rámci záruky podle čl. XIV. Smlouvy o dílo „Kompletní výměna výtahu v DPS I, Chelčického 1, Třeboň – 2. výzva", (dále jen „Smlouva o dílo") opravy výtahu, odstraňování provozních poruch výtahu, které byly způsobeny jeho běžným provozem a užíváním.

Prováděním záručních oprav výtahu, odstraňováním běžných provozních poruch se rozumí zejména:

- opravy a výměny ložisek, kladek, brzd; opravy a výměny elektrických přístrojů a elektrického vedení; opravy pohonů;

- opravy dveří, dveřních uzávěrek a spínačů, pohonu dveří, vodících kladek a čelistí; opravy nosných prostředků a vodítek; opravy spínačů, tlačítek, přivolávačů apod.; výměna nebo doplnění výtahových součástí;

- opravy dalších částí výtahu a odstraňování poruch výtahu, které jsou vyvolané vadou díla podle čl. XIV. Smlouvy o dílo;

- opravy dalších částí výtahu a odstraňování provozních poruch, které jsou vyvolané běžným provozem a užíváním výtahu.

Prováděním záručních oprav výtahu, odstraňováním provozních poruch podle tohoto článku není:

- provádění oprav výtahu, odstraňování poruch, které nebyly způsobené běžným provozem a užíváním, nebo vadou díla (např. poruchy způsobené nesprávnou obsluhou, vandalstvím apod.).

Pokud se v průběhu provádění oprav či odstraňování provozních poruch ukáže, že se jedná o opravu nebo odstraňování poruch, které nejsou způsobené běžným provozem a užíváním výtahu (např. poruchy způsobené nesprávnou obsluhou, vandalstvím apod.), oznámí zhotovitel tuto skutečnost neprodleně objednateli. Objednatel a zhotovitel se dohodnou na dalším postupu.

Zhotovitel je povinen provádět opravy a odstraňování provozních poruch po celou dobu plnění této smlouvy.