Projektové dokumentace

část POV	:

Zásady provádění stavby

pro akci:

Vybudování jídelny v prostoru atria lázeňského domu Aurora

- Arch.č.: 		21039

- Datum:			leden  2022

Identifikace stavby: 	Vybudování jídelny v prostoru atria lázeňského domu Aurora

- Parcelní číslo: 	1977/3, 1977/11

- Katastrální území : 	Třeboň

- Jméno a adresa stavebníka:

- Název investora :		Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

- Sídlo investora : 		 Lázeňská 1001,

- 379 01 Třeboň

- IČ: 25179896

- DIČ: CZ25179896

- Zpracovatel dokumentace: 		JPS J. Hradec s. r. o.

- Jarošovská 753/II, 377 01 J. Hradec

- DIČ/IČ: CZ26035138

- zastoupená: Ing. Milanem Špulákem

- Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby č. 01074

- OBSAH:

- 1	Úvod

- 2	Strojní vybavení

- 2.1	Vertikální doprava

- 2.2	Horizontální doprava

- 3	Příprava maltovin a betonů

- 4	Ostatní zařízení

- 5	Skladování materiálu

- 6	Připojení zařízení staveniště na zdroje energií a ostatních medií

- 6.1	Elektroinstalace

- 6.2	Vodovod

- 6.3	Telefon

- 6.4	Kanalizace

- 7	Oplocení a zajištění staveniště

- 8	Vjezd na staveniště

- 9	Spotřeba elektrické energie a vody

- 9.1	Voda

- 9.2	Elektrická energie

- 10	Provozní a hygienické zařízení staveniště

- 10.1	Ubytování pracovníků stavby

- 10.2	Stravování pracovníků

- 10.3	Šatny, hygienické zařízení a kanceláře pro stavbu

- 11	Omezení negativního vlivu stavby na životní prostředí

- 11.1	Prašnost a znečišťování okolí stavby

- 11.2	Hluk ze stavby

- 12	Odpady

- 13	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

- 14	Požadavky na další zhotovitele

- 15	Plán kontrolních prohlídek stavby

- 16	Dokumentace uložená na staveništi

- 17	Harmonogram stavby – časový plán

- Úvod

- Projekt organizace výstavby, dále jen POV, je řešen jako návrh, neboť v době zpracovávání projektové dokumentace není znám dodavatel stavby a nebylo možno konzultovat použitá zařízení.

- Součástí POV jsou zásady ochrany životního prostředí (omezení prašnosti a hluku), které je provádějící firma povinna dodržet bez ohledu na použitou technologii a stavební postup.

- Při provádění stavby je nutno dodržovat veškeré zásady a předpisy BOZP.

- Rozsah stavebních prací viz Stavební část. Bude třeba:

- -ochrana nedotčených částí objektu, zamezení prašnosti vybudováním  prozatímních  clon uvnitř objektu

- -pod zpevněné plochy a komunikace vložit ochrannou geotextilii (min 500 g/m2) pro ochranu travnatých ploch a zamezení promísení se stavebním materiálem

- -ochrana stávající parkové vzrostlé zeleně v okolí zařízení staveniště

- -na závěr bude proveden úklid dotčených a přilehlých vnitřních prostor a chodeb

- -všechny dotčené plochy uvést do původního stavu

- -parková úprava přilehlého okolí, obnovená trasa parkové cestičky

- Strojní vybavení

- 2.1 Vertikální doprava

- Návrh počítá s dopravou kusových stavebních materiálů. Pro vertikální dopravu se počítá s využitím stavebního výškového jeřábu pro osazení vazníků pro stropy a  zastřešení.   Návrh předpokládá instalaci jednoho stacionárního jeřábu se závěsným výložníkem pojezdového vozíku. Vyložení 40 metrů, nosnost při plném zatížení 1 t.

- Při provádění výše uvedených způsobů dopravy je bezpodmínečně nutné dodržovat ochranná pásma. Před prováděním prací je nutné požádat o vytýčení na místě.

- Doprava betonové směsi při betonáži monolitických konstrukcí bude mobilními čerpadly přímo z domíchávačů.

- 2.2 Horizontální doprava

- Vzhledem k rozsahu a umístění stavby není v návrhu uvažováno s žádným speciálním způsobem horizontální dopravy stavebních materiálů.

- Pro dopravu stavebního materiálu bude použito běžných prostředků-osobní automobily typu pick-up a van, nákladní automobily, v rámci stavby doprava ručními prostředky.

- Příprava maltovin a betonů

- Na staveništi budou připravovány maltoviny v míchacím centru. Návrh předpokládá míchání z jednotlivých složek přímo na staveništi v prostoru zařízení staveniště. Skladování bude v mobilních silech.

- Ostatní zařízení

- Další zařízení budou používána v závislosti na okamžité potřebě technologických procesů, a nejsou součástí tohoto návrhu.

- Skladování materiálu

- Ke skladování stavebního materiálu bude využito oplocené zařízení staveniště, které bude zřízeno na volném prostranství v blízkosti uvažované dostavby jídelny.

- Připojení zařízení staveniště na zdroje energií a ostatních medií

- 6.1 Elektro

- Z elektrické rozvodny za kuchyní z rozvaděče HR bude proveden samostatný vývod kabelem CYKY 3x70+50. Bude proveden dočasný staveništní rozvaděč s měřením odběru elektrické energie z hlavního jističe 3/125A (převodové měření uživatele – elektroměr dodá stavba vč. zaplombování). Z tohoto rozvaděče bude napojeno zařízení staveniště a jeřáb (předpokládané jištění vývodu pro jeřáb 3/80A/C).

- 6.2 Vodovod

- Staveništní rozvod bude napojen na stávající vodovodní řad, v místě odběru bude osazen vodoměr. Způsob napojení, místo napojení, druh a místo pro osazení vodoměru je nutné předem projednat před zahájením stavby se správcem vodovodu.

- 6.3 Telefony

- Pro účely stavby bude využíváno pouze mobilní spojení. Pokud se bude zřizovat staveništní přípojka telefonů je toto nutné projednat a objednat např. u O2.

- 6.4 Kanalizace

- Provede se staveništní přípojka pro zařízení staveniště do stávající kanalizace. Toto napojení je nutné rovněž projednat se správcem kanalizace. Při provádění stavby nesmí nevhodným vodním hospodářstvím dojít k ucpání, případně poškození stávajících kanalizačních rozvodů. V případě potřeby bude instalována mobilní bezodpadová hygienická buňka.

- Oplocení a zajištění staveniště

- Po dobu výstavby bude celé staveniště oploceno neprůhledným plotem výšky 2200mm. Oplocení u stávající komunikace bude doplněno osvětlením spínaným ve večerních hodinách časovým spínačem.

- Případné krátkodobé zábory budou provedeny dle potřeby dodavatele, a to po splnění jeho ohlašovací povinnosti.

- Návrh POV počítá s trubkovým, popř. systémovým lešením (dle možností dodavatele stavebních prací) na celou výšku objektu. Lešení u fasády bude zabezpečeno proti vniknutí.

- Při realizaci stavby je nutno zabránit poškození ponechávané zeleně v okolí stavby. Eventuelně narušený terén, trávník a asfaltová/betonová komunikace budou uvedeny do původního stavu.

- Vjezd na staveniště

- Stavba se nachází v přímém kontaktu s okolními komunikacemi, po kterých probíhá běžný provoz automobilů, chodců – návštěvníků lázní a místních obyvatel. Stavba bude komunikačně navazovat na stávající systém komunikací a příjezd na stavbu bude řešen z ulice Svobody. Po dobu stavby bude dočasně zrušeno několik podélných parkovacích stání a bude zřízena prozatímní panelová příjezdová komunikace přímo do parkového areálu lázní. Budou vybudovány dva propustky ve stávajících  rigolech podél stávajících komunikací, (které odvádí dešťové vody do stávajícího systému malých stok v parku) pod prozatímní staveništní komunikací  - osazením korugovaného potrubí průměru cca 200 mm. Délka propustků je cca 7 a 15 metrů. Posléze bude vše uvedeno do původního stavu.

- Při zásobování stavby bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců. Při manipulaci strojů a vozidel stavby zajistí dodavatel dohled vyškolené osoby.

- Spotřeba elektrické energie a vody

- 9.1 Voda

- Technologické  účely :

- Příprava maltovin	2.0 m3/den

- Zdění 			3,0 m3/den

- Ostatní		1.0 m3/den

- Hygienické účel :

- Hygiena pracovníků

- 30 x 120 l/den 	3,6 m3/den

- Celkem :		9,6 m3/den

- Současnost :	x  0,7

- Současná spotřeba	6,72 m3/den

- Nutný  průtok :

- 3,29 / 10 h / 3600 sec = 0,00019 m3/sec = 0,19 l/sec

- 9.2 Elektrická  energie

- Míchací centrum	2,0 kW

- Odporové sváření	20,0 kW

- Osvětlení staveniště	8,0 kW

- Sociální zařízení a kancelář	10,0 kW

- Ostatní		8,0 kW

- Celkem :		48,0 kW

- Současnost :	 x  0,75

- Odběr 			36 kW

- Provozní a hygienické zařízení staveniště

- 10.1 Ubytování pracovníků stavby

- S ubytováním pracovníků na staveništi se neuvažuje, ubytování pracovníků zajistí dodavatel stavebních prací.

- 10.2 Stravování pracovníků

- Není uvažováno na stavbě. Pracovníci se budou stravovat ve stravovacích zařízení v okolí stavby.

- 10.3 Šatny, hygienické zařízení a kanceláře pro stavbu

- Šatny a kanceláře pro stavbu budou umístěny v  oploceném  prostoru zařízení staveniště. Dle potřeby budou instalovány mobilní buňky (šatna, kancelář, sklad).

- Hygienické zařízení (umývárny a WC) bude po dobu výstavby umístěno opět v oploceném prostoru zařízení staveniště pro stavbu.

- Omezení negativního vlivu stavby na životní prostředí

- Stavební práce budou nevyhnutelně negativně ovlivňovat své okolí. K zmenšení tohoto působení je nutné, aby během prací byly dodržovány zásady omezující zejména prašnost a vznikající hluk. Při stavbě je nutné brát ohled na nepřerušené využívání ubytovacích lázeňských pavilonů.

- 11.1 Prašnost a znečišťování okolí stavby

- Prašnost bude omezována zejména důsledným kropením všech prašných stavebních procesů (bourání, sekání, pojezd nákladních i jiných automobilů …). Prostor stavby bude pravidelně čištěn, stejně tak budou čištěny všechny příjezdové komunikace, pokud dojde k jejich znečištění stavbou.

- 11.2 Hluk ze stavby

- Od ledna 2001 je v platnosti zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ze dne 14.7.2000. Prováděcí vyhláškou zákona je Nařízení vlády č. 502/2000 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací z 27. listopadu 2000, nejnověji ve znění Nařízení vlády č. 88/2004Sb.

- Nařízením vlády se stanoví nepřekročitelné hygienické imisní limity hluku a vibrací na pracovištích, ve stavbách pro bydlení, ve stavbách občanského vybavení a ve venkovním prostoru a způsob jejich měření a hodnocení. Emisní hodnoty hluku stanoví zvláštní právní předpisy, jako nařízení vlády č. 170/1997, nebo zákon 49/1997.

- Ve smyslu tohoto nařízení je nejvyšší přístupná hodnota hluku ve venkovním prostoru při provádění povolených staveb v časovém intervalu denní doby

- od 6 do 7 hodin ………………….	Laegp = 55 dB

- od 7 do 21 hodin ………………	Laegp = 65 dB

- od 21 do 22 hodin ……………….	Laegp = 55 dB

- od 22 do 6 hodin ……………….	Laegp = 45 dB

- Dále ve smyslu tohoto nařízení je nejvyšší přístupná hodnota hluku ve  vnitřním  prostoru při provádění povolených staveb v časovém intervalu denní doby

- od 6 do 7 hodin ………………….	Laegp = 40 dB

- od 7 do 21 hodin ………………	Laegp = 55 dB

- od 21 do 22 hodin ……………….	Laegp = 40 dB

- od 22 do 6 hodin ……………….	Laegp = 30 dB

- Prováděcí firma zajistí dodržování těchto limitů. Stavební činnosti z hlediska hlukové zátěže musí minimálně splňovat následující omezení :

- Je nutné respektovat minimálně následující skutečnosti a eliminovat hluk od stavební činnosti. Prováděcí firma si zajistí informovanost o těchto pravidlech u všech pracovníků.

- V případě překročení ekvivalentní hladiny hluku A stanovené pro osmihodinovou směnu (přípustný expoziční limit 80dB) musí být pracovníkům poskytnuty osobní ochranné pracovní prostředky k ochraně sluchu účinné v oblasti kmitočtů daného hluku a zajištěno jejich správné používání.

- Stavební činnosti z hlediska hlukové zátěže musí minimálně splňovat následující omezení :

- Je nutné respektovat minimálně následující skutečnosti :

- Případné ocelové prvky je nutno na stavbu dodávat již připravené k montáži či osazení do zdiva.

- Bourací práce nelze, vzhledem k poloze hlukově chráněné zástavby, provádět před 7 hodinou a po 19 hodině; žádné činnosti nebudou prováděny v nočních hodinách (od 21 do 6 hodin). Hlučné práce bourací budou prováděny především v dopoledních hodinách.

- Při zavážení stavebním materiálem ponechávat běh motorů vozidel jen na dobu nezbytně nutnou.

- Zdroje nadměrného hluku budou umístěny na staveništi ve vzdálenějších polohách. Uspořádání pracoviště musí také směřovat ke snížení rizika hluku a jeho šíření do okolí od zdroje.

- Vhodným pracovním postupem se zajistí snížení expozice hluku. Hlučné strojní zařízení bude zvukově odcloněno a umístěno tak, aby byl hluk pohlcován a zabráněno jeho šíření mimo staveniště. V rámci technických možností budou stavební stroje zakartovány (odhlučněny). Strojní vybavení a nářadí, způsobující otřesy a vibrace, bude uloženo na pružných podložkách, aby se zabránilo přenosu případných vibrací do konstrukcí. Údržbou a pravidelnou kontrolou pracovních strojů se zajistí, aby míra opotřebování nářadí a zařízení nebyla příčinou zvyšování hluku.

- 11.3 Kácení dřevin

- Bez kácení vzrostlé zeleně.

- Odpady

- Při provádění stavby budou vznikat tyto druhy odpadů v níže uvedeném předpokládaném množství, které budou předány oprávněné firmě zabývající se likvidací či ukládáním těchto odpadů na bezpečném místě.

- Součástí smlouvy mezi investorem a hlavním dodavatelem stavby bude i podmínka, že hlavní dodavatel stavby je zodpovědný za správné nakládání s odpady vznikajícími v průběhu výstavby.

- Prostory určené pro třídění a shromažďování různých druhů odpadů na staveništi budou zakresleny do situace hlavním dodavatelem stavby.

- Nakládání s odpady, které vznikají při stavebních pracích

- Podle § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, doplňujeme projektovou dokumentaci o druhy, množství a způsoby nakládání s odpady vzniklými při stavbě.

- Třídění odpadů dle Sbírky zákonů č. 381/2001:

- Kód druhu odpadu	 Název druhu odpadu			Předpokládané množství

- 17 01 01	Beton						20,0 m3

- 17 01 02	Cihly						1,0 m3

- 17 01 03	Tašky a keramické výrobky			1,0 m3

- 17 01 06*	Směsi nebo oddělené frakce betonu,		1,0 m3

- cihel, tašek a keramických výrobků

- obsahující nebezpečné látky

- 17 02 01	Dřevo						2,0 m3

- 17 02 02	Sklo						0,25 m3

- 17 02 03	Plasty						0,50 m3

- 17 02 04*	Sklo, plasty a dřevo obsahující		3,0 m3

- nebezpečné	látky nebo

- nebezpečnými látkami znečištěné

- 17 03 01*	Asfaltové směsi, dehet				2,0 m3

- a výrobky z dehtu

- 17 04 05	Železo a ocel					1 m3

- 17 04 07	Směsné kovy					0,5 m3

- 17 04 09*	Kovový odpad znečištěný			0,5 m3

- nebezpečnými látkami

- 17 04 10*	Kabely obsahující nebezpečné látky		0,5 m3

- 17 04 11	Kabely						0,5 m3

- 17 05 04	Zemina a kamení				100,0 m3

- 17 06 03	Izolační materiály				0,30 m3

- obsahující nebezpečné látky

- 17 06 04	Izolační materiály				0,30 m3

- 17 08 02	Stavební materiály na bázi sádry		0,30 m3

- 17 09 03*	Jiné stavební a demoliční odpady		5,0 m3

- obsahující nebezpečné látky

- 17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady		20,0 m3

- * jsou označeny nebezpečné látky

- Zemina a kamení (17 05 04) budou využity jako materiál pro zemní práce.

- Při provádění stavby si dodavatelská firma bude uchovávat doklady o předání odpadů od oprávněné firmy, které doloží při kolaudaci stavby.

- Nakládání s veškerými odpady musí odpovídat ustanovení vyhlášky č. 383/2001Sb. Shromažďování a skladování nebezpečných odpadů musí být v souladu s touto vyhláškou.

- Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

- Při výstavbě je nutno dodržet veškeré bezpečnostní předpisy, zejména zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích, a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a jeho prováděcí předpisy, resp. nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Předpokladem je, že pokud se na stavbě budou pohybovat pracovníci, případně dodavatelské firmy, musí být poučeni z hlediska bezpečnosti práce. Pracovníci vykonávající odbornou činnost musí mít platné oprávnění pro obsluhu zařízení a strojů. Dodavatel je povinen se řídit technickými normami provádění (ČSN 73 2601 Provádění ocelových konstrukcí, ČSN 73 2400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí, ČSN 73 3050 Provádění zděných konstrukcí, Provádění dřevěných konstrukcí, Tesařské práce stavební).

- Pro strojní technologii a bezpečnost prací se stroji platí návody a montážní technologické postupy včetně bezpečnostních předpisů výrobce nebo dodavatele. Dodavatel doloží atesty použitých materiálů a zařízení ke kolaudaci pro investora.

- Bezpečností přestávky

- Nařízení vlády 272/2011 též nově upravuje poskytování bezpečnostních přestávek při překročení příslušného expozičního limitu (hluku i vibrací), a to ve shodě s NV 361/2007.

- Bezpečnostní přestávky se zařazují takto:

- první přestávka – nejméně 15 minut nejpozději po 2 hodinách

- následné přestávky – nejméně 10 minut nejpozději po dalších 2 hodinách

- poslední přestávka – nejméně 10 minut nejpozději 1 hodinu před ukončením směny

- Požadavky na další zhotovitele

- Zhotovitel je povinen dodat seznam s uvedením druhu prací a rozsahu jejich subdodávky, použité technologie s registrem rizik, včetně jeho podzhotovitelů.

- Zhotovitel je povinen upozornit ostatní zhotovitele na všechny okolnosti, které mají vliv na provoz a bezpečnost na staveništi a to i v průběhu výstavby

- Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy a udržovat na staveništi pořádek.

- Zhotovitel je povinen průběžně na staveništi odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu.

- Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající příslušnou kvalifikaci s dokladem o kvalifikaci pracovníků, kterou je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

- Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze stavby) jakoukoliv osobu zaměstnanou zhotovitelem na stavbě, která si počíná tak, že ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost a povinnosti se při podezření se podrobit příslušnému testu)

- Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.

- Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije stroje a materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

- Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečností a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanovený příslušnými předpisy.

- Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomí zdržuj na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

- Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle, včetně svých podzhotovitelů.

- Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní i průběžná školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně.

- Zhotovitel je povinen v přiměřeném rozsahu pravidelně kontrolovat, zda sousedící objekty netrpí vlivy prováděných stavebních prací.

- Dojde-li k jakémukoliv úrazu, který vyžaduje sepsání záznamu, při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Zhotovitel je povinen oznámit takový úraz neprodleně koordinátoru stavby pro nezbytnou součinnost.

- Plán kontrolních prohlídek stavby

- Při realizaci stavby budou dle výše uvedeného zákona stavebním úřadem provedeny celkem čtyři kontrolní prohlídky stavby v těchto fázích výstavby:

- Po provedení hrubých terénních úprav

- Po realizaci hrubé stavby

- Před zakrytím provedených technických rozvodů

- Závěrečná prohlídka těsně před dokončením stavby

- Dokumentace uložená na staveništi

- Hlavní zhotovitel je povinen pro bezpečný chod stavby, informovanost zaměstnanců, ostatních zhotovitelů a kontrolní činnost kontrolních orgánů a koordinátora stavby vést na staveništi doklady :

- Stavební povolení (oznámení zahájení prací)

- Projektová dokumentace

- Technologické postupy

- Pracovní postupy

- Informace o rizicích

- Stavební deník – vést denně, před zahájením prací

- Kniha úrazů

- Požární poplachovou směrnici

- Požární evakuační plán

- Havarijní plán

- Traumatologický plán

- Provozně dopravní řád (je-li nutně zpracován)

- Sankční řád (je-li stanoven)

- Koordinační opatření ( jsou_li stanovena)

- Plán BOZP

- Za uložení a vedení dokumentace na stavbě odpovídá stavbyvedoucí společně s dalšími vedoucími zaměstnanci ostatních zhotovitelů.

- Harmonogram stavby – časový plán

- Není dosud zpracován

- Výkresová část:

- POV - 1  Situace zařízení staveniště     M 1:500

- V Jindřichově Hradci v lednu 2022				Ing. Marek Musil

- Ing. Ivana Skalíková

- Ing. Milan Špulák