### Návrh na restaurování

podle § 14. zákona č.20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění § 10 prováděcí vyhlášky 66/1988 Sb.

Objekt: Kaple sv. Víta

Vlastník: Město Třeboň

Kraj: Jihočeský

Místo: Třeboň – Za Kopečkem

Památka:  Hlavní oltář sv. Víta

Rej. číslo ÚSKP: součást nemovité kult.památky 3-2349

Popis památky:

Hlavní oltář sv. Víta:

Hlavní oltář sv. Víta, truhlářská, řezbářská a štafířská práce, dřevo, pokovování, polychromie – mramorování, vel. cca v.490 cm, š. 260 cm; autor: obrazy dílo F.J.. Prokyš, oltář s řezbami a plastikami F.J..Prokyš a dílna, pozdější přemalby a vyspravování,  datace: po 2. polovina 18. století, provenience: Čechy

Menza tumbového tvaru, uprostřed v ploše zlacená kartuš s figurálním reliéfem. Tabernákl obdélný s konkávně zvlněnými postranními křídly s volutovou řezbou, na které sedí figurální plastiky andílků – světlonošů (2ks). Hlavní římsa tabernáklu segmentově zaoblená , ve vrcholu dřevěný křížek s torzem Krista, na dvířkách tabernáklu rovněž Ukřižovaný.Retabulum portálového typu, z každé strany sloup a pilastr se zlacenými patkami a hlavicemi s vegetabilním dekorem (korintská). Retabulum ukončeno monumentální zvlněnou profilovanou římsou, která je prolomena ve vrcholu a jejíž středové konce jsou zakončeny volutovou řezbou. Na římsu osazen nástavec tvarově kopírující tabernákl. V jeho vrcholu dvojice okřídlených andílčích hlaviček, v ploše nástavce okolo oválného obrazu sv. Barbory(olejomalba na plátně, 2.polovina 18. století, J.F. Prokyš) shluky obláčků, rokajové řezby a okřídlené hlavičky andílků (6 ks). Nad hlavní římsou sedí po stranách na volutové řezbě nástavce putti (2ks). Plocha retabula vyplněna obrazem: Apoteóza sv. Víta (olejomalba na plátně, po 2. polovině 18. století, J.F. Prokyš). Obraz v kasulovém rámu se  zlacenými rokajovými řezbami, ve vrcholu rámu rokaj a polychromovaná andílčí hlavička. Po stranách oltáře na podstavcích dřevěné zlacené plastiky: vpravo sv. Václav s korouhví a štítem s orlicí, vlevo patrně méně známý světec – sv. Fiakr s rýčem (uvádí se sv. Haštal, ten bývá sice zobrazovaný s atributem rýčem, ale jako rytíř či kníže v brnění; sv. Fiakr je zobrazován s rýčem jako poustevník nebo rolník s širokým kloboukem).

Současný stav památky:

Architektura oltáře , řezby a plastiky byly vyčištěny a ošetřeny proti dřevokaznému hmyzu a konzervovány (2011).Plastiky byly ošetřeny ozářením paprsky gama.  Bylo provedeno truhlářské vyspravení úchytů a spojů. Oltářní obrazy restaurovány (2012), včetně rámů.

Nyní: Celoplošně zaprášené, zašlé, místy praskliny ve dřevě. Architektura oltáře téměř celoplošně pokryta  lakovou vrstvou, která částečně pozměnila barevnost oltáře. Lakovou vrstvou pokryty i některé inkarnáty andílků. Řezby zlacené (zlacení na lesk, zlacení olejové na mat). Obláčka v nástavci – lokálně patrné zbytky  zlacení  (zejména při okrajích),  velké plochy obláčků přetřeny okrovou barvou? Lokálně je zlacení popraskané s menší či větší tendencí odpadávat, polychromie-mramorování lokálně sedřené, zašlé. Lokální úlomky prvků.

Návrh restaurátorského postupu:

Bude provedeno  šetrné očištění oltáře od prachu a nečistot. Je nezbytně nutné provést preventivní prohlídku stavu dřeva a zjistit, zda není nutno opakovat nátěr, případně injektáž proti dřevokaznému hmyzu (pokud možno ve výletovém období červotoče, tj. květen- červenec) – ošetření nebylo opakováno.

Na oltáři jsou provedeny sondy, které budou případně (dle potřeby restaurátora) rozšířeny (vyšší partie). Bude provedeno truhlářské vyspravení prasklin, dořezby ulámaných prvků (případně jejich přichycení zpět – pokud se najdou), zajištění polychromie před odpadáváním, šetrné zeslabení lakové vrstvy, revize podkladové vrstvy, vytmelení defektních partií, křídování, napodobivé rekonstrukční retušování a závěrečná konzervace s ohledem na klimatické podmínky v místě umístění. Chybějící části budou dořezány s maximální snahou respektovat původní řemeslné zpracování, povrchová úprava na těchto plochách bude vizuálně sjednocena s celkem. Zlacení bude přichyceno, šetrně očištěno,  bude provedena revize podkladu, povrchová úprava na poškozených plochách bude rekonstrukčně doplněna a závěrečně vizuálně sjednocena s celkem (patinace). Mraky byly patrně zlacené na mat a lesk, toto zlacení bude rekonstrukčně obnoveno a závěrečně zpatinováno (zde je nutno provést sondážní průzkum).

Vyjádření organizace památkové péče:

Restaurátorské práce musí provádět restaurátor s příslušným povolení MK ČR. Restaurátorské postupy musí být reversibilní. Restaurátor je povinen zachovat všechny stávající popisky a signace, eventuálně zajistit jejich zdokumentování a přenesení. Práce bude průběžně konzultována se zástupcem NPÚ ú.o.p. České Budějovice, vlastníkem a výkonným orgánem st.památkové péče. Rozsah restaurátorských zásahů bude průběžně upřesňován. V případě, že v průběhu prací budou zjištěny nové skutečnosti, které by měly vliv na stanovený rozsah prací nebo přinesly nutnost zásahů do autentických hodnot, bude o těchto skutečnostech co nejdříve informován zástupce NPÚ ú.o.p ČB, vlastník a výkonný orgán státní památkové péče.

U závěrečné předávky restaurátorských prací bude do archivu NPÚ ú.o.p. ČB předáno 1 paré restaurátorské zprávy ,obsahující podrobný soupis použitého materiálu a popis technologie všech zásahů (včetně fotodokumentace postupu práce, viditelného na celku i detailech). Restaurátorská  zpráva  musí  splňovat požadavky dané vyhláškou k zákonu  č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění, jinak nebude práce odborně převzata.

.

Předpokládaný výsledek včetně požadavků prezentace:

Rehabilitace kulturní památky, která je nedílnou součástí sakrálního prostoru a vykazuje kulturně-historické hodnoty přesahující hranice regionu.

Zděnou kapli sv. Víta dal postavit pan Karel Zeman r. 1761, a to na místě dřevěné kapličky. Umístění kapličky souviselo s legendou o zázraku na poč. 18. století, kdy na toto místo k tehdejší studánce a obrázku sv. Víta směřovaly cesty poutníků pro uzdravení.  Současná podoba kaple je dílem stavitele Vavřince Habely z Hluboké. Malířskou výzdobu kupole (motiv :Král Jindřich odevzdává sv. Václavovi rameno sv. Víta) dostal na starost malíř František Jakub Prokyš (1713-1791), který působil ve službách třeboňských augustiniánů a na panství Josefa Adama ze Schwarzenberga. Dle malířského rukopisu jsou oba obrazy na hlavním oltáři i plastiky hlavního oltáře v kapli rovněž dílem tohoto umělce.

Příčiny poruchy:  Degradace stářím a klimatickými podmínkami .

Vypracovala: Mgr. Dagmar Geršlová, 15.3.2013