OBSAH:

A	PRŮVODNÍ ZPRÁVA	2

A.1	Identifikační údaje	2

A.1.1	Údaje o stavbě	2

A.1.2	Údaje o žadateli	2

A.1.3	Údaje o zpracovateli dokumentace	2

A.2	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	3

A.3	Seznam vstupních podkladů	3

B	SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA	3

B.1	Popis území stavby	3

B.2	Celkový popis stavby	5

B.2.1	Základní charakteristika stavby a jejího užívání	5

B.2.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení	6

B.2.3	Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby	7

B.2.4	Bezbariérové užívání stavby	7

B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby	7

B.2.6	Základní charakteristika objektů	7

B.2.7	Technická a technologická zařízení	7

B.2.8	Požárně bezpečnostní řešení	8

B.2.9	Zásady hospodaření s energiemi	8

B.2.10	Hygienické požadavky, pracovní a komunální prostředí	8

B.2.11	Ochrana před negativními účinky vnějšího prostředí	8

B.3	Připojení na technickou infrastrukturu	8

B.4	Dopravní řešení	8

B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	9

B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	9

B.7	Ochrana obyvatelstva	9

B.8	Zásady organizace výstavby	9

B.9	Celkové vodohospodářské řešení	10

# PRŮVODNÍ ZPRÁVA

## Identifikační údaje

### Údaje o stavbě

Název stavby:	Třeboň, prostranství Budějovické brány – vodovod

#### Místo stavby:

- stavební pozemky:	2480, 1, 2484, 2481, 612

- sousední pozemky:	viz. situace stavbou dotčených pozemků

- katastrální území:	Třeboň (770230)

- obec:	Třeboň

- kraj:	Jihočeský

#### Předmět dokumentace:

- charakter stavby:	stavební úpravy stáv. vodovodu a vodovodní přípojky

- druh stavby:	inženýrské sítě

      - účel stavby:	výměna nevyhovujícího úseku vodovodního potrubí

### Údaje o žadateli

#### Stavebník:

- název subjektu:	Město Třeboň

- IČ:	00247618

- sídlo:	Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

- zástupce:	Ing. Pavel Hajna, odbor rozvoje a investic

### Údaje o zpracovateli dokumentace

#### Projektant:

- název subjektu:	Ing. Jitka Tauberová

- IČ:	09376585

- sídlo:	Kopretinová 17, 370 06 České Budějovice

telefon: 731110613, e-mail: jitka.cadova@email.cz

autorizace ČKAIT číslo 0102078

obor vodního hospodářství a krajinného inženýrství

## ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

- SO 01 – Vodovod

## Seznam vstupních podkladů

- Zadání objednatele

- Územní plán města

- Mapové podklady – katastrální mapa, základní mapa 1:10 000, ZABAGED

- Mapové podklady – stávající vodovodní síť, vč. částečného zaměření území

- Místní šetření a fotodokumentace

# SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

## Popis území stavby

##### charakteristika území

Řešené území se nachází u východní brány historického centra města Třeboň – Budějovické brány, v ulici Sokolská a v ulici Husova.

Jedná se o výměnu vodovodního potrubí ve stávající trase současného vodovodního řadu.

##### údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Navržená stavba není v rozporu s územním plánem města.

##### Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků

Stavba byla navržena v souladu s požadavky platné legislativy, zejména vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

Navržené technické řešení vyhovuje z hlediska stavebního provedení požadavkům platných technických norem a splňuje podmínky vydaných správních rozhodnutí.

Pro umístění stavby nejsou navrženy žádné výjimky z obecných požadavků na využívání území.

##### Informace o zohlednění závazných podmínek stanovisek dotčených orgánů

Stanoviska dotčených orgánů státní správy budou připojena v samostatné příloze jako dokladová část Žádosti o vydání společného územní rozhodnutí a stavebního povolení.

Předložená dokumentace řeší komplexně veškeré požadavky platných legislativních předpisů, obsah záměru bude s dotčenými orgány v potřebném rozsahu projednán. Stanovení podmínek realizace záměru bude předmětem vydaných stanovisek.

##### výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

- místní šetření, fotodokumentace staveniště, jednání a konzultace

Výše uvedené podklady byly použity pro zpracování dokumentace, jejich závěry byly zohledněny v návrhu.

##### ochrana území podle jiných právních předpisů

Zájmové území se nachází v CHKO Třeboňsko – III. zóna a je součástí městské památkové rezervace Třeboň.

##### poloha vzhledem k záplavovému území, chráněná území

Lokalita se nenachází v záplavovém území. Zájmové území spadá do CHKO Třeboňsko – III. zóna.

##### vliv stavby na okolní stavby a pozemky

Realizovaná stavba nebude mít při svém následném provozu žádný negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Realizací výměny vodovodního potrubí za nové bude zajištěna bezporuchovost daného úseku.

Při výstavbě dojde k časově omezenému zhoršení prostředí vlivem činnosti pracovních mechanizmů (hluk, prach, vibrace). Výrazným negativem může být i znečišťování přilehlých komunikací mechanizací. S ohledem na charakter prostředí je proto nutné, aby stavební firma zajistila denně průběžné čištění povrchů komunikací při jejich znečištění.

##### požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

- této stavby se požadavky na asanaci, demolici a kácení dřevin netýkají.

##### požadavky na maximální zábory zemědělských a lesních pozemků

Navržené stavební úpravy veřejného vodovodu nejsou umístěny na pozemcích ZPF.

##### územně technické podmínky

Územně technické podmínky jsou splněny.

##### věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice

Stavba bude koordinována se stavbou: „Prostranství u Českobudějovické brány, Třeboň“ (projektovou dokumentaci zhotovil JPS J. Hradec s.r.o., 07/2023), která řeší úpravu komunikace a přidružené stavební úpravy - předláždění komunikace, oprava zídky, osazení nového zábradlí a sadové úpravy.

##### seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby

- Výpis pozemkových parcel KN, dotčených stavbou:

| Parc. č. | Výměra | Způsob využití | Druh pozemku | Vlastnické právo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2480 | 1094 m2 | Ostatní komunikace | Ostatní plocha | Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň II, 37901 Třeboň |
| 1 | 1221 m2 | Zastavěná plocha a nádvoří | Zastavěná plocha a nádvoří | Česká republika, Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, Malá Strana, 118 00 Praha1 |
| 2484 | 2710 m2 | Ostatní komunikace | Ostatní plocha | Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň II, 37901 Třeboň |
| 2481 | 258 m2 | Ostatní komunikace | Ostatní plocha | Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň II, 37901 Třeboň |
| 612 | 2673 m2 | Zeleň | Ostatní plocha | Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň II, 37901 Třeboň |

- Seznam sousedních parcel KN:

Sousední nemovitosti jsou zřejmé ze situace stavbou dotčených pozemků.

n)	meteorologické a klimatické údaje

- této stavby se netýká

## Celkový popis stavby

### ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ

##### nová stavba nebo změna dokončené stavby

# Jedná se o stavbu výměny vodovodního řadu stejné dimenze, ve stejné trase.

##### b) 	účel užívání stavby

# V návaznosti na úpravu povrchů v zájmovém území, které je předmětem jiné stavby, dojde k výměně stávajícího vodovodního potrubí DN 150 za nové PE DN150. Stávající vodovod z roku 1983 je částečně z tvárné litiny, částečně z plastového potrubí. Součástí stavby bude i výměna vodovodní přípojky veřejného WC v ul. Jiráskova a osazení sekčního šoupěte na novém úseku vodovodního řadu.

##### c)	trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

##### d)	informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků na bezbariérové užívání stavby

Stavba byla navržena v souladu s požadavky platné legislativy, zejména vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Při respektování hospodárnosti je vhodná pro zamýšlené využití a splňuje základní požadavky vyhlášky na bezpečnost a užitné vlastnosti staveb (mechanická odolnost, požární bezpečnost, hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání). Informace o dodržení požadavků jsou předmětem samostatných kapitol souhrnné technické zprávy.

Navržené technické řešení vyhovuje z hlediska výhledového provozu i stavebního provedení požadavkům technických norem.

##### e)	informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Stanoviska dotčených orgánů státní správy budou připojena v samostatné příloze jako dokladová část žádosti společné územní řízení a stavební povolení.

Předložená dokumentace řeší komplexně veškeré požadavky platných legislativních předpisů, obsah záměru bude s dotčenými orgány v potřebném rozsahu projednán. Stanovení podmínek realizace záměru bude předmětem vydaných stanovisek.

##### f)	ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Navržené objekty nebudou žádným zvláštním způsobem chráněny.

##### g)	navrhované parametry stavby

- Vodovodní potrubí PE Ø160/14,6mm SDR11, délky 53,5m

- Vodovodní přípojka PE Ø 40/3,7mm, SDR11, délky cca 11,5m

- Vodovodní přípojka PE Ø 90/8,2mm, SDR11, délky cca 1,0m

##### h) základní bilance stavby

- této stavby se netýká

##### i)	základní předpoklady výstavby

Termíny zahájení a dokončení stavby budou dány smlouvou o dílo mezi stavebníkem a zhotovitelem stavby a s ohledem na lhůty souvisejících správních rozhodnutí.

##### j)	orientační náklady stavby

Na základě této dokumentace bude proveden propočet nákladů. Výsledná cena bude záviset na smluvním ujednání stavebníka se zvoleným zhotovitelem stavby.

### Celkové urbanistické a architektonické řešení

##### urbanistické řešení, územní regulace a kompozice

- této stavby se netýká

##### architektonické řešení, materiálové a barevné provedení

- této stavby se netýká

### Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby

Dispoziční a provozní uspořádání bude obdobné jako u jiných srovnatelných staveb, odpovídá platným normám a předpisům.

### Bezbariérové užívání stavby

- této stavby se netýká

### Bezpečnost při užívání stavby

Projektová příprava je navržena v souladu s platnou legislativou a technickými normami a předpisy, z kterých vyplývají i požadavky na bezpečnost při užívání realizované stavby.

### Základní chARAKTERISTIKA OBJEKTŮ

V následujícím textu je uveden přehledný popis řešených stavebních objektů, jejich podrobnost je přizpůsobena danému typu stavby a stupni projektové dokumentace.

- SO 01 - Vodovod

V ulici Sokolská, v prostranství Budějovické brány dojde k nahrazení úseku stávajícího vodovodního potrubí za nové. Navržená stavba je situovaná v křižovatce ulic Sokolská a Jiráskova, pokračuje v prostoru brány a pokládka nového úseku vodovodu bude ukončena za odbočením vodovodní přípojky PE DN90 do budovy č. popisné 125 (parcela č. 562/1).

Na nově realizované vodovodní potrubí bude osazeno sekční šoupě DN150, které bude při běžném provozu vodovodní sítě otevřené. V případě potřeby jej bude možné využít při provozování dvou tlakových pásem v dané lokalitě.

U vodovodních přípojek – PE DN40 k veřejným WC a PE DN90 k budově č. popis. 125, které jsou napojené na vodovod, jenž bude vyměněn, bude provedeno nové napojení (T-kus, navrtávací pas), včetně nového šoupěte, zemní teleskopické soupravy a poklopu. Potrubí přípojky bude vyměněno za nové v potřebné délce.

- Rozsah

Vodovod 		PE100 Ø 160/14,6mm SDR11		  53,5 m

Vodovodní přípojka   PE 100 PE Ø 40/3,7mm, SDR11     cca 11,5 m

Vodovodní přípojka   PE 100 PE Ø 90/8,2mm, SDR11       cca 1,0 m

### Technická a technologická zařízení

# Navrhované řešení by mělo zajistit vysokou účinnost, stabilní a bezporuchový provoz při minimálních nárocích na obsluhu a údržbu.

### Požárně bezpečnostní řešení

# V rámci projektové dokumentace je navržena výměna vodovodu stejné dimenze ve stejné trase stávajícího vodovodu PE, LT DN150.

### Zásady hospodaření s energiemi

- této stavby se netýká

### Hygienické požadavky, pracovní a komunální prostředí

- této stavby se netýká.

### Ochrana před negativními účinky vnějšího prostředí

- Protipovodňová ochrana:

Staveniště se nenachází v záplavovém území.

- Poddolování a sesuvy půdy:

- této stavby se netýká

- Bludné proudy:

V lokalitě se neočekává výskyt bludných proudů

- Vliv seizmicity:

- této stavby se netýká

- Vliv radonu:

V rámci navržené stavby nebudou zřizovány žádné pobytové prostory, tudíž se posouzení vlivu radonu nevyžaduje.

- Vliv hluku:

- - této stavby se netýká

## Připojení na technickou infrastrukturu

Nově navržený vodovod bude napojen na stávající vodovodní potrubí ve dvou místech.

## Dopravní řešení

Stávající dopravní řešení zůstane po dokončení stavby zachováno. Dopravně inženýrské opatření v termínu výměny vodovodního potrubí ve vozovce bude zajištěno zhotovitelem a odsouhlaseno v dostatečném předstihu před zahájením stavby.

## Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Trasa vodovodu, společně s vodovodní přípojkou, budou probíhat převážně v komunikaci a zpevněném povrchu.

## Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

- Vliv na životní prostředí:

Realizovaná stavba nebude mít žádný negativní účinek na životní prostředí, či zdraví obyvatel.

Při výstavbě dojde k časově omezenému zhoršení prostředí vlivem činnosti pracovních mechanizmů (hluk, prach, vibrace). Výrazným negativem může být i znečišťování přilehlých komunikací mechanizací. Je proto nutné, aby stavební firma zajistila denně průběžné čištění povrchů komunikací při jejich znečištění.

- Vliv na přírodu a krajinu:

- této stavby se netýká.

- Ochranná a bezpečnostní pásma:

Výměnou vodovodu bude nadále platit současné vymezené ochranné pásmo vodovodu a vodovodní přípojky vyplývající z příslušných ČSN. Ve výkresové příloze dokumentace se tato pásma nevyznačují.

## Ochrana obyvatelstva

- Požadavky civilní ochrany:

Vzhledem k charakteru navržené stavby nejsou kladeny žádné požadavky z hlediska zájmů civilní obrany.

- Havarijní plánování:

- této stavby se netýká.

## Zásady organizace výstavby

Do doby zahájení stavebních prací určí investor plochy pro objekty zařízení staveniště a deponie materiálu. Možnosti napojení na stávající inženýrské sítě pro potřebu realizace stavby si zajistí samostatně zhotovitel stavby.

Zhotovitel stavby zabezpečí, aby jeho činností nedocházelo k poškozování a znečišťování veřejných komunikací.

Při provádění stavebních a montážních prací budou dodržovány veškeré požadavky platných legislativních přepisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

## CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ

Projektová dokumentace řeší výměnu stávajícího vodovodního potrubí za nové ve stejné trase a stejné dimenze, tudíž zásobování zájmového území pitnou vodou zůstane beze změny. Po dobu výstavby nového vodovodu bude zásobení pitnou vodou řešeno náhradním zásobením – suchovodem.