Stavebník: 	Město Třeboň

Palackého nám. 46

Třeboň II, 37901 Třeboň

## Technická zpráva

Dle vyhlášky 405/2017 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

pro výběr dodavatele

Stavební úpravy bytové jednotky č. 5 v objektu č.p. 34

Třeboň č.p. 34, kat. území Třeboň, číslo parcelní 153/1

V Třeboni 		13. 10. 2023

Vypracoval: 		Bc. Oldřich Podojil, DiS., Kubičkova 1362, 379 01 Třeboň

Zhotovitel PD:	Projektservis Třeboň s.r.o., Novohradská 226, 379 01 Třeboň

Identifikační údaje:

Údaje o stavbě

a) 		Název stavby:

Název stavby:				Stavební úpravy bytové jednotky č. 5 v objektu č.p. 34

Třeboň č.p. 34, kat. území Třeboň, číslo parcelní 153/1

b)		Umístění stavby:

Obec:					Třeboň, 770230

Katastrální území:			Třeboň, 547336

Parcelní čísla dotčených pozemků:	parcelní číslo 153/1

Adresa:					-

c)		Předmět dokumentace:

Předmět dokumentace:			Stavební úpravy bytové jednotky č. 5 v objektu č.p. 34

Třeboň č.p. 34, kat. území Třeboň, číslo parcelní 153/1

Stupeň dokumentace:			Projektová dokumentace pro výběr dodavatele

Údaje o žadateli

Právní forma:				Právnická osoba

Jméno a příjmení:			Město Třeboň

Adresa:					Palackého nám. 46 Třeboň II, 37901 Třeboň

# IČ:					00247618

Údaje o zpracovateli společné dokumentace

a) 		Údaje o hlavním zpracovateli dokumentace

Právní forma:				Právnická osoba, společnost s ručením omezením

Název:					Projektservis Třeboň s.r.o.

Sídlo:					Novohradská 226, 379 01 Třeboň

IČ:					034 78 564

Tel. číslo:				777 573 451

e-mail:					oldrich.podojil@seznam.cz

web:					www.projektservistrebon.cz

b) 		Údaje o hlavním projektantovi

Jméno a příjmení:			Bc. Oldřich Podojil, DiS.

Číslo oprávnění ČKAIT:			0102100

Obor autorizace:			autorizovaný technik, obor pozemní stavby

c) 		Projektanti jednotlivých částí dokumentace

c.1)		Architektonicko stavební řešení

Jméno a příjmení:			Bc. Oldřich Podojil, DiS.

Číslo oprávnění ČKAIT:			0102100

Obor autorizace:			autorizovaný technik, obor pozemní stavby

Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení:

Stavba nebude členěna na objekty, ani na technická nebo technologická zařízení.

Seznam vstupních podkladů:

- Katastrální mapa se zákresem pozemků

- Požadavky stavebníka

- Příslušné ČSN a předpisy související

Popis objektu:

Jedná se o stavební úpravy bytové jednotky, která se nachází v přízemí objektu, který je vedený jako bytový dům. Bytová jednotka má samostatný vstup z exteriéru, z prostoru dvora.

Bytová jednotka se skládá z dvou obytných místností, chodby a koupelny s wc.

Technický stav nosných konstrukcí je dobrý, stavebními úpravy nebudou dotčeny.

Popis stavby:

V rámci stavby bude provedena demontáž stávajících vnitřních dveří a vnitřních parapetů, demontáž stávajících vnitřních plynových konvekčních kamen, demontáž kamen na tuhá paliva, demontáž zařizovacích předmětů v koupelně, otlučení stávajících omítek a obkladů, demolice příčky mezi koupelnou a chodbou a odstranění povrchových vrstev stávajících podlah.

Po odstranění omítek budou provedeny v celém objektu v úrovni podlahy infuzní clony. Dále budou vyzděny nové příčky z pórobetonových tvárnic tl. 100 mm, budou provedeny nové elektroinstalace, vodovodní rozvody, splaškové kanalizace a úpravy plynoinstalace. Nové omítky budou provedeny dle níže uvedené materiálové specifikace. Budou provedeny nové keramické obklady a povrchové vrstvy podlah, instalace nových zařizovacích předmětů, nové kuchyňské linky, nových vnitřních parapetů a nových vnitřních dveří. Stávající vodoměrná šachta v zádveří bude opatřena novým poklopem, na kterém bude ker. dlažba. V rámci stavby bude provedena revize stávající spalinové cesty, tlaková zkouška vodovodu, tlaková zkouška splaškové kanalizace, revize elektroinstalace, topná zkouška a revize plynoinstalace.

Vnitřní instalace:

Elektroinstalace:

- nový rozvaděč elektro

- 12 ks zásuvek

- led pásek v kuchyňské lince

- 4ks led stropní svítidla

- 1ks led nástěnné svítidlo na umývadlo

- infrazářič

- elektrický otopný žebřík

- revize elektroinstalace

- elektrický přímotop o výkonu 500 W v zádveří

Zdravotní instalace:

- sprchový kanálek a skleněné dveře sprchového koutu

- umývadlo

- kombi wc

- elektrický zásobní ohřívač o objemu 120 l

- sprchová baterie se sprchovou hlavicí

- umývadlová stojánková baterie

- stojánková baterie pro kuchyňský dřez

- tlaková zkouška vodovodu

- tlaková zkouška splaškové kanalizace

Plynová odběrná zařízení:

- úprava přívodního plynovodního potrubí (pokud bude potřeba)

- demontáž stávajících plynových konvekčních kamen

- instalace nových plynových konvekčních kamen

- revize plynových odběrných zařízení

Specifikace materiálů pro infuzní clony a sanační omítky:

Infúzní clona

- silan siloxanový krém pro injektáž zdiva do stupně nasycení 95%, obsah aktivní látky 80%

spotřeba: 1,3 l/m2 průřezu zdiva

Těsnící stěrka

- vodotěsná, mrazuvzdorná, odolná vůči síranům, prodyšná, certifikovaná podle EN 1504-2

spotřeba: 3,3 kg/m2

Sanační omítky

- kotvící postřik na vlhké a zasolené zdivo pro sanační omítky

spotřeba: 4 kg/m2

Vyrovnávací omítka pod sanační omítky pro vlhké a zasolené zdivo při renovaci historických a památkových objektů, nízký difuzní odpor, porozita více než 45%

spotřeba: 13 kg/m2/10 mm

Sanační omítka pro vlhké a zasolené zdivo při renovaci historických budov a památkových objektů s nízkým difuzním odporem, vysokou porozitou (více než 40%)

spotřeba: 12,5 kg/m2/10 mm

Vápenná štuková omítka pro aplikaci na omítky sanačního systému pro vlhké a zasolené zdivo, nízký difuzní odpor

spotřeba: 4 kg/m2/3 mm

Nátěr sanovaných ploch

- vysoce paropropustná interiérová barva pro systémy sanačních omítek, bez rozpouštědel a změkčovadel, nízkoemisní, krycí schopnost třída 1 při

7,5 m2/l

Výpis použitých norem

Veškeré stavební práce je nutné provést podle příslušných ČSN, technologických pravidel dodavatelů a v souladu s vyhláškami Českého úřadu bezpečnosti práce.

Seznam platných českých technických norem a vyhlášek a zákonů souvisejících

1.	ČSN 73 0802		Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty: 2000

2.	ČSN 73 0834		Požární bezpečnost staveb. Změny staveb: 2000

3.	ČSN 73 0810 		Požární bezpečnost staveb. Požadavky na požární odolnost

stavebních konstrukcí: 1996

4.	ČSN 73 4108		Hygienická zařízení a šatny: 2003

5.	ČSN 73 0580		Denní osvětlení budov- Část 1 základní požadavky: 2007

6.	ČSN 73 0580		Denní osvětlení budov- Část 2 denní osvětlení obytných budov: 2007

7.	ČSN 36 0020		Sdružené osvětlení: 2015

7.	ČSN EN 12464-1	Světlo a osvětlení – osvětlení pracovních prostorů – část 1: Vnitřní pracovní prostory

8.	ČSN EN 12464-2	Světlo a osvětlení – osvětlení pracovních prostorů – část 1: Venkovní pracovní

prostory

9.	ČSN 73 4301		Obytné budovy: 2004

10.	ČSN 73 0540-1		Tepelná ochrana budov- Část 1: Terminologie: 2005

11.	ČSN 73 0540-2		Tepelná ochrana budov- Část 2: Požadavky: 2011

12.	ČSN 73 0540-3		Tepelná ochrana budov- Část 3: Návrhové hodnoty veličin: 2005

13.	ČSN 73 0540-4		Tepelná ochrana budov- Část 4: Výpočtové metody: 2005

14.	ČSN 73 0532		Akustika. Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností

stavebních výrobků- Požadavky: 2010

15.	ČSN 73 4130		Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení: 2010

16.	ČSN 73 4201		Komíny a kouřovody- Navrhování provádění a připojování spotřebičů paliv: 2010

17.	ČSN 74 3305		Ochranná zábradlí: 2008

18.	ČSN 731901		Navrhování střech- Základní ustanovení: 2011

19.	ČSN 73 3610		Navrhování klempířských konstrukcí: 2008

20.	ČSN P ISO 21 542	Pozemní stavby – Přístupnost a využitelnost vybudovaného prostředí: 2013

21.	ČSN 73 4055		Výpočet obestavěného prostoru pozemních staveb

22.	ČSN EN 1443		Komíny- všeobecné požadavky

23. 	ČSN 73 4301		Obytné budovy: 2004

24.	ČSN 73 4305		Zaříditelnost bytů:1989

25.	ČSN 73 6005		Prostorové uspořádání sítí technického vybavení: 1994

26.	TNI 360450		Rušivé oslnění při osvětlení vnitřních prostor 2004

27.	Zákon č. 22/1997 Sb

28.	Zákon č. 71/2000 Sb

29.	Zákon č. 205/2001 Sb

30.	Vyhláška MMR č. 137/1998 Sb.

31. 	NV 591/2006 Sb., NV 362/2005 Sb.