TECHNICKÁ ZPRÁVA

Komunikace, zpevněné plochy a odvodnění komunikace

Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)

## OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY

A.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU	1

B.	STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS OBJEKTU	1

C.	Vyhodnocení a využití průzkumů a podkladů	6

D.	Vztah PK k ostatním objektům stavby	6

E.	Návrh zpevněných ploch	6

F.	režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění	7

G.	návrh dopravních značek a zařízení	7

H.	zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby	7

I.	vazba na případné technologické vybavení	7

J.	přehled provedených výpočtů	7

K.	řešení přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.	8

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU

## Stavba

Název stavby:		Stavební úpravy MK v ul. Šustova a 2. etapy ul. Polní v Třeboni

Katastrální území: 	Třeboň

Obec: 	Třeboň

Kraj:	Jihočeský

Druh stavby:	Rekonstrukce

Druh dokumentace:	Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)

## Investor stavby a objednatel dokumentace

Město Třeboň

Palackého nám. 46/II

379 01 Třeboň

## Zhotovitel dokumentace

zpracovatel PD:	INVENTE, s.r.o., Žerotínova 483/1, 370 04 České Budějovice 4
IČ: 25171232, DIČ: CZ 25171232, Tel, fax: +420 387 200 425, Email: invente@email.cz

hlavní projektant:	Jednatel: Ing. arch. Václav Jankovec

Zodpovědný projektant k dílu doprava	Ing. Jan Dudík, Vidov 115, 				IČ 01384538, 	Tel 777 082 195, č. autorizace 0101964

# STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS OBJEKTU

Lokalita se nachází na západním okraji města Třeboň v blízkosti Lázní Aurora. Stavba sousedí s místními komunikacemi a zástavbou.

Šustova ulice propojuje od východu k západu ulice Polní, Československé Armády a Boženy Němcové. Ulice je s oboustranným chodníkem za zeleným pásem. Ulice je rozdělena na dva úseky v délce 195 a 200 m s rozhraním na křižovatce s ulicí ČS armády.

Polní ulice je kolmá na Komenského ulici. Ulice má levostranný chodník, po pravé straně se nachází zeleň, za kterou je veden asfaltový chodník mezi Šustovou a Budějovickou ulicí. Je řešen úsek v délce 74 m.

Navržené řešení uvažuje s úpravou komunikací na zónu 30.

Stavba komunikace se skládá z následujících stavebních objektů:

- SO 101 – Komunikace, zpevněné plochy a odvodnění komunikace – 1. úsek ul. Šustova

- SO 102 – Komunikace, zpevněné plochy a odvodnění komunikace – 2. úsek ul. Šustova a Polní

## – SO 101 – 1. úsek ul. Šustova

## Směrové vedení

Komunikace je vedena ve stávající trase v přímé. Délka úseku je 212 m, délka úpravy je 203 m.

## Výškové vedení

Na začátku ulice je navržen dlouhý práh 2,0 m s náběhy délky 1,5 m. Nejnižší bod se nachází v km 0,022, odkud vozovka stoupá ve sklonu 1,27, 0,67 a 1,87%.  Ulice je vedena přibližně v úrovni stávající nivelety.

## Příčné uspořádání

Komunikace je navržena v šířce zpevnění mezi obrubníky 5,0 m. Na pravé straně se nachází chodník šířky 2,0 m za zeleným pásem šířku cca 1,65-2,0 m. Na levé straně se do km 0,040 k prvním vjezdům nachází chodník, dále je chodník od posledního vjezdu v km 0,0190 po křižovatku. Na levé straně je mezi vjezdy dle možnosti zřízen parkovací pruh, zbytek prostoru je zelený pás. Podél plotů bude zřízena přídlažba šířky do 0,5 m.

Ulice je do km 0,040 klopena vpravo, poté je navržena se střechovitým sklonem 2,5 %.

## Parkovací stání

Po levé (jižní) straně ulice je mezi vjezdy navržen parkovací pruh Stání přiléhající k vjezdům mají délku min. 5,25 m, ostatní 5,75 m. Celkem je navrženo 18 stání + 1 ZTP délky 7,0 m s přímým přístupem na chodník, který zároveň slouží jako manipulační plocha pro toto stání.

## Odvodnění

Komunikace bude odvodněna primárně do zelených pásů, kde se budou dešťové vody vsakovat. Obrubníky budou v pravidelných intervalech v úrovni vozovky pro umožnění odtoku.

V lokálním úžlabí a v příčném prahu budou umístěny uliční vpusti zaústěné do nové dešťové kanalizace.

Parkovací stání jsou navržena ze širokospáré dlažby, vody se budou vsakovat.

Chodníky budou odvodněny do zelených ploch.

## Sjezdy

Na přilehlé pozemky budou upraveny stávající sjezdy ve stávající šířce. Obrubník v místě sjezdů bude snížen na výšku 0,02-0,05 m oproti vozovce a na chodníku opatřen varovným pásem.

V místě sjezdů bude použita dlažba síly 80 mm. Sjezd bude upraven vždy pouze v rozsahu uličního prostoru. V případě chybějící zápory na hranici pozemku bude umístěn vhodný obrubník šířku 0,08-0,1 m.

## Křižovatka

Součástí stavby jsou úpravy stávajících křižovatek:

V křižovatce Šustova × B. Němcové bude opravena vozovka po výkopu pro vodovod. Tvar křižovatky zůstane zachován. Na této křižovatce byly posouzeny rozhledy dle ČSN 73 6102 na přednost zprava a rychlost 30 (Šustova) a 50 km/h (B. Němcové) a vyhovují.

## Zeleň

V 1. úseku Šustovy ulice bude jako náhradní výsadba vysazeno 31 ks javoru babyka Lienco (Acer campestre Lienco).

## – SO 102 - 2. úsek ul. Šustova a Polní

## Směrové vedení

Šustova ulice

Komunikace je vedena ve stávající trase. Ulice je vedena od ulice ČS. armády jihozápadně, následuje levostranný oblouk R=50 m a dále ulice pokračuje v přímé. Délka úseku je 205 m, délka úpravy je 196 m.

Polní ulice

Komunikace je vedena v přímé.  Délka komunikace je 74,5 m.

Vzájemná křižovatka obou ulic je v km 0,375 Šustovy ulice.

## Výškové vedení

Šustova ulice

Ulice je vedena přibližně v úrovni stávající nivelety. Od ulice ČS armády ulice stoupá 1,3 % do km 0,305, kde se nachází lokální vrchol. Odtud klesá 0,5% do lokálního úžlabí v km 0,385 a do konce úseku stoupá 0,3%. Vrcholový oblouk má R=4000 m, údolnicový pak 1000 m.

Polní ulice

Ulice je vedena mírně pod úrovní stávající nivelety. Podélný sklon je 0,32 %, v koncovém úseku 1,08%.

## Příčné uspořádání

Šustova ulice

Komunikace je navržena v šířce zpevnění mezi obrubníky 5,5 m. NA pravé straně se do km 0,260 nachází chodník šířky 2,0 m za zeleným pásem šířky cca 1,65-2,0 m. V km 0,260-0,350 je zelený pás se stromy zakryt mřížemi. Na levé straně je navržen chodník pouze okolo křižovatky s Polní ulicí, vždy po první vjezd či vstup. Na levé straně je mezi vjezdy dle možnosti zřízen parkovací pruh, zbytek prostoru je zelený pás. Podél plotů bude zřízena přídlažba šířky do 0,5 m.

Ulice je navržena se střechovitým sklonem 2,5 %, v oblasti křižovatky je skon jednostranný.

Polní ulice

Komunikace je navržena v šířce zpevnění mezi obrubníky 5,5 m s levostranným chodníkem šířky cca. 2,0 m. Na pravé straně je navržen parkovací pás pro kolmé stání. Za parkovacím pásem a novými stromy bude opraven stávající asfaltový chodník podél plotu.

V křižovatce je v návaznosti na chodníky a s ohledem na rozhledové poměry navržen přístřešek na kontejnery s tříděným odpadem.

Polní ulice je do km 0,010 klopena vlevo, poté od km 0,020 má již v celé délce jednostranný sklon 2 % vlevo. Chodník je klopen 2 % do vozovky. Parkovací stání jsou klopena od vozovky, za nimi následuje vsakovací průleh.

## Parkovací stání

Šustova ulice

Po levé (jižní) straně ulice je mezi vjezdy navržen parkovací pruh Stání přiléhající k vjezdům mají délku min. 5,25 m, ostatní 5,75 m. Celkem je navrženo 10 stání vlevo a jedno vpravo ve slepém konci

Polní ulice

V Polní ulici je navrženo 15 kolmých stání + 2 ZTP. Tato stání mají délku 4,5 m a bezpečnostní odstup od vozovky 1,0 m vyznačený odlišnou dlažbou.

Parkovací plochy jsou od vozovky odděleny přejízdným obrubníkem převýšeným o 0,02 m.

V lokalitě jsou navržena 2 stání pro ZTP.  Tato stání jsou kolmá, šířky 3,5 m s přímým přístupem na chodník.

## Odvodnění

Komunikace bude odvodněna primárně do zelených pásů, kde se budou dešťové vody vsakovat. Obrubníky budou v pravidelných intervalech v úrovní vozovky pro umožnění odtoku.

V lokálním úžlabí a u příčného prahu budou umístěny uliční vpusti zaústěné do nové dešťové kanalizace.

Parkovací stání jsou navržena ze širokospáré dlažby, vody se budou vsakovat.

Chodníky budou odvodněny do zelených ploch.

## Sjezdy

Na přilehlé pozemky budou upraveny stávající sjezdy ve stávající šířce. Obrubník v místě sjezdů bude snížen na výšku 0,02-0,05 m oproti vozovce a na chodníku opatřen varovným pásem.

V místě sjezdů bude použita dlažba síly 80 mm. Sjezd bude upraven vždy pouze v rozsahu uličního prostoru. V případě chybějící zápory na hranici pozemku bude umístěn vhodný obrubník šířku 0,08-0,1 m.

V Polní ulici bude zpevněn stávající sjezd na cestu mezi zahrádkami.

## Křižovatka

Součástí stavby je úprava stávajících křižovatky. V křižovatce Polní × Šustova budou poloměry nároží 5 a 7 m.

Rozhledy na křižovatce byly posouzeny na přednost zprava při rychlosti 30 km/h. Navržená stání a přístřešek nezasahují do rozhledového pole křižovatky ani místa pro přecházení.

## Zeleň

V 2. úseku Šustovy ulice bude jako náhradní výsadba vysazeno 28 ks javoru babyka Lienco (Acer campestre Lienco). V ulici Polní bude vysazeno 10 ks lípy srdčité ´Rancho´ (Tilia cordata ´Rancho´) ve sponu (vzdálenosti) cca 6 m.

## Obecně

## Chodníky

Chodníky budou mít šířku cca 2,0; min. 1,6 m. U křižovatek budou upravena místa pro přecházení.

Stávající asfaltový chodník v prostoru Polní ulice bude opraven v původním rozsahu, přes vjezd.

## Obrubníky

Obruby budou na počátku a na koncích zaobleny či zapuštěny a nebudou tvořit ostré hrany. Mezi silničními a nájezdovými obrubníky budou použity přechodové kusy Prostor mezi zelenými pásy a oplocením bude zadlážděn v šířce cca 0,5 m, dlažba bude shodná s povrchem chodníku.

Podél zelených pásů budou umístěny nájezdové obrubníky, vždy v délce 1,0 m převýšený oproti vozovce a poté 0,5 m nepřevýšený, pro umožnění odtoku vody do zelených pásů.

## Zeleň

Výsadba bude o velikosti obvodu kmínku v 1 m 10/12 cm se zemním balem a zapěstovanou korunou. Tato výsadba bude opatřena třemi 2 metrovými impregnovanými kůly průměr 8 cm, dále 3 ks pásků jako úvazků. Současně bude při patě kmene 9 dřevěných příček jako ochrana proti poškozování při sečení. U těchto výsadeb bude výsadbová jáma velikosti min 0,25 m3 a bude zde provedena 50% výměna zeminy (např. vhodnou kompostovanou zeminou a přípravku na absorbování vody př. hydrogel). Vysazený strom bude přihnojen vícesložkovými hnojivy (hnojení – hydrokomplex nebo dlouhodobé hnojivo osmocote). Výsadba bude opatřena závlahovou miskou, vytvarovanou tak, aby voda stékala k dřevině. Výsadba bude rovnoměrně zamulčována (př. kůrou) ve vrstvě tl. 15 cm. Kmen stromu bude ošetřen proti korní spále nátěrem ARBO-FLEX. Výsadba bude provedena v souladu se Standardy péče o přírodu a krajinu – Výsadba stromů – SPPK A02 001:2021. Součástí dodávky bude i následná péče o dřeviny na dobu pěti let.
U stromů u řadovek bude použit strukturální substrát, popř. prokořenitelné půdní buňky. Na jeden strom je potřeba počítat s min. 10 m3 substrátu.

## Odvodnění

Komunikace bude odvodněna primárně do zelených pásů, kde se budou dešťové vody vsakovat. Obrubníky budou v pravidelných intervalech v úrovni vozovky pro umožnění odtoku sníženu na úroveň asfaltu.

## Zemní práce

Součástí stavby jsou běžné zemní práce v podobě vykopání stávajícího povrchu, vytvarování zemního tělesa v zářezu, provedení úprav podloží, úprava zemní pláně apod. Přebytečný výkopek bude uložen na skládku, kterou zajistí dodavatel stavby v souladu s platnými zákony a po konzultaci s investorem.

Svahy násypů i výkopů jsou navrženy ve sklonu 1:2.

Únosnost pláně vozovky musí dosáhnout hodnoty Edef,2 = min. 45MPa.

Při provádění zemních prací je nutné postupovat v souladu s TKP.

V rámci sledování kvality zemních prací budou v souladu s výše citovanými předpisy prováděny následující typy zkoušek:

- průkazní (ověření vlastností používaných materiálů, je možné nahradit prohlášením o shodě)

- kontrolní (pro ověření shody s průkazními zkouškami během výstavby)

- přejímací (v závislosti na požadavcích investora).

Druh a četnost provádění zkoušek jednotlivých vrstev a materiálů upravují ustanovení příslušných kapitol TKP s vazbou na příslušné ČSN.

### Ochrana zemní pláně

Před pokládkou konstrukčních vrstev musí být zemní pláň vyčištěna a práce na pokládce konstrukčních vrstev vozovky nesmějí být zahájeny bez převzetí pláně.

Dokončená zemní pláň musí být chráněna. Skládky stavebního materiálu jsou na zemní pláni zakázány. Zemní práce doporučujeme provádět v suchém období. (viz ČSN 73 6133).

## Podloží

V návrhu vozovky byly využity zkušenosti z výstavby v okolních ulicích. Na jejich základě byla navržena výměna zeminy v aktivní zóně o mocnosti 0,3 m.

Matriál použitý k výměně bude hrubozrnný, frakce max. 0/125, z hlediska vhodnosti použití do podloží dle ČSN 73 6133 bude vhodný.

Potřeba a mocnost výměny bude určena na základě zatěžovacích zkoušek po odkrytí pláně.

## Vytyčení objektu

Vytyčovací výkres není obsažen, náležitosti vytyčovacího výkresu jsou patrné ze situace. Přílohou je seznam souřadnic osy a okrajů vozovky.

# Vyhodnocení a využití průzkumů a podkladů

V návrhu vozovky byly využity zkušenosti z výstavby v okolních ulicích. Na jejich základě byla navržena výměna zeminy v aktivní zóně o mocnosti 0,3 m.

# Vztah PK k ostatním objektům stavby

S výstavbou přímo souvisí výstavba následujících stavebních objektů:

- SO 301 – Vodovod a vodovodní přípojky

- SO 302 – Splašková kanalizace a přípojky

- SO 303 – Dešťová kanalizace a přípojky

- SO 401 – Veřejné osvětlení

- SO 421 – Přeložka sdělovacích kabelů

Dále, jako samostatná investice, bude provedena přeložka plynového potrubí a telefonních kabelů. V lokalitě je uvažována výstavba kabelového vedení T-mobile.

# Návrh zpevněných ploch

## Konstrukce vozovky

Konstrukce vozovky je navržena v netuhé úpravě v celkové tloušťce min. 410 mm s obrusnou vrstvou z asfaltového betonu. 			(D1-N-2-V-PIII)

asfaltový beton	ACO 11	40 mm	ČSN EN 13108–1

postřik spojovací 	PS, EK	0.25 kg/m2

asfaltový beton	ACP16+	70 mm	ČSN EN 13108–1

postřik infiltrační 	PI, EK	0.60 kg/m2		Edef,2=100 MPa

Štěrkodrť	ŠD	150 mm		Edef,2=70 MPa

štěrkodrť 	ŠD	150 mm		Edef,2=45 MPa

min. tloušťka konstrukce celkem 	410 mm

## Konstrukce parkovacích stání

Konstrukce vozovky je navržena dlážděná v celkové tloušťce min. 420 mm 			(D1-D-2-VI-PIII)

Dlažba betonová širokospárá	DL	80 mm

ložná vrstva		LV	40 mm

Mezerovitý beton 		MCB 5/8	150 mm	Edef,2=45 MPa

štěrkodrť 		ŠD	150 mm	Edef,2=30 MPa

min. tloušťka konstrukce celkem 	420 mm

Vozovka s MCB je na výslovnou žádost investora. Vrstva ŠD je zaměnitelná za MZ.

Stání pro ZTP budou z běžné dlažby s úzkými spárami.

## Konstrukce chodníků

Konstrukce chodníků je navržena dlážděná v celkové tloušťce min. 400 mm			(D1-D-2-VI-PIII)

Dlažba betonová 		DL	60 mm

ložná vrstva		LV	40 mm

Mezerovitý beton 		MCB	150 mm

štěrkodrť 		ŠD	150 mm	Edef,2=30 MPa

min. tloušťka konstrukce celkem 	400 mm

Vozovka s MCB je na výslovnou žádost investora. Vrstva ŠD je zaměnitelná za MZ.

Ve vjezdech bude použita dlažba tloušťky 80 mm.

Konstrukce asfaltového chodníku je navržena celkové tloušťce min. 250 mm			(D1-N-3-CH-PIII)

Asfaltový beton 		ACO8CH	40 mm

Asfaltový recyklát		R-mat	60 mm

štěrkodrť 		ŠD	150 mm	Edef,2=30 MPa

min. tloušťka konstrukce celkem 	250 mm

Vozovka s MCB je na výslovnou žádost investora. Vrstva ŠD je zaměnitelná za MZ.

Skladba jednotlivých vrstev vozovky je patrná z přílohy Vzorový příčný řez.

# režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění

## Odvodnění

Komunikace bude odvodněna primárně do zelených pásů, kde se budou dešťové vody vsakovat. Obrubníky budou v pravidelných intervalech v úrovní vozovky pro umožnění odtoku. V nejnižších místech komunikace budou umístěny uliční vpusti zaústěné do dešťové kanalizace.

# návrh dopravních značek a zařízení

Nově budou ulice vyznačeny jako zóna 30 – značky budou umístěny na konci současné obytné zóny v Budějovické ulici a na vjezdu z ulice B. Němcové. Nadbytečné značky v křižovatce s ulicí ČS armády budou demontovány.

Dále budou vyznačena parkovací stání včetně ZTP.

Značky musí být umístěny tak, aby se navzájem nezakrývaly a aby nezasahovaly do rozhledového pole křižovatky.

Po dokončení této etapy my měla být jako zóna 30 označena značkami IZ8a a IZ8b celá oblast zahrnující ulice Čs. Armády, Komenského, Polní, Šustova a Veslařská; Budějovická ulice pak jako obytná zóna.

# zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby

## Objízdné trasy

Stavba bude prováděna po jednotlivých částech za úplné uzavírky. Provoz v křižovatce Šustovy s ulicí ČS. Armády zůstane zachován. Po dobu výstavby musí být zajištěn přístup do všech objektů a ve spolupráci s realizační firmou bude zajištěn svoz odpadu.

Po dobu výstavby 2. etapy Šustovy bude dočasně zobousměrněna Budějovická a Komenského ulice..

# vazba na případné technologické vybavení

Neobsazeno

# přehled provedených výpočtů

Neobsazeno

# řešení přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Stavba bude respektovat vyhlášku č. 398/2009 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 5. listopadu 2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb: Příloha č. 2 – Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání pozemních komunikací a veřejného prostranství.

Podél chodníků bude zřízena vodicí linie pomocí obrubníku převýšeného o min. 0,06 m. Maximální délka přerušení vodicí linie v místech sjezdů je 6,0 m. Jako vodicí linie může sloužit i podezdívka plotu.

Veškeré hmatové prvky (varovné a signální pásy) budou ze schválené speciální dlažby (s výstupky) v barvě kontrastní s barvou dlažby chodníku (předpokládá se světlá dlažba chodníku, tedy hmatové prvky budou červené nebo tmavé). Ve vzdálenosti 0,3 m od hmatových prvků by měla být použita dlažba bez zkosených hran. Materiál použitý pro hmatové úpravy nesmí být na komunikacích použitý k jiným účelům. Hmatové prvky musí být vždy hmatově a vizuálně kontrastní vůči svému okolí. Požadavky na materiál pro hmatové prvky řeší nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a technické návody TZÚS 12.03.04 až 06.

Ve vzdálenosti 0,25 m od hmatových prvků by měla být použita dlažba bez zkosených hran.

V celé trase je navržen základní jednostranný sklon chodníků 2 %. Podélný sklon komunikací nepřesahuje nikde 2 %.