Příloha č. 2 - Technická specifikace

Technická specifikace

pro veřejnou zakázku s názvem: „Nákup popelnic na bioodpad“

Dodavatel do pole „Nabídka – doplní dodavatel“ uvede přesné parametry nabízeného plnění, případně, kde je uvedeno ANO/NE, doplní správnou odpověď. V případě nesplnění požadované úrovně jakéhokoli parametru, bude dodavatel vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

Nádoba 240 l na BIO

| Požadavek na výkon nebo funkci | Minimální požadované vlastnosti | Nabídka |
| --- | --- | --- |
|  |  | ANO/NE |
|  |  | Parametr (číselný údaj) |
| Nádoba určena na sběr bioodpadu | ANO | ANO/NE |
| Objem nádoby | 240 litrů | ………. l |
| Počet ks | 600 kusů | ………. ks |
| Nádoba musí odpovídat normě ČSN-EN 840 1-6 pro předmětný objem nádoby | ANO | ANO/NE |
| Barva nádoby | hnědá | ANO/NE |
| Materiál | vysoko hustotní polyetylen (HDPE) | ANO/NE |
| Odvětrávání nádoby zabraňující vnikání dešťové vody | ANO | ANO/NE |
| Vnitřní stěny hladké | ANO | ANO/NE |
| Perforace nádoby umožňující odvětrávání a to buď otvory na protilehlých stranách v horní a dolní části nádoby, nebo perforovanými bočními stěnami | ANO | ANO/NE |
| Víko nádoby s integrovanými tlumiči hluku | ANO | ANO/NE |
| Možnost výměny víka bez poškození čepu | ANO | ANO/NE |
| Minimální hmotnost prázdné nádoby bez osy a kol | 10,5 kg | ………. Kg |
| Minimální tloušťka stěny nádoby | min. 3 mm | ………. Mm |
| Minimální tloušťka víka | min. 2,8 mm | ………. Mm |
| Madlo na víku nádoby | po celé čelní hraně víka nádoby nebo po bočních stranách, pro pohodlné otevírání | ANO/NE |
| Víko s prolisem pro vyšší pevnost | ANO | ANO/NE |
| Nad dnem nádoby umístěn mřížkový rošt, určený k separaci přebytečné vody, odolný vůči korozi s možností opakovaného údržbového vyjmutí | odklopný, plastový | ANO/NE |
|  | uchycení dvěma plastovými čepy, nebo kovovou závitovou tyčí | ANO/NE |
| Nádoba se 2 kolečky | průměr koleček min. 200 mm | ANO/NE |
| Pozinkovaná kovová osa (na montáž koleček) | ANO | ANO/NE |
| Nádoba vhodná pro vyprazdňování hřebenovým vyklápěčem svozového vozidla | ANO | ANO/NE |
| Na nádobách bude uveden výrobce a výrobní šarže či datum výroby | ANO | ANO/NE |
| Dostupnost ND-čepy, víka, kolečka | Po dobu životnosti nádoby | ANO/NE |
| Veškeré nádoby budou na přední straně (přední strana z pohledu uživatele) opatřeny polepem (samolepkou) s informací o druhu odpadu, pro který je nádoba určena. Rozměr samolepky bude 462,5 x 270 mm.Samolepka bude vyrobena z odolného materiálu uzpůsobeného pro použití v exteriéru, který bude odolný vůči biologickým, chemickým vlivům i klimatickým podmínkám - vinil. | ANO | ANO/NE |