Příloha č.1 Kupní smlouvy

Technická specifikace kolového nakladače

| Popis technického požadavku / Parametr | Vymezení parametru | Splnění parametru |
| --- | --- | --- |
| Kolový nakladač: |  |  |
| Nakladač se středovým kloubem | ANO |  |
| Provozní hmotnost s lopatou | 5,7 – 5,9 t. | t. |
| Výška přes kabinu | max. 2630 mm | mm |
| Max. výklopná výška na břitu lopaty | min. 2625 mm | mm |
| Objem lopaty | 0,8 m3 | m3 |
| Lopata s hladkým břitem | ANO |  |
| Klopný moment v plném zalomení s lopatou | min.3,9 t. | t. |
| Klopný moment v plném zalomení na vidlích | min.3,08t. | t. |
| Paletizační vidle | ANO |  |
| Přední halogenové světlomety | ANO |  |
| Plastové blatníky | ANO |  |
| Palivová nádrž v plastovém provedení | ANO |  |
| Kombinovaný brzdový pedál | ANO |  |
| Chladič oleje | ANO |  |
| Plynulý bezstupňový hydrostatický pohon pojezdu 0 – min.20 km/hod | ANO |  |
| Samosvorný diferenciál s automatickou uzávěrkou na obou nápravách | ANO |  |
| Provozní brzda nepodléhající opotřebení s využitím brzdícího účinku hydrostatického pohonu | ANO |  |
| Pneumatiky 365/80 R20 | ANO |  |
| Tlak oleje pracovní hydrauliky | min.230 bar | bar |
| Průtok oleje pracovní hydrauliky | min. 80 l/min | l/min |
| Tažné zařízení | ANO |  |
| Výložník: |  |  |
| Z - kinematika výložníku | ANO |  |
| Mechanický ukazatel polohy | ANO |  |
| Přídavný hydraulický okruh s funkcí trvalého průtoku (pro rotační kartáč) | ANO |  |
| Hydraulický rychloupínací systém | ANO |  |
| Motor: |  |  |
| Palivo – nafta motorová | ANO |  |
| Počet válců | min:4 |  |
| Objem motoru | min. 2 l. | l. |
| Výkon motoru kW | min. 44,5 kW | kW |
| Kroutící moment Nm | min. 207 Nm | Nm |
| Emisní třída min. EURO V. | ANO |  |
| Motor bez EGR ventilu | ANO |  |
| Kabina: |  |  |
| Odhlučněná kabina s tónovaným bezpečnostním sklem | ANO |  |
| Klimatizace | ANO |  |
| Filrt jemných částic F5 | ANO |  |
| Přední a zadní pracovní halogenové světlomety | ANO |  |
| Oranžový LED maják ve sklopném provedení | ANO |  |
| Vnější sklopná zpětná zrcátka | ANO |  |
| Vnitřní zpětné zrcátko | ANO |  |
| Sluneční clona | ANO |  |
| Větrací okno L nebo P otevíratelné o 180o | ANO |  |
| Rádio | ANO |  |
| Nastavitelné sedadlo s odpružením | ANO |  |
| Loketní opěrky pružící se sedadlem | ANO |  |
| Bezpečnostní pás | ANO |  |
| Plynule nastavitelný sloupek řízení ve 3 směrech (výška, natočení a sklon) | ANO |  |
| Ovládací páčky na sloupku řízení | ANO |  |
| Ovládací páka s tlačítky nebo s proporčním minijoystickem | ANO |  |
| Odkládací box | ANO |  |
| Ostatní: |  |  |
| Provedení pro Českou republiku | ANO |  |
| Výstražný akustický signál zpátečky | ANO |  |
| Tištěný návod k obsluze a údržbě v českém jazyce | ANO |  |

Odpověď ANO je údajem vyjadřujícím splnění požadavků na technickou specifikaci. Dále, kde je požadováno, vyplní ÚČASTNÍK jím nabízenou HODNOTU.