PROJEKT ZACHOVÁNÍ KULTURNÍHO A HISTORICKÉHO DĚDICTVÍ V DOMĚ ŠTĚPÁNKA NETOLICKÉHO V TŘEBONI

DŮM Č.P. 89 NA POZEMKU PARC.Č.539/1 V OBCI A KAT. ÚZEMÍ TŘEBOŇ

TECHNICKÁ ZPRÁVA

F1.2.1 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST

dokumentace pro provedení stavby

Místo stavby:	Třeboň, č.p.89

Investor:		Město Třeboň, Palackého nám. 45/II, Třeboň

Hosín - květen 2014                             		               Ing. Jiří Zikmund

1. ÚVOD

1.1.Podklady.

Podklady pro provedení stavebně konstrukční části dokumentace pro stavební povolení byly:

- architektonické a stavebně technické řešení dokumentace pro stavební povolení vypracované Ateliérem Kročák-architekt,

- zaměření stávajícího stavu,

- část původní dokumentace přestavby,

- osobní návštěva objektu.

1.2.Popis objektu.

Stávající objekt původního domu Štěpánka Netolického se skládá ze 3 částí.

První částí je dům v uliční frontě náměstí s podloubím, druhou částí je dvorní část domu zastřešená pultovou střechou a třetí částí je zastřešená dvoupodlažní chodba.

Hlavní části je tedy uliční dům. Tato část je víceméně třípodlažní, ale jednotlivá podlaží nejsou v jedné rovině a jsou různě uskákána, čili jednotlivé stropy a tedy i podlahy jsou v 5 základních úrovních.

Objekt je v části podsklepen. Střecha je sedlová vaznicové soustavy s věšadlovými plnými vazbami.

Nosná konstrukce tvoří v části příčný dvojtrakt, v části pak příčný trojtrakt. Zastropení je klenbami a to jak valenými s lunetami, tak křížovými. Tyto klenbové stropy byly v 80. letech minulého století v části půdorysu nahrazeny plochými stropy s ocelovými nosníky a hurdiskami.

Zdivo je jak kamenné, tak smíšené i cihelné. Podloubí je podepíráno kamennými pilíři.

Dvorní část objektu je dvoupodlažní s podkrovím krytým pultovou střechou.

Stropy jsou v části objektu klenbové, v části pak ploché novodobé.  Zdivo je jednak kamenné, smíšené i čistě keramické cihelné.

Krytá chodba je dvoupodlažní objekt, kde je 2. podlaží tvořeno již pultovou střechou.

Mezi dvorními objekty se nachází nezastřešené atrium.

Předmětem stavebních úprav je v první řadě vestavba výstavních prostor v podkroví uličního objektu.

Zde je navržena nová podlaha v úrovni vazných trámů. Nosná konstrukce podlahy je navržena z ocelových válcovaných nosníků I 160 a I 240. Mezi těmito nosníky jsou vedeny dřevěné hranoly, na nichž jsou pak položeny desky OSB.

Konstrukce krovu bude zateplena a opatřena podhledem. Z tohoto důvodu je nutné zesílit stávající krokve dřevěnými příložkami 60/180 mm. Obdobně je nutné zesílit stávající vaznice a část sloupků krovu.

Vaznice budou zesíleny příložkami min. 60/200 mm, resp. 120/280 mm. Sloupky budou posíleny příložkou 80/140 mm.

Z dispozičních a konstrukčních důvodů bude změněno statické schéma věšadel na svislou stolici, což vede k nutnosti posílit stávající vazné trámy ocelovými příložkami 2 x U 140, resp. 2 x U 240. Tyto příložky budou se stávajícími vaznými trámy spřaženy ocelovými svorníky.

V místě vazných trámů bez doplňovaného stropu budou stávající dřevěné vazné trámy nahrazeny ocelovými nosníky (2 x U 240, resp. 2 x U 260), které budou podepírány na 3 místech. Tyto nové nosníky mají požární odolnost min. 30 min.

V místě příčné stěny ve 2. NP bude v podkroví nadezděna keramická stěna tl. 300 mm, na které budou spočívat nosníky nové podlahy i vazné trámy.

Dalším zásahem do nosné konstrukce bude výstavba výtahové šachty.

V nezbytně nutném rozsahu budou v místě výtahové šachty sneseny stropní konstrukce (většinou zaklenuté) a v okolí výtahové šachty budou vytvořeny nové stropy, tentokrát z ocelových nosníků IPE 180 a IPE 120, které budou překryty zabetonovaným trapézovým plechem s vyztuženým přibetonování tl. 40 mm s vloženou sítí AQ 60.

Výtahová šachta je navržena z betonových šalovacích tvárnic tl. 200 mm, které budou vyztuženy a zabetonovány. Dojezd bude ze železobetonu tl. také 200 mm. Základová deska je navržena tl. 300 mm, zastropení výtahové šachty pak žb. deskou tl. 200 mm.

Před prováděním dojezdu výtahu je nutné okolní základové pasy podchytit do dostatečné hloubky, tj. min do úrovně zákl. spáry základové desky výtahu. Podchycení je nutno provádět po částech šachovnicovitě. O přesném postupu bude rozhodnuto až po zjištění skutečného stavu na stavbě.

Dalšími úpravami je zhotovení nového ocelového schodiště vedoucího do 3.NP. Toto schodiště bude mít schodnice z ocelových plechů, které budou kotveny do zdiva lepenými kotvami (v případě schodnice z jednoho plechu), případně budou podepírány ocelovým sloupkem u železobetonovou stěnou W1 (v případě schodnice ze  plechů). Mezi schodnice budou vevařeny ocelové úhelníky L 70/70/8, na kterých budou položeny stupně.

Schodnice budou podepírány ocelovým sloupkem z tenkostěnného uzavřeného profilu 80/80/4 mm a doplněnou betonovou stěnou. Dále bude schodnice kotvena ke zdi ocelovými kotvami.

Dále bude doplněn strop v úrovni 2.NP tak, aby bylo možné přecházet z výtahu ke schodišti. Strop je navržen z ocelových nosníků I 140, které jsou uloženy na zdi a na ocelovém průvlaku ze 2 x U 240.

Dalšími úpravami je zhotovení nového ocelového vřetenového kruhového schodiště vedoucího do 3.NP ve dvorní části. Součástí tohoto opatření je vybourání části hurdiskového stropu a doplnění novými ocelovými nosníky, které budou následně doplněny přiříznutými hurdiskami.

Toto schodiště bude mít schodnice z ocelových plechů, které budou přivařeny ke kruhovému vřetenu z trubky průřezu 194/6 mm. Obdobně bude ke vřetenu přivařena i podesta, která bude na 2. straně podepírána novým stropním ocelovým nosníkem, ke kterému bude i vodorovně fixována, aby byl omezen vzpěr ocelového vřetena schodiště.

Schodišťové vřeteno bude podepírána patním plechem 400/400/8 mm, které bude podbetonováno nad stávající klenbou.

Schodišťové stupně a podesta budou opatřeny dřevěnými nášlapy tl. 40 mm.

Překlady nad otvory jsou navrženy vesměs z ocelových válcovaných nosníků.

Stávající kamenné pilíře, které mají osmiboký průřez, a jejichž max. šířka a délka je 450 mm, jsou velmi poškozeny zvětráváním. Tloušťka silně zvětralého materiálu je cca 30 mm po celém obvodě.

Statickým výpočtem bylo zjištěno celkové zatížení jednotlivých kamenných pilířů, které bude působit na pilíře po stavebních úpravách objektu.

Posouzení jednotlivých kamenných pilířů bylo povedeno pro jejich únosné jádro, tj. tedy stávající průřez oslabený po celém obvodu neúnosnou vrstvou tl. 30 mm.

Jeden z kamenných pilířů (střední východní – s pohledu od náměstí střední pravý) nevyhovuje, neboť jeho únosnost je o 23 % překročena.

Z tohoto důvodu je nutné tento kamenný pilíř vyměnit a nahradit novým.

Ostatní kamenné pilíře vyhovují.

V místech šikmých trhlin ve stěnách je nutné provést jejich sešití helikální výztuží a to cca po 330 mm. Je nutné spáry vyškrabat. A po sešití vyplnit expandující maltou. Přesný rozsah bude upřesněn až po odstranění omítek.

2.NOSNÁ KONSTRUKCE

2.1.1 Konstrukční schéma

2.1.2 Návrh nových hlavních konstrukčních prvků

Stávající objekt původního domu Štěpánka Netolického se skládá ze 3 částí.

První částí je dům v uliční frontě náměstí s podloubím, druhou částí je dvorní část domu zastřešená pultovou střechou a třetí částí je zastřešená dvoupodlažní chodba.

Hlavní části je tedy uliční dům. Tato část je víceméně třípodlažní, ale jednotlivá podlaží nejsou v jedné rovině a jsou různě uskákána, čili jednotlivé stropy a tedy i podlahy jsou v 5 základních úrovních.

Objekt je v části podsklepen. Střecha je sedlová vaznicové soustavy s věšadlovými plnými vazbami.

Nosná konstrukce tvoří v části příčný dvojtrakt, v části pak příčný trojtrakt. Zastropení je klenbami a to jak valenými s lunetami, tak křížovými. Tyto klenbové stropy byly v 80. letech minulého století v části půdorysu nahrazeny plochými stropy s ocelovými nosníky a hurdiskami.

Zdivo je jak kamenné, tak smíšené i cihelné. Podloubí je podepíráno kamennými pilíři.

Dvorní část objektu je dvoupodlažní s podkrovím krytým pultovou střechou. Stropy jsou v části objektu klenbové, v části pak ploché novodobé.  Zdivo je jednak kamenné, smíšené i čistě keramické cihelné.

Krytá chodba je dvoupodlažní objekt, kde je 2. podlaží tvořeno již pultovou střechou. Mezi dvorními objekty se nachází nezastřešené atrium.

Předmětem stavebních úprav je v první řadě vestavba výstavních prostor v podkroví uličního objektu.

Zde je navržena nová podlaha v úrovni vazných trámů. Nosná konstrukce podlahy je navržena z ocelových válcovaných nosníků I 160 a I 240. Mezi těmito nosníky jsou vedeny dřevěné hranoly, na nichž jsou pak položeny desky OSB.

Konstrukce krovu bude zateplena a opatřena podhledem. Z tohoto důvodu je nutné zesílit stávající krokve dřevěnými příložkami 60/180 mm. Obdobně je nutné zesílit stávající vaznice a část sloupků krovu.

Vaznice budou zesíleny příložkami min. 60/200 mm, resp. 120/280 mm. Sloupky budou posíleny příložkou 80/140 mm.

Z dispozičních a konstrukčních důvodů bude změněno statické schéma věšadel na svislou stolici, což vede k nutnosti posílit stávající vazné trámy ocelovými příložkami 2x U 140, resp. 2 x U 240. Tyto příložky budou se stávajícími vaznými trámy spřaženy ocelovými svorníky.

V místě vazných trámů bez doplňovaného stropu budou stávající dřevěné vazné trámy nahrazeny ocelovými nosníky (2 x U 240, resp. 2 x U 260), které budou podepírány na 3 místech. Tyto nové nosníky mají požární odolnost min. 30 min.

V místě příčné stěny ve 2. NP bude v podkroví nadezděna keramická stěna tl. 300 mm, na které budou spočívat nosníky nové podlahy i vazné trámy.

Dalším zásahem do nosné konstrukce bude výstavba výtahové šachty.

V nezbytně nutném rozsahu budou v místě výtahové šachty sneseny stropní konstrukce (většinou zaklenuté) a v okolí výtahové šachty budou vytvořeny nové stropy, tentokrát z ocelových nosníků IPE 180 a IPE 120, které budou překryty zabetonovaným trapézovým plechem s vyztuženým přibetonování tl. 40 mm s vloženou sítí AQ 60.

Výtahová šachta je navržena z betonových šalovacích tvárnic tl. 200 mm, které budou vyztuženy a zabetonovány. Dojezd bude ze železobetonu tl. také 200 mm. Základová deska je navržena tl. 300 mm, zastropení výtahové šachty pak žb. deskou tl. 200 mm.

Před prováděním dojezdu výtahu je nutné okolní základové pasy podchytit do dostatečné hloubky, tj. min do úrovně zákl. spáry základové desky výtahu. Podchycení je nutno provádět po částech šachovnicovitě. O přesném postupu bude rozhodnuto až po zjištění skutečného stavu na stavbě.

Dalšími úpravami je zhotovení nového ocelového schodiště vedoucího do 3.NP. Toto schodiště bude mít schodnice z ocelových plechů, které budou kotveny do zdiva lepenými kotvami (v případě schodnice z jednoho plechu), případně budou podepírány ocelovým sloupkem u železobetonovou stěnou W1 (v případě schodnice ze  plechů). Mezi schodnice budou vevařeny ocelové úhelníky L 70/70/8, na kterých budou položeny stupně.

Schodnice budou podepírány ocelovým sloupkem z tenkostěnného uzavřeného profilu 80/80/4 mm a doplněnou betonovou stěnou. Dále bude schodnice kotvena ke zdi ocelovými kotvami.

Dále bude doplněn strop v úrovni 2.NP tak, aby bylo možné přecházet z výtahu ke schodišti. Strop je navržen z ocelových nosníků I 140, které jsou uloženy na zdi a na ocelovém průvlaku ze 2 x  U 240.

Dalšími úpravami je zhotovení nového ocelového vřetenového kruhového schodiště vedoucího do 3.NP ve dvorní části. Součástí tohoto opatření je vybourání části hurdiskového stropu a doplnění novými ocelovými nosníky, které budou následně doplněny přiříznutými hurdiskami.

Toto schodiště bude mít schodnice z ocelových plechů, které budou přivařeny ke kruhovému vřetenu z trubky průřezu 194/6 mm. Obdobně bude ke vřetenu přivařena i podesta, která bude na 2. straně podepírána novým stropním ocelovým nosníkem, ke kterému bude i vodorovně fixována, aby byl omezen vzpěr ocelového vřetena schodiště.

Schodišťové vřeteno bude podepírána patním plechem 400/400/8 mm, které bude podbetonováno nad stávající klenbou.

Schodišťové stupně a podesta budou opatřeny dřevěnými nášlapy tl. 40 mm.

Překlady nad otvory jsou navrženy vesměs z ocelových válcovaných nosníků.

Je nutné vyměnit pravý ze středních kamenných pilířů v 1.NP v podloubí, neboť nevyhoví vzhledem k poškození a velikosti zatížení. I ostatní stávající pilíře jsou velmi poškozeny a silně nevětrány, ale i přes toto poškození vyhoví.

Před výměnou pilíře je nutné řádně podepřít všechny 3 klenebné pasy jdoucí do pilíře. Podepření bude provedeno dřevěnými ramenáty řádně vyklínovanými ke spodnímu líci klenebních pasů a sloupy z dřevěných hranolů v počtu min. 8 ks průřezu 160/160 mm.

V místech šikmých trhlin ve stěnách je nutné provést jejich sešití helikální výztuží a to cca po 330 mm. Je nutné spáry vyškrabat. A po sešití vyplnit expandující maltou. Přesný rozsah bude upřesněn až po odstranění omítek.

Velkou pozornost je třeba věnovat stavu kleneb a případné trhliny, které mohou vzniknout i díky odlehčení a stavebním pracem, stabilizovat dřevěnými klíny a vyplněním trhlin expandující maltou.

Při provádění výkopových prací je nutné dbát na to, aby nebyly poškozeny a podkopány stávající základové konstrukce.

2.1.3 Hodnoty zatížení

Hodnoty zatížení uvažované ve statickém výpočtu:

Užitné zatížení sály:			qk=5,00 kN/m2

užitné zatížení schodiště:		qk=5,00 kN/m2

užitné zatížení výstavní prostory:	qk=5,00 kN/m2

užitné zatížení chodby:		qk=5,00 kN/m2

užitné zatížení kanceláře:		qk=2,50 kN/m2

užitné zatížení půda:			qk=1,50 kN/m2

zatížení sněhem:			sk=1,00 kN/m2

zatížení větrem:			qb=0,391 kN/m2

2.1.8 Navržené výrobky, materiály hlavní konstrukční prvky

Použité materiály:

Beton dle ČSN EN 206-1 v pevnostních třídách C20/25 a C30/37. Stupně vlivu prostředí jsou specifikovány ve výkresové dokumentaci.

Zdivo: pálené materiály v pevnostech P10 a P15 na  maltu MC5.

Betonářská ocel: 10 505.9.

Konstrukční ocel třídy S235 (Fe 360).

Hraněné řezivo: S10 (C24).

2.1.9 Seznam použitých norem, literatury a výpočetních programů

NORMY:

ČSN EN 1990 – Zásady navrhování konstrukcí

ČSN EN 1991-1-1 -Zatížení konstrukcí – Obecná zatížení

ČSN EN 1991-1-2 -Zatížení konstrukcí – Obecná zatížení, zatížení požárem

ČSN EN 1991-1-3 včetně změny Z1 - Zatížení konstrukcí - Zatížení sněhem

ČSN EN 1991-1-4 - Zatížení konstrukcí - Zatížení větrem

ČSN  EN 1992-1-1 - Navrhování betonových konstrukcí

ČSN  EN 1993-1-1 - Navrhování ocelových konstrukcí

ČSN  EN 1995-1-1 - Navrhování dřevěných konstrukcí

ČSN  EN 1996-1-1 - Navrhování zděných konstrukcí

ČSN  EN 1996-1-2 - Navrhování zděných konstrukcí

ČSN  EN 1996-2 - Navrhování zděných konstrukcí

ČSN  EN 1996-3 - Navrhování zděných konstrukcí

ČSN  EN 1997-1 - Navrhování geotechnických konstrukcí

LITERATURA:

J.Hořejší, J.Šafka – Statické tabulky

J.Studnička – Pomůcka pro navrhování prvků ocelových konstrukcí

F.Wald – Ocelové konstrukce 10 – Tabulky

J.Pechar, J.Studnička, K.Vrba – Prvky kovových konstrukcí

Fritsche, Blasy – Bewehrungsatlas

Schneider – Bautabellen für Ingenieure – 16.Auflage

Stiglat, Wippel – Platten

F.Leonhardt – Vorlesungen über Massivbau

Krapfenbauer – Bautabellen

Podklad pro navrhování - Wienerberger

STATICKÉ VÝPOČETNÍ PROGRAMY:

Výpočetní programy:	FIN EC

FIN Geo 10.1

DINO

FIN 2D

FIN EC  Beton 2D

FIN EC DŘEVO

FIN EC OCEL

Hosín  - květen 2014				               Ing. Jiří Zikmund