projekt zachování KULTURNÍHO A HISTORICKÉHO

DĚDICTVÍ V DOMĚ ŠTĚPÁNKA NETOLICKÉHO V TŘEBONI

dům č.p.89 na pozemku parc.č. 539/1 v katastrálním území města Třeboň

stupeň dokumentace – DSP+dPS

projektová dokumentace

pro stavební povolení v rozsahu

projektu pro provádění stavby

textová část

- průvodní zpráva

- souhrnná technická zpráva

květen 2014

obsah dokumentace

A 	Průvodní zpráva

B 	Souhrnná technická zpráva

C 	Situační výkresy – viz část D

D 	Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

E 	Dokladová část – viz samostatná část PD ve stupni DSP

Kontrolní prohlídky stavby

# A   Průvodní zpráva

A.1  Identifikační údaje

A.1.1  Údaje o stavbě

a) název stavby:		Projekt zachování kulturního a historického dědictví 						v domě Štěpánka Netolického v Třeboni, 							stavební úpravy domu č.p. 89 v Třeboni

b) místo stavby:		dům č.p. 89 na pozemku parc. č. 	539/1 v katastrálním

území Třeboň

c) předmět dokumentace:	projektová dokumentace pro stavební povolení v rozsahu projektu pro provádění stavby

A.1.2  Údaje o stavebníkovi

Investor a zadavatel		Město Třeboň

Palackého nám. 46/II

379 01 Třeboň

zastoupený:			Mgr. Terezií Jenisovou, starostkou

IČ:                          		002 47 618

DIČ:				CZ00247618

A.1.3  Údaje o zpracovateli dokumentace

generální projektant: 		Ing. arch. Jaromír Kročák

autorizovaný architekt

Otakarova 20

370 01 České Budějovice

autorizační číslo ČKA 00 016

autoři díla:				Ing. arch. Jaromír Kročák

Ing. arch. Václav Čihák

se sídlem:				Ateliér Kročák - architekt

Riegrova 20

370 01 České Budějovice

tel +420 602 11 22 58

tel +420 387 319 066

http://www.arch.cz/krocak

krocak@volny.cz

IČ: 					102 71 911

DIČ: 				CZ 5802202263

autorská práva

Tato projektová dokumentace ve stupni projektu pro stavební povolení v rozsahu projektu pro provádění stavby na akci „Projekt zachování kulturního a historického dědictví v domě Štěpánka Netolického v Třeboni, stavební úpravy domu č.p. 89“ je výsledek duševní činnosti, který je chráněn autorským právem. Může být použita pouze jako podklad pro zpracování dalších stupňů projektové dokumentace a dílenské realizační dokumentace dodavatele stavby na výše uvedené dílo, a to pouze stavebníkem uvedeným v záhlaví projektu při dodržení podmínek stanovených autorským zákonem č. 121/2000 Sb. v platném znění k datu vydání projektu. Jiné použití díla je možné pouze s písemným souhlasem autora díla na základě licenční smlouvy. Dílo je zpracováno autorem a generálním projektantem, který má k dílu autorská práva.

profese – zpracovatelé jednotlivých specifických částí  PD:

stavební část a interiér		Ateliér Kročák – architekt

Ing. arch. Jaromír Kročák

Ing. arch. Václav Čihák

Ing. Josef Fugl

Ing. Martin Janek

konstrukční část 			Ing. Jiří Zikmund

zdravotní instalace 			Klimatik České Budějovice

Ing. Jaroslav Šošolík

vzduchotechnika 			Klimatik České Budějovice

Ing. Václav Sýkora

elektroinstalace, M+R		Klimatik České Budějovice

Ing. Oldřich Kocián

EPS				 	Radek Pelenka

požární řešení				Vítězslav Kollmann

rozpočtové práce			Karel Hanzlík

inženýrská činnost			Ing. Iva Barabášová

PENB					Retherm s.r.o.

stupeň dokumentace:                  	projekt pro stavební povolení v rozsahu PD pro provádění stavby

datum vydání dokumentace:      	květen 2014

A.2  Seznam vstupních podkladů

- zadání a požadavky investora

- kopie katastrální mapy, informace z katastru nemovitostí

- zaměření stávajícího stavu – Ing. J. Kregl / 2011

- část projektové dokumentace z roku 1952 – Stavoprojekt Tábor / 1952

- část projektové dokumentace z roku 1977 – SURPMO / 1977

- Stavebně historický průzkum – Ing. J. Muk (SURPMO Praha) / 1976

- Separát informací z probíhajícího průzkumu – Ing. D. Mičan / 2013

- Restaurátorský průzkum loubí domu č.p. 89 v Třeboni - ak. mal. V.Špale/1995

- Restaurátorský průzkum renesančních nástěnných maleb – Státní restaurátorské ateliéry Praha / 1983

- Studie „Vužití domu č. p. 89 na Masarykově náměstí v Třeboni pro galerii“ – Ing. arch. A. Valder / 2013

- Studie „Centrum současného umění Mistra Třeboňského“ – J. Mladovsky / 2012

- Územní plán Třeboně - Ing. arch. I.Plicka / 2012

- Rozbor udržitelného rozvoje území obce s rozšířenou působností Třeboň - Ing. arch. A. Valder, V. Hačková, J. Hulec / 2012

- Mapa památkových hodnot MPR Třeboň

- Vlastní průzkum objektu, vyhodnocení statické stability konstrukcí, posouzení stávajícího stavu, podklady od správců sítí – Ateliér Kročák–architekt / 2013

- Varianty dispozičního řešení – Ateliér Kročák–architekt / 2013

- Vydané stavební povolení – stavební úřad v Třeboni, 2013

- Fotodokumentace stávajícího stavu

- Historická fotodokumentace

- Letecké fotografie

- Průběžné konzultace se zástupcem NPÚ

- Průběžné konzultace se zástupcem investora

- Stavební zákon a příslušné normy a předpisy

A.3  Údaje o území

- rozsah řešeného území

Rozsah řešeného území je dán objektem samotným a jeho historickou polohou. Jedná se o historický objekt – Dům Štěpánka Netolického - dům č.p. 89 na pozemku parc. č. 539/1 v katastrálním území Třeboň. Rozsah řešeného území a stavby je zakreslen ve výkresové příloze PD, resp. v situaci stavby. Jedná se převážně o vnitřní stavební úpravy, a to v rámci hranic pozemku, na kterém je umístěný řešený objekt. Hranice pozemku jsou neměnné v souladu s katastrem nemovitostí, v rámci stavebních úprav domu nedojde k přesahu řešeného území. Hmota objektu dozná minimální změny vytvořením vikýře pro dojezd osobního výtahu ve střeše.

- údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

Řešený objekt se nachází v zastavěné části města Třeboň v historickém jádru. Je součástí Městské památkové rezervace a sám objekt je zapsán v rejstříku jako nemovitá kulturní památka.

| Památka : | měšťanský dům |
| --- | --- |
| Ochrana stav/typ uzavření : | zapsáno do státního seznamu před r.1988 |
| Památkou od : | 3.5.1958 |
| Číslo rejstříku ÚSKP : | 36904/3-2283 |
| Název okresu : | Jindř.Hradec |
| Sídelní útvar (město/ves) : | Třeboň |
| Část obce : | Třeboň I |
| Katastrální území : | Třeboň |
| Ulice,nám./umístění : | Masarykovo nám. |
| Číslo popisné : | 89 |
| Číslo orientační : |  |
| Obec s rozšířenou působností : | Třeboň |
| Obec (obecní úřad) : | Třeboň |
| Stavební úřad : | Stavební úřad - Městský úřad Třeboň |
| Finanční úřad : | Finanční úřad v Třeboni |
| Historická země : | Čechy |
| Identifikátor záznamu (IdReg) : | 148793 |

Stavební úpravy řešeného objektu vycházejí z platné územně plánovací dokumentace, kde jsou definovány limity území a podmínky pro ochranu území. Hlavními zásadami ochrany a koncepce rozvoje řešeného území dle ÚPD, které jsou v návrhu řešení stavebních úprav respektovány, jsou to především tyto podmínky:

- důsledná obnova a udržení kvality původní, historické urbanistické struktury jednotlivých sídel i jedinečného charakteru volné krajiny,

- nezahušťování zastavěného území jednotlivých sídel

- logické doplnění stávající struktury zástavby novými rozvojovými lokalitami, vycházejícími z historického prostorového a funkčního uspořádání území

- důsledně bude chráněna volná krajina; nebudou v ní vznikat nové samoty, či nová ohniska osídlení; stávající samoty budou rozvíjeny pouze v rozsahu zastavěného území ve stavu ke dni 31.10.2012.

Dle územního plánu je nutné respektovat území plošné památkové ochrany: Městskou památkovou rezervaci Třeboň, včetně Ochranného pásma Městské památkové rezervace Třeboň, Národní kulturní památku Rožmberská rybniční soustava, dále zapsané nemovité kulturní památky i další cenné stavby dotvářející charakter zastavěného území. Dále je nutné respektovat Chráněnou krajinnou oblast Třeboňsko. Celé řešené území je územím s archeologickými nálezy.

ÚPD považuje stávající plochy občanské vybavenosti za plošně stabilizované a vyhovující. Koncepce dopravní a technické infrastruktury vychází z dnešního stavu, potřeb zastavěného území a nároků nově vymezených rozvojových lokalit s cílem zajistit uspokojivý standard všem uživatelům řešeného území. Návrh dopravní infrastruktury směřuje k tomu, aby historické jádro města spolu se širším centrem města bylo uchráněno zejména od tranzitní automobilové dopravy, která dnes výrazným způsobem snižuje obytný standard hlavních veřejných prostor (odklon silnic II/154 a II/155 do nové trasy).

Stavební úpravy objektu jsou v souladu s legislativou z oblasti ochrany přírody a krajiny, vodních zdrojů a léčebných pramenů dle zák. 100/2001 Sb. Nejedná se o výrobní provoz a charakter stavby vylučuje další rizika, která by vyžadovala provedení opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků nebo návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru realizované stavby.

Na řešeném pozemku ani v blízkém okolí plánované stavby se nenacházejí žádné prvky ÚSES. Zájmová plocha nezasahuje do žádného zvláště chráněného území ani lokality NATURA 2000 dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.

Území, na kterém se řešený objekt nachází, není poddolované, ani namáhané sesuvy půdy nebo seismickou činností. Lokalita centra města Třeboň není namáhaná záplavami. Proti povodním je v rámci některých částí lokality v okolí města Třeboň navržena protipovodňová ochrana dle ZÚR v daných lokalitách: Suchdol nad Lužnicí, Majdalena, Třeboň a Lužnice. Třeboň a Lužnice mají opatření navrženo v ÚP. Na základě zkušeností s povodněmi byla v roce 2007 vypracována Koncepce protipovodňové ochrany na území Jihočeského kraje (dále jen Protipovodňová koncepce) firmou Hydroprojekt CZ a.s. Praha.

- údaje o odtokových poměrech

Odtokové poměry se stavebními úpravami řešeného objektu nemění. Objekt není rozšiřován, obrys odvodňované střešní plochy není měněn, ani rozsah zpevněných zadlážděných ploch ve dvoře se nemění. Stávající kanalizační systém pro odvádění dešťových vod bude zachován a částečně ve vnitřním dvoře domu rekonstruován ve stávajících trasách a dimenzích. Podrobnější specifikace – viz část ZI této projektové dokumentace.

- údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas

Pro danou lokalitu, kde se nachází řešený objekt, platí územní plán města Třeboně, který vstoupil v platnost v listopadu 2012:

- Pořizovatel: Město Třeboň

- Zpracovatel: Ing. arch. Ivan Plicka, IVAN PLICKA STUDIO

- Architektonicko-urbanistická část a koordinace: Ing. arch. Ivan Plicka

- Přírodní podmínky, životní prostředí a územní vazby: Ing. Jan Dřevíkovský

- Dopravní infrastruktura: Ing. Václav Pivoňka

- Technická infrastruktura: ONEGAST spol. s r.o., Ing. Jan Císař, Ing. Zdeněk Rauš

- Vyhodnocení ZPF, vyhodnocení PUPFL: Ing. Jan Dřevíkovský

Lokalita je zařazena v rámci ÚPD pod označení „SM“ – „Plochy smíšené obytné – městského jádra“, pro kterou platí:

- PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ – MĚSTSKÉHO JÁDRA (SM)

- Hlavní funkční využití:

  - stavby pro bydlení, stavby pro veřejnou správu, kulturní zařízení, církevní zařízení, ubytovací zařízení (do kapacity 50 lůžek jedné provozní jednotky), zařízení veřejného stravování, obchodní zařízení a zařízení služeb (do kapacity 500 m2 hrubé podlažní plochy)

- Přípustné funkční využití:

  - školská zařízení, sportovní zařízení, zdravotnická a sociální zařízení

- Podmíněně přípustné funkční využití:

  - -

- Nepřípustné funkční využití:

  - veškeré funkční využití, které je neslučitelné, není v souladu, či nesouvisí s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným funkčním využitím

- Prostorové uspořádání:

- z hlediska prostorového uspořádání jsou plochy smíšené obytné – městského jádra stabilizované a jejich stavební vývoj je ukončen

Vzhledem k tomu, že se stavebními úpravami nemění rozsah objektu, ale ani hmota domu s výjimkou nového vikýře pro dojezd výtahu, je možné konstatovat, že zamýšlené úpravy domu Štěpánka Netolického jsou v plném souladu s územně plánovací dokumentací. Ta definuje lokalitu, kde se objekt nachází, jako „SM“ – „Plochy smíšené obytné – městského jádra“. Všechna regulativa (viz textová a výkresová část ÚPD a výše v textu této zprávy) jsou respektována a splněna.

- údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací

Nejedná se o stavební úpravy podmiňující změnu užívání stavby. Náplň objektu zůstává stejná. Je zachován byt ve stejné poloze a ve stejném rozsahu, je zachována obřadní síň se svým zázemím, zůstává technické zázemí – elektrorozvodna, hlavní prostory domu budou využity nově pro galerijní provoz, který je obdobný původnímu provozu. Nově bude do interiéru domu zapojena dosud nevyužívaná půda propojená se spodními podlažími schodištěm a výtahem. V přízemí bude prodejní prostor přiřazen k celkovému provozu a bude sloužit nově vstupním části přízemí s recepcí a pultem návštěvnického centra. Stavebními úpravami se nemění ani rozsah, plocha zastavění a ani hlavní hmota objektu. Návrh stavebních úprav je v souladu s územním plánem, není zapotřebí v rámci projektové přípravy stavby žádat o vydání územního rozhodnutí nebo o územní souhlas.

- údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Nové řešení stavebních úprav nemění způsob a funkci užívání objektu, nejedná se o nástavbu, novostavbu nebo přístavbu, pouze o stavební úpravy uvnitř objektu. Obecné požadavky na využití území se nemění.

- údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Návrh stavebních úprav vychází ze zadání investora a ze vstupních podmínek příslušných DOSS. V průběhu zpracování projektu pro stavební řízení byla průběžně konzultována ověřovací objemová studie ve variantách s DOSS a zástupci investora. Z těchto dílčích jednání vyplynuly další připomínky a požadavky, které byly do projektu zapracovány. V této fázi projektu je možné definovat, že všechny dostupné vznesené požadavky DOSS byly splněny a jsou zapracovány do projektové dokumentace. Dokumenty se stanovisky, závaznými stanovisky a vyjádřeními DOSS byly předloženy v rámci žádosti o vydání stavebního povolení na stavební úpravy v samostatné příloze k žádosti.

- seznam výjimek a úlevových řešení

Návrh řešení stavebních úprav domu Štěpánka Netolického v Třeboni nepočítá s výjimkami ani s úlevovým řešením. Stavební úpravy budou probíhat ve standardním režimu stavby.

- seznam souvisejících a podmiňujících investic

V rámci projektové přípravy stavby ve stupni PD pro stavební řízení se neuvažuje se souvisejícími a podmiňujícími investicemi.

- seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 
nemovitostí)

Stavební úpravy budou probíhat v objektu a na nádvoří domu č.p. 89 na pozemku parc. č. 539/1 v katastrálním území Třeboň. Stavbou bude dotčen i pozemek parc. č. 2489 – Masarykovo náměstí, přes který bude probíhat přístup na staveniště, přísun a odvoz materiálu a dočasný zábor v minimálním rozsahu při výměně kamenného sloupu na hranici podloubí a při opravě průčelní fasády do náměstí.

specifikace dotčených pozemků:

- stavební parcela č. 539/1 (Dům Štěpánka Netolického)

  - výměra 				462 m2

  - budova na parcele		č.p.89

  - katastrální území			Třeboň 770230

  - druh pozemku			zastavěná plocha a nádvoří

  - ochrana 				rozsáhlé chráněné území

památkově chráněné území

nemovitá kulturní památka

  - seznam BPEJ			parcela nemá evidované BPEJ

  - omezení vlastnického práva	-

  - vlastnické právo			Město Třeboň

Palackého náměstí 46

379 01 Třeboň

- stavební parcela č. 2489 (část plochy náměstí)

  - výměra 				2 665 m2

  - katastrální území			Třeboň 770230

  - druh pozemku			ostatní plocha

  - způsob využití			ostatní komunikace

  - ochrana 				rozsáhlé chráněné území

památkově chráněné území

nemovitá kulturní památka

  - seznam BPEJ			parcela nemá evidované BPEJ

  - omezení vlastnického práva	-

  - vlastnické právo			Město Třeboň

Palackého náměstí 46

379 01 Třeboň

A.4  Údaje o stavbě

- nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o změnu dokončené stavby.

- účel užívání stavby

Objekt bude stavebně upraven především z důvodu navrácení historických hodnot, eliminaci novodobých nevhodných zásahů do konstrukce a znovuobnovení původních čistých prostor historické dispozice. Zároveň mají stavební úpravy za úkol volbou vhodných materiálů, technologií a prvků zařízení přiblížit objekt původnímu pojetí a vnést do interiérů charakteristický otisk historické podoby současně s včleněním funkce galerijního provozu a občasné obřadní síně. Bude se jednat o objekt s občanskou vybaveností se zachováním jedné stávající bytové jednotky.

- trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

- údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Řešený objekt se nachází v zastavěné části města Třeboň v historickém jádru. Je součástí Městské památkové rezervace a sám objekt je zapsán v rejstříku jako nemovitá památka – viz podrobná specifikace výše v textu a v tabulce pasportu NPÚ.

- údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Vzhledem k tomu, že se jedná o objekt s občanskou vybaveností s přístupem veřejnosti, je kladen důraz na zabezpečení bezbariérovosti s dostupností převážné části objektu pro imobilní. S ohledem na tuto podmínku je nově navržen v objektu osobní výtah s parametry pro přepravu imobilních dle OTP a vyhlášky č. 398/2009 Sb. Výtah je umístěn tak, aby obsloužil všechny rozdílné úrovně v objektu včetně suterénu a nově využitého podkroví. Výtah je specifikován dále v textu této zprávy.

V objektu je navrženo několik sociálních zařízení pro personál a pro hosty, z nichž WC v přízemí přístupné ze dvora a hygienické zázemí ve 2. NP přístupné po interiérové vyrovnávací rampě jsou navržena též s kabinami pro imobilní s vybavením dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Budou sloužit návštěvníkům galerie při různých příležitostech jak v interiéru, tak při akcích pořádaných ve dvoře ve venkovním prostředí.

- údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Návrh stavebních úprav respektuje všechny požadavky příslušných DOSS, podmínky stanovené v normách, OTP, v platné legislativě, ve stavebním zákonu a v prováděcích vyhláškách. Projekt pro provádění stavby navazuje a vychází z předchozího stupně PD pro stavební řízení, který byl průběžně konzultován jak ve stádiu přípravy ve formě studie ve variantách, tak při samotném zpracování projektu pro stavební řízení a byl odsouhlasen DOSS. Všechny dostupné vznesené požadavky DOSS byly zapracovány do projektové dokumentace. Požadavky vyplývající z jiných právních předpisů nebyly vzneseny.

- seznam výjimek a úlevových řešení

Návrh řešení stavebních úprav domu Štěpánka Netolického v Třeboni nepočítá s výjimkami ani s úlevovým řešením. Stavební úpravy budou probíhat ve standardním režimu stavby.

- navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků, apod.)

počet bytových jednotek						1

počet základních podlaží (suterén, přízemí, 2.NP, podkroví)	4

počet komerčních jednotek (galerie, recepce, sál)		1

plocha pozemku s řešeným objektem celkem			462 m2

- z toho zastavěná plocha objektem				446,7 m2

- z toho plocha dvora bez zástavby				15,3 m2

parametry nového objektu:

- zastavěná plocha řešeného objektu	   		446,7 m2

- obestavěný prostor objektu					4 114 m3

- užitková plocha celkem					883,5 m2

  - z toho užitková plocha galerie a OV		727,4 m2

  - z toho bytová jednotka				156,1 m2

- základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)

Základní bilance stavby a nároky stavby z hlediska potřeby a spotřeby médií jsou uvedeny v jednotlivých profesních částech této projektové dokumentace.

Hospodaření s dešťovou vodou

Dešťová voda je svedena stávajícím rozvodem uvnitř objektu do městského řadu dešťové kanalizace stávající přípojkou. Jedná se o odvodnění celého rozsahu zastavěné plochy včetně dvora. Množství odváděné dešťové vody se nemění, stavebními úpravami nebude ovlivněn stávající systém odvodnění střech a volné nezastavěné plochy dvora. Ve střeše nad hlavním objektem bude proveden pouze minimální zásah v podobě zřízení vikýře u dojezdu výtahu. Vzhledem k tomu, že se na pozemku nevyskytuje vegetační plocha ani vzrostlá zeleň, nebude dešťová voda retenčně zadržována a využívána k závlahám. Předběžně se variantně počítá s využitím vody ze stávající studny pro zatraktivnění dvorní výstavní instalace (bude řešeno v rámci řešení libreta výtvarného návrhu galerijní expozice).

Odpady z výstavby

Při realizaci stavby budou vznikat obvyklé druhy odpadů typické pro výstavbu obdobných staveb. Většina odpadů bude spadat do skupiny 17 - Stavební a demoliční odpad.

Přesné vyčíslení produkce jednotlivých druhů odpadů během výstavby a stanovení konkrétního způsobu odstranění nebo využití provede dodavatel stavby. Nakládání s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajišťovat dodavatel stavby v souladu se zákonem. Na dodavateli stavby bude požadováno, aby co největší množství odpadů bylo recyklováno a využito jako druhotná surovina v rámci posuzované stavby. V rámci celkového propočtu bylo odhadnuto množství odstraňovaných konstrukcí a odpadu v oddílu bouracích prací (specifikace odstraňovaných částí prvků a konstrukcí je uvedena ve výkresech bouracích prací). Nedílnou součástí této PD je pasportizace odstraňovaných prvků a konstrukcí včetně popisu a určení polohy a počtu odstraňovaných prvků.

Stavební odpad vzniklý při stavbě bude likvidován v souladu se zákonem o odpadech č.185/2001 Sb. V objektu nebyl zjištěn azbest ani jiné nebezpečné materiály. Výkopek ze stavební jámy výtahu a ze základových rýh bude odvážen mimo stavbu na určenou skládku. Počítá se do 10 km dle možností určeného dodavatele. Objekt, jakož i prostor dvora, nevykazují kontaminaci látkami škodlivými pro životní prostředí.

Odpady z provozu

Během provozu objektu s občanskou vybaveností s funkcí galerijního provozu a s jednou bytovou jednotkou bude vznikat běžný komunální odpad. Odpad bude shromažďován v odpadních nádobách umístěných na vyčleněném místě na pozemku vlastníka ve skladovací místnosti přístupné ze dvora. Pravidelných odvoz odpadu bude zajištěn specializovanou firmou (s oprávněním ke sběru a výkupu odpadu v rámci odpadového hospodářství města Třeboň).

Při likvidaci odpadu bude postupováno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Odpadní vody

Při stavbě budou vznikat splaškové odpadní vody v sociálním zařízení staveniště. Jejich zneškodňování musí probíhat v souladu s nařízením vlády č. 61/2003 Sb. Během stavby budou používána variantně stávající WC kabiny, nebo chemické mobilní buňky WC, které jsou servisované odbornou firmou. Množství vznikajících odpadních vod nelze v současné fázi přípravy záměru stanovit.

Jiné odpadní vody ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. o vodách během realizace stavebních úprav vznikat nebudou. Likvidace dešťových a splaškových vod v rámci provozu objektu je specifikovaná v samostatné profesní části projektu ZI.

Třída energetické náročnosti budov

Pro řešený objekt byl proveden výpočet energetické náročnosti budovy firmou Protech s.r.o. v červnu 2013. Průkaz ENB je uložen u investora akce. Z výpočtu vyplývá, že budova spadá do skupiny D (méně úsporná) s ohledem na historickou památkově chráněnou podobu objektu s nemožností dodatečného zateplení fasád přidaným systémem ETICS.

- základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Investor předpokládá provádět realizaci v roce 2014 až 2015 se zahájením po vydání stavebního povolení a dle možností finančního pokrytí akce. Stavební úpravy budou prováděny v jedné etapě.

Postup výstavby je popsán dále v rámci této textové části PD.

- orientační náklady stavby

Ve stupni PD ke stavebnímu řízení byl vypracován a v příloze zařazen rozpočet, který odpovídá úrovni daného stupně PD. Na tento rozpočet navazuje dopřesněný rozpočet zpracovaný po dokončení prováděcí dokumentace, který je přílohou této dokumentace pro provádění stavby.

A.5   Členění stavby na objekty a technická

a technologická zařízení

Jedná se o stavební úpravy v rámci stávajícího historického objektu s využitím stávajících přípojek kanalizace, vody, elektroinstalace a slaboproudu v podobě telekomunikační přípojky. Ve stupni PD pro provádění stavby se uvažuje o zahrnutí stavby do jednoho stavebního objektu.

# B   Souhrnná technická zpráva

B.1   Popis území stavby

- charakteristika stavebního pozemku

Pozemek s řešeným objektem je situovaný do stávající historické zástavby centra MPR Třeboně a nebude nijak měněn. Je z větší části zastavěn historickým objektem, který je kulturní nemovitou památkou. Stavebními úpravami se urbanistické řešení nemění, vstup do domu jako jediné přístupové místo zůstává ve stejné poloze, a to z Masarykova náměstí. Rovněž nebude zasahováno do vnějšího pláště a střech objektu kromě nového vikýře s dojezdem výtahu. Pozemek ze tří stran sousedí bezprostředně s okolními parcelami s historickou zástavbou, jižní strana pozemku je přimknutá k ploše Masarykova náměstí. Do sousedních parcel nebude v rámci stavebních úprav zasahováno.

- výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

- Stavebně historický průzkum – Ing. J. Muk (SURPMO Praha) / 1976

- Separát informací z probíhajícího průzkumu – Ing. D. Mičan / 2013

- Restaurátorský průzkum loubí domu č.p. 89 v Třeboni  - ak. mal. V.Špale / 1995

- Restaurátorský průzkum renesančních nástěnných maleb – Státní restaurátorské ateliéry Praha / 1983

- Statické posouzení kamenných sloupů v podloubí – Ing. Jiří Zikmund / 2013

Ve stupni PD ke stavebnímu řízení, ani ve stupni PD pro provádění stavby, nebyl vzhledem k charakteru stavebních úprav a historicky stabilizovanému stavu podloží pořízen hydrogeologický ani radonový průzkum. Přesto bude provedena celoplošně hydroizolační stěrka též s ochranou proti pronikání radonu z podloží. Závěry provedených průzkumů jsou uvedeny v originálech jednotlivých průvodních zpráv, které jsou spolu s elaboráty uloženy u investora akce. Poznatky a doporučení vyplývající z průzkumů byly využity a zapracovány do projektové dokumentace.

- stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Na stavebním pozemku se jedná o běžná ochranná pásma od technické a dopravní infrastruktury. V okolí stavby se nenacházejí výrobní provozy ani provozy zatěžující životní prostředí se zvýšenými nároky na ochranu před hlukem, exhalacemi a ekologickou zátěží. Zároveň lze konstatovat, že funkce a provoz řešeného objektu nebude mít negativní vliv na okolí a není nutné v souvislosti s navrhovanými stavebními úpravami objektu stanovovat nová ochranná pásma.

- poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Lokalita centrální části města Třeboň nespadá do inundovaného území. Území, na kterém se řešený objekt nachází, není poddolované, ani namáhané sesuvy půdy nebo seismickou činností. Jedná se o stabilizované území s historickou zástavbou. Ve stávající kopané roubené studni ve dvoře objektu byla ustálená výška vody změřena na kótě 4 metry od terénu, přičemž celková hloubka studny je 6,8 m.

- vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území

V rámci stavebních úprav objektu nedojde k zásahu na okolní pozemky a do sousedních objektů, které na danou stavbou bezprostředně navazují. Vzhledem k tomu, že stavební úpravy budou probíhat především v interiéru objektu, nevznikají zvláštní nároky na ochranu okolí. Pouze při přeložení střechy s doplněním bednění a zateplení objektu bude provedeno nové oplechování a lemování společných úžlabí navazujících střech se sousedními objekty – bude prověřen stávající stav žlabů s případnou opravou a doplněním.

Odtokové poměry v území se stavebními úpravami nemění.

- požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Dům Štěpánka Netolického byl na přelomu let 70. a 80. minulého století generálně opraven a stabilizován. Proto v rámci navrhovaných stavebních úprav nevznikají požadavky na zásadní asanační a demoliční práce. Bourání některých konstrukcí, a to v co nejmenším rozsahu a dle schválení NPÚ, je vyvoláno pouze v souvislosti s nároky nového řešení provozu. Největší zásah bude v místě realizace výtahu, kde bude v suterénu odbourána původní renesanční valená klenba a u podlahových souvrství v rámci řešení zamezení permanentního namáhání nadzemních částí zdí a podlah vzlínající zemní vlhkostí.

Celkový rozsah bouracích prací je průběžně konzultován s NPÚ a ověřován doplňujícím stavebně historickým průzkumem inkriminovaných částí objektu. Nároky na demolice jsou uvedeny dále v textu a v pasportizaci odstraňovaných prvků a konstrukcí.

Nároky na kácení vzrostlé zeleně nejsou, neboť na nezastavěné ploše pozemku ve dvoře se žádná zeleň nevyskytuje.

- požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné I trvalé)

Parcela s řešeným objektem nemá evidované BPEJ, požadavky na zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa nevznikají.

- územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu)

Stavba je napojena dopravně bezprostředně na stávající plochu Masarykova náměstí a na městskou technickou infrastrukturu – viz dále v jednotlivých profesních oddílech textové a výkresové části projektu.

Pro příjezd na pozemek, resp. k objektu, je respektováno stávající napojovací místo z veřejné obslužné komunikace – z prostoru Masarykova náměstí. Jiné dopravní napojení neexistuje, ani není možné ho zřídit, neboť pozemek je ze zbývajících tří stran obklopen sousedními nemovitostmi ve vlastnictví jiných subjektů. Stavebními úpravami se stávající stav nemění, pro dopravní obslužnost objektu bude nadále využíván městský systém dopravy s omezením pro památkovou rezervaci. Parkování návštěvníků galerie je v přiměřené docházkové vzdálenosti a potřebném počtu na odstavných parkovištích v blízkosti historického jádra města.

Inženýrské sítě budou využity stávající s přípojkami vody, kanalizace a elektroinstalace. Místa napojení a nároky na množství odváděných vod a na příkon objektu se nemění.

Napojení objektu na veřejné sítě a bilance odběrů a potřeb jednotlivých médií jsou specifikované podrobně v jednotlivých profesních částech této projektové dokumentace.

- věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

V rámci stavebních úprav nevznikají nároky na podmiňující, vyvolané a související investice. Pro stavbu bude v rámci ZOV potřeba na dobu určitou vyčlenit minimální plochu náměstí a podloubí pro naložení a vyložení stavebního materiálu. Jiný přístup na pozemek není, proto bude důležité určit rozsah a dobu záboru na ploše náměstí. Vybraný dodavatel projedná v rámci svých ZOV rozsah záborů pro zařízení staveniště, dopravně technické opatření s určením vedení obslužných tras a organizaci dopravy s příslušnými DOSS, DI a Policií ČR, a to před započetím realizace stavebních úprav.

Se zásahem do veřejné technické infrastruktury ani s přeložkami sítí v okolí řešeného objektu se nepočítá.

Zádlažba náměstí nebude stavbou dotčená, dlažba v podloubí bude po dokončení stavebních úprav dle potřeby opravena a uvedena do původního stavu.

B.2   Celkový popis stavby

B.2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních

jednotek

Náplň objektu se téměř nemění. Je zachován byt ve stejné poloze a ve stejném rozsahu, je zachována obřadní síň se svým zázemím, zůstává technické zázemí – elektrorozvodna. Hlavní prostory domu budou využity pro galerijní provoz, který je obdobný původnímu provozu. Nově bude do interiéru domu zapojena dosud nevyužívaná půda propojená se spodními podlažími schodištěm a výtahem. V přízemí bude prodejní prostor nyní využívaný jako prodejna květin přiřazen k celkovému provozu a bude sloužit nově vstupní části přízemí. Stavebními úpravami se nemění ani rozsah, plocha zastavění a hmota objektu. Návrh stavebních úprav je v souladu s územním plánem, není zapotřebí v rámci projektové přípravy stavby žádat o vydání územního rozhodnutí nebo o územní souhlas.

Základní údaje o stavbě:

počet bytových jednotek						1

počet základních podlaží (suterén, přízemí, 2.NP, podkroví)	4

počet komerčních jednotek (galerie, recepce, obřadní síň)	1

plocha pozemku s řešeným objektem celkem			462 m2

- z toho zastavěná plocha objektem				446,7 m2

- z toho plocha dvora bez zástavby				15,3 m2

parametry nového objektu:

- zastavěná plocha řešeného objektu	   		446,7 m2

- obestavěný prostor objektu					4 114 m3

- užitková plocha celkem					883,5 m2

  - z toho užitková plocha galerie a OV		727,4 m2

  - z toho bytová jednotka				156,1 m2

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení

urbanistické řešení

Urbanistické řešení vychází z daného místa, z historické polohy domu Štěpánka Netolického a z širších vztahů k okolní stabilizované zástavbě v centru historické části MPR města Třeboně. Stavebními úpravami se urbanistické řešení nemění, vstup do domu jako jediné přístupové místo zůstává ve stejné poloze z Masarykova náměstí. Rovněž nebude kromě výměny kamenných sloupů v podloubí a přeložení střechy s doplněním zateplení a vikýře pro dojezd výtahu zasahováno do vnějšího pláště a střech objektu.

architektonické řešení

V zásadě je možné definovat plánované stavební úpravy domu jako navrácení historických hodnot, eliminaci novodobých nevhodných zásahů do konstrukce a znovuobnovení původních čistých prostor historické dispozice. Zároveň mají stavební úpravy za úkol volbou vhodných materiálů, technologií a prvků zařízení přiblížit objekt původnímu pojetí a vnést do interiérů charakteristický otisk historické podoby současně s včleněním funkce galerijního provozu. Jedním z nejtěžších úkolů je začlenit do historického interiéru výtah s ohledem na splnění základní podmínky na provoz veřejně přístupného objektu – bezbariérový přístup do všech podlaží a úrovní objektu pro návštěvníky a personál. V neposlední řadě stavební úpravy řeší stavebně technické závady objektu, jako např. vzlínání podzemní vody do nadzemních konstrukcí, zatékání srážkové vody do objektu přes dvorní ochoz, stabilizaci prasklin ve zdivu, výměnu dožitého kamenného sloupu v podloubí, atd.

Stavební úpravy z počátku osmdesátých let minulého století stabilizovaly objekt po stránce konstrukční a doplnily dožité partie domu novými materiály a konstrukcemi – nové stropní konstrukce, krov a střecha, řešení hydroizolací, stabilizace kleneb, atd. V určitých místech však tímto došlo k nevhodným zásahům, které setřely charakteristickou historickou podobu domu. Bohužel některé části jsou již nenávratně ztraceny, jako např. původní dřevěné malované stropy, historické dlažby a části kleneb a stavebních konstrukcí, které ustoupily požadavkům na nový provoz obřadní síně s „jednosměrným“ provozem, např. vložením dalšího nového schodiště.

B.2.3  Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby

Dispozice vychází ze stávajícího rozložení jednotlivých prostor na různých výškových úrovních v několika podlažích. Návrh provozu galerie a občasné obřadní síně respektuje tuto danost historického půdorysu a doplňuje ji pouze novodobým komunikačním propojením vloženým výtahem. Převážná část konstrukcí (a zvláště historicky cenných) je zachována a respektována v návrhu dispozičního řešení.

přízemí – 1.NP

Hlavní vstup je zachován. Je veden jednak hlavním vchodem dvoukřídlými vraty do mázhausu, jednak vstupem v pravém segmentu loubí do místnosti stávající prodejny s květinami. Snížením nivelety podlahy mázhausu bude docíleno bezbariérového vstupu bez novodobě vložených vyrovnávacích schodišťových stupňů. Vstup do galerie (obřadní síně) začíná v mázhausu, který bude plnit též funkci recepce a pokladny. U vstupů ze dvora a z náměstí je doplněno zádveří především pro zimní období. Ze vstupní místnosti bývalé prodejny květin je přístupný výtah. Nově otevřeným původním průchodem se vstupuje z této místnosti do mázhausu. Je to kromě začátku expozice a výstavního prostoru především hlavní komunikační prostor, kterým se prochází též do dvora a k bytu, dále do suterénu a na hlavní schodiště vedoucí do horních podlaží. Suterén, stejně jako všechna ostatní podlaží, je přístupný také bezbariérově osobním výtahem. Ve dvorním traktu zůstává v polozapuštěném přízemí elektrorozvodna, v zadní oddělené části průjezdu ve dvoře zázemí bytu a místnost pro ukládání odpadu. Z prostoru dvora jsou na úrovni terénu přístupné klenuté místnosti pro dvorní galerii a hygienické zázemí s WC pro imobilní. Prostor dvora bude využíván pro pořádání venkovních výstav a kulturních akcí. Dvůr je lemován polokrytou pavlačí, která je přístupná venkovním schodištěm vedeným ze dvora a výstupem z hlavní budovy ve 2.NP.

1.patro – 2.NP

Po hlavním schodišti uprostřed dispozice se z mázhausu vystupuje do předsálí. Do této místnosti v mezipatře je zaústěn také výstup z výtahu pro bezbariérový přístup do tohoto podlaží. Z místnosti předsálí je po interiérové rampě přístupné hygienické zázemí umístěné ve 2.NP dvorního traktu. V rámci toalet pro návštěvníky je řešeno WC pro imobilní. Z místnosti předsálí vede schodiště na mezipodestu a dalším vyrovnávacím ramenem se vystupuje do hlavní síně a do reprezentační místnosti orientované do náměstí. V síni jsou z 80. let restaurátorsky obnovené nástěnné malby, které dostatečně vyzní v daném prostoru po odstranění varhan a vestavku dřevěné podesty pro vyrovnání výšek podlah. Z úrovně mezipodesty je přístupný polokrytý ochoz lemující dvůr. Hlavní síň sklenutá na střední sloup bude využita jako předsíň a navazující reprezentační místnost včetně vedlejší místnosti budou využívané nejenom pro galerijní provoz s výstavami, ale též pro pořádání občasných svatebních obřadů a kulturních a společenských akcí. Proto je tento prostor zamýšlen jako variabilně využitelný s mobilním přemístitelným vybavením a s audiovizuálním zařízením s možností projekce. První patro (2.NP) je přístupné též bezbariérově výtahem s výstupem do předsíně navazující na prostory hlavní síně a reprezentační místnosti.

2.patro – podkroví – 3.NP

První patro s podkrovím (2.NP s 3.NP) jsou propojené výtahem a dále převýšeným prostorem s velkoryse pojatým schodištěm o třech samostatných ramenech. I tento schodišťový prostor bude přístupný bezbariérově výtahem. Z jedné z mezipodest schodiště bude přístupná kancelář umístěná v pultovém podkrovním prostoru objektu ve dvorním traktu se svým zázemím pro personál – WC a čajová kuchyň propojená se spodním podlažím točitým schodištěm s druhým vstupem z venkovní pavlače. Podkroví pod hlavní sedlovou střechou je využito pro pořádání výstav a částečně jako depozitář a sklad mobiliáře a dalších prvků vnitřního vybavení galerie. Snížený prostor půdy je od střední části oddělen variabilně upravitelnými interiérovými stěnami, které tvoří dřevěné výklopné, pevné a posuvné výstavní panely. Do prostoru podkroví je vyveden výtah, který zde končí horní stanicí s dojezdem. Z prvního patra přes prostor podkroví do střechy prochází světlík, který je ponechán v původní velikosti a místě. Bude nově požárně opláštěný a částečně prosklený též do prostoru půdy a bude zároveň plnit funkci požárního odvětrání.

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby

Hlavní vstup do objektu z Masarykova náměstí bude po snížení výškové úrovně podlah v přízemí proveden bez vyrovnávacích stupňů bezbariérově. Pro zabezpečení bezbariérovosti uvnitř objektu s dostupností převážné části prostor domu je nově do objektu navržen osobní výtah s parametry pro transport imobilních občanů v rekonstruovaných stavbách, který splňuje podmínky stanovené ve vyhlášce č. 398/2009 Sb. Výtah je umístěn tak, aby obsloužil téměř všechny rozdílné úrovně v objektu včetně suterénu a nově využitého podkroví. Výtah je technicky specifikován dále v textu této zprávy a zakreslen ve výkresové části projektu v půdorysech a řezech. Předsálí je s toaletami ve 2.NP propojeno rampou s vloženou mezipodestou překonávající výškový rozdíl cca 60 cm.

V objektu je navrženo několik sociálních zařízení pro personál a pro hosty, z nichž WC v přízemí přístupné ze dvora a WC ve 2. NP přístupné po interiérové vyrovnávací rampě jsou navržena též s kabinou pro imobilní s vybavením dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Budou sloužit návštěvníkům galerie při různých příležitostech jak v interiéru, tak při akcích pořádaných ve dvoře ve venkovním prostředí.

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby

Zásady bezpečnosti při užívání budou definovány v plánu BOZP (BOZP bude zajištěn stavebníkem). Nepředpokládá se výskyt provozů zdraví a životu nebezpečných, stejně tak je vyloučen nebezpečný materiál, na který se vztahují zvláštní předpisy.

Z hlediska požárního zabezpečení vychází návrh řešení stavebních úprav z požárně bezpečnostního řešení, které je zpracováno požárním specialistou a bylo zařazeno v příloze PD ve stupni projektu pro stavební řízení.

Objekt bude splňovat podmínky bezpečnosti při užívání. Na dokončeném objektu se bude provádět údržba, jedná se o „pracoviště“. Podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a následně dle novely – vyhlášky č. 62/2013 Sb. je bezpečnost při užívání součástí stavby. Způsob údržby a případné prvky pro zabezpečení pracovníků údržby budou navrženy v rámci návrhu BOZP – bude se jednat o certifikované výrobky splňující nároky na bezpečnost provozu.

Běžný provoz objektu bude vyžadovat pravidelné nebo nahodilé výstupy na střešní plášť a při této činnosti hrozí pracovníkům známá rizika (pád přes volnou hranu, uklouznutí, propadnutí otvorem apod.). Proto je nutné zajistit, aby pracovníci, kteří musí být povinně vybaveni osobním zabezpečením (úvazem), mohli osobní úvaz použít, aby měli možnost přivázat jistící lano ke vhodnému prvku. Tyto prvky bezpečnostního jištění lze používat pro většinu prací při realizaci střechy. V daném případě se předpokládá přístup na střechu střešním výlezem z prostoru podkroví.

Údržba a opravy v objektu budou zajištěny kvalifikovanými pracovníky. Úvazy a bezpečnostní prvky na střeše budou certifikované a osazené odbornou firmou.  Údržba, opravy fasády, mytí oken, výměna osvětlovacích zdrojů, apod. bude prováděna např. pomocí mobilního lešení, přenosných žebříků, popřípadě z plošiny.

Při provádění bude zajištěno všem pracovníkům údržby a úklidu bezpečné pracovní místo, mobilní lešení se zábradlím výšky 1,0 m a zarážkou u podlahy od výšky pracovní podlahy nad 1,50 m.

Při údržbě zpevněných ploch bude zajištěno pravidelné čištění, odklízení sněhu v zimním období s posypem namrzajících ploch na zpevněných plochách – chodníku, komunikaci. Pro údržbu objektu je nezbytné zajištění čištění klempířských konstrukcí – žlabů, svodů a gajgrů nejméně 2x ročně. V zimních obdobích budou vpusti, žlaby a odpady vyhřívané.

V objektu budou prováděny pravidelné revize všech zařízení.

B.2.6   Základní charakteristika objektů

- stavební řešení

- konstrukční a materiálové řešení – je uvedeno v samostatné konstrukční části PD

- mechanická odolnost a stabilita – je uvedeno v samostatné konstrukční části PD

- stavební řešení

- všeobecně:

návrh stavebních úprav řeší několik problematických okruhů:

- hlavní snahou je rehabilitovat objekt v jeho historickém kontextu, přiblížit interiéry a exteriéry jeho bývalé podobě i při splnění nových podmínek pro provoz galerie a pro vytvoření trvalé vzpomínky na Štěpánka Netolického

- v rámci tohoto záměru odstranit některé novodobé prvky za účelem obnovení původního řešení dispozice a vrácení hlavním místnostem jejich bývalé výjimečnosti

- zpřístupnění všech hlavních částí domu veřejnosti

- zabezpečení bezbariérového přístupu do všech místností na různých úrovních určených pro návštěvníky – umístění nového výtahu do nejméně exponované polohy v interiéru s co nejmenším zásahem do cenných historických partií domu

- v hlavním objektu minimalizovat rozsah místností hygienického a technického zázemí – přesunutí podružných provozů do dvorního traktu s menší historickou hodnotou, hlavní prostory zachovat celistvé a „čisté“ prosté všech vestavků

- výměna, a nebo revitalizace truhlářských a zámečnických výrobků

- výměna venkovního kamenného sloupu v podloubí – viz statický posudek stavu kamenných sloupů

- volba materiálů a technologií při nových stavebních úpravách musí být v souladu s historickými dochovanými konstrukcemi, bude použito převážně klasických přírodních materiálů

- do venkovního obvodového pláště objektu bude zasahováno minimálně, pouze bude dle vyhodnocení stávajícího stavu statikem nutné vyměnit jeden kamenný opěrný sloup v podloubí

- zároveň budou řešeny nové výplně otvorů s výměnou a doplněním klempířských výrobků

- bude provedena oprava omítek fasád a řešena barevnost fasád

- v místě nově začleněného výtahu bude proveden ve střeše vikýř pro umístění dojezdu výtahu a pro odvětrání výtahové šachty

- veškeré nové úpravy budou konzultovány s DOSS, především pak s NPÚ s cílem zachování autenticity a charakteru stavby jako celku i s doplněnými novými prvky a materiály

v rámci nových úprav budou řešeny hlavně tyto části:

- suterén

  - Vstup do renesančně sklenutého sklepa bude veden z mázhausu nově upraveným schodištěm, a to v místě původního historického vstupu do podzemí.

  - Stávající vstup do sklepa přes prodejnu květin bude zrušen a ve střední části nyní zaklenuté valenou klenbou bude umístěn nově osobní výtah. Přitom bude tato klenba odstraněna.

  - Budou provedeny nové podlahy se zádlažbou v celé ploše suterénu včetně podlahových souvrství a bude opravena cihelná klenba.

  - Spodní partie stěn v suterénní místnosti je opatřena omítkou s malbou bílou. Tato omítka bude prozkoumána z hlediska stáří a historické hodnoty odborníkem NPÚ a poté bude rozhodnuto, zda bude ponechána a opravena, nebo zda bude odstraněna a zdivo bude pojednáno jako režné se spárováním.

  - Polozapuštěná rozvodna ve dvorním traktu zůstává funkčně beze změny, pouze s úpravami podlah, opatřením proti zemní vlhkosti provedením infúzní clony, opravou omítek a s výměnou elektrozařízení.

- přízemí – 1.NP

  - Hlavní schodiště z přízemí do patra vystupující ze střední části mázhausu bude zachováno a nově upraveno.

  - Bude obnoven průchod mezi mázhausem a prodejnou květin.

  - V celém přízemí, a to i ve dvorním traktu, bude provedeno opatření proti pronikání zemní vlhkosti do nadzemních konstrukcí tak, aby zdivo a omítky již dále nedegradovaly. Bude provedeno odsolení zdiva a omítek. Návrh počítá s provedením infúzních clon v úrovni podlah a s aplikací hydroizolační stěrky, která bude systémově navazovat na izolované partie zdiva a tím uzavře objekt homogenně proti vzlínání spodní vlhkosti.

  - Podlahy včetně podlahových souvrství budou odebrány a nahrazeny novými konstrukcemi s vyhovujícím složením (hydroizolace, tepelná izolace, penetrace, apod.). Zároveň bude snížena výšková niveleta podlah v přízemí na původní historickou výšku. Tím bude vytvořen také přímý bezbariérový přístup do celého domu z ulice bez předsazených schodišťových stupňů. Mázhaus bude rozšířen směrem do dvora posunutím vstupního dvorního portálu.

  - Dvorní trakt zůstává bez výrazných změn, budou opraveny stávající konstrukce a bude provedena nová podlaha na ochozu včetně schodiště s doplněním hydroizolace. Bude nově vyčleněn prostor pro zázemí bytu a na ukládání odpadu v průjezdu dvora – bude oddělen od dvora dřevěnými prkennými stěnami s vraty. Ostatní prostory ve dvorním traktu budou využívány galerií jak pro umístění výstavních prostor v interiéru a exteriéru, tak pro zázemí a WC pro muže, ženy a vozíčkáře. Dvůr bude přizpůsoben pro konání výstav a podobných kulturních akcí pod širým nebem.

  - Studna bude zachovaná, také kovaná mříž nad studnou po repasování zůstane na svém místě. Studna bude vyčištěna a stejně jako dvorní prostor bude doplněna osvětlením.

- 1. patro – 2.NP

  - V místnosti bývalé přípravny svatebčanů bude provedena rampa pro bezbariérové vyrovnání dvou výšek podlah, neboť do dvorního traktu je umístěné hygienické zázemí pro návštěvníky včetně WC pro imobilní.

  - Z předsálí se dále vystupuje do hlavní síně, která bude nově pojednána jako volná prostorná místnost, kde plně vyzní restaurátorsky obnovené malby jednotlivých „alegorií“. Varhany z této místnosti budou přemístěny do jiného objektu a tím se celý prostor uvolní. Také dojde k rehabilitaci kamenných schodů do stávajícího půdního prostoru, který bude nově začleněn do galerie.

  - Obřadní síň bude vybavena mobilním nábytkem včetně oddávacího pultu tak, aby bylo možné tuto místnost využívat variabilně nejenom k obřadům, ale především pro účely galerie, pro pořádání kulturních a společenských akcí a pro příležitostné výstavy.

  - Ve dvorním traktu bude zrušen apartmán, místo kterého bude vytvořeno WC pro personál a propojení točitým schodištěm do podkroví do zázemí personálu.

  - Byt umístěný v patře a podkroví dvorního traktu zůstává beze změny.

  - Podlahy včetně podlahových souvrství budou odebrány a nahrazeny novými konstrukcemi s vyhovujícím složením s finální vrstvou z masivu dubu.

- podkroví – 3.NP

  - Celá půda bude využita pro výstavní činnost v rámci provozu galerie.

  - Se spodním podlažím bude propojena třemi rameny nového schodiště, která zároveň v původní půdě vytvářejí další výstavní prostor a dále osobním výtahem, který propojuje všechna podlaží a rozdílné úrovně objektu a zaručuje tak bezbariérový provoz v celém domě.

  - Celá půda bude zateplena a požárně ošetřena obklady SDK konstrukcí a požárním nátěrem na dřevo, bude zde vytvořena nová konstrukce podlahy „suchým“ systémem s masivní dřevěnou finální vrstvou v podobě prken a dubové mozaiky.

  - Světlík procházející půdou do stropu nad 2. NP bude zachován ve stávajícím rozsahu, bude ovšem vytvořena nová konstrukce stěn světlíku. Počítá se s částečným požárním prosklením světlíku i do prostoru půdy. Světlík bude pojednán jako otevíravý pro odvod tepla a kouře s ovládáním z EPS.

  - Okno vedoucí z půdy do dvora bude z požárních důvodů posunuto a zvětšeno na plochu 1,5 m2.

- výplně otvorů

  - V celém objektu se počítá s výměnou všech oken a dveří. Bude se jednat o truhlářské a zámečnické výrobky s profilacemi a systémem otvírání po vzoru historických oken a dveří – viz dále v PD ve výkresové a textové části.

  - Profilace rámů, způsob zasklení, členění okenních tabulí, systém otvírání, druh kování a další technické parametry výrobků budou během stavby před výrobou konzultovány a schváleny zástupcem investora, NPÚ a GP. Výrobky jsou uvedeny v tabulkách výrobků a ve výkresech tvarů.

- řešení střech, obvodový plášť

  - Do venkovního obvodového pláště objektu nebude výrazně zasahováno, a to pouze ve spojitosti s řešením nových výplní otvorů a s opravou a barevností fasád. Větším zásahem z hlediska provádění a zabezpečení statické stability objektu bude nutná výměna kamenného sloupu v podloubí, který je degradovaný trvalým namáháním vzlínající zemní vlhkostí a který dle statického posouzení je za hranicí únosnosti.

  - V místě nově začleněného výtahu bude proveden ve střeše minimální vikýř pro umístění dojezdu výtahu a pro odvětrání výtahové šachty, v suterénu pak spodní dojezd výtahu včetně hydroizolací.

  - Krytina na střeše zůstává beze změny, bude pouze přeložena a nově opatřena klempířskými výrobky z mědi. Střecha nad hlavní půdou a nad částí dvorního traktu v místě nové kanceláře bude zateplená, opatřená systémem latí a kontralatí s pojistnou hydroizolací, celoplošným bedněním, tepelnou izolací a podhledem SDK v interiéru s parozábranou.

  - Zbývající střecha nad dvorním traktem zůstává beze změny.

  - Do sousedních pozemků nové řešení stavebních úprav nezasahuje, okolí neomezuje a neovlivňuje z hlediska požárních, hygienických a bezpečnostních norem. Tím, že se tvar a objem střech mění minimálně doplněním jednoho vikýře nad dojezdem výtahu, zůstávají parametry osvětlení a zastínění okolní zástavby beze změn ve stávajícím stavu.

  - Nové řešení celého objektu a jeho funkční náplň zaručují tichý a klidný provoz galerie výtvarných umění, občasného využití obřadní síně ke svatbám a jedné stávající bytové jednotky, který nebude obtěžovat své okolí.

- příprava území

Před započetím prací na pozemku je nutné vyhledat a označit všechny inženýrské sítě v přilehlém okolí a jakékoliv zemní práce provádět za přítomnosti zástupců správců jednotlivých sítí. Do veřejného pozemku, do podloubí a do plochy Masarykova náměstí bude zasahováno minimálně při výměně kamenného sloupu.

- bourací práce

- termín zahájení, doba trvání bouracích prací

Předpokládaný začátek bouracích prací je po vydání stavebního povolení v průběhu 2. pololetí 2014 až 1. pololetí 2015. Bourací práce budou probíhat průběžně dle postupu stavebních úprav, na které bezprostředně navazují.

- vliv na  okolí stavby

Bourací práce nebudou mít negativní dopad na životní prostředí. Z hlediska hluku budou dodrženy hygienické normy. Při bouracích pracích bude postupováno dle příslušných hygienických a bezpečnostních předpisů – viz dále v textové části.

- stručný popis částí stavby určených k demolici

V rámci bouracích prací budou odstraněny prvky, konstrukce a části objektu, které byly prověřeny z hlediska důležitosti zachování historických konstrukcí a vyhodnoceny dle stavebně historického průzkumu jako možné k odstranění. Na základě průzkumu stavebně technického stavu, na podkladě stavebně historických průzkumů zpracovaných renomovanými odborníky v průběhu minulých několika let (viz seznam podkladů a průzkumů – originály uloženy u investora akce) a po projednání a schválení záměru NPÚ byla vypracována pasportizace odstraňovaných prvků a konstrukcí. Pasportizace je součástí této projektové dokumentace a je přikládána v tabulce odstraňovaných prvků a konstrukcí a ve výkresech půdorysů, řezů a řezopohledů s vyznačením pasportizovaných prvků a konstrukcí. Kromě toho jsou bourací práce dokumentovány na samostatných výkresech řazených do výkresové části projektu. V zásadě se jedná o tyto prvky, konstrukce a části stavby:

- dvůr a dvorní trakt s bytovou jednotkou

  - odstranění novodobé zádlažby dvora

  - odstranění novodobé keramické dlažby na pavlači včetně soklů

  - demontáž dřevěných dožitých schodů vedoucích na pavlač

  - demontáž dřevěného palubkového podbití střechy

  - demontáž určené části střešní krytiny včetně latí

  - demontáž venkovních svítidel a povrchových rozvodů elektroinstalací, elektrozařízení a rozvodů ZI

  - svěšení křídel dveří a oken, vybourání výplní

  - odstranění podlahových konstrukcí v místnostech v přízemí, vybrání podkonstrukcí na uvedenou niveletu pro snížení výsledné úrovně podlah a pro montáž nového podlahového souvrství s řešenou hydroizolací

  - demontáž části hurdiskového stropu v místě navrhovaného točitého schodiště

  - do interiéru bytu nebude kromě výměny oken a venkovních vstupních dveří stavebně zasahováno

- přízemí – 1.NP

  - výměna jednoho kamenného sloupu v podloubí – nahrazení novým sloupem

  - obnovení propojení mázhausu s prodejnou vybouráním novodobé dozdívky v původním prostupu mezi místnostmi

  - odbourání valené klenby v místnosti za prodejnou a prohloubení podlahy do základových konstrukcí pro nové založení výtahové šachty

  - odstranění novodobých podlahových konstrukcí, vybrání podkonstrukcí na uvedenou niveletu pro snížení výsledné úrovně podlah a pro montáž nového podlahového souvrství s řešenou hydroizolací

  - vybourání novodobé zazdívky původního průchodu z mázhausu do suterénu

  - odbourání výplně okna do suterénu – obnovení původního okna

  - odbourání určených novodobých příček

  - odstranění všech povrchových rozvodů elektroinstalací, elektrozařízení a rozvodů ZI, demontáž osvětlovacích těles

  - svěšení křídel dveří a oken, vybourání výplní

- 1. patro – 2.NP

  - vybourání otvorů v určených místech pro instalaci výstupu z výtahu a z rampy

  - odstranění novodobých podlahových konstrukcí, vybrání podkonstrukcí na uvedenou niveletu pro montáž nového podlahového souvrství

  - odbourání bočních částí spojovacího schodiště u předsálí

  - odbourání novodobě včleněného „jednosměrného“ schodiště v traktu vedle síně

  - odbourání určených novodobých příček

  - demontáž sanitárních zařizovacích předmětů a rozvodů ZI

  - demontáž svítidel, elektrorozvodů a akumulačních kamen

  - svěšení křídel dveří a oken, vybourání určených výplní

- podkroví – 3.NP

  - vybourání části konstrukcí stropu nad 2.NP a demontáž části krovu v určeném místě vyvedení výtahové šachty

  - odstranění prkenných podlahových konstrukcí s dřevěnými stropními trámy v prostoru stávajícího půdního schodiště

  - odbourání stěn světlíku na úroveň podlahy půdy

  - svěšení křídel dveří a oken, vybourání výplní

  - demontáž veškerých nástřešních prvků u hlavní střechy s vyvěšením rozvodů hromosvodu, který bude ponechán a opraven

  - odstranění všech klempířských konstrukcí hlavní střechy (stávající stav mezistřešních žlabů bude posouzen a následně bude rozhodnuto, zda budou tyto žlaby také vyměněny, nebo zda budou ponechány)

  - demontáž a uskladnění střešní krytiny hlavní střechy

  - demontáž laťování hlavní střechy

  - demontáž střešního světlíku

- postup při odstraňování bouraných konstrukcí

- vyhledání a označení všech inženýrských sítí v dotčeném území a v okolí stavby

- odpojení řešené části objektu od všech inženýrských sítí, zabezpečení, případně zaslepení stávajících přípojek – dle požadavků jednotlivých správců sítí

- odstranění nebo přeložení všech nadzemních vedení, pokud jsou a pokud brání stavbě

- demontáž veškerých nástřešních prvků u hlavní střechy

- odstranění všech určených zámečnických, klempířských a truhlářských konstrukcí

- svěšení křídel dveří a oken, vybourání výplní

- demontáž a uskladnění střešní krytiny hlavní střechy a části dvorní střechy

- demontáž laťování hlavní střechy a části dvorní střechy

- bourání podlahových konstrukcí

- vliv na životní prostředí

Specielně se jedná pro bourání určených částí objektu o následující soubor organizačních a technických opatření s cílem minimalizovat potencionální nepříznivé vlivy na životní prostředí, veřejné zdraví a pohodu obyvatelstva zejména se zaměřením na:

- bourací práce budou probíhat postupně směrem shora.

- opatření řešící hluk z demoliční a stavební činnosti tak, aby bylo zajištěno plnění hygienického limitu hluku podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb.

- zákaz nočních prací

- zákaz nočního provozu staveništní dopravy

- provádění hlučných prací a dopravy pouze v denní době od 6 do 22 hodin

- práce o víkendu omezit na dobu od 7 do 19 hodin

- omezení světelného znečištění okolí

- omezení mezideponií a skladování prašných materiálů

- minimalizování aktivních ploch jako zdroje prašnosti a skrápění nejvíce exponovaných ploch v době velkého sucha

- preventivní opatření k nakládání s látkami, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod

- staveništní doprava bude vedena po přilehlé komunikaci po ploše náměstí

- zamezení znečištění vozidel a zajištění účinné techniky pro jejich případné očištění a případnou očistu veřejné komunikace

- vhodné nakládání s odpady

- technický stav dopravních a stavebních mechanizmů z hlediska hlučnosti, úniku ropných látek a exhalací

- zajištění informovanosti obyvatelstva v zájmovém území o průběhu demoličních a stavebních prací a ustanovení kontaktní osoby

- výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě

Části objektu a konstrukce určené k odbourání byly posouzeny projektantem z hlediska stavebně technického stavu a způsobu a postupu bourání.

Objekt je z hlediska stavebně technického ve stavu, který odpovídá stáří objektu a rozsahu poslední generální opravy na počátku 80. let minulého století a stupni údržby během provozu. Studna bude zachovaná, vyčištěná a repasovaná a bude součástí nového konceptu objektu.

Azbest ani ostatní látky zdraví nebezpečné se na stavbě nenacházejí.

- připojení na technickou infrastrukturu a způsob odpojení

Objekt bude kromě bytu během stavebních úprav odpojen od veřejných sítí. Odpojení bude provedeno dle podmínek jednotlivých správců sítí. Pro následné připojení nově rekonstruovaného objektu bude použito stávajících přípojek vedených z prostoru Masarykova náměstí.

- ochranná a bezpečnostní pásma

Řešený objekt se nachází v centrální historické zástavbě města Třeboň v centrální poloze Městské památkové rezervace. Je chráněnou nemovitou kulturní památkou (viz výše v textu). Území nezasahuje do zvláštních ochranných pásem komunikací, železnice a zvláště určených inženýrských sítí. Na staveništi se nacházejí běžná ochranná pásma od technické a dopravní infrastruktury, která jsou návrhem stavebních úprav respektována.

Na pozemku ani v blízkém okolí řešeného objektu se nenacházejí žádné prvky ÚSES. Zájmová plocha nezasahuje do žádného zvláště chráněného území ani lokality NATURA 2000 dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.

- zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí v případě jejich výskytu.

Stavební odpad vzniklý při bouracích pracích bude likvidován v souladu se zákonem o odpadech č.185/2001 Sb. – viz dále. Na objektu nebyl zjištěn azbest, který by musel být likvidován specielně odbornou firmou dle zákona o odpadech. Klempířské výrobky jsou z měděného plechu. Po prohlídce objektu je možné konstatovat, že se v bouraném objektu nevyskytují nebezpečné materiály. Podlahové konstrukce jakož i blízké okolí nevykazují kontaminaci látkami škodlivými pro životní prostředí.

- vytýčení stavby

- Vytýčení stavby bude provedeno vztažením nových konstrukcí ke stávajícímu objektu. Výškově je objekt zaměřen na ± 0,0 = 434,580 m n.m., což je výšková kóta původní podlahy v přízemí mázhausu. K této kótě jsou vztaženy všechny výškové úrovně objektu – viz výkresová část (půdorysy jednotlivých podlaží a řezy).

- základové konstrukce a spodní stavba

- Základové konstrukce jsou již definovány původním stavem založení historického objektu. V přízemí v celé ploše bude odebrána vrstva původních podlahových konstrukcí včetně podlahových souvrství. Poté bude provedena infuzní injektáž v úrovni budoucích podlah a bude doplněno nové podlahové souvrství. Částečně bude zasahováno do základových konstrukcí a podzákladí objektu v rámci doplnění výtahové šachty, kde v návaznosti na nově zakládaný výtah bude nutné prověřit, případně prohloubit stávající základy tak, aby stávající základy měly základovou spáru na stejné úrovni jako nová základová spára výtahu – viz výkresová část. Výtah bude osazen do železobetonové vany. Konstrukce výtahové šachty bude tvořena stěnovým systémem z betonových šalovacích tvárnic v tl. 200 mm s doplněnou výztuží a zmonolitněním betonem. Spodní vodorovná konstrukce žb vany spodního dojezdu výtahu bude osazena na základové desce z vodostavebného betonu tl. 300 mm. Stěny vany budou vyzdívané z betonových cihel nebo šalovacích tvárnic zalitých betonem pro natavení hydroizolace a jako jedna strana bednění monolitické konstrukce stěny vany. Pro hydroizolaci výtahové vany je navržen SBS modifikovaný asfaltový pás natavený na penetrovaný podklad ve dvou vrstvách (např. Elastek 40 Special Mineral na penetraci Dekprimer).

- Nový základ bude proveden dále pod schodištěm v elektrorozvodně, kde bude provedeno též nové hydroizolační souvrství podlahy. Nové schodiště bude provozní ocelové.

- Schodiště nově navržené z mázhausu do suterénu bude mít nový základ z vodostavebného betonu. Jedná se o prostorové schodiště složené ze dvou půdorysně se rozšiřujících ramen. Jak první stupeň, tak boční opěrná schodišťová zeď budou vyneseny základovou konstrukcí. Nosná konstrukce schodiště je železobetonová – viz konstrukční projekt.

- Pro odstranění vlhkosti ve zdivu doporučujeme na základě dlouhodobých pozitivních zkušeností (opatření v tomto systému např. v katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích, v kostele sv. Víta v Rudolfově, v historických vilách v Českých Budějovicích a v Třeboni, atd.) hydroizolační systém Remmers, kdy je aplikována hydroizolační stěrka vřazena do podlahových souvrství a vyvedená na stěny s propojením na pás zdiva ošetřeného infúzní clonou. Toto řešení je uvažováno jako názorný příklad určující způsob a rozsah úprav pro zamezení zvlhčování zdí, nedefinuje tento systém jako jediný možný. GP připouští variantní řešení na minimálně stejné technické úrovni a kvalitě včetně garancí.

návrh na řešení vlhkosti zdiva jako vzorové (např. v systému Remmers):

Provedeným měřením vlhkosti zdiva bylo zjištěno, že zdivo a následně také omítka vykazují vysokou hmotnostní vlhkost (více než 7,5 %) a na omítce jsou viditelné vlhkostní mapy v různých výškách a množství solných výkvětů.

Proto, aby sanace byla účinná a trvanlivá, je navrženo provedení sanačního opatření, které svými parametry odpovídá požadavkům směrnice WTA 2-9-04E pro hranice použití sanačních omítek.

Postup při provedení SANACE (uvedeno jako vzorové řešení):

obvodové zdivo objektu – interiér:

Očištěné zdivo po celém obvodu bude opatřeno po vyplentování a podrovnání solím odolnou těsnící stěrkou do výšky + 100 a – 30 cm k čisté výšce podlahy. Provedení sanačních omítek pro předpokládanou tloušťku vrstvy 40 mm bude do výšky určené výškou viditelných vlhkostních map.

INFÚZNÍ CLONA

Vzhledem k trvalému zavlhčení obvodového i vnitřního zdiva objektu je navrženo provedení infuzní clony proti vzlínající vlhkosti formou injektáže. Tato forma provedení infuzní clony je šetrná k objektu, protože se jedná o řadu vrtaných otvorů ve vzdálenosti 10 a 12 cm a nevytváří se tím kluzná spára a nedochází k mechanickému poškození zdiva. Infuzní clonu injektáží je nutné provést v úrovni terénu nebo těsně nad ním.

Materiál:

- AIDA INJEKTIONSCREME - speciální krém pro injektáž, vyznačuje se vysokým obsahem účinné látky a snadnou aplikací.

OBVODOVÉ ZDIVO – exteriér a interiér, VNITŘNÍ ZDIVO

a) těsnící stěrka v oblasti injektáže:

Ošetření části zdiva do výšky cca 100 cm nad a 30 cm pod úrovní podlahy bude provedeno sulfátostálou prodyšnou těsnící stěrkou, neboť tato část objektu je nejvíce namáhána vlhkostí a solemi. Tato stěrka zabrání prostupu hygroskopické vlhkosti do zdiva a vynášení solí na povrch omítky.

materiál:

- AIDA KIESOL STANDARD -  jako penetrační prostředek

- AIDA SULFATEXSCHLÄMME  -  solím odolná, prodyšná těsnící stěrka

b) Sanační omítka vnitřní a vnější, tloušťka vrstvy 40 mm, výška dle vlhkostních map:

Předpokládaná hranice sanačních omítek vnějších a vnitřních je stanovena dle výšky výskytu vlhkostních map v jednotlivých částech objektu od čisté podlahy:

- vstupní hala – 100 cm od čisté podlahy

- dvůr – 200 cm od čisté podlahy

- elektrorozvodna – 250 cm od čisté podlahy

- stávající obchod vstup – 100 cm

- ostatní části objektu – 120 cm

materiál:

- REMMERS VORSPRITZ - stříkaná omítka k přípravě základu před nanášením minerálních omítek

- REMMERS PUTZMÖRTEL  -  vyrovnávací a jádrová VC omítka

- MISCHÖL – provzdušňující přísada do malty pro zdící a omítací práce

- SANIEPUTZ altweiss  -  vrchní sanační omítka

- REMMERS FEINPUTZ  -  štuková omítka pro sanované plochy

- Na takto sanovanou plochu je možné po potřebné době vyzrání provést nátěr.

Nátěr interiéru:

materiál:

- SANIERPUTZFARBE  -  vysoce kvalitní nízkoemisní interiérová barva pro sanované i ostatní plochy.

IZOLACE NOVÝCH PODLAH:

Izolace nových podlah je navrženo provést živičnou bezešvou izolační stěrkou. Jedná se o hustý bitumenový povlak snadno zpracovatelný přímo z nádoby, lze jej nanášet na matně vlhký podklad. Odpadá potenciální nebezpečí nekvalitního spojení sváry jako u pásové izolace. Je součástí systému pro napojení svislých a vodorovných izolací v rámci sanací.

materiál:

- KIESOL STANDARD -  jako penetrační prostředek

- PROFI BAUDICHT 1K  - spolehlivá jednosložková izolační stěrka na bázi živice modifikované polymery, možno nanést i na vlhký podklad

- svislé konstrukce

- Jedná se o zděný objekt v cihelné technologii zdění, částečně se smíšeným zdivem. Nejstarší gotické partie domu jsou tvořeny kamenným zdivem. Podloubí je vyneseno kamennými sloupy a postranním zděným pilířem.

- Nosnou konstrukci tvoří v části příčný dvojtrakt, v části příčný trojtrakt.

- Dle statického posouzení stávajícího stavu objektu jsou definované praskliny v nosných zdech při jižním průčelí v malém rozsahu bez zásadnějšího vlivu na stabilitu stávajících konstrukcí. Jsou zřejmě způsobené částečnými změnami v nosném systému kamenných sloupů v podloubí. Pro přesné stanovení míst, počtu a velikosti sanačních prvků pro odstranění těchto trhlin bude potřeba částečně odkrýt omítku kolem prasklin k určení rozsahu statického narušení zdiva. Lokální sanace trhlin ve zdivu je statikem navržena pomocí „sešití“ helikální ocelí (např. Helibar) v minimálním rozestupu po 330 mm, která je vlepena do vyfrézovaných drážek nebo spár ve zdivu a kotvena do vyvrtaných otvorů ve zdivu. Vlepení je provedeno pomocí polymercementového tmelu (např. Helibond).

- Pro bezbariérový provoz objektu je do stávající historické konstrukce domu vložen nový výtah – specifikace výtahu viz dále v textu. Stěny výtahové šachty budou vyzděny z betonových šalovacích tvárnic v tl. 200 mm s doplněnou výztuží a se zabetonováním. Spodní část dojezdu výtahu je řešena jako železobetonová vana, na jejíž stěny je nadezděna nadzemní část šachty z betonových zmonolitněných tvarovek.

- Nově vybourávané otvory budou opatřeny převážně ocelovými válcovanými překlady. Ve vnitřních prostorech budou provedeny změny v příčkách dle požadavků nového dispozičního uspořádání. Do cenných historických konstrukcí stěn bude zasahováno minimálně, a to pouze dle projektové dokumentace schválené NPÚ.

- Sloupy vynášející průčelí objektu v podloubí do náměstí budou opraveny. Pravý střední sloup je nutné vyměnit, neboť vzhledem ke svému poškození nevyhovuje v současném stavu danému zatížení. Náhrada sloupu je navržena v kamenném sochařsky zpracovaném sloupu z mrákotínské žuly v klasicky pemrlovaném povrchu s ostařenými hranami.

- Před výměnou kamenného pilíře je nutné řádně podepřít všechny tři klenebné pasy jdoucí do pilíře. Podepření bude provedeno dřevěnými ramenáty řádně vyklínovanými ke spodnímu lící klenebních pasů a sloupy z dřevěných hranolů v počtu min. 8 kusů o průřezu 160/160 mm.

- Vyměněný i stávající sloupy budou hydrofobizovány transparentní penetrací proti působení vlhkosti a srážkové vody. Bude aplikován např. dvousložkový organokřemičitý prostředek (např. POROSIL VV) s vysokou penetrační schopností k vytvoření mikrovrstvy silikonového polymeru uvnitř pórového systému, kde póry zůstávají volné a difuzní odpor povrchové vrstvy se zvýší jen nepatrně. Vodoodpudivý efekt je přitom reverzibilní – odstranitelný např. prostředkem POROSIL Dehydro. Dále budou sloupy opatřeny impregnací vodo-odpudivým impregnačním přípravkem (např. HYDREX).

- Vodorovné konstrukce

- Stropy jsou v části objektu klenbové, v části pak ploché novodobé. Stropy zůstávají původní v téměř celém objektu. Při generální opravě domu ze začátku 80. let minulého století byly klenby stabilizovány a zpevněny. Některé původní ploché stropy byly nahrazeny novými v keramickém systému Hurdis do ocelových nosníků a přebetonovány, v půdním prostoru byla nad částí plochy vytvořena dřevěná tesařsky provedená podlaha, která bude nyní odstraněna a nahrazena soustavou tří schodišťových ramen s mezipodestami z ocelových schodnic a s dřevěnou podlahou – popis viz dále v textu. Konstrukce stropů budou vesměs ponechány a využity pro nové doplnění podlah a lehkých příček v určených místech. V nezbytně nutném rozsahu budou v místě nové výtahové šachty sneseny stropní konstrukce a v okolí výtahové šachty budou doplněny nové stropy z ocelových nosníků IPE 180 a IPE 120, které budou překryty zabetonovaným trapézovým plechem s vyztuženým přibetonováním  v tl. 40 mm s vloženou sítí AQ 60. Zastropení výtahové šachty bude vytvořeno železobetonovou deskou tl. 200 mm. Dále bude doplněn strop v úrovni 2.NP tak, aby bylo možné přecházet z výtahu ke schodišti. Strop je nově navržen z ocelových nosníků I 140, které budou uloženy na zdi a na ocelovém průvlaku ze dvou profilů U 240.

- Nová podlaha v podkroví a její nosná konstrukce je navržena v úrovni vazných trámů s finální vrstvou nad vaznými trámy. Příčná stěna bude nadezděna keramickou vyzdívkou v tl. 300 mm, na které budou spočívat tyto nosníky nové podlahy i vazné trámy. Nosná konstrukce podlahy je navržena z ocelových válcovaných nosníků I 160 a I 240. Mezi těmito nosníky jsou vedeny dřevěné hranoly, na nichž jsou pak položeny desky OSB.

- Překlady nad novými otvory a výměna v partii točitého schodiště v zázemí pro personál jsou navrženy vesměs z válcovaných ocelových profilů.

- Velkou pozornost je třeba věnovat stavu kleneb a případné trhliny, které mohou vzniknout i díky odlehčení kleneb během stavebních prací, je nutné stabilizovat dřevěnými klíny a vyplněním trhlin expandující maltou.

- krov, střecha

- Konstrukce krovu bude zateplena a opatřena podhledem. Z tohoto důvodu je nutné zesílit stávající krokve dřevěnými příložkami 60/180 mm. Obdobně je nutné zesílit stávající vaznice a část sloupků krovu. Vaznice budou zesíleny příložkami min. 60/200 mm, resp. 120/280 mm. Sloupky budou posíleny příložkou 80/140 mm.

- Z dispozičních a konstrukčních důvodů bude změněno statické schéma věšadel na svislou stolici, což vede k nutnosti posílit stávající vazné trámy ocelovými příložkami 2x U 140, resp. 2 x U 240. Tyto příložky budou se stávajícími vaznými trámy spřaženy ocelovými svorníky.

- V místě vazných trámů bez doplňovaného stropu budou stávající dřevěné vazné trámy nahrazeny ocelovými nosníky 2x U240 a 2x U260, které budou podepírány na třech místech. Tyto nové nosníky mají požární odolnost min. 30 minut. Jeden z nich bude zakryt SDK konstrukcí, druhý obložen dřevem. Více viz konstrukční část projektu včetně statického výpočtu.

- Dřevěné prvky budou opatřeny nátěrem proti škůdcům a hnilobě, např. Wolmanitem CB. Střecha bude zateplena tak, aby splňovala parametry dané tepelnou normou. Pro jednotlivé části střechy je navrženo doporučené střešní souvrství – viz tabulka skladeb a označení jednotlivých souvrství ve výkresech.

- Na hlavní sedlové střeše je navržena skladba střechy směrem dolů:

- střešní krytina stávající přeložená a doplněná v místech oprav – pálená střešní krytina Bobrovka na husté laťování se šupinovým krytím se všemi systémovými doplňky (sněhové zábrany, tvarovky provětrání, atd. dle technologických podkladů výrobce krytiny)

- střešní latě – původní latě sejmout a znovu osadit, doplnit a případně nahradit novými, hloubkově impregnovat proti vlhkosti, plísním a hmyzu

- impregnované kontralatě 60/40 mm

- pojistná hydroizolace difúzní kontaktní – např. Dörken Delta Maxx

- dřevěné prkenné bednění s impregnací

- tepelná izolace např. Rockwool Superrock tl. 140 mm mezi krokve a 60 mm pod krokvemi s kolmým systémem latí

- parotěsná zábrana bezespará slepovaná - např. Dörken Delta Reflex

- nosná konstrukce sádrokartonu

- SDK desky dle požadavku hasiče + nátěr

- Nad pultovým vikýřem dojezdu výtahu je navržena skladba střechy směrem dolů:

- střešní krytina – falcovaný měděný plech

- podkladní vrstva  - strukturovaná folie (např. Dörken Delta Trela)

- bednění prkna 24 m s impregnací

- kontralatě 60/80mm – větraná vzduchová mezera

- pojistná hydroizolace difúzní kontaktní – např. Dörken Delta Maxx

- tepelná izolace např. Rockwool Superrock tl. 140 mm mezi krokve a 60 mm pod krokvemi s kolmým systémem latí

- parotěsná zábrana bezespará slepovaná Dörken Delta Reflex

- nosná konstrukce sádrokartonu

- SDK desky dle požadavku hasiče + nátěr

- Na dvorní pultové střeše v zateplené části je navržena skladba střechy směrem dolů:

- střešní krytina stávající přeložená a doplněná v místech oprav – pálená střešní krytina Bobrovka na husté laťování se šupinovým krytím se všemi systémovými doplňky (sněhové zábrany, tvarovky provětrání, atd. dle technologických podkladů výrobce krytiny)

- střešní latě – původní latě sejmout a znovu osadit, doplnit a případně nahradit novými, hloubkově impregnovat proti vlhkosti, plísním a hmyzu

- impregnované kontralatě 60/40 mm

- nadkrokevní tepelná PIR izolace (např. Bramactherm PRO) v tl. 50 mm  včetně nakašírované kontaktní pojistné hydroizolace

- tepelná izolace např. Rockwool Superrock tl. 140 mm mezi krokve – krokve 100/140 mm posíleny příložkami

- parotěsná zábrana bezespará slepovaná - např. Dörken Delta Reflex

- nosná konstrukce sádrokartonu

- SDK desky dle požadavku hasiče (EI 30) + nátěr

- Na dvorní pultové střeše v nezateplené části je navržena skladba střechy směrem dolů:

- střešní krytina stávající přeložená a doplněná v místech oprav – pálená střešní krytina Bobrovka na husté laťování se šupinovým krytím se všemi systémovými doplňky (sněhové zábrany, tvarovky provětrání, atd. dle technologických podkladů výrobce krytiny)

- střešní latě – původní latě sejmout a znovu osadit, doplnit a případně nahradit novými, hloubkově impregnovat proti vlhkosti, plísním a hmyzu

- impregnované kontralatě 60/40 mm

- kontaktní pojistná hydroizolace

- impregnované dřevěné bednění

- stávající konstrukce krovu + příložky k námětkům – úprava sklonu námětku, posílení

Do střechy budou osazeny větrací hlavice od stoupacího potrubí kanalizace, VZT odvětrání vnitřních prostor, zařízení ZOTK v podobě světlíku otevíravého EPS, dále výlezy na střechu včetně stupadel a lávek a anténní nosič. Po celé ploše střechy budou rozmístěny certifikované prvky pro zajištění bezpečnosti při střechy a zařízení instalovaných na střeše.

Mezistřešní žlaby budou posouzeny a dle jejich stavu bude provedena jejich výměna nebo oprava. Žlaby, stejně jako ostatní klempířské výrobky, budou z měděného plechu. Žlaby budou elektricky vytápěné vloženými tepelnými elektrokabely.

- dilatace a pohybové spáry

Ze statického hlediska není dům dělen na dilatační celky. Je zachován historický koncept konstrukcí bez dilatací mezi hlavním a dvorním objektem. Konstrukce je stabilizovaná a nevyžaduje doplnění nových dilatací. Pouze vestavěná výtahová šachta, která je nově doplněná, bude mít vlastní základ a bude důsledně oddilatovaná od objektu. Základy výtahové šachty budou od ostatních konstrukcí odděleny vloženou antivibrační izolací (např. Sylomer P12 v tl. 25 mm). Stejně tak celá výtahová šachta bude oddilatovaná od ostatních stávajících konstrukcí – viz výkresová část PD. Dilatace v podlahových vrstvách budou provedeny dle technologických předpisů dodavatelů podlah a dle dilatačních celků podlahového topení. U dřevěných podlah budou dilatační spáry překryty parketovými dílci lepenými do pružného tmelu, v kamenných dlažbách budou přiznány dilatační celky ve spárořezu podlah ve spárách – vyznačení dilatačního rozdělení je zakresleno v kladecích výkresech podlah.

- vnitřní povrchy

- Na stěnách v interiéru se jedná převážně o vnitřní vápennou štukovou omítku s malbou, ve specifikovaných prostorech budou stěny pojednány v barevném odstínu (dle projektu interiéru) a v místnostech s restaurátorsky provedenými opravami původních omítek a maleb budou tyto pečlivě zachovány, případně restaurátorsky ošetřeny. V určených místech a v nejnutnějším rozsahu budou za přítomnosti zástupců NPÚ odstraněny omítky v některých částech zdí. Předpokládá se odstranění stávajících omítek degradovaných vzlínající vlhkostí z podzákladí a od zasolení zdiva. Jedná se o omítky ve spodních nadzemních partiích zdí v přízemí, které budou ošetřeny v rámci provedení infúzních clon – viz výše v textu.

- Původní omítka ve spodní části stěn zaklenuté místnosti v suterénu bude prověřena z hlediska historického původu a její hodnoty a na základě tohoto ověření bude rozhodnuto, zda bude ponechána a opravena, nebo zda bude odstraněna a odkryté partie stěn budou sanovány, nově spárovány a ponechány v režném povrchu bez omítek. V tomto případě bude potřeba retušovat vrty pro infúzní clonu v líci stěn.

- Stěny v sociálním zázemí a v určených prostorách budou obloženy keramickým obkladem. Navrženy jsou velkoformátové kalibrované keramické obklady – druh obkladu (tvar, barvu, velikost a způsob kladení) bude upřesněn v projektu interiéru a před realizací obkladů na základě výběru a odsouhlasení předložených vzorků generálním projektantem, investorem a zástupcem NPÚ. Počítá se s nadstandardními obklady v kalibrovaném velkoformátovém provedení ve špičkové kvalitě.

- Provedení doplňovaných omítek bude přizpůsobeno původním omítkám ve frakci plniva a provedením. Materiál a provedení maleb budou pečlivě vybrány na základě provedených fyzických vzorků a jejich odsouhlasení GP, investorem a zástupcem NPÚ. Snahou je přiblížit interiér původnímu vzhledu s historickými povrchy. Doporučujeme před prováděním provést rozbor historických omítek, při kterém lze zjistit jejich chemické a mineralogické složení, obsah organických látek, granulometrii kameniva, zasolení, vlhkost a porozitu. Na to by měl reagovat návrh doplnění omítek na bázi materiálů pro obnovu historických omítek, které jsou v současné době vyráběné moderními technologiemi. Použitím obdobných materiálů omítek, které budou zjištěny jejich rozborem včetně granulometrie písku se lze při obnově omítek původnímu složení přiblížit.

- vnější povrchy

- Fasády jsou specifikovány v jednotlivých pohledech v rámci výkresové části této projektové dokumentace. Jedná se o jižní fasádu do Masarykova náměstí, fasádu odvrácenou do dvora sousedního pozemku na severní straně a o dvorní fasády s polokrytým ochozem.

- Fasády budou očištěny od usazenin prachu a popílku, budou vyspraveny v místech vybourání původních výplní otvorů a dočištěny po osazení nových oken a dveří. Finální nátěr fasády do náměstí bude respektovat stávající tektoniku a tvarosloví fasády, fasády do dvora budou pojednány v novém barevném odstínu v pískovcových valérech. Barva fasád bude prověřena na fyzických vzorcích na zdivu a konzultována a odsouhlasena NPÚ a GP. Pro opravu fasád je třeba dodržet několik podmínek:

- při obnově fasády je doporučeno sejmout technologicky nevhodné cementové omítky

- k dochovaným historickým omítkám je nutno přistupovat citlivým konzervačním způsobem a dbát o jejich zachování v maximální možné míře. Historické omítkové vrstvy jsou předmětem zájmu památkové péče jako části intaktně dochované historické hmoty a podstaty objektu

- z tohoto důvodu je nutno k jejich rehabilitaci a obnově přistupovat s co největší pečlivostí, řemeslnou profesionalitou a ohledem, aby nedošlo k jejich dalšímu poškození, ne-li ztrátě

- po postavení lešení doporučujeme ověřit souvrství omítek sondážním průzkumem tak, aby byla potvrzena navrhovaná koncepce barevné úpravy

- veškeré nálezy historických omítkových vrstev a konstrukcí obnažených při stavebních pracích, jakož i postup prací samotných, by měly být dokumentovány, graficky zaznamenány a měly by být součástí závěrečné zprávy o obnově objektu

- Soklová část fasád těsně nad terénem bude v omítce dotažena nad kamennou zádlažbu a od horní plochy terénu, resp. dlažby, bude odříznuta cca 2 cm mezerou. Fasáda navazující na podlahu polokrytého dvorního ochozu bude opatřena soklem do výšky 70 mm, který bude navazovat na hydroizolační systém podlahy ochozu – viz dále v kapitole Podlahy. Sokly budou zapuštěny do líce finální fasádní omítky a budou provedeny z mrákotínské béžové žuly s povrchem „patina“.

- Barvné rozložení fasád vyplývá ze současné podoby fasád, především u průčelní fasády orientované do náměstí. Navrženy jsou dva základní odstíny béžové barvy (určeny dle vzorníku Caparol 3D) – světlý odstín Curry 20 a středně tmavý béžový odstín Curry 10. Barevné řešení je specifikované ve výkresové příloze na jednotlivých výkresech pohledů na fasády.

- S obklady na venkovních plochách fasád se kromě omezeného rozsahu kamenných soklů nepočítá.

- výplně otvorů

- Okna, dveře a ostatní výplně otvorů jsou uvedeny v tabulkách truhlářských a zámečnických výrobků a jejich pozice jsou označeny v jednotlivých půdorysech. Okna, dveře a ostatní výplně otvorů jsou navrženy dle polohy a návaznosti na konstrukce jako dřevěné. Barevně jsou všechny truhlářské výrobky uvažované ve střední hnědé barvě v medovém odstínu. Barevné provedení bude specifikováno na základě předložených fyzických vzorků a po konzultaci a odsouhlasení zástupcem NPÚ, investorem a GP.

- Rámy oken a dveří budou v historizující profilaci s členěním dle rozpisu v tabulce truhlářských výrobků a ve výkresech tvaru, kde je uvedena specifikace provedení, členění oken do jednotlivých polí, klapačky, kování, atd. Profilace rámů oken, zárubní a dveří bude konzultováno s NPÚ a GP a zvoleno na základě předložených vzorků profilací dodavatele truhlářských výrobků. Kování u venkovních dveří je navrženo v provedení kovářském – tvar a provedení klik a kování včetně závěsů, pantů a mříží bude konzultováno s NPÚ a GP a vybráno na základě předložených vzorků dodavatele kovářských výrobků. Barevný odstín kovářských výrobků bude v tmavošedém provedení kovářské černě (RAL 7024 – grafitová šedá barva). Kování oken a vnitřních dveří bude v lakované mosazi v typu Alt- Wien v provedení klik a koulí se štítky a s možností osazení dozických zámků, FAB vložek a WC kování.

- Určené výplně otvorů jsou navrženy materiálově záměrně kontrastně vůči historickým konstrukcím. Jedná se o bezrámově celoplošně prosklené posuvné dveře a skleněné stěny v 1.NP v prostoru mázhausu a ve 2.NP v prostoru obřadní síně a přilehlé místnosti bývalé matriky. Kování a pojezdy dveří jsou subtilní (např. kování GEZE Slimdrive a Aerolan, systém ATA, apod.). Sklo bude tvrzené bezpečnostní vrstvené.

- Vstupní vrata z náměstí budou z masivu dubová dřevěná s vnitřním rámem a opláštěním svisle kladenými dubovými fošnami. Vrata budou osazena do rámové dřevěné zárubně s kovářským kováním a s rozvorami skládacích dílů. Kování u vrat je navrženo v provedení kovářském – bude konzultováno s NPÚ a GP a vybráno na základě předložených vzorků dodavatele kovářských výrobků. Barevný odstín kování bude v tmavošedém provedení kovářské černě (RAL 7024 – grafitová šedá barva).

- Vstupní dveře do boční vstupní haly a pevně zasklené zaklenuté okno v prostředním modulu podloubí z náměstí do mázhausu budou v masivním dubovém rámu s historizující profilací s bezpečnostním izolačním zasklením. Všechny venkovní dveře budou z masivu dřeva s tepelně izolační vložkou. Stěna z mázhausu do dvora bude v celé ploše prosklená s dřevěným profilovaným rámem z masivu dubu se vsazenými dvoukřídlými dveřmi, vnitřní zádveřové dveře do dvora jsou navrženy jako celoskleněná stěna z tvrzeného skla s dvoukřídlými dveřmi bez zamykání, pouze s madly.

- Vnitřní dveře budou z masivu dubu do dřevěných obložek v členění dle výkresu tvarů a specifikace v tabulkách truhlářských výrobků. Dveře budou vesměs se svlaky s členěním do tří polí.  Kování vnitřních dveří bude v lakované mosazi v typu Alt- Wien v provedení se štítky.

- V rekonstruovaném objektu se počítá s klasickými konstrukcemi dřevěných oken dvoukřídlých dovnitř otevíravých a v členění tabulí na určený počet polí dle specifikace v tabulce truhlářských výrobků a ve výkresech tvarů. Okna budou mít křídla zasklená izolačním dvojsklem s nízkoemisním pokovením na vnitřním skle, s výplní meziskelního prostoru inertním plynem argonem a s distančním rámečkem s nízkou lineární termální propustností. Celkový výrobek bude splňovat U = 1,3 W.m-2.K-1.

- Kotvení okna musí umožnit dostatečnou dilataci. Všechny kotevní prvky budou opatřeny antikorozní ochranou.  Připojovací spára bude provedena dle normy ČSN 730540-02 a prováděcí vyhlášky č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov a zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. Křídlo a rám budou osazeny celoobvodovým trvale elastickým EPDM těsněním. Venkovní parapety budou provedeny klempířsky z měděného plechu, vnitřní parapety jsou navrženy dřevěné z masivu dubu.

- Repasování původních oken se neuvažuje, neboť se jedná o novodobě osazená okna z doby generální opravy objektu z počátku 80. let minulého století s nevyhovujícím členěním, profilací rámů a tepelně technickými vlastnostmi. Profilace nově osazených oken bude historická – rámy oken budou subtilní (max. tl. do 70 mm). Profilace rámů, vodorovného dělícího profilu a klapačky bude odsouhlasena před výrobou NPÚ, investorem a projektantem. Jako vzor pro vyhovující konstrukci je uvažováno např. okno v historickém stylu od firmy „TRUMM“ Příbram nebo  „Langer – okna“ z Ústí nad Orlicí. Kování oken a vnitřních dveří se uvažuje mosazné, např. typ Alt – Wien. Kování vstupních dveří a vrat bude provedeno jako umělecký kovářský výrobek.

- Zasklení ve dveřích a fixně zasklených plochách bude bezpečnostní sklo s folií Connex. Vnitřní výplně reagují na rozmístění jednotlivých provozů a na technické a požární řešení, např. požární zasklení střešního světlíku do prostoru podkroví.

- Ve střeše jsou osazeny kromě prvků střešního systému také výlezy na střechu a požární světlík s odvětráním ZOTK. Je navržena např. jednokřídlá klapka COLT Firelight ve dvou na sebe navazujících kusech s hliníkovým rámem s přerušeným tepelným mostem a s přírubou na osazení na střešní konstrukci a s připojením na EPS. Zařízení bude certifikováno dle EN 12101-2. Zasklení požárních klapek bude tepelně izolačním dvojsklem průsvitným (např. sklo satinato). Součástí dodávky, resp. výbavy zařízení ZOTK bude elektrický ovládací panel se záložními bateriemi, optický kouřový senzor, nouzové tlačítko odvodu kouře se signalizací, čidlo vítr/déšť a spínač denního větrání.

- Pro výplně otvorů platí následující podmínky a ustanovení příslušných norem a předpisů:

- ČSN EN ISO 9001:2001

- Všeobecná ustanovení o tvarech a rozměrech předepisuje

- ČSN  74 6101

- ČSN 73 0540-2

- ČSN EN 12207

- ČSN EN 12208

- ČSN EN 12210

- EN 14351-1

- ČSN 701621 Izolační skla

- Pro osazování oken platí ustanovení ČSN 73 3130.

- Požadované stavebně fyzikální vlastnosti:

- součinitel prostupu tepla (ČSN EN 12207)

  - pro vstupní venkovní dveře je nejvyšší přípustná hodnota součinitele prostupu tepla UD = 1,7 W.m-2.K-1

  - pro okna jako celkovou konstrukci je nejvyšší přípustná hodnota součinitele prostupu tepla Uw = 1,3 W.m-2.K-1

  - pro zasklení oken je nejvyšší přípustná hodnota součinitele prostupu tepla Ug = 1,1 W.m-2.K-1

- objemová spárová průvzdušnost

  - index objemové spárové průvzdušnosti v rozsahu tlaku od 10 do 660 Pa je v rozsahu 0,19 - 10,89 m2.s-1.10-4.

- vzduchová neprůzvučnost

  - index neprůzvučnosti Rw = 32 dB. Okenní konstrukce splňují požadavek zvukově izolační kategorie 2.

- vodotěsnost (ČSN EN 12208)

  - okenní konstrukce je vodotěsná při přetlaku 600 Pa.

- zámečnické a kovářské výrobky

- Výrobky jsou uvedeny s přesnou specifikací v tabulkách výrobků a ve výkresové části ve výkresech tvarů a jednotlivých pozic. Jedná se především o doplňované nové ocelové konstrukce schodišť a podest v půdním prostoru (viz dále v textu), požární klapky (viz výše v textu) a zábradlí schodišť.

- Zábradlí budou provedena jako kovářské výrobky s tepelným opracováním. Jednotlivé profily budou kovány a umělecky zpracovány – detaily provedení a celkové pojednání kovářských prvků bude konzultováno a schváleno před výrobou s GP, investorem a zástupcem NPÚ.

- Všechny zámečnické a kovářské výrobky budou opatřeny barvou v odstínu RAL 7024 – grafitovou šedou. Určené spoje zábradelních prvků budou nýtované.

- Některé stávající kovářské prvky budou zachovány buď v původní podobě, nebo s drobnými úpravami. Jedná se především o kované mříže v přízemí – výplňová mříž na první mezipodestě hlavního schodiště v mázhauzu a kovaná mříž na vstupním schodišti. Dále se jedná o mříž ve 2.NP u bývalé obřadní síně, která bude repasovaná a upravená pro otevírání doplněním pantů a zámku na původním místě. Tato úprava umožní otevření mříže pro snadné mytí doplněné bezrámově pevně zasklené výplně otvoru. Všechny pozlacené části mříží budou sjednoceny nově do odstínu RAL 7024.

- podlahy

- V celém objektu je navrženo několik druhů podlah dle druhu místnosti a nároků na zátěž podlahových krytin. Souvrství podlah, konstrukční řešení nosné vrstvy podlahy v podkroví, způsob kladení, druh, velikost a povrchy dlažeb jsou specifikovány ve výkresové částí PD ve výkresech schémat kladení podlah a v tabulce skladeb. V podlahových souvrstvích jsou navrženy dle pozice podlah též hydroizolační vrstvy. V podlahách na terénu a na venkovním dvorním ochozu je navržena např. hydroizolační stěrka Remmers (jako součást certifikovaného systému uvedeného v této PD jako příklad úrovně technického řešení), která je vyvedena na stěny, kde navazuje na partie ošetřené infúzní clonou. Na ochozu je stěrkou vytvořena vodotěsná „vana“, která zamezí prosakování srážkové vody do spodních stavebních konstrukcí a do bočních stěn ochozu. V místech s mokrým provozem (toalety, WC, úklidové komory, technické zázemí) bude pod dlažbu a obklady provedena vodotěsná stěrka, která bude vytažena též na stěny do výše 200 – 300 mm, resp. do výše obkladu za zařizovacími předměty.

- Dilatace v dlažbách budou řešeny systémově dle technologických předpisů dodavatelů dlažeb a podlahových krytin.

- V základních druzích podlahových krytin je navržena převážně kamenná dlažba a dřevěná mozaiková krytina, dále pak cihelná ostře pálená dlažba a keramická dlažba.

- Kamenná dlažba bude položena ve dvou základních provedeních dle pozice a požadavků na vlastnosti povrchu. Jednak je to velkoformátová kamenná dlažba v podobě ostařených desek s tryskaným povrchem v tl. 50 mm a v několika formátech kladených do příčných řad na nepravidelnou vazbu (formáty 400/400, 400/500, 400/600, 400/700), jednak je to dlažba ve formátech 500/500/50 mm s povrchovou úpravou „patina“.

- Ostařené desky budou položeny v mázhausu a ve dvoře. Materiálově se jedná o mrákotínskou žulu v okrové barvě, kladení bude do betonového lože ortogonálně ke stěnám v řadách kolmo na hlavní vstupní osu. V dlažbě mázhausu a dvora bude intarziově vsazena umělecky pojednaná plastika v mosazi ve stylizované podobě „Zlaté stoky“ s rybniční soustavou Třeboňska založenou Štěpánkem Netolickým. Umělecké dílo bude zpracované následně jako samostatná část návrhu. Dlažba ve dvoře bude vyspádována dle stávající konfigurace terénu k odvodňovacím žlabům.

- Desky 500/500/50 mm tvoří kamennou podlahu v boční části vstupní haly, podlahu v sociálním a hygienickém zázemí a na ochozu ve dvorním traktu. Desky budou z mrákotínské žuly v okrové barvě s povrchem „patina“. Kladení dlaždic bude do betonového lože na střih - ke stěnám rovnoběžně ve vstupní hale a na koso pod 45° v ostatních místnostech a na venkovním ochozu. Dlažba bude doplněná u dlažby v patinovaném povrchu sokly ze stejného materiálu do výšky 70 mm s povrchovou úpravou „patina“, které budou zapuštěné do líce omítky. U ostařených desek bude sokl též zapuštěn do líce, ale bude v pískovaném povrchu a bude přetřen malbou.

- Kamenné dlažby budou hydrofobizovány transparentní penetrací proti vodě dvousložkovým organokřemičitým prostředkem (např. POROSIL VV) a opatřeny následně impregnací vodo-odpudivým impregnačním přípravkem (např. HYDREX).           V suterénní místnosti je třeba řešit podlahu bez použití hydroizolace, podlaha tak propustí zemní vlhkost do ovzduší. Proto je navrženo odpovídající souvrství s dlažbou odolnou vůči vlhkosti a mrazu. Je navržena keramická cihlová ruční dlažba (např. Terca Klinker) o rozměrech 250/250/30 mm kladená rovnoběžně se stěnami na střih. Dlažba je v přírodní terakotové barvě. Pro zaručený vzhled a kvalitní výsledek je nutné použít pro pískové kladecí lože výhradně písek bez vápenných a jiných výkvětotvorných příměsí.

- Dalším navrženým materiálem na podlahy je dřevěná zámecká mozaiková parketová krytina z masivu dubu. Je navržena třívrstvá parketová mozaika (např. Empiri Dub Challet) 390/390/16 mm v přírodním provedení masivu dubu kladená na střih celoplošně lepená na podklad. Je kladena ve všech výstavních místnostech od 2.NP včetně mezipatra, v multifunkčním sálu a v předsálí. Dubová podlaha bude celoplošně lepena trvale elastickým lepidlem na betonovou vrstvu opatřenou vyrovnávací samonivelační stěrkou. V prostoru bývalé půdy bude dřevěná krytina lepená na novou podlahu na OSB desky (např. třívrstvá podlahová prkna Empiri Dub Natur tl. 15 mm a šířky 120 mm s nášlapnou vrstvou min. 4 mm). Na rampě ve 2.NP vedoucí k záchodům bude lepena též krytina z třívrstvých podlahových prken s tím, že mezi prkna příčně kladená kolmo na výstupní čáru rampy budou vkládány nerezové pásky vystupující nad líc podlahy rampy o cca 1 mm.

- Dubovými prkny a fošnami v masivu dubu budou obložena všechna vnitřní schodiště kromě hlavního schodiště z přízemí do mezipatra, kde bude ponechán původní kamenný obklad s provedením dodatečné povrchové úpravy. Dřevěné podlahy a schodiště budou lemovány úzkou dubovou lištou vysokou cca 20 mm a budou napuštěny vysokozátěžovým voskem.

- Popis jednotlivých podlah a podlahových souvrství je uveden ve výkresové části projektu a ve specifikaci skladeb podlah.

- schody

- V objektu se nachází několik schodišť různého významu, umístění a materiálového provedení. Dle funkce a umístění se v objektu nacházejí tato stávající schodiště:

- hlavní schodiště z mázhausu do mezipatra

- schodiště z prodejny květin do suterénu

- původní schodiště z mázhausu do suterénu

- novodobé schodiště z mezipatra do 2.NP k obřadní síni

- schodiště z mezipatra z úpravny svatebčanů na mezipodestu

- schodiště z mezipodesty do síně s varhany

- vyrovnávací schodiště ze síně s varhany do půdního prostoru

- dřevěné vyrovnávací schodiště v půdním prostoru

- venkovní schodiště na ochoz ve dvoře

- ocelové schodiště v elektrorozvodně

- ocelové točité schodiště v zázemí pro personál

- Některá schodiště budou repasována, přestavěna, některá budou odstraněna a některá doplněna jako nová konstrukce:

- hlavní schodiště z mázhausu do mezipatra

- Je ponecháno původní schodiště vedoucí z přízemí mázhausu do mezipatra. Jedná se o železobetonové schodiště obložené kamennými stupnicemi a podstupnicemi s kamenným soklem v podobě obdélníkových formátů nad stupnicemi. Schodiště má ve spodní části vyzděný parapet s horním obkladem parapetní dřevěnou deskou.

- Stávající soklové desky budou odstraněny a nahrazeny průběžným šikmým soklem ze žuly s jemně smirkovaným povrchem. Sokl bude zapuštěn do líce stěny. Obklad stupňů bude ponechán v žulových deskách, které budou mít kamenicky upravené hrany nosu do čtvrtkruhového průřezu – viz výkresová část PD. Povrch stupňů bude očištěn a ponechán v tryskaném provedení. Parapetní zídka bude prodloužena, neboť v rámci snížení nivelety podlahy v mázhausu přibude jeden kamenný schodišťový stupeň na začátku schodiště. Parapet bude doplněn shora novou dřevěnou deskou. Po pravé straně bude doplněno nové dřevěné madlo na ocelových konzolkách.

- Ozdobná mříž v polovině schodiště bude zachována na původním místě. Jedná se o hodnotný kovářský výrobek, který bude mít funkční využití i při novém provozu (oddělení provozu expozice a obřadní síně v hlavním objektu a galerie ve dvoře – variabilní možnost nezávislého přístupu do těchto dvou částí domu). Zároveň bude ponechána ozdobná mříž v otvoru na mezipodestě schodiště.

- schodiště z prodejny květin do suterénu

- Stávající schodiště z prodejny květin do suterénu, které bylo doplňováno při rekonstrukci objektu v 80. letech minulého století, bude zrušeno v rámci založení spodního dojezdu výtahu a základové vany výtahové šachty. Úroveň nové podlahy bude dorovnána na výšku podlahy vstupní místnosti s recepcí.

- původní schodiště z mázhausu do suterénu

- Z mázhausu do suterénu do sklepní zaklenuté místnosti se bude nově vstupovat po železobetonovém schodišti s obkladem stupnic a podstupnic ze žuly. Nosná železobetonová konstrukce schodiště bude vytvořena z vodostavebného betonu – viz konstrukční projekt. Schodiště je navrženo v místě, kde se dříve nacházel dnes zazděný vstup do sklepa. Povrch kamenných stupnic a podstupnic bude mít povrchovou úpravu „patina“. Stupnice budou obloženy deskami v tl. 50 mm, podstupnice bude provedena v tl. 30 mm. Nos jednotlivých stupňů bude kamenicky opracován v rádiusu 25 mm. Sokl bude v kameni v žule s jemně smirkovaným povrchem, bude sbíhat plynule šikmo shodně se stupni a bude zapuštěný do líce zdiva. Zábradlí je na tomto schodišti ocelové kovářsky umělecky zpracované opatřené barvou RAL 7024.

- novodobé schodiště z mezipatra do 2.NP k obřadní síni

- Toto schodiště pocházející z 80. let minulého století bude odstraněno a nahrazeno výtahovou šachtou. Zbývající prostor bude doplněn novou stropní konstrukcí – viz konstrukční projekt.

- schodiště z mezipatra z úpravny svatebčanů na mezipodestu

- Schodiště bude ponecháno, pouze budou odbourány postranní čtvrtkruhové segmenty stupňů a boční zábradelní zídka. Schodiště bude doplněno kovářsky umělecky zpracovaným oboustranným zábradlím. Stupně budou nově obloženy dřevem v masivu dubu.

- schodiště z mezipodesty do síně s varhany

- Toto schodiště bude ponecháno, stupně budou nově obloženy dřevem v masivu dubu. Schodiště bude jednostranně opatřeno dřevěným madlem kotveným ocelovými konzolkami na stěně.

- vyrovnávací schodiště ze síně s varhany do půdního prostoru

- Po odstranění dřevěného pódia a dřevěných vyrovnávacích schodů z 80. let minulého století se předpokládá odkrytí původních kamenných vyrovnávacích stupňů vedoucích do půdního prostoru. Toto schodiště bude repasováno a začleněno do nového konceptu domu.

- dřevěné vyrovnávací schodiště v půdním prostoru

- Dřevěné vyrovnávací schody v půdním prostoru budou odstraněny spolu s dřevěnou stropní konstrukcí z 80. let minulého století. Do tohoto prostoru půdy budou vsazeny nové schody. Navržena jsou tři ramena, která budou vyrovnávat různé úrovně půdního prostoru a umožní přístup do horní hlavní půdy. Jedná se o schodiště s dřevěnými stupnicemi a podstupnicemi z masivu dubu kotvenými na ocelové schodnice a na dřevěné podkladní schodnice u krátkého ramene. Konstrukce nového schodiště je rozkreslena ve výkresové dokumentaci v detailech a v rozpisu materiálu. Ocelové schodnice tvoří dvojitý ocelový pás, do kterého bude vlepeno celoskleněné zábradlí o výšce 900 mm v dimenzi dle ČSN 74 3305 ochranná zábradlí (vrstvené tvrzené sklo 8 + PVB 0,76 + 8). Zábradlí bude mít na horní hraně nasazené lepené dřevěné madlo kruhového průměru 45 mm z masivu dubu. Ocelové schodnice budou v rohu horní podesty podepřeny ocelovým profilem sloupku. Výstupní rameno bude zčásti podezděno tak, aby se rameno celého schodiště neopíralo o spodní stropní konstrukci celou svou vahou. Ocelové prvky zábradlí budou opatřeny barvou RAL 7024. Povrchová úprava stupnic a podstupnic z dřevěného masivu dubu je navržena vysokozátěžovým olejovým nátěrem. Barevně budou schodišťové stupně sjednoceny s odstínem dřevěných podlah.

- venkovní schodiště na ochoz ve dvoře

- Venkovní schodiště na polokrytý dvorní ochoz je v současné době s dřevěnými nášlapy. Nově se počítá s obkladem stupňů v kameni, a to v rámci celkové úpravy schodiště i podlahy ochozu, kdy je nutné řešit zároveň hydroizolační úpravu v rámci podlahového souvrství těchto venkovních povrchů. Kamenný obklad schodiště bude proveden v žule s povrchem „patina“. Stupnice budou obloženy deskami v tl. 50 mm, podstupnice bude provedena v tl. 30 mm. Nos jednotlivých stupňů bude kamenicky zpracován v rádiusu 25 mm.

- ocelové schodiště v elektrorozvodně

- Schodiště v elektrorozvodně bude ocelové schodnicové v nátěru RAL 7024. Na ocelové schodnice budou šroubovány kompletizované schodišťové stupně s mřížovým lisovaným ocelovým roštem – viz tabulka výrobků.

- ocelové točité schodiště v zázemí pro personál

- Schodiště v zázemí pro personál se nachází ve dvorní část objektu. Propojuje 2.NP s podkrovím a vytváří samostatný vstup pro personál z venkovní pavlače do objektu. Jedná se o ocelové točité schodiště – viz tabulka výrobků.

- výtah

- V rámci zabezpečení bezbariérového přístupu do všech podlaží je navržen osobní výtah. Jedná se o bezstrojovnový trakční výtah typu GeN2 Comfort, který se vyznačuje nízkou energetickou náročností a snadnou údržbou. Bezpřevodový, frekvenčně řízený pohon za přispění plochých ocelových lan v polyuretanovém pouzdře umožňuje tichou, komfortní a plynulou jízdu. Výrazné úspory el. energie je dosaženo díky systému ReGen, tj. motoru s regeneračním (rekuperačním) pohonem. Pro určení technické úrovně strojního a technologického vybavení výtahu, která by měla být při výběru a následného určení dodavatele výtahu minimálně dodržena, je v této PD uveden výtah Otis jako příklad. Použití jiného výrobku při dodržení požadovaných technických parametrů není tímto vyloučeno.

hlavní parametry:

| Pozice: | V1 |
| --- | --- |
| Model: | GF0689UO |
| Nosnost: | 480 kg / 6 |
| Rychlost: | 1 m/s |
| Zdvih: | 10.47 m |
| Počet stanic/nástupišť: | 6 / 6 |
| Průchozí: | ano |
| Typ řízení: | bezstrojovnový výtah GeN2 Comfort, jednosměrné sběrné |
| Skupina výtahů: | Simplex 1 jednotka ve skupině |
| Pohon: | elektrický trakční s frekvenčním pohonem pro plynulý rozběh a dojezd výtahu – bezpřevodový pohon účinnost až 90%, pohon s rekuperací |
| Nosná lana: | Ploché polyuretanové pásy |
| Energetická účinnost dle mezinárodních standardů VDI | Nejvyšší třída A (až o 75% nižší spotřeba el. energie v porovnání s některými jinými výtahovými systémy) |

Šachta:

| Rozměry šachty (š / h): | 1500 mm x 1760 mm |
| --- | --- |
| Prostory pod šachtou: | WOSAF - výtah není vybaven zachycovači na protiváze (pod šachtou nesmí být prostory přístupné osobám) |
| Provedení šachty (materiál): | zděná z betonových šalovacích tvárnic s výztuží a se zmonolitněním |
| Horní přejezd / prohlubeň: | 2600 mm / 1000 mm |

Kabina:

| Estetika kabiny: | Optima |
| --- | --- |
| Rozměry kabiny (š x hl x v): | 1000 mm x 1250 mm x 2100 mm |
| Dělení panelů kabiny | vertikální |
| Materiál stěn / odstín: | plech povlakovaný PVC / světle modrá |
| Povrch podlahy: | guma / uhlová |
| Provedení stropu / odstín: | plochý / plech povlakovaný PVC - bílý |
| Provedení osvětlení: | zpoza ovládacího panelu |
| Okopové lišty: | ano |
| Madlo: | ano, typ ONDA, naproti ovládacímu panelu |
| Madlo – úchopová část: | broušený chrom |
| Madlo – podpěra: | leštěný chrom |
| Zrcadlo typ / umístění: | - / - |
| Ovl. panel / povrch: | zaoblený / plech povlakovaný PVC - bílý příslušenství broušený chrom |
| Vstupní portál v kabině / odstín: | nerez / brus 220 |
| Ostatní doplňky v kabině: | broušený chrom |

Dveře:

| Otevírání: | jednostranné teleskopické – 800 mm x 2000 mm (š x v) |
| --- | --- |
| Typ dveří: | PRIMA-S |
| Typ zárubní / materiál: | SF / brus 220 |
| Materiál šachetních dveří: | brus 220 |
| Materiál kabinových dveří: | brus 220 |
| Požární odolnost: | EW60 |
| Pohon kabinových dveří: | PAX |
| Ochrana dveří: | světelná clona |

Signální a řídící moduly:

- UDZ – univerzální dorozumívací zařízení

- APD – elektronický odrušovací filtr

- ADO – předotevírání dveří při příjezdu kabiny do nástupiště

- BSM – obsluha suterénu

- CBM – mechanická tlačítka v kabině s mikrozdvihem

- IRC2D – plošná světelná clona

- CFL1 – automatické osvětlení kabiny

- SDO – ovládání průchozího výtahu

- CPI10 – LCD ukazatel polohy a směru v kabině

- CTTL – potvrzení voleb (prosvětlení tlačítek)

- DCB – tlačítko zavření dveří v kabině

- DZI – indikace dveřní zóny

- HBM – mechanická tlačítka na nástupišti s mikrozdvihem

- HPI15 – vertikální segmentový ukazatel polohy a směru na nástupišti

- CDL1 – ukazatel směru umístěný v zárubni kabinových dveří (s integrovaným gongem)

- ISC – nezávislý servis (klíčkový spínač v kabině)

- LIH – osvětlení šachty

- OCB – hlavní vypínač

- PITL – žebřík v prohlubni

- WOSAF - výtah není vybaven zachycovači na protiváze (pod šachtou nesmí být prostory přístupné osobám)

Ostatní:

| ostatní technické informace |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| příkon [kW] | jmenovitý proud [A] | záběrový proud [A] | jištění [A] |
| 3,0 | 4,4 | 5,8 | 16 |

| přívod el proudu: | 3X400/230 V 50 Hz |
| --- | --- |
| prostředí pro výtah: | Základní prostředí šachty a nástupišť / suché a bezprašné, teplota +5°C až +40°C |

bezhalogenová kabeláž:   ne

| inval. vybavení: | dle vyhl. 398/2009 Sb. |
| --- | --- |
| sedačka: | nerez trubková |
| rozvaděč / materiál: | dle materiálu šachetních dveří |

- klempířské výrobky

- Klempířské prvky, oplechování a lemování, dešťové svody, okapy, žlaby mezi objekty, venkovní parapety apod. budou provedeny v měděném plechu. Žlaby a svody budou vytápěny elektrickými kabely vloženými do těchto konstrukcí – viz projekt elektro. Klempířské výrobky jsou uvedeny v PD v tabulce klempířských výrobků včetně rozvinutých šířek a délek.

- konstrukce doplňkové

- Všechny nově navrhované konstrukce a výrobky jsou uvedeny v projektové dokumentace ve výkresech tvarů, v tabulkách a případně v podrobnějších detailech. Jedná se především o zámečnické výrobky, prosklené zábradlí schodiště, o konstrukci schodišť, požárního světlíku, apod. Všechny venkovní ocelové konstrukce budou žárově pozinkovány a natřeny barvou v určeném odstínu RAL.

- V rámci vnitřního vybavení budou instalovány prvky galerijní technologie – bude součástí projektu interiéru. Ve stavbě je zahrnuta a blíže specifikována výstavní předstěna lemující výstavní prostor v podkroví po obou stranách plochy. Konstrukce této předstěny je rozkreslena ve výkresu č. 27. Jedná se o variabilně uspořádatelnou konstrukci, která kombinuje pevné, posuvné a otočné panely tak, aby bylo možné variabilně měnit výstavní prostor dle různého druhu vystavovaných exponátů a podle potřeb libreta každé expozice.

- Jedná se o truhlářsky zpracované prvky vnitřního vybavení, které jsou kotveny k dřevěné konstrukci krovu na nové příložky ke stávajícím vaznicím. Základ každého panelu tvoří lehčená sendvičová konstrukční deska tl. cca 50 mm s co nejmenší hmotností (např. EGGER EUROLIGHT). Skladba desky bude tvořena papírovým voštinovým jádrem a krycími DTD deskami. Povrch desek bude opatřen CPL laminátem v barvě bílé. Hranění volných hran bude ABS hranami v tl. 2 mm (např. systémové hrany EGGER). Stěny budou sestaveny z jednotlivých desek výšky cca 2030 mm a šířky cca 390 – 1150 mm. Na horní hraně budou desky oboustranně opatřeny hliníkovými nebo nerezovými L profily pro zavěšování výstavních exponátů. Otočné desky budou mít spodní kování doplněné podlahovým samozavíračem s možností fixování polohy pro 90°, případně též pro 45°.

B.2.7   Základní charakteristika technických a

technologických zařízení

- technické řešení - viz samostatné profesní části projektové dokumentace

- výčet technických a technologických zařízení - viz samostatné profesní části projektové dokumentace

B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení stavby je uvedeno jako nedílná příloha projektové dokumentace ve stupni PD pro stavební řízení. Originál zprávy PBŘ je uložen u investora akce. Oproti stupni PD pro stavební řízení se PBŘ ve stupni PD pro provádění stavby nemění.

B.2.9  Zásady hospodařeni s energiemi

V rámci projektové přípravy ve stupni DSP byl zpracován Průkaz energetické náročnosti budovy (Protech s.r.o., 2013), který vyhodnocuje objekt po stránce hospodaření s energiemi. Jsou zde doloženy ukazatele energetické náročnosti budovy porovnáním celkové dodané energie s potřebou neobnovitelné primární energie.

Jedná se o historický objekt vedený v rejstříku NPÚ jako kulturní nemovitá památka, a proto není možné objekt dodatečně celý zateplit přidaným systémem zateplení ETICS. Nově upravené podkroví v hlavní budově a půdní prostor nad dvorním traktem však budou dokonale zateplené nově navrženou tepelnou izolací doplněnou do střešního souvrství v podkroví a na podlaze půdy. Navržená je tepelná izolace Rockwool Superrock v tl. 140 mm mezi krokve a 60 mm pod krokvemi s kolmým systémem latí. Obvodové stěny v podkroví budou zatepleny z vnitřní strany v interiéru. Na úrovni terénu bude do nových podlahových souvrství vložen polystyren. Složení jednotlivých podlahových a střešních souvrství je uvedeno ve výkresové části projektu ve výkresu Skladby konstrukcí.

Objekt je v současné době vytápěn akumulačními elektrickými topidly. Návrh nové systému vytápění vychází z původní koncepce vytápění elektrickou energií jako šetrným zdrojem vůči životnímu prostředí. Vytápění je nově navrženo jako přímotopné v kombinaci elektrického podlahového vytápění a vytápění přímotopnými tělesy. Tento systém také eliminuje větší zásahy do historických konstrukcí zdí především z hlediska památkového, např. zasekáváním trubních rozvodů pro teplovodní systém vytápění. Teplá užitková voda vzhledem k malým nárokům na odběr TUV bude připravována lokálně v průtokových ohřívačích v místě odběru.

S využitím alternativních zdrojů energií se nepočítá. Vzhledem k umístění objektu v historickém prostředí MPR a vzhledem k pohledově exponované poloze v historickém jádru města Třeboň s výškovými průhledy z obou městských věží na panorama centrální zástavby, je nemožné na střeše umístit jakékoliv zařízení na využívání sluneční nebo větrné energie.

Průkaz energetické náročnosti budovy byl zařazen samostatně v příloze PD pro stavební řízení. Originál PENB je uložen u investora akce.

B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) jsou uvedeny v jednotlivých profesních částech této projektové dokumentace a dále v textu v kapitole „Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana“.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího

prostředí

- ochrana před pronikáním radonu z podloží

Vzhledem k rozsahu stavebních úprav není požadováno zpracování radonového a hydrogeologického průzkumu, neboť se jedná o historické území se stabilizovanými podmínkami podloží. Přesto je v rámci nového řešení podlahových souvrství v projektu navržena nová hydroizolace, která je zároveň i protiradonovou ochranou. Hydroizolace, která navazuje na infúzní clony, je plošně navržena v celém rozsahu přízemí. Suterén, který tuto izolace nemá, je permanentně odvětrávaný nuceně podtlakově nad střechu objektu.

- ochrana před bludnými proudy

Ochrana před bludnými proudy je řešena v rámci návrhu nových elektroinstalací v profesní části PD.

- ochrana před technickou seizmicitou

Jedná se o stavební úpravy stávajícího historického objektu, které se budou týkat především vnitřních konstrukcí a interiéru budovy. Stávající podmínky území ani objektu samotného se stavebními úpravami nemění.

- ochrana před hlukem

Dtto - jedná se o stavební úpravy stávajícího historického objektu, které se budou týkat především vnitřních konstrukcí a interiéru budovy. Stávající podmínky se nemění. Nově budou osazeny všechny výplně otvorů s lepšími technickými parametry i proti pronikání hluku do vnitřního a vnějšího prostoru.

- hluk z komerčních prostorů

  - Návrh předpokládá tichý provoz galerie výtvarných umění, kde se ve výstavních prostorách neuvažuje s hudebními produkcemi ani reprodukovanou hudbou.

  - Ve víceúčelové místnosti, která sloužila a bude nadále občas sloužit v původním režimu jako obřadní síň, bude příležitostně probíhat doprovodný program ve formě videoprojekcí k aktuálním výstavám (profil autora výstavy, umělecké projekce – performance art, atd.). Při těchto videoprojekcích bude zatemněno posuvnými paravany před okny z interiéru.

  - Při obřadu v této místnosti bude příležitostně hráno na přenosné klávesy, což je tišší varianta oproti stávajícímu stavu, kdy bylo hráno na klasické stabilní varhany s píšťalami.

  - Provoz galerie s příležitostnou obřadní síní se předpokládá v běžnou denní dobu (cca 9.00 až 20.00 hodin) – bude zřejmě upřesněno v domovním a provozním řádu provozovatelem (městem Třeboň).

  - Noční provoz v objektu není uvažován.

- hluk z provozu – kročejová neprůzvučnost

  - PD řeší kročejovou neprůzvučnost vloženou kročejovou izolací do podlahového souvrství u lehkých podlah (viz skladby konstrukcí ve výkresové části projektu).

  - V podlahách nad stávajícími historickými klenbami je kročejový útlum dostatečně řešen masivností konstrukcí kleneb a násypů.

- hluk z provozu výtahu

  - Jedná se o tichý provoz výtahu nové generace s pohonem zajištěným plochými ocelovými lany v polyuretanových pouzdrech

  - Výtahová šachta stejně jako základ výtahu jsou důsledně oddilatovány od ostatních stavebních konstrukcí jak z důvodu zamezení šíření kmitů, hluku a rázů od výtahu, tak z důvodu ochrany historického zdiva od rozkmitání stávajících historických konstrukcí a zamezení postupné destrukce zdiva.

  - Výtahová šachta je od stávajících zdí oddělena vzduchovou mezerou a dilatovanými „měkkými“ příčkami

- hluk z odvětrání WC

  - V uměle větraných místnostech je v potrubí umístěn pod stropem místnosti diagonální ventilátor, který podtlakově odvětrává daný prostor. Potrubí je při průchodu navazujícími podružnými prostory střechy a půdy izolováno a oddilatováno od ostatních konstrukcí, vesměs prochází krovovou konstrukcí mimo obytné a pobytové části objektu. Nad střechu je vyvedeno pouze potrubí bez ventilátorů a mimo dosah všech obytných místností objektu a sousedních domů. Jedná se o tichý minimální provoz VZT zařízení bez strojoven vyžadujících tlumící zařízení.

- protipovodňová opatření.

Stávající podmínky území ani objektu samotného se stavebními úpravami nemění. V rámci ÚPD jsou navržena protipovodňová opatření města Třeboně, se kterými navrhované stavební úpravy nekolidují. Objekt sám včetně celého pozemku leží mimo záplavovou oblast.

B.3 	Připojení na technickou infrastrukturu

- napojovací místa technické infrastruktury, přeložky

Domovní přípojky budou využity stávající. Nyní je objekt napojen z Masarykova náměstí na vodu, kanalizaci, elektriku a telefon. Vzhledem k tomu, že se stavebními úpravami nezvětšuje rozsah a kapacita objektu, jsou přípojky s dostatečnou dimenzí. S přeložkami sítí mimo objekt se nepočítá.

- připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

- viz specifikace v jednotlivých profesních částech této PD.

B.4   Dopravní řešení

- popis dopravního řešení

Stavba je napojena dopravně bezprostředně na stávající plochu Masarykova náměstí. Z náměstí je veden jediný přístup do objektu. Dopravní řešení se stavebními úpravami řešeného objektu nemění.

- napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Pro příjezd na pozemek, resp. k objektu, je respektováno stávající napojovací místo z veřejné obslužné komunikace – z prostoru Masarykova náměstí. Jiné dopravní napojení neexistuje, ani není možné ho zřídit, neboť pozemek je ze zbývajících tří stran obklopen sousedními nemovitostmi ve vlastnictví jiných subjektů. Stavebními úpravami se stávající stav nemění, pro dopravní obslužnost objektu bude nadále využíván městský systém dopravy s omezením pro památkovou rezervaci.

- doprava v klidu

Parkování návštěvníků galerie je v přiměřené docházkové vzdálenosti a potřebném počtu na odstavných parkovištích v blízkosti historického jádra města.

- pěší a cyklistické stezky

V okolí řešeného domu se nacházejí plochy určené převážně pro pěší provoz. Je to především Masarykovo náměstí a přilehlé ulice v centru MPR města Třeboně.  Stavebními úpravami nebude zasahováno do venkovního veřejného prostoru, stávající plochy pro pěší a cyklisty zůstávají beze změny.

B.5   Řešení vegetace a souvisejících terénních

úprav

- terénní úpravy

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavebních úprav objektu a k situaci na pozemku není třeba provádět jakékoliv terénní úpravy. Území je dlouhodobě stabilizované a volná nezastavěná plocha dvora je minimální bez nároků na zemní práce za účelem změny terénní profilace.

- použité vegetační prvky

Na pozemku se nenachází žádná vzrostlá zeleň, ani se s výsadbou nové zeleně nepočítá. Případně bude zeleň řešená v mobilních kontejnerech.

- biotechnická opatření

Biotechnická opatření nebudou prováděna. Vzhledem k charakteru stavebních úprav objektu není nutno řešit jakékoliv terénní urovnávky, příkopy, průlehy, terasy, ochranné hrázky, protierozní nádrže, poldry, protierozní cesty, zatravněné údolnice jako dráhy soustředěného odtoku, atd.

B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

Navrhované stavební úpravy řešeného objektu jsou v souladu s územním plánem a dalšími požadavky DOSS, návrh respektuje jednotlivá regulativa daná legislativou z oblasti ochrany přírody a krajiny, vodních zdrojů a léčebných pramenů dle zák. 100/2001 Sb. Nejedná se o výrobní provoz a charakter stavby vylučuje další rizika, která by vyžadovala provedení opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků nebo návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru realizované stavby.

Návrhem není zasahováno do základních skladebných prvků ÚSES ani do dalších významných krajinných prvků, neboť na řešeném pozemku ani v blízkém okolí plánované akce se nenacházejí žádné prvky ÚSES. Zájmová plocha nezasahuje do žádného zvláště chráněného území ani lokality NATURA 2000 dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.

Požadavky na zábor ploch a pozemků určených k plnění funkce zemědělské půdy a lesa nejsou žádné, pozemek nemá evidované BPEJ.

V návrhu stavebních úprav jsou respektovány požadavky na ochranu ovzduší vyplývající z platných právních norem. Objekt bude vytápěn přímotopným elektrickým vytápěním. Ochrana životního prostředí je dále zajištěna odkanalizováním řešeného objektu a dvora napojením na stávající kanalizaci v objektu stavebníka.

Pro stavební práce při fázi realizace stavby platí především následující podmínky. Specielně se jedná o soubor organizačních a technických opatření s cílem minimalizovat potencionální nepříznivé vlivy na životní prostředí, veřejné zdraví a pohodu obyvatelstva zejména se zaměřením na:

- opatření řešící hluk ze stavební činnosti tak, aby bylo zajištěno plnění hygienického limitu hluku podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. – viz příloha A na konci této textové části

- zákaz nočních prací s výjimkou dokončovacích prací v interiérech

- zákaz nočního provozu staveništní dopravy

- provádění hlučných prací a dopravy pouze v denní době od 7. do 21. hodiny

- stavební práce nebudou probíhat o víkendu

- omezení světelného znečištění okolí

- omezení mezideponií a skladování prašných materiálů

- minimalizování aktivních ploch jako zdroje prašnosti a skrápění nejvíce exponovaných ploch v době velkého sucha

- preventivní opatření k nakládání s látkami, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod

- staveništní doprava bude vedena po komunikacích veřejné dopravní sítě

- zamezení znečištění vozidel a zajištění účinné techniky pro jejich případné očištění a případnou očistu veřejné komunikace

- vhodné nakládání s odpady dle zákona o odpadech

- technický stav dopravních a stavebních mechanizmů z hlediska hlučnosti, úniku ropných látek a exhalací

- zajištění informovanosti obyvatelstva v zájmovém území o průběhu stavebních prací a ustanovení kontaktní osoby

B.7  Ochrana obyvatelstva

Z podkladů k dané lokalitě vyplývá, že se řešený pozemek nachází mimo záplavovou oblast, není poddolovaný ani namáhaný seizmickou činností a sesuvy půdy. Proti radonu bude provedeno opatření při realizaci podlahových souvrství na terénu včleněním hydroizolační stěrky do souvrství, která je i protiradonovou zábranou. Zároveň je řešena hydroizolace proti zemní vlhkosti. Projektová dokumentace řeší požadavky na hluk v chráněném venkovním prostoru stavby přiměřeným stavebním uspořádáním dispozice a volbou vhodných materiálů a technologií pro snížení hladiny hluku – nové výplně otvorů, zasklení oken.

Opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany nejsou v rámci stavebních úprav řešena – celková situace zůstává beze změny.

B.8  Zásady organizace výstavby

- potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

- vodovodní přípojka

  - Voda pro výstavbu v množství 0,3 l/s bude odebírána z veřejného vodovodu z přípojky za vodoměrnou sestavou umístěnou ve vodoměrné šachtě v mázhausu. Stavba bude mít samostatné měření. Místo napojení bude upřesněno na základě vyjádření správce vodovodu.

- přípojka NN

  - El. energie o příkonu do 80 kW bude zajištěna ze staveništního rozvaděče s vlastním měřením připojeného na vývod v PRIS. Ochrana proti nebezpečnému dotyku bude zajištěna odpojením od sítě.

- telefon

  - Bude na stavbě řešen mobilními telefony.

- kanalizace

  - Sociální zařízení bude napojeno na stávající kanalizaci. Variantně budou na staveništi umístěna WC mobilní chemická.

- odvodnění staveniště

Stavební úpravy budou probíhat převážně uvnitř řešeného objektu, s venkovními výkopy a zemními pracemi se kromě předláždění dvora nepočítá. Základové konstrukce budou doplňované v suterénu objektu u spodního dojezdu výtahu. Odvodňovat staveniště není potřeba.

- napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Pro příjezd na pozemek, resp. na staveniště, je respektováno stávající napojovací místo z veřejné obslužné komunikace – z prostoru Masarykova náměstí. Jiné dopravní napojení neexistuje, ani není možné ho zřídit, neboť pozemek je ze zbývajících tří stran obklopen sousedními nemovitostmi ve vlastnictví jiných subjektů. Pro zařízení staveniště v minimálním rozsahu bude potřeba vyčlenit část plochy náměstí a podloubí pro manipulaci s materiálem.

Objekt je napojen přípojkami na městské řady. Těchto přípojek bude využito pro napojení staveniště na stávající technickou infrastrukturu města.

- vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Vliv stavby na okolní zástavbu je popsán v rámci této textové části PD. Jedná se především o napojení mezistřešních žlabů se sousedními objekty při přeložení a doplnění střešního souvrství nad hlavní budovou. Při výměně jednoho kamenného sloupu v podloubí bude částečně zasahováno do plochy náměstí. Okolní pozemky budou zatíženy přechodně při postavení lešení pro opravy fasád řešeného domu. Po provedení úprav fasád a střech budou sousední pozemky vyklizeny a uvedeny do původního stavu.  Jiné zasahování do okolních staveb a pozemků nebude.

- ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Požadavky na související asanace, demolice a kácení dřevin nejsou, bourací práce uvnitř objektu jsou specifikovány výše v textu. Na pozemku se nenachází žádná vzrostlá zeleň, kterou by bylo nutné odstranit.

- maximální zábory pro staveniště (dočasné I trvalé)

Řešený objekt se nachází v centrální poloze MPR a je obklopen soustředěnou historickou zástavbou. Pro rozvinutí staveniště je plocha náležející k objektu minimální a bude nutné alespoň pro manipulaci s materiálem pro vyložení a naložení vyčlenit na přilehlé ploše náměstí a v části podloubí plochu jako dočasné staveniště. Pro případné další nároky vybraného dodavatele na plochy zařízení staveniště bude nutné vyhledat vhodný pozemek ve vlastnictví investora v blízkém okolí stavby a zajistit dopravní spojení mezi stavbou a touto plochou. Pro připojení objektu k sítím bude využito stávajících přípojek, předpokládá se, že v rámci řešení technické infrastruktury nebude zasahováno do plochy mimo řešený objekt.

- maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Odpady z výstavby

Při realizaci stavebních úprav budou vznikat obvyklé druhy odpadů typické pro výstavbu obdobných staveb. Většina odpadů bude spadat do skupiny 17 Stavební a demoliční odpad.

Přesné vyčíslení produkce jednotlivých druhů odpadů během výstavby a stanovení konkrétního způsobu odstranění nebo využití provede dodavatel stavby. S jejich dalším využitím nebo odstraňováním nebudou, v případě dodržování předpisů, problémy. Nakládání s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajišťovat dodavatel stavby. Na dodavateli stavby bude požadováno, aby co největší množství odpadů bylo recyklováno a využito jako druhotná surovina v rámci posuzované stavby.

Stavební odpad vzniklý při demolici určených objektů bude likvidován v souladu se zákonem o odpadech č.185/2001 Sb. – viz dále. Na objektech nebyl zjištěn azbest, krytina je pálená klasická a svody a klempířské výrobky jsou z měděného plechu a z pozinkovaného plechu. Po prohlídce objektů je možné konstatovat, že se v bouraných částech objektu nevyskytují nebezpečné materiály. Podlahové konstrukce jako i blízké okolí nevykazují kontaminaci látkami škodlivými pro životní prostředí.

Odpady z provozu

Během provozu galerie výtvarných umění, obřadní síně a jedné bytové jednotky bude vznikat převážně běžný komunální odpad. Na základě zkušeností s podobnými stavbami je možné konstatovat, že budou vznikat běžné druhy odpadů, s jejichž odstraňováním nebudou, v případě dodržování předpisů, žádné problémy.

Odpad bude shromažďován v odpadních nádobách umístěných v odděleném prostoru ve dvorním traktu. Odvoz odpadu bude zajištěn specializovanou firmou (s oprávněním ke sběru a výkupu odpadu).

Při likvidaci odpadu bude postupováno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Odpadní vody

Při stavebních úpravách budou vznikat splaškové odpadní vody v sociálním zařízení staveniště, případně v místě výstavby (pokud nebude zařízení staveniště zřízeno). Jejich zneškodňování musí probíhat v souladu s nařízením vlády č. 61/2003 Sb. Buď budou využívána WC v budově, nebo budou používána chemická mobilní WC. Jiné odpadní vody ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. o vodách během výstavby vznikat nebudou.

řešení ochrany ovzduší

Plocha staveniště bude během výstavby působit jako plošný zdroj znečišťování ovzduší.

Uvolňovány do ovzduší budou emise ze stavebních mechanismů a nákladních automobilů při příjezdu na staveniště. Tyto emise je třeba minimalizovat vhodnými opatřeními v zásadách organizace výstavby - používání stavebních mechanismů v odpovídajícím technickém stavu, kropení prašných povrchů během výstavby, realizace stavebních prací v co nejkratším termínu atd.

- bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Během stavebních úprav budou probíhat zemní práce v omezené míře. Především se jedná o odebrání podlahových souvrství jak v přízemí objektu, tak ve dvoře. V místě nového výtahu bude provedena prohlubeň pro spodní dojezd výtahu. Výkopek a stavební odpad z výkopových prací bude odvážen na určenou skládku do 10 km přímo bez meziskládky. Požadavky na přísun nebo deponie zemin nejsou.

- ochrana životního prostředí při výstavbě

Při provádění stavebních úprav je potřeba důsledně ochránit životné prostředí. Specielně se jedná o soubor organizačních a technických opatření s cílem minimalizovat potencionální nepříznivé vlivy na životní prostředí, veřejné zdraví a pohodu obyvatelstva uvedených výše v textu.

- zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Veškeré práce na stavbě budou prováděny v souladu s vyhláškou č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb., (resp. s ustanovením zákona č.309/2006 Sb.).

Jedná se o stavební a bourací práce. Pracovníci pověřené firmy budou používat ochranné prostředky. Při bouracích pracích bude použito ručního nářadí a bouranina bude ihned odvážena na určenou skládku. Budou dodrženy parametry hygienických norem pro hlučnost a prašnost prostředí při průběhu bourání. Přilehlé veřejné komunikace budou pravidelně čištěny a udržovány v čistotě.

Před započetím prací je nutné vyhledat a označit všechny inženýrské sítě a jakékoliv stavební a zemní práce provádět za přítomnosti zástupců správců jednotlivých sítí.

Pokud by na stavbě zjištěné skutečnosti byly v rozporu s předpoklady GP nebo statika nebo pokud by při bourání docházelo k poruchám na sousedních objektech, je nutno neprodleně přerušit bourací práce a kontaktovat generálního projektanta nebo kancelář statika. Během všech fází výstavby musí být zajištěna stabilita konstrukcí!

Je nutné zároveň respektovat tyto související předpisy:

- Zák. č. 309 /2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

- NV  č. 591 /2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- NV č. 362/2005  Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

- Zák. č. 258 /2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

- NV č. 178 /2001 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

- Zák. č. 183/ 2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

- Vyhláška č. 499 / 2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

- Vyhláška č. 526 /2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

- Vyhláška č. 268 / 2009Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu

- Zák.  č. 262/2006  Sb. zákoník práce

- Charakteristiky rizik ve stavebnictví v platných českých vyhláškách, nařízeních vlády, normách a dalších závazných ustanoveních

- SMĚRNICE RADY 92/57/EHS ze dne 24. června 1992 o minimálních bezpečnostních a zdravotních požadavcích, které se musejí dodržovat na dočasných nebo mobilních staveništích

Za bezpečnost práce a technických zařízení při staveních pracích odpovídá dodavatel stavby. Ten je také zpracovatelem plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro své dodávky.

Veškeré práce budou prováděny v souladu s nařízením vlády 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci na staveništi v platném znění.

Každý dodavatel stavebních prací je povinen se stavebníkem provést zápis o předání a převzetí staveniště s náležitostmi dle výše uvedeného nařízení vlády.

Na stavbě nebudou prováděny práce, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán dle příl. č. 5 NV 591/2006 Sb.

Dále je nutno respektovat Nařízení vlády č.495/2001 Sb.,kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků a  Nařízení vlády č.362 /2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Dodavatel stavebních prací je zejména povinen:

- Vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště.

- Vybavit všechny osoby vstupující na staveniště osobními ochrannými pracovními prostředky.

- V rámci dodavatelské dokumentace vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce.

- Součástí dodavatelské dokumentace musí být technologický nebo pracovní postup, pracovníci musí být prokazatelně seznámeni s dodavatelskou dokumentací v rozsahu, který se jich týká. V technologickém postupu musí být zakotveny i požadavky požární bezpečnosti.

- zajistit způsobilost svých pracovníků a jejich vybavení.

- základem bezpečnosti práce na stavbě je důsledná technologická kázeň všech pracovníků.

- úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Během stavby bude nutné zabezpečit průchod přes dvůr do stávající bytové jednotky, která bude zachována a nebude do ní zasahováno během stavebních úprav objektu. Variantně je možné projednat přístup k bytu přes zadní sousední objekt, resp. dvůr. Pokud toto nebude možné zajistit, variantně bude provoz bytu pozastaven a celý objekt bude odpojen od přípojek sítí a nebude nutné řešit úpravy pro bezbariérové užívání stavby. O těchto variantách rozhodne investor během projednání ZOV tak, aby bylo možné případné úpravy pro bezbariérové užívání stavby zapracovat do konečného znění ZOV vybraného dodavatele stavby.

- zásady pro dopravně inženýrské opatření

Přístup na staveniště bude veden pouze po ploše Masarykova náměstí. Jiné dopravní napojení neexistuje, ani není možné ho zřídit, neboť pozemek je ze zbývajících tří stran obklopen sousedními nemovitostmi se zástavbou ve vlastnictví jiných subjektů. Zásady DIO projedná určený dodavatel s DOSS, s Policií ČR a s odborem dopravy.

- stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Opatření proti účinkům vnějšího prostředí není nutné provádět, jedná se o stabilizované prostředí historického objektu. Není potřeba stanovovat speciální podmínky pro provádění stavby.

- postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Stavba bude započata bouracími pracemi ihned po vydání stavebního povolení, po zpracování a odsouhlasení GP dílenské dodavatelské dokumentace stavby a po výběru dodavatele. Postup výstavby bude stanoven dodavatelem v harmonogramu stavebních prací HSV a PSV, který bude předložen investorovi jako nedílná součást smlouvy o dodávce stavby.

# C   Situační výkresy

Situační výkresy jsou součástí výkresové dokumentace. Jsou řazeny na začátku seznamu výkresů.

# D   Dokumentace objektů a

# zařízení technických a

# technologických

Dokumentace stavebních objektů je uvedena v textové části v průvodní a souhrnné technické zprávě (viz výše v textu) a v samostatné výkresové příloze, dokumentace inženýrských objektů, technických a technologických zařízení je zpracována po objektech a souborech technických a technologických zařízení v rámci samostatných profesních částí této projektové dokumentace.

D.1 Dokumentace stavebního objektu 
D.1.1  Architektonicko - stavební řešení

- Technická zpráva – viz text v rámci průvodní a souhrnné technické zprávy

- Výkresová část – viz samostatná příloha projektové dokumentace

D.1.2  Stavebně konstrukční řešení

Stavebně konstrukční řešení je zpracováno v rámci samostatné profesní části této projektové dokumentace autorizovaným statikem.

D1.3  Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení stavby bylo zařazeno jako samostatná profesní příloha v projektové dokumentaci pro stavební řízení. Originál je uložen u investora akce. Požadavky na požárně bezpečnostní řešení jsou zapracované do projektové dokumentace.

D.1.4   Technika prostředí staveb

- viz samostatné profesní části této projektové dokumentace zpracovávající projekt po jednotlivých provozních a funkčních souborech a zařízeních.

D.2  Dokumentace technických a technologických

zařízení

- viz samostatné profesní části této projektové dokumentace zpracovávající projekt po jednotlivých provozních a funkčních souborech a zařízeních.

# E  Dokladová část

- viz samostatná část projektové dokumentace pro stavební řízení. Originály vyjádření a stanovisek DOSS jsou uloženy u investora akce.

# Kontrolní prohlídky stavby

Rámcový rozsah zjišťování při kontrolní prohlídce bude prováděn dle §18 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. U řešené stavby bude kontrolováno provádění prací z hledisek stanovených SZ, příslušných norem a předpisů, a to zejména:

- kontrola správnosti vytyčení stavby; zahrnuje kontrolu polohového a výškového osazení - kontrolní výškové a směrové zaměření objektu (ČSN 73 0202, 73 0420-1, 73 0420-2, PD);

- kontrola v rámci přejímky základové spáry zahrnující kontrolu po realizaci výkopových prací, kontrolu složení a kvality základové půdy, posouzení naplnění předpokladů z geologického průzkumu:

  - zemní práce, zatřídění zemin (ČSN 73 3050, PD)

  - konstrukce do úrovně základové spáry (ČSN 73 1001, PD)

  - násypy a podsypy (ČSN 72 1006, PD)

  - polohové a výškové zaměření základů (ČSN 73 0202, 73 0420-1, 73 0420-2, PD)

  - provedení betonářské výztuže (73 1201, PD)

  - pevnost betonu monolitických konstrukcí v tlaku (EN 12390–3);

- kontrola úrovně hladiny spodní vody a opatření proti jejímu působení na spodní stavbu; zahrnuje posouzení, kontrolu výškové úrovně a kvalitu spodní vody a soulad s předpoklady hydrogeologického průzkumu, dále kontrolu ověřující funkčnost drenážního systému (je-li navržen), provedení hydroizolačního systému a jeho kvality (ochrana proti zemní vlhkosti, příp. stékající nebo tlakové vodě), provedení opatření proti pronikání radonu, provedení izolace proti radonu, vodě a zemní vlhkosti (ČSN 73 0600, PD);

- kontrola provedení ležatých rozvodů odpadních a srážkových vod; zahrnuje kontrolu ověření funkčnosti kanalizace a jejího zaústění do projektovou dokumentací stanovených zapojovacích míst;

- kontrola kanalizačních přípojek a vnitřní kanalizace (PD) - vodovodní přípojka a vnitřní vodovod (ČSN 73 6660, 73 6670, PD)

- kontrola elektroinstalace, hromosvodu, slaboproudu;

- kontrola v rámci provádění nosných konstrukcí; zahrnuje kontrolu souladu realizace nosných konstrukcí podle použité materiálové varianty prováděnou postupně v rozsahu projektovou dokumentací stanovených celků (např. podlaží);

  - nosné konstrukce zděné (ČSN 73 2310, PD)

  - přesnost, tuhost a tolerance bednění (PD)

  - ostatní vodorovné konstrukce (ČSN 73 2310, PD)

  - montáž stavebních dílců (ČSN 73 2412,  PD)

  - svislost objektu, měření rovinnosti podlaží (ČSN 73 0202)

  - pevnost a provedení zálivek styků

  - provedení výztuže a svarových spojů (73 1201, PD);

- kontrola v rámci provádění kompletačních konstrukcí; zahrnuje kontrolu souladu realizace kompletačních konstrukcí (obvodového, střešního pláště, dělících konstrukcí, skladby podlah) z hlediska dodržení parametrů stanovených v požadavcích na bezpečnost a užitné vlastnosti staveb ve vyhlášce o obecných technických požadavcích na výstavbu;

  - tepel. izolace styků obvodového pláště

  - provedení střech vč. krytiny a izolací

  - těsnění vnějších spár obvodového pláště

  - osazení zárubní, rámů a výplní otvorů (ČSN 73 3130, PD)

  - montáž výrobků zámečnických a OK (PD, TMP, ČSN 73 2601)

  - klempířské práce (ČSN 733610, PD)

  - úprava povrchů stěn, a stropů (ČSN 73 2577, PD, TMP)

  - nátěry vč. základních a ochranných (PD, TMP)

  - podlahy (73 0212, PD, TMP)

  - podkladní betony (PD);

- kontrola provádění technických zařízení budov; zahrnuje kontrolu dodržení koncepce a funkčnosti elektrických rozvodů a zařízení (silnoproudých a slaboproudých), plynových rozvodů a zařízení, rozvodů vody a kanalizace, vytápění a větrání včetně případných vzduchotechnických zařízení, technologických zařízení (výtahy apod.) a dále závěrečnou kontrolu vypracovaných revizních zpráv, výsledků předepsaných zkoušek u jednotlivých zařízení;

  - montáž potrubí a objektů kanalizace (ČSN 75 6101, PD)

  - montáž potrubí vodovodu (ČSN 75 5911, PD)

  - tepelná izolace potrubí

  - výtahy  (ČSN 27 4000, PD)

  - vzduchotechnika, klimatizace (PD);

- kontrola přípojek a napojení inženýrských sítí; zahrnuje kontrolu provedení napojení jednotlivých medií podmiňujících funkčnost stavby, kontrolu provedení příslušných zkoušek ověřujících účinnost a spolehlivost – revizních zpráv;

- kontrola vztahující se k požadavkům požární ochrany a civilní obrany; zahrnuje kontrolu prokazující kvalitu provedení protipožárních opatření a jejich soulad s PD;

- kontrola splnění požadavků ochrany zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí; zahrnuje kontrolu ověřující splnění hygienických a dalších podmínek stanovených v PD.

- kontrola splnění požadavků zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace; zahrnuje kontrolu plnění podmínek bezbariérových řešení, standardu řešení a vybavení prostor přístupný osobám se sníženou schopností pohybu a orientace.

Z uvedeného výčtu (a z § 18 vyhlášky č. 526/2006 Sb.) si stavební úřad počet fází výstavby pro účely kontrolních prohlídek stanoví sám v podmínkách stavebního povolení.

Provádění kontrolních prohlídek

Kontrolní prohlídka bude probíhat na podkladě ověřené projektové dokumentace. Na výzvu stavebního úřadu jsou podle povahy věci povinni zúčastnit se kontrolní prohlídky vedle stavebníka též projektant nebo hlavní projektant, stavbyvedoucí a osoba vykonávající stavební dozor. Ke kontrolní prohlídce stavební úřad podle potřeby přizve též dotčené orgány, autorizovaného inspektora nebo koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi. SZ zavazuje stavební úřad vést evidenci o vykonaných kontrolních prohlídkách jednotlivých staveb, ze které musí být patrné, kdy byla kontrolní prohlídka provedena, které stavby se týkala a jaký byl její výsledek.

Poznámka:

V rámci kontrolní prohlídky stavby je stavební úřad oprávněn odsouhlasit případné změny stavby před jejím dokončením zápisem do stavebního deníku.

Příloha A:

Pro stavební práce při fázi realizace stavby platí především stanovené limity hluku podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., specielně dle § 11 odst. 4 a  § 12  odst.6 a přílohy B, které je nutné dodržet:

- veškeré práce na stavbě budou probíhat pouze v době od 7 do 21 hodin.

- stavební práce nebudou probíhat v sobotu a neděli

- bude se jednat o bourací a stavební práce dle popisu uvedeného výše v textu

- veškeré práce budou prováděny ručním nářadím vzhledem k historickým stavením konstrukcím, které je nutno ochránit před nepříznivými účinky vibrací a rázů při provádění stavebních a bouracích prací

- odebírané konstrukce budou rozebírány postupně, ručně a s vyloučením těžké techniky

- při provádění nejhlučnějších prací je nutné domluvit s vlastníky sousedních objektů, kteří sousedí se stavbou v řadové zástavbě obytnými místnostmi, časový úsek provádění těchto prací

- nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T ve venkovním prostoru v obytné zóně při provádění povolených staveb v době (včetně korekcí):

  - 6 – 7 hodin ……………………….….60 dB

  - 7 – 21 hodin ………………...65 dB

  - 21 – 22 hodin ………………….…….60 dB

  - 22 – 6 hodin ……………….….……..45 dB

- nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T v obytných místnostech při provádění povolených staveb v době (včetně korekce):

  - 7 – 21 hodin ………………...55 dB