Projektová dokumentace

Pro provádění stavby.

pro akci:

Vybudování jídelny v prostoru atria Lázeňského domu Aurora

- Stavebník: 		Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

Zpracovatel PD: 	JPS  J. Hradec s.r.o.- Ing. Milan Špulák

Arch.č.: 		21039

Datum:		leden 2021

Projektová dokumentace obsahuje části:

- A Průvodní zpráva

- B Souhrnná technická zpráva

- C Situační výkresy

- D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

- E Dokladová část

Projektová  dokumentace  musí  vždy  obsahovat  části  A až E s tím, že

rozsah  a  obsah  jednotlivých  částí  bude přizpůsoben druhu a významu

stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití,

vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

A Průvodní zpráva

- A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby,

Vybudování jídelny v prostoru atria Lázeňského domu Aurora

b)  místo  stavby  (adresa,  čísla popisná, katastrální území, parcelní  čísla pozemků),

- Parcelní číslo: 	1977/3, 1977/11

- Katastrální území : 	Třeboň

c) předmět projektové dokumentace.

- Projektová dokumentace řeší vestavbu jídelny do prostoru atria ve stávajícím objektu „C2“, v komplexu Lázně Aurora v Třeboni.

- A.1.2 Údaje o stavebníkovi

- Jméno a adresa stavebníka:

- Název investora :		Město Třeboň

Sídlo investora : 		Palackého nám. 46,

379 01 Třeboň

- IČ: 002 47 618

- DIČ: CZ00247618

- Datová schránka: 4cbbvj4

- A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

- Zpracovatel dokumentace: 	JPS J.Hradec s.r.o.

- Jarošovská 753/II, 377 01 J.Hradec

- DIČ/IČO: CZ 26035138

- zastoupená: Ing. Milan Špulák

- Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby č. 01074

- A.2 Seznam vstupních podkladů

- - digitálně zakreslený stávající stav objektu

- - zadání investora

- - snímek KN

A.3 Údaje o území

a) rozsah řešeného území,

- V třeboňském lázeňském areálu Aurora v objektu „C2“, který slouží jako stravovací část lázní s výrobnou pokrmů a jídelnami se v severní části atria vybuduje nová jídelna, ve zbylé jižní části atria bude jídelna doplněna bioklimatickou pergolou, spojovacím krčkem do objektu „C1“ a biotopem.

- Součástí zbudování nové jídelny budou i stavebních úpravy v ostatní části objektu „C2“.

- Objekt  má napojení na infrastrukturu stávající. Na místě byla provedena obhlídka objektu

- a okolí parcely. Stav byl fotograficky zdokumentován.

b)  údaje  o ochraně území podle jiných právních předpisů^1) (památková rezervace,  památková  zóna,  zvláště  chráněné  území, záplavové území apod.),

- Objekt není v zóně památkové péče a nepodléhá dohledu orgánů státní památkové péče.

- Stavební práce by probíhaly na vlastní parcele. Daný pozemek není v záplavovém území.

- Je však v Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko.

c) údaje o odtokových poměrech,

- V nové stavbě bude šetrně hospodařeno s dešťovou vodou. Dešťové vody z nových střech budou svedeny do akumulační nádrže pro využití dešťové vody o velikosti 10 m3, odkud bude zhruba polovina objemu využita na zalévání zeleně ve zbylé části atria i v dalším areálu lázní a druhá polovina bude využita pro doplňování vody do biotopu. K tomuto účelu bude vyhrazena 5 cm akumulační výška hladiny, což při ploše biotopu cca 100 m2 odpovídá polovině objemu akumulační nádrže (5 m3). V případě suchého období bude pravděpodobně využíván celý objem nádrže pouze pro doplňování vody do biotopu.

d)  údaje  o  souladu  s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas,

e)  údaje  o  souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní  rozhodnutí  nahrazující  anebo  územním  souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě  stavebních  úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací,

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území,

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,

h) seznam výjimek a úlevových řešení,

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic,

- není

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí).

- parc.č. 1977/11 - Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň, Třeboň II, 379 01

- (zastavěná plocha a nádvoří, stavba občanského vybavení, památkově chráněné 	území, vnitř.lázeň.území, ložis.slatin a rašeliny, ochr.pásmo 1.st., rozsáhlé chráněné 	území) 9503m2, čp. 1001

- parc.č. 1977/3 - Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň, Třeboň II, 379 01

- (ostatní plocha,ostatní komunikace, památkově chráněné 	území, vnitř.lázeň.území, 	ložis.slatin a rašeliny, ochr.pásmo 1.st., rozsáhlé chráněné 	území)  377594m2

A.4 Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby,

- Navrhovaná  nová dostavba jídelny je umístěna v užší severní části atria objektu „C2“. Bioklimatická pergola, propojovací krček pro přímý přístup do nové jídelny a biotop jsou umístěny v širší jižní části atria.

- Dostavba má dvě patra, 1. NP s jídelnou, pergolou a krčkem a 2. NP se strojovnou VZT v místě střešních vazníků. Biotop je v mezipatře v atriu na úrovni mezi patry 1. PP a 1. NP.

b) účel užívání stavby,

- Jídelna pro lázeňský ubytovací objekt hotelového typu

c) trvalá nebo dočasná stavba,

- Stavba je trvalá

d)  údaje  o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.),

e)  údaje  o  dodržení  technických  požadavků  na  stavby  a  obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,

- Dostavba je bezbariérově přístupná.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů,

g) seznam výjimek a úlevových řešení,

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor,užitná  plocha,  počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.),

- Nově zastavěná plocha:          celkem….381 m2

- Jídelna …………………………………218 m2

- Bioklimatická pergola………………….47 m2

- Propojovací krček…..………………….24 m2

- Biotop (bez propojovacího krčku).....….92 m2

- Velikosti jednotlivých místnosti jsou uvedeny v tabulkách místností na výkresech půdorysů jednotlivých podlaží.

i) základní  bilance  stavby  (potřeby  a  spotřeby  médií  a  hmot, hospodaření  s  dešťovou  vodou,  celkové  produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.),

- viz samostatné části projektu

j) základní  předpoklady  výstavby  (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy),

- Předpokládá se, že stavba bude zahájena a dokončena v roce 2022-2023.

k) orientační náklady stavby.

- Propočtové náklady cca 17 mil. Kč

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

- Stavba není členěna na objekty.

B Souhrnná technická zpráva

- B.1 Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku, b)  výčet  a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum,hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.), c)stávající ochranná a bezpečnostní pásma,d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,e)  vliv  stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,g)  požadavky  na  maximální  zábory  zemědělského  půdního  fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé), h)  územně  technické  podmínky  (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu),i)  věcné  a  časové  vazby  stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

- Parcela má napojení na infrastrukturu stávající. Na místě byla provedena obhlídka dotčených prostor. Stav byl fotograficky zdokumentován. Stavba je v souladu s územním plánem.  V současné chvíli nebyly provedeny žádné průzkumy ani rozbory.

- Objekt není v zóně památkové péče a nepodléhá dohledu orgánů státní památkové péče.

- Oblast není poddolována.

- Odtokové poměry: Viz výše oddíl A.3c)

- Zásobování stavby krátkodobě znesnadní dopravní situaci v nejbližším okolí.

- Generální dodavatel stavby si zpracuje harmonogram prací a plán organizace stavby.

- Typ stavby: lázeňský objekt

B.2 Celkový popis stavby

- B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

- Účel objektu se dostavbou nezmění.

- Jedná se o rozšíření kapacity stravovacího zařízení, jídelen, v pavilonu C2.

- Předpokládá se rozšíření kapacity jídelen o 78 strávníků.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,b)  architektonické  řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

- Stavební práce budou prováděny v areálu třeboňských lázní Aurora v objektu C2, což je dvoupatrový objekt čtvercového půdorysu s výrobnou pokrmů se zázemím a jídelnami.

- Objekt byl budován v sedmdesátých letech minulého století a byl proveden v kombinaci železobetonových panelů s vyzdíváním keramickými tvarovkami.

- Objekt není kulturní památkou, ani není v oblasti zájmu památkové péče.

- Nová dostavba ctí hmotově a materiálově původní řešení.

- B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

- Jídelna bude vybudována v prostoru atria objektu C2, navazující stavební úpravy se dotknou celého objektu.

- Nová jídelna bude v prostoru atria mezi jídelnami 2.03 (jídelna pacientů 1) a 2.04 (jídelna pacientů 3). Nad jídelnou, která bude umístěna v přízemí (1. NP)  bude v prostoru vazníků umístěna strojovna VZT (2. NP). Zvenčí bude k jídelně přistavěna bioklimatická pergola a krytý krček spojující prostory nové jídelny s objektem C1. Ve zbytku atria bude zbudován biotop. V této části atria budou fasády opatřeny zateplovacím systémem s minerální vlnou a vyměněna původní dřevěná okna za nová, z hliníkových profilů.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

- Zajištěno novým spojovacím krčkem na úrovní přízemí. Dveře v dostavbě budou řešeny bezprahově, tak jako je v celém lázeňském areálu obvyklé.

- B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

- Je dána zvoleným konstrukčním řešením. Zajištěna kvalitním provedením,  pravidelnou údržbou a odbornými revizemi příslušných technických a technologických zařízení.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení,b) konstrukční a materiálové řešení,c) mechanická odolnost a stabilita.

- Stavební práce budou prováděny klasickými technologiemi s využitím především kvalitních českých materiálů, veškeré musí být opatřeny platnými certifikáty.

- Návrh založení bude proveden autorizovaným statikem. Střecha pultová s povlakovou krytinou a oplechovanou atikou. Střecha nad krčkem plochá s extenzivní výsadbou.

- Pultová střecha bude upravena pro osazení fotovoltaických panelů na části střechy a pásového proskleného světlíku.

- Uspořádání objektu bylo navrženo ve spolupráci se stavebníkem tak, aby co nejvíce vyhovovalo požadavkům stavebníka na využití objektu.

- Blíže jednotlivé materiály popsány ve výkresové části.

- Mechanická odolnost a stabilita je zvoleným řešením zajištěna.

- Viz oddíl D.1.1.1,  kde je podrobný popis a rozsah prací.

- B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

- Stavební práce budou prováděny klasickými technologiemi s využitím především kvalitních českých materiálů, veškeré opatřeny platnými certifikáty.

- Zvolená řešení jsou standardní a v kraji obvyklá.

- Pomocné práce

- -ochrana nedotčených částí objektu, zamezení prašnosti vybudováním prozatímních clon uvnitř objektu

- -pomocné lešení na instalace zateplovacích systémů

- -bude proveden úklid dotčených a přilehlých prostor a chodeb, všechny dotčené plochy uvést do původního stavu

- -úprava přilehlého dotčeného okolí

- B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků,b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti,c)  zhodnocení  navržených  stavebních  konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí,d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest,e)  zhodnocení  odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru,f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva,včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst,g)zhodnocení   možnosti   provedení   požárního  zásahu  (přístupové komunikace, zásahové cesty),h)zhodnocení  technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí,vzduchotechnická zařízení),i)  posouzení  požadavků  na  zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními,j)  rozsah  a  způsob  rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek.

- Viz oddíl  D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení

- B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení,b) energetická náročnost stavby,c) posouzení využití alternativních zdrojů energií.

- Zvolenými konstrukcemi bude energetická náročnost objektů jídelny a spojovacího krčku minimalizována. Navržené stavební konstrukce budou minimálně splňovat doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla dle ČSN.

B.2.10   Hygienické  požadavky  na  stavby,  požadavky  na  pracovní  a komunální prostředí

Zásady   řešení   parametrů   stavby   (větrání,  vytápění,  osvětlení, zásobování  vodou,  odpadů  apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).

- V době zpracovávání projektové dokumentace pro stavební řízení není znám dodavatel stavby a není možno konzultovat použitá zařízení.

- Součástí POV dodavatele budou zásady ochrany životního prostředí (omezení prašnosti a hluku), které je provádějící firma povinna dodržet bez ohledu na použitou technologii a stavební postup. Při provádění stavby je povinností dodržovat zásady BOZP.

- Stavba se nachází v přímo v areálu lázeňského parku, kde probíhá běžný provoz chodců – návštěvníků a místních obyvatel. Stavba bude komunikačně navazovat na stávající systém komunikací a příjezd na stavbu bude řešen z ulice Svobody.

- Strojní vybavení

- Vertikální doprava

- Návrh předpokládá dopravu kusových stavebních materiálů, malty a menších prvků uvnitř objektu mechanicky a na elektrický pohon. Event. stavba bude využívat stavební výtah. Doprava většího množství nebo větších prvků zařízení je uvažována přímo z nákladních automobilů s krátkodobým přistavením mobilního autojeřábu. Doprava betonové směsi bude mobilními čerpadly přímo z domíchávačů. Při provádění výše uvedených způsobů dopravy je bezpodmínečně nutné dodržovat ochranná pásma. Před prováděním prací je nutné požádat o vytýčení na místě.

- Horizontální doprava

- Vzhledem k rozsahu stavby není v návrhu uvažováno s žádným dalším speciálním způsobem horizontální dopravy stavebních materiálů.

- Pro dopravu stavebního materiálu bude použito běžných prostředků-osobní automobily typu pick-up a van, nákladní automobily, v rámci stavby doprava ručními prostředky.

- Příprava maltovin a betonů

- Na staveništi budou připravovány maltoviny v míchacím centru. Návrh předpokládá míchání z jednotlivých složek přímo na staveništi v prostoru zařízení staveniště. Skladování v mobilních silech.

- Ostatní zařízení

- Další zařízení budou používána v závislosti na okamžité potřebě technologických procesů, a nejsou součástí tohoto návrhu.

- Skladování materiálu

- Ke skladování stavebního materiálu bude využito oplocené zařízení staveniště v blízkosti vlastní stavby.

- Oplocení a zajištění staveniště

- Po dobu výstavby bude celé staveniště oploceno neprůhledným plotem výšky 2000mm. Oplocení bude doplněno osvětlením spínaným ve večerních hodinách časovým spínačem. Event. lešení u fasády bude zaplachtováno a zabezpečeno proti vniknutí. Případné krátkodobé zábory před objektem, které budou zřejmě nutné, budou provedeny dle potřeby dodavatele, a to po splnění jeho ohlašovací povinnosti.

- Při realizaci stavby je nutné zabránit poškození zeleně v okolí stavby. Eventuelně narušený terén, trávník a asfaltová/betonová komunikace budou uvedeny do původního stavu.

- Vjezd na staveniště

- Vjezd na staveniště je v místech stávající komunikace, objekt stojí přímo u komunikace.

- Omezení negativního vlivu stavby na životní prostředí

- Stavební práce budou nevyhnutelně negativně ovlivňovat své okolí. K zmenšení tohoto působení je nutné, aby během prací byly dodržovány zásady omezující zejména prašnost a vznikající hluk.   Při stavbě vzít ohled na nepřerušené využívání okolních objektů k bydlení a ubytování, sousedem jsou bytové domy.

- Prašnost a znečišťování okolí stavby

- Prašnost bude omezována zejména důsledným kropením všech prašných stavebních procesů (bourání, sekání, pojezd nákladních i jiných automobilů …). Prostor stavby bude pravidelně čištěn, stejně tak bude čištěna příjezdová komunikace, pokud dojde k jejímu znečištění stavbou.

- Hluk ze stavby

Od ledna 2001 je v platnosti zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ze dne 14.7.2000, ve znění  pozdějších předpisů a zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Prováděcí vyhláškou zákona je nejnověji Nařízení vlády č. 272 ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Nařízením vlády se stanoví nepřekročitelné hygienické imisní limity hluku a vibrací na pracovištích, ve stavbách pro bydlení, ve stavbách občanského vybavení a ve venkovním prostoru a způsob jejich měření a hodnocení.

- Ve smyslu tohoto nařízení je nejvyšší přístupná hodnota hluku ve venkovním prostoru při provádění povolených staveb v časovém intervalu denní doby

- od 6 do 7 hodin ………………….	LAeq,s = 60 dB

- od 7 do 21 hodin ………………	LAeq,s = 65 dB

- od 21 do 22 hodin ……………….	LAeq,s = 60 dB

- od 22 do 6  hodin ……………….	LAeq,s = 45 dB

- Dále ve smyslu tohoto nařízení je nejvyšší přístupná hodnota hluku ve  vnitřním  chráněném prostoru při provádění povolených staveb v časovém intervalu denní doby

- od 6 do 7 hodin ………………….	LAeq,s = 40 dB

- od 7 do 21 hodin ………………	LAeq,s = 55 dB

- od 21 do 22 hodin ……………….	LAeq,s p = 40 dB

- od 22 do 6  hodin ……………….	LAeq,s = 30 dB

- Prováděcí firma zajistí dodržování těchto limitů. Stavební činnosti z hlediska hlukové zátěže musí minimálně splňovat následující omezení :

- Je nutné respektovat minimálně následující skutečnosti a eliminovat hluk od stavební činnosti. Prováděcí firma si zajistí informovanost o těchto pravidlech u všech pracovníků.

- V případě překročení ekvivalentní hladiny hluku A stanovené pro osmihodinovou směnu (přípustný expoziční limit 80dB) musí být pracovníkům poskytnuty osobní ochranné pracovní prostředky k ochraně sluchu účinné v oblasti kmitočtů daného hluku a zajištěno jejich správné používání.

- Ocelové prvky je nutno na stavbu dodávat již připravené k montáži či osazení do zdiva.

- Vhodným pracovním postupem se zajistí snížení expozice hluku. Hlučné strojní zařízení bude zvukově odcloněno a umístěno tak, aby byl hluk pohlcován a zabráněno jeho šíření mimo staveniště.

- Údržbou a pravidelnou kontrolou pracovních strojů se zajistí, aby míra opotřebování nářadí a zařízení nebyla příčinou zvyšování hluku.

- Strojní vybavení a nářadí, způsobující otřesy a vibrace, bude uloženo na pružných podložkách, aby se zabránilo přenosu případných vibrací do konstrukcí.

- Uspořádání pracoviště musí také směřovat ke snížení rizika hluku a jeho šíření do okolí od zdroje.

- Stavební práce nelze, vzhledem k poloze hlukově chráněné zástavby, provádět před 7. hodinou a po 19. hodině. Žádné činnosti nebudou prováděny v nočních hodinách (od 21 do 6 hodin). Hlučné práce bourací budou prováděny především v dopoledních hodinách.

- Při zavážení stavebním materiálem je nutno ponechávat běh motorů vozidel jen na dobu nezbytně nutnou.

- Bezpečností přestávky

- Nařízení vlády 272/2011 též nově upravuje poskytování bezpečnostních přestávek při překročení příslušného expozičního limitu (hluku i vibrací), a to ve shodě s NV 361/2007.

- Bezpečnostní přestávky se zařazují takto:

- první přestávka – nejméně 15 minut nejpozději po 2 hodinách

- následné přestávky – nejméně 10 minut nejpozději po dalších 2 hodinách

- poslední přestávka – nejméně 10 minut nejpozději 1 hodinu před ukončením směny

- Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí – soulad  s vyhl.258/2000 § 77 odst.2

- V lokalitě se nevyskytuje žádný stávající stacionární zdroj hluku.

- Větrání, vytápění a zásobování vodou

- Větrání jídelny bude vzduchotechnikou jednotkou v prostoru mezi vazníky. Jednotka  bude umístěna na silentbloky pro omezení vibrací a obalena protipožární a protihlukovou izolací. Celý prostor strojovny VZT bude pro omezení šíření hluku do vnitřních prostor oddělen sádrokartonovou konstrukcí se zateplením hutnou tuhou minerální vlnou. Jednotka zajišťuje rekuperaci vzduchu, chlazení i topení. Chodba spojovacího krčku má podlahové vytápění. Podrobněji viz část vytápění a vzduchotechnika.

- Voda se napojí ze stávajících vnitřních rozvodů objektu C2.

- Osvětlení a oslunění

- Vnitřní osvětlení bude provedeno dle platných norem – viz část elektroinstalace. Pro oslunění a vizuální kontakt se zelení stávajících jídelen, budou do atria vybourány otvory pro nová okna.

- Odpady

- V lázních je řešen systém likvidace standardních běžných odpadů separací. Dostavba na tento systém naváže. Odpadní voda je vyřešena napojením na stávající potrubí, které plyne do areálové splaškové a dešťové kanalizace.

- Zásady řešení vlivů stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost)

- V navrhovaném objektu nebude instalován žádný zdroj vibrací a hluku, který by mohl zhoršit současné hlukové poměry pro okolí. Stavba bude zajišťovat, aby hluk a vibrace působící na uživatele lázní byla na úrovni, která neohrožuje zdraví a je vyhovující pro dané prostředí.

- B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,b) ochrana před bludnými proudy,c) ochrana před technickou seizmicitou,d) ochrana před hlukem,e) protipovodňová opatření.

- Žádné parametry v tomto ohledu se stavebními úpravami nezmění.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury,b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

- Napojení během stavby na stávající rozvody (voda, EI) v areálu.

- B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení,b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,c)doprava v klidu,d) pěší a cyklistické stezky.

- Těmito úpravami se nemění řešení bezbariérového užívání a navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy,b) použité vegetační prvky,c) biotechnická opatření.

- Dostavba si vyžádá kácení keřů v atriu. Budou nahrazeny biotopem a novou výsadbou, viz  projekt D.1.5.1 – Sadové úpravy (Ing. Miroslava Cimbůrková)

- B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a)  vliv  stavby  na  životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,b)  vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů,  ochrana  rostlin  a  živočichů  apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000,d)  návrh  zohlednění  podmínek  ze  závěru  zjišťovacího  řízení  nebo stanoviska EIA,e)  navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky   ochrany podle jiných právních předpisů.

- Žádné parametry v tomto ohledu se stavebními úpravami nezmění.

Vzhledem k charakteru stavby se EIA neposuzuje.

Negativní účinky stavby na zdraví a na životní prostředí se nepředpokládají.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění  základních   požadavků   z   hlediska  plnění  úkolů  ochrany obyvatelstva.

- Beze změn.

- B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,b) odvodnění staveniště, c)napojení   staveniště   na   stávající   dopravní   a   technickou infrastrukturu,d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,e)  ochrana  okolí  staveniště  a  požadavky  na  související  asanace,demolice, kácení dřevin,f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé),

- Voda

- Technologické  účely :

- Příprava maltovin	1.0 m3/den

- Zdění 			2,0 m3/den

- Ostatní			0,5 m3/den

- Hygienické účely:

- Hygiena pracovníků

- 10 x 120 l/den 	1,2 m3/den

- Celkem :		7,2 m3/den

- Současnost :		x  0,7

- Současná spotřeba	5,04 m3/den

- Elektrická  energie

- Míchací centrum		2,0 kW

- Odporové sváření		20,0 kW

- Osvětlení staveniště		8,0 kW

- Sociální zařízení a kancelář	10,0 kW

- Ostatní				8,0 kW

- Celkem :			48,0 kW

- Současnost :		 	x  0,75

- Odběr 				36 kW

- Elektrická energie bude dodávána přes staveništní rozvaděč.

- Zásobování vodou bude zajištěno ze stávající přípojky přes podružný vodoměr.

- Splaškové vody řešeny v rámci mobilních toalet s kabinou, kde je uzavřený okruh, obsah je odvážen fekálním vozem.

- Dopravně bude staveniště napojeno v místech stávajícího dopravního napojení na místní komunikaci.

- Zásady organizace výstavby (dle vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb.)  Staveniště bude řádně označeno, oploceno a zajištěno proti vniknutí neoprávněných osob.

- Během stavby bude provedeno oplocení staveniště, vybavení zařízení staveniště nebude překračovat obvyklé meze, a to tak, aby nebylo nad přípustný rámec omezováno okolí stavby.

g)  maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě,jejich likvidace,h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

- Negativní účinky stavby na zdraví a na životní prostředí se nepředpokládají. Z hlediska negativních vlivů na životní prostředí se uplatní především zvýšená prašnost a hlučnost v tomto klidném prostředí. Je nutno tyto negativní důsledky minimalizovat. Dodavatel stavebních prací, musí dbát především na ochranu čistoty vody, tj. aby nedocházelo k únikům olejů a pohonných hmot.

S odpadem vzniklým při stavebních pracích na základě předložené projektové dokumentace bude naloženo způsobem stanovených zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. a jinými právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí a zdraví lidí pro daný druh a kategorii odpadu. Shromažďování a skladování nebezpečných odpadů musí být v souladu s tímto zákonem.

Při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby bude dodržen postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace.

Odpady vzniklé při stavbě:

Při provádění a bourání budou vznikat následující druhy odpadů v níže předpokládaném množství, které budou předávány oprávněné firmě zabývající se likvidací či ukládáním těchto odpadů na bezpečném místě.

Kód		Název druhu odpadu		Předpokl. množství 	Způsob nakládání
15 01 01	Papírové a lepenkové obaly		0,200 t		Recyklace 
15 01 02 	Plastové obaly				0,100 t		Recyklace
15 01 03	Dřevěné obaly				0,200 t		Recyklace
15 01 04	Kovové obaly				0,100 t		Recyklace, skládka
17 01 01	Beton					50,000 t	Recyklace, do zásypů
17 01 02	Cihly					1,000 t		Recyklace, skládka

17 02 02	Sklo					0,050 t		Recyklace
17 02 03	Plasty					0,200 t		Recyklace

17 04 05	Železo a ocel				0,050 t		Kovošrot-odkup

zhotovitelem
17 04 11	Kabely					0,050 t		Recyklace, skládka
17 06 03	Jiné izolační materiály		0,050 t		Skládka
17 09 04	Směsné stavební

a demoliční odpady			10,000 t	Skládka

Odpad bude ukládán do přistavených velkoobjemových kontejnerů. Přednostně bude zajištěno využití odpadů před jejich odstraněním, materiálové využití bude mít přednost před jiným využitím odpadů.

- Při provádění stavby si dodavatelská firma povede stavební deník a bude uchovávat doklady o předání odpadů od oprávněné firmy, které doloží při kolaudaci stavby.

i) ochrana životního prostředí při výstavbě,j)  zásady  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  na staveništi,posouzení  potřeby  koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů^5),k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,l) zásady pro dopravně inženýrské opatření,m)  stanovení  speciálních  podmínek  pro  provádění  stavby (provádění stavby  za  provozu,  opatření  proti  účinkům  vnějšího  prostředí při výstavbě apod.),n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

- Investor si zajistí smluvně způsob koordinace prací, pro speciální práce budou najaty specializované firmy a jednotlivé instalace budou dohodnuty s příslušnými odborníky.

- Je třeba dodržovat všechny standardní technologické postupy výstavby, včetně technologických přestávek. 	Obecně platné zásady, které musí být bezpodmínečně dodrženy a za něž odpovídá dodavatel stavby, budou zaneseny v plánu organizace výstavby a zaznamenány ve stavebním deníku. Souhlas se zakrýváním konstrukcí (kotvení, apod), jejich kontrola a dílčí přejímky ukončených prací bude zaznamenáno technickým dozorem investora do stavebního deníku. Požadavky na stavební konstrukce plynou z platných norem a předpisů, které jsou závazné. V případě zjištění odlišných skutečností od předpokládaných, bude neodkladně kontaktován projektant. Ve spolupráci s ním a technickým dozorem stavby bude pro investora vyhodnocena situace a navrženo odpovídající řešení.

- Bezpečnost práce

- Viz část– D.1.5.3 BOZP (Roman Soudek)

- Mimo to je třeba dbát ustanovení příslušných ČSN a dalších předpisů souvisejících s činností na stavbě.

C Situační výkresy

C.1 Situační výkres širších vztahů

a) měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000,b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,c) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma,d) vyznačení hranic dotčeného území.

- Viz výkres C-01

C.2 Celkový situační výkres stavby

a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 :5 000,b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura,c) hranice pozemků,d) hranice řešeného území,e) základní výškopis a polohopis,f) navržené stavby,g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (+- 0, 00) a výšky upraveného terénu; maximální výška staveb,h) komunikace a zpevněné plochy,i) plochy vegetace.

C.3 Koordinační situace

a) měřítko 1 : 200 nebo 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1:  5  000,u  změny  stavby,  která  je  kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200,b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura,c) hranice pozemků, parcelní čísla,d) hranice řešeného území,e) stávající výškopis a polohopis,f)   vyznačení   jednotlivých  navržených  a  odstraňovaných  staveb  a technické infrastruktury,g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (+- 0, 00) a výšky upraveného terénu; maximální výška staveb,h)  navrhované  komunikace  a  zpevněné  plochy,  napojení  na dopravní infrastrukturu,i) řešení vegetace,j) okótované odstupy staveb,k)  zákres nové technické nfrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu,l)  stávající  a  navrhovaná  ochranná  a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod.,m) maximální zábory (dočasné zábory / trvalé),n) vyznačení geotechnických sond,o) geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě,p) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů,přístupové  komunikace  a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody.

C.4 Katastrální situační výkres

a) měřítko podle použité katastrální mapy,b) zákres navrhované stavby,c) vyznačení vazeb a vlivů na okolí.

- Viz výkres C-02

C.5 Speciální situační výkresy

Situační   výkresy   vyhotovené   podle   potřeby  ve  vhodném  měřítku zobrazující speciální  požadavky  objektů,  technologických  zařízení,technických   sítí,infrastruktury  nebo  souvisejících  inženýrských opatření:a) situace dopravy včetně úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace,b) situace vegetace.

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

Dokumentace  stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo technologických   zařízení  se  zpracovává  po  objektech  a  souborech technických  nebo technologických  zařízení  v  následujícím členění v přiměřeném rozsahu:

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

a) Technická zpráva(architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a  provozní řešení, bezbariérové užívání stavby; konstrukční a stavebně technické  řešení  a  technické  vlastnosti stavby;stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika/hluk, vibrace - popis řešení,výpis použitých norem).

- Stavební práce budou prováděny klasickými technologiemi s využitím především kvalitních českých materiálů, veškeré musí být opatřeny platnými certifikáty. Zvolená řešení jsou standardní a v kraji obvyklá.

- Založení

- Návrh založení bude proveden autorizovaným statikem.

- Předpokládáme betonové základové pasy.

- Zemní práce

- – výkopy pro základové konstrukce předpokládáme v zemině tř. 3 a 4

- -zásypy (vrstvy hutnit po cca 200m  vhodným materiálem, Edf2 větší než 45 MPa)

- Bourání

- Dotčené dostavbou -  výplně venkovních otvorů budou vybourány a zazděny. Odstraněny budou koberce, PVC a keramická dlažba v jídelnách 2.04 (jídelna pacientů 3 - malá) a 2.07 (jídelna pacientů 4 - velká).

- Svislé konstrukce

- Obvodový plášť objektu je sendvičové konstrukce. V místě štítů bude vnitřní nosné zdivo z vápenopískových kvádrů tl. 250 mm, z exteriéru zateplená provětrávaná fasáda. Čela atik budou ze sendvičové konstrukce, nosné ocelové konstrukce s výplní minerální vlnou, vnitřním opláštěním ze sklolaminátových desek s akustickou omítkou a vnějším opláštěním fasádními kazetami z hliníkových kompozitních panelů.

- Dozdívky stávajících a nových otvorů budou z pórobetonových bloků na tl. zdi a tenkovrstvou maltu, přizdívky z plných pálených cihel, pevnosti P20, na maltu MVC 10 MPa.

- Sloupy z ocelových čtvercových uzavřených profilů.

- Vodorovné konstrukce

Vodorovné překlady, průvlaky, stropnice, vazníky budou upřesněny dle statického výpočtu. Vazníky jsou navrženy v oddílu D.1.2 – Stavebně konstrukční řešení, zbytek bude navržen dle statického výpočtu v dalším stupni projektové dokumentace.

- Schodiště

- vnitřní schodiště v místě nové technické místnosti (namísto 1.02) bude ocelové s pororošty.

- vnější schodiště vedle technické místnosti pak bude rovněž ocelové s pororošty.

- Povrchové úpravy

- Omítky

- Vápenné, plsti hlazené

- Malby

Budou vápenné, jednobarevné, jejich event. barevnost bude určena architektem interiéru. Předpokládá se, že veškeré stropy budou bílé, stěny ve světlém odstínu šedé barvy.

V jídelně bude za výdejním pultem omyvatelná tapeta výšky 3100 mm (na celou světlou výšku místnosti).

- Koberce

Koberce budou v nové jídelně a v jídelnách 2.04 (jídelna pacientů 3 - malá) a 2.07 (jídelna pacientů 4 - velká) nové. Použité koberce, které předepisuje stavebník splňují třídu reakce na oheň Cfl –s1. Podrobně popsány budou v dalším stupni projektové dokumentace.

Budou lepené na povrch srovnaný samonivelační stěrkou.

Koberce budou doplněny v prostoru obslužných pultů vinylovou krytinou.

- Keramické dlažby a obklady

Keramická dlažba bude na podlaze spojovacího krčku. Na stěně sousedící s přípravnou jídla bude keramický obklad na výšku 2000 mm. Rozměr obkladačky se předpokládá 200/250 mm. Dlažba a obklad výšky 2000 mm bude v technické místnosti. Typ keramického obkladu a dlažby je upřesněn v katalogových listech.

- Podhledy

- V prostoru jídelny bude akustický podhled s vestavěným osvětlením a příslušenstvím slaboproudých systémů.

- Zastřešení

- Střecha nad jídelnou pultová, nad spojovacím krčkem plochá. Krytina povlaková z PVC fólie a atikou z hliníkových kompozitních panelů. Nad krčkem zelená střecha s extenzivní zelení. Nad jídelnou na pultové střeše umístění fotovoltaických panelů a proskleného pásového světlíku.

- Na střeše bude také akusticky clonící konstrukce venkovní kondenzační jednotky.

- „Zelená střecha“

- - spád střešní roviny je cca 2%

- - navrženo osazení extenzivními rostlinami – rozchodníky

- - v místě u vyhřívaného dešťového svodu – bude povrch zasypán kačírkem s kačírkovou lištou v odhadované ploše a tvaru, aby se zamezilo vymývání a odplavování rostlin při přívalovém dešti

- - střecha je ukončena atikami, přes atiku veden ve dvou místech bezpečnostní přeliv (nerez TR 150)

- - vyhřívaný vnitřní dešťový svod vedoucí v zateplovacím systému fasády

- Střešní folie vytažena a nalepena na oplechované střešní atiky s poplastovaným plechem zakryté hliníkovými kompozitními panely. Střešní fólie v ploše pod zelení odolná proti prorůstání kořínků.

Výplně venkovních otvorů, okna, venkovní prosklené stěny

- V nadpraží vyměněné výplně (č. 3) na chodbě (ozn. 2.08) bude zabudován kryt pro úschovu venkovních okenních žaluzií.

- Okna z hliníkových profilů tříkomorového systému, zasklené trojsklem, rámy v hliníku ve vizáži surového hliníku (stříbřitý tón), U (okna) je 1,0 W/m2.K, důsledně ponechat stávající členění, otvíravost je minimalizovaná s ohledem na údržbu a velikost křídel, viz výpis v dalším stupni projektové dokumentace, otvíravé části opatřit sítí proti komárům.

- Vnitřní prosklené stěny z hliníkových profilů, otočné a automatické posuvné bezprahové dveře. Venkovní prosklené stěny z hliníkové fasády typu CW 50 s manuálními posuvnými bezprahovými dveřmi.

Parapety

- Vnitřní parapety budou - vnitřní lamino bílé bez ukončovacích prvků. Venkovní parapety budou provedeny z lakovaného hliníku.

- Klempířské konstrukce

- Klempířské konstrukce a doplňky střechy budou z poplastovaného žárově zinkovaného plechu, šedé barvy.

- Truhlářské výrobky

- Dveře budou specifikovány výpisem vnitřních dveří, v dalším stupni projektové dokumentace.

- Dveře budou mít přístup na kartu/ chip v systému on-line. Více slaboproud. Všechny požární dveře vnitřní i venkovní jsou předepsány se samozavírači. Některé v systému EPS, více viz dokumentace PBŘ a SLP.

- Zárubně budou dřevěné obložkové.

- Tepelné  izolace

- - v podlahách na terénu ve skladbě podlahy bude tl. 160 mm stabilizované tepelně izolační desky z expandovaného podlahového polystyrenu EPS 200, po obvodu PE pásky tl. 10 mm, parametry: součinitel tepelné vodivosti  - Lampda 0,034 W/mK

- - základové konstrukce 100 mm pod terénem a sokly 300 mm nad terénem zateplení  extrudovaným polystyrenem XPS (součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK) tl. 140 mm, ochrana nopovou folií pod terénem, nad terénem mozaiková omítka. Provětrávaný systém zateplení pod fasádními panely z čedičové vlny.

Kontaktní systémové zateplení fasád s čedičovou vlnou tl. 160 mm.

Ve skladbě střechy bude 300mm izolace složené z vrstev EPS a minerální vlny.

- Hydroizolace

- hydroizolace proti zemní vlhkosti a radonu - ve skladbě podlahy na terénu je navržena hydroizolační vrstva z SBS modifikovaného asfaltového pásu tl. 4 mm (případně hydroizolační folie tl. 1.5 mm s protiradonovou ochranou, a z obou stran ochráněna geotextilií 300g/m2).

V přípravně jídel (ozn. č. 2.02) bude provedeno na podlahách i stěnách pod obklady/dlažbou systémové hydroizolační řešení pro koupelny.

Na podlaze bioklimatické pergoly bude hydroizolační fólie.

Ve skladbě střešního pláště je navržena parotěsná zábrana z modifikovaného asfaltového pláště na nosném trapézovém plechu. Jako krytina pak  hydroizolační PVC-P střešní folie.

V místě zelené střechy odolná proti prorůstání kořínků.

- Lešení

- -lešení fasádní do obvodu dostavby

- -lešení bude použito i vnitřní prostorové, s pracovní výškou 1,5 metru

- -kontejner na odvoz suti a odpadu staveništního bude umístěn po dobu prací (dle potřeb dodavatele, odhadem se tento zábor nebude lišit od doby stavby),

- GD si službu dohodne smluvně s místními technickými službami.

- Na závěr úklid a očista přístupových ploch.

- Terénní a sadové úpravy

- Viz samostatná část projektu D.1.5.1 (Ing, Miroslava Cimburková)

- Po dokončení stavby budou provedeny definitivní úpravy terénu.

- Bude doplněn trávník, nízká keřová zeleň, květinový záhon, rostlinstvo biotopu a vysazeny stromy náhradou za vykácené.

- Dodavatel si zajistí způsob koordinace prací, předá harmonogram stavebních prací, pro speciální práce budou najaty specializované firmy a jednotlivé instalace budou dohodnuty s příslušnými odborníky. Je třeba dodržovat všechny standardní technologické postupy výstavby, včetně technologických přestávek.

- Obecně platné zásady, která musí být bezpodmínečně dodrženy a za něž odpovídá dodavatel stavby, budou zaneseny v plánu organizace výstavby a zaznamenány ve stavebním deníku, který dodavatel povede. Souhlas se zakrýváním konstrukcí (kotvení apod.), jejich kontrola a dílčí přejímky ukončených prací bude zaznamenáno technickým dozorem investora do stavebního deníku.

- Požadavky na stavební konstrukce plynou z platných norem a předpisů, které jsou závazné.

- V případě zjištění odlišných skutečností od předpokládaných, bude neodkladně kontaktován projektant. Ve spolupráci s ním a technickým dozorem stavby bude pro investora vyhodnocena situace a navrženo odpovídající řešení.

- Nezmění se řešení technické a dopravní infrastruktury, včetně řešení dopravy v klidu.

- Těmito úpravami se nemění řešení bezbariérového užívání a navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací.

- Biotop

Izolace jezera je zajištěná svařenou jezírkovou PVC folií o síle 1,5mm odstín RAL 6006, která se svaří do vyzděného jezera a je podložená syntetickou geotextilí 300g/m2.

Filtrační systém založený na biologicko mechanickém principu bude umístěný v technologické šachtě a je řešený dvěma samostatnými okruhy.

Okruh dnových vpustí nasává vodu ze tří gulí a po mechanickém vyčištění v Ultrasievu, který je osazený antikorovým sítem se štěrbinami 200 mikronů se voda tlačí do biologického filtru Ultrabead 140 l. Plastová náplň poskytuje velkou plochu pro denitrifikační bakterie, které z vody odstraní dusíkaté látky.

Poté je voda desinfikovaná průchodem UV lampami a do jezerního systému se vrací vrchním přepadem. Ultrabead je vybavený šesticestným ventilem s nastavitelným automatickým proplachem.

Okruh skimmerů je stejný, pouze se vyčištěná voda vrací do jezera systémem perforovaného potrubí, které je roztažené pod celým prostorem s rostlinami v kačírku a rostliny odebírají z pomalu protékající vody ostatní přebytečné živiny.

Filtrační systém je navržený tak, aby jeho údržba byla minimalizována při zachování maximální účinnosti.

Systém je možné provozovat celoročně a nebo ho lze v zimních měsících odstavit. Během zimy funguje pouze mechanické čištění vody, bakterie jsou účinné pouze v období, kdy teplota vody je vyšší než 10 stupňů.

b)  Výkresová  část(výkresy stavební jámy; půdorysy základů, půdorysy jednotlivých  podlažía střech s rozměrovými kótami hlavních dělících konstrukcí,otvorů v obvodových konstrukcích a celkových rozměrů hmoty stavby;  s  popisem  účelu  využití  místností s plošnou výměrou včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení základních   konstrukcí;  charakteristické  řezy  se  základním konstrukčním řešením včetně  řezů  dokumentujících návaznost na stávající zástavbu zejména s ohledem  na  hloubku založení navrhované stavby a staveb stávajících, s výškovými kótami  vztaženými  ke stávajícímu terénu včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení základních konstrukcí; pohledy s vyznačením základního výškového řešení, barevností  a charakteristikou materiálů povrchů; pohledy dokumentující začlenění stavby do stávající zástavby nebo krajiny).

- Viz část– D.1.1.1 Architektonicko-stavební řešení a část D.1.1.2 Vizualizace

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

a)  Technická  zpráva  (popis  navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek  průzkumu  stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její  změny;  navržené  materiály  a  hlavní konstrukční prvky; hodnoty užitných,  klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce;návrh zvláštních,neobvyklých konstrukcí  nebo   technologických   postupů;zajištění stavební jámy;technologické podmínky  postupu  prací,které  by  mohly  ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce,  případně sousední stavby; zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů; požadavky na  kontrolu  zakrývaných konstrukcí; seznam použitých podkladů, norem, technických  předpisů,  odborné literatury, výpočetních programů apod.; specifické  požadavky  na  rozsah  a obsah dokumentace pro provádění stavby,případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem).

b)  Výkresová  část  (výkresy  základů,  pokud  tyto  konstrukce nejsou zobrazeny   ve   stavebních   výkresech   základů;  tvar  monolitických betonových   konstrukcí;   výkresy   sestav  dílců  montované  betonové konstrukce; výkresy sestav kovových a dřevěných konstrukcí apod.).

c) Statické  posouzení  (ověření  základního  koncepčního řešení nosné konstrukce; posouzení stability konstrukce; stanovení rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího založení; dynamický výpočet, pokud na konstrukci působí dynamické namáhání).

d) Plán   kontroly   spolehlivosti   konstrukcí   (stanovení kontrol spolehlivosti konstrukcí stavby z hlediska jejich budoucího využití).

- Viz část– D.1.2 Stavebně konstrukční řešení – podrobněji řešeno v dalším stupni PD

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení

a)  Technická zpráva (výpis použitých podkladů, popis a umístění stavby a  jejich  objektů,  rozdělení  stavby  a  objektů  do požárních úseků, posouzení   velikosti   požárních   úseků,  výpočet  požárního  rizika, stanovení  stupně požární bezpečnosti, zhodnocení navržených stavebních konstrukcí  z  hlediska  požární  odolnosti včetně požadavků na zvýšení jejich  požární  odolnosti,  zhodnocení  stavebních  výrobků z hlediska třídy  reakce na oheň, odkapávání v podmínkách požáru, rychlosti šíření plamene  po  povrchu,  zhodnocení  evakuace  a  stanovení druhu a počtu únikových  cest,  jejich  kapacity,  provedení  a  vybavení,  stanovení odstupových  vzdáleností,  popř.  bezpečnostních  vzdáleností  a jejich zhodnocení  ve  vztahu k okolní zástavbě, vymezení požárně nebezpečného prostoru  a  jeho  zhodnocení  ve  vztahu k okolní zástavbě a sousedním pozemkům,   zhodnocení   provedení  požárního  zásahu  včetně  vymezení zásahových  cest,  zhodnocení příjezdových komunikací, nástupních ploch pro  požární techniku, způsob zabezpečení stavby požární vodou a jinými hasebními  prostředky  včetně rozmístění vnějších a vnitřních odběrných míst,  stanovení  počtu, druhu a způsobu rozmístění hasicích přístrojů,popřípadě  dalších  věcných  prostředků  požární  ochrany  nebo požární techniky,  zhodnocení  technických,  popřípadě technologických zařízení stavby,   posouzení    požadavků   na   zabezpečení   stavby   požárně bezpečnostními  zařízeními  včetně  podmínek  a  návrhu  způsobu jejich umístění,   jejich  instalace  do  stavby  a  stanovení  požadavků  pro provedení   stavby,   rozsah   a   způsob   rozmístění   výstražných  a bezpečnostních značek a tabulek).

b)  Výkresová  část  (situační výkres požární ochrany v měřítku 1 : 500 nebo  1  :  1  000, půdorysy jednotlivých podlaží s označením a popisem požárních  úseků, v souladu s požadavky jiného právního předpisu, který upravuje technické podmínky požární ochrany).

- Viz část– D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení

- Splnění požadavků na požární odolnost stavebních konstrukcí a klasifikaci výrobků bude doloženo předepsanými doklady.

D.1.4 Technika prostředí staveb

- zdravotně technické instalace,

Nové rozvody vody pro nový hydrant a napojení gastronomických zařízení budou  v plastu nebo fiberplast.

- vzduchotechnika a vytápění, chlazení,

Viz část– D.1.4.2  Vytápění (Jan Plucar)

Viz část– D.1.4.3   Vzduchotechnika, klimatizace (Jaroslav Janda, Klimatest Milevsko)

Viz část– D.1.4.4  Elektroinstalace + hromosvody (Ing. Průša)

- elektronické komunikace a další.

Viz část– D.1.4.6  SLP+EPS (Ing. Kulhavý)

Viz část – D.1.4.8 Gastronomický provoz (Stanislav Jiruška)

- E Dokladová část

Dokladová  část  obsahuje  doklady  o  splnění  požadavků  podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami  a  dokumentaci  zpracovanou  osobami  oprávněnými podle jiných právních předpisů.

E.1  Závazná  stanoviska,  stanoviska,  rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů

- Závazné stanovisko dotčeného orgánu :

- - HZS Jindřichův Hradec

- - KHS v J. Hradci

- - MěÚ Třeboň, odbor ÚP

- - MěÚ Třeboň, odbor ŽP

- - ČIL

- a dále event. dle požadavku a zvyklostí  příslušného stavebního úřadu

E.2 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury

- Vyjádření správců podzemních vedení

E.2.1  Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese

E.  2.2  Stanovisko  vlastníka  nebo  provozovatele k podmínkám zřízení stavby,  provádění   prací   a   činností  v  dotčených  ochranných  a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů

E.3  Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných

právních předpisů

E.4 Projekt zpracovaný báňským projektantem

E.5  Průkaz  energetické  náročnosti  budovy podle zákona o hospodaření energií

E.6  Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace

Použité normy a technické předpisy pro návrh a posouzení konstrukcí jejich provádění, včetně stanovení tolerancí:

Stavební část

ČSN EN 1996	Navrhování zděných konstrukcí

ČSN EN 13822	Hodnocení existujících konstrukcí

ČSN 73 0037	Zemní tlak na stavební konstrukce, 1990

ČSN 73 1001	Základová půda pod plošnými základy, 1987

ČSN 73 5105 	Předpisy pro výstavbu stavebních objektů. Výrobní průmyslové budovy

ČSN 73 4130 	Schodiště a šikmé rampy

ČSN 74 3305 	Ochranná zábradlí

ČSN 74 3282 	Ocelové žebříky

ČSN 74 4505 	Podlahy

ČSN 73 1401 	Navrhování ocelových konstrukcí

ČSN P ISO 6707-1(730000)Pozemní a inženýrské stavby-Terminologie-Část1: Obecné termíny 2009

ČSN 730001-1(730001)Navrhování stavebních konstrukcí-Slovník-Část1:Spolehlivost a zatížení konstrukcí, květen 2003

ČSN 730001-2(730001)Navrhování stavebních konstrukcí-Slovník-Část2: Betonové konstrukce- květen 2003

ČSN 730001-3(730001)Navrhování stavebních konstrukcí-Slovník-Část3: Ocelové konstrukce - září 2002

ČSN 730001-7(730001 Navrhování stavebních konstrukcí-Slovník-Část7: Geotechnika- květen 2003
ČSN EN 1990 ed. 2(730002)Eurokód:Zásady navrhování konstrukcí-únor 2011Pozn.: Norma se používá pro navrhování pozemních a inženýrských staveb společně s ČSN EN 1991 až ČSN EN 1999

ČSN 730020(730020)Terminologie spolehlivosti stavebních konstrukcí a základových půd-duben 2010

ČSN ISO3898(730030)Zásady navrhování stavebních konstrukcí-Označování-Základní značky- listopad 2002

ČSN EN1991-1-1(730035)Eurokód 1:Zatížení konstrukcí-Část1-1:Obecná zatížení-Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb
ČSN 730032(730032)Výpočet stavebních konstrukcí zatížených dynamickými účinky strojů - únor 1977

ČSN EN1991-4ed.2(730035)Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží - červenec 2013

ČSN ISO13822(730038)Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí - srpen 2005

ČSN 730080(730080)Ochrana stavebních konstrukcí proti korozi. Názvosloví- srpen 1985

ČSN 730081(730081)Ochrana proti korózii v stavebníctve.Všeobecné ustanovenia- prosinec 1985

Konstrukční část

Nové konstrukce budou navrženy podle norem _SN EN.

ČSN EN 1990 EC : Zásady navrhování konstrukcí

ČSN EN 1991-1-1 EC 1:Zatížení konstrukcí–část 1-1:Obecná zatížení–Objemové tíhy, vlastní tíha

a užitná zatížení pozemních staveb

ČSN EN 1991-1-3 EC 1:Zatížení konstrukcí–část 1-3:Obecná zatížení-Zatížení sněhem

ČSN EN 1991-1-4 EC 1:Zatížení konstrukcí–část 1-4:Obecná zatížení-Zatížení větrem

ČSN EN 1992-1-1 EC 2:Navrhování betonových konstrukcí – část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1993-1-1 EC 3:Navrhování ocelových konstrukcí–část 1-1:Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1997-1 EC 7:Navrhování geotechnických konstrukcí–část 1-1:Obecná pravidla

ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí

ČSN EN 206-1 Beton- část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

ČSN EN 13 670-1 Provádění betonových konstrukcí–část 1:Společná stanovení

ČSN P EN 1090-1 Provádění ocelových konstrukcí–část 1:Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby