OPRAVA  ČÁSTI  FASÁDY

V TŘEBONI,HUSOVA č.p. 12/I

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

INVESTOR :		MĚSTO TŘEBOŇ

Palackého náměstí 46/II

Třeboň

379 01

PROJEKTANT :	Ing. Knapík Vladimír

Táboritská 1104/II

Třeboň

379 01

tel.:602442564

V Třeboni dne 25.3.2013                  				vypracoval :Ing. Knapík Vl.

3.

Průvodní zpráva

a) Identifikační údaje :

Stavebník    	: MĚSTO TŘEBOŇ,Palackého náměstí 46/II,Třeboň

Projektant 	: Ing. Vladimír  Knapík, Táboritská 1104/II, Třeboň

Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

Číslo autorizace : 0100262

Místo stavby	: Třeboň,objekt na parcele p.č. KN 503

Název stavby : „Oprava části fasády v Třeboni,Husova č.p. 12/I“

b) Základní údaje o využití území

Dotčené pozemky :

č. parcely                 m2          druh pozemku	   způsob ochrany	      		vlastník

p.č.: KN 503 ;    520 m2 ;   zastavěná plocha    ; SCHKO Třeboňsko      ;    Město Třeboň

památkově chráněné          Palackého nám. 46

území	              Třeboň

Objekt je využíván jako bytový dům.

c) Provedené průzkumy,napojení na infrastrukturu

Na místě stavby byl proveden stavebně technický průzkum,fotodokumentace a zaměření stávajícího stavu stavby.

Na infrastrukturu je objekt napojen.

d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů

Požadavky nebyly stanoveny.

e)  Informace o splnění požadavků na výstavbu

Při navrhování bylo postupováno podle vyhlášky 502/2006 Sb.

f)  Údaje o splnění podmínek územního rozhodnutí,souhlasu,informace

Podmínky nebyly stanoveny.

g)  Věcné a časové vazby na okolí

Stavba nemá věcné ani časové vazby na okolí.

h)  Lhůta výstavby

Zahájení stavby		04/2013

Dokončení výstavby		12/2013

V Třeboni                                                     vypracoval : Ing. V. Knapík ……………………...

25.3.2013		                                                       Táboritská 1104/II

Třeboň

379 01

Souhrnná technická zpráva

- Urbanistické,architektonické a stavebně technické řešení

  - Zhodnocení staveniště

Staveniště se nachází v centru města Třeboně v Husově ulici č.p. 12/I v zóně městské památkové rezervace.

  - Architektonické řešení stavby

Architektonické řešení objektu nebude měněno.

  - Technické řešení

Účelem stavebních úprav je provést opravy části fasád objektu přiléhající části k Husově ulici.

Při stavebních úpravách nebude zasahováno do nosných konstrukcí objektu.

  - Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

Objekt je napojen na infrastrukturu.

  - Vliv stavby na životní prostředí

Užívání a provoz stavby nemá negativní vliv na okolní životní prostředí.V     průběhu výstavby objektu dojde k dočasnému snížení kvality prostředí vlivem provozu na staveništi.

  - Řešení bezbariérového užívání stavby

Objekt je stávající,bezbariérové úpravy nebyly řešeny.

  - Průzkumy  a měření

Na místě stavby byla provedena vizuální prohlídka,zaměření stávajícího stavu a fotodokumentace.

  - Podklady pro vytýčení stavby

Stavba je stávající-nebude vytyčována.

  - Členění stavby na objekty

Stavba není členěna na objekty.

  - Vliv stavby na okolní pozemky

Přestavba objektu nijak podstatně neovlivní sousední pozemky a jejich užívání.

Pro opravu fasád štítů objektu bude nutné dohodnout umístění fasádního lešení na sousedních parcelách.V Husově ulici bude nutné pro montáž lešení zajistit zábor veřejného prostranství.U fasády označené č.2 bude nutné dohodnout umístění lešení na pozemku vlastníka tohoto objektu.

  - Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků

Při provádění veškerých stavebních prací budou dodržována ustanovení vyhlášky o bezpečnosti a ochraně zdraví při provádění prací ve stavebnictví, příslušné normy a technologické postupy.

- Mechanická odolnost a stabilita

Mechanickou odolnost a stabilitu stavby zajišťuje systém stávající stavby.

Správnost technologických postupů na stavbě bude kontrolována odpovědnou osobou zajišťující odborné vedení stavby.

- Požární bezpečnost stavby

Jedná se o opravu fasád – nebylo řešeno.

- Hygiena,ochrana zdraví a životního prostředí

Při přestavbě a užívání objektu budou dodržovány obecné hygienické předpisy a zásady ochrany životního prostředí a veřejného zdraví.

Stavba svým charakterem nemá nežádoucí vliv na životní prostředí v dané lokalitě a svým charakterem nespadá pod povinné hodnocení dle vyhlášky č. 244/1992 Sb. o posuzování vlivu staveb na životní prostředí.

Stavba dočasně sníží úroveň životního prostředí hlukem a provozem na stavbě.

Odpady v průběhu výstavby i užívání objektu budou likvidovány podle zákona č.185/2001 Sb. o likvidaci odpadů ve smyslu vyhlášky 381/2001 Sb.,která obsahuje katalog odpadů a seznam nebezpečných odpadů.

V průběhu výstavby :

-odpadový papír,sklo,železo a barevné kovy  - do sběrných surovin v Třeboni

-stavební suť  - bude použita jako podklad pod zpevněné plochy

-výkopová zemina a ornice - bude využita na terénní úpravy,případně uložena na skládce

-ostatní odpad/obaly od barev,oleje,chemikálie ap./ budou likvidovány odbornou     	      firmou  zabývající se likvidací těchto látek./např.firma A.S.A./.

V průběhu užívání objektu :

V průběhu užívání objektu budou odpady likvidovány stávajícím způsobem – firmou zabývající se likvidací odpadu ve městě Třeboň.

- Bezpečnost při užívání

Při užívání objektu budou dodržovány obecné bezpečnostní předpisy.

- Ochrana proti hluku

Charakter objektu nevyžaduje řešit ochranu proti hluku.

- Úspora energie a ochrana tepla

Jedná se o stávající objekt.

- Řešení přístupu pro osoby se sníženou možností orientace a pohybu

Nebylo požadováno řešit.

- Ochrana stavby před škodlivými vlivy

V okolí stavby se nenachází škodlivé zdroje a není proto nutné provádět opatření k jejich snížení.

- Ochrana obyvatelstva

Přestavba  nevyžaduje provádět opatření na ochranu obyvatelstva.

- Inženýrské sítě

Při přestavbě nebudou budovány nové inženýrské sítě.

- Technologické zařízení

V objektu se nenachází žádná speciální technologická zařízení.

13. Plán organizace výstavby

Výstavba bude probíhat v objektu,který je ve vlastnictví investora,skládky materiálu budou umístěny na pozemku vlastníka objektu. Zásobování bude probíhat z přilehlé místní komunikace. Stavební práce budou prováděny dodavatelsky. Přebytečný nepoužitelný materiál a obaly budou uloženy na regulované skládce.

Pro montáže lešení na sousedních parcelách bude uzavřena dohoda s vlastníky,případně zajištěno patřičné povolení k užívání těchto pozemků.

V Třeboni                                                     vypracoval : Ing. V. Knapík ……………………...

25.3.2013	       	                                                       Táboritská 1104/II

Třeboň

Technická zpráva

  - Vlastní objekt bytového domu se skládá ze dvou objektů,propojených spojovací chodbou a ze zděného přístřešku v dvorním traktu.

  - V objektu se nachází 6 bytových jednotek a provozovna.

  - Objekt přiléhající k Husově ulici je dvoupodlažní,částečně podsklepený se sedlovou střechou a nevyužitým půdním prostorem.V přízemí se nacházejí podnikatelské prostory a průjezd do dvorního traktu pro přístup k druhé budově. V 1 a 2 patře se nacházejí vždy dvě bytové jednotky.

  - Objekt ve dvorním traktu je dvoupodlažní,nepodsklepený se sedlovou střechou a nevyužitým půdním prostorem.V přízemí se nacházejí podnikatelské prostory,sklady pro nájemníky bytového domu a průjezd pro přístup k pergole v dalším dvorním traktu.V 1 a 2 patře se nachází vždy jedna bytová jednotka.

  - Objekt otevřené zděné pergoly v druhém dvorním traktu přiléhá na původní hradební zeď a je jednopodlažní s pultovou střechou se spádem na pozemek investora.

V minulosti došlo ke kompletní výměně střešních krytin všech objektů.

Oprava fasád se týká části objektu přiléhajícího k Husově ulici.

  - Popis prací

Fasáda do Husovi ulice (č.1)

Při opravě fasády budou provedeny lokální opravy omítek na bázi vápna,bude oškrábána nesoudržná malba a bude provedeno prodloužení profilované korunní římsy do boků,kde budou štíty zatepleny izolantem tl. 100 mm.Na fasádě bude provedeno zatrubkování volně visících anténních kabelů.Veškeré plastické prvky na fasádě budou zachovány.

Profil římsy bude vytvořen v izolantu a bude opatřen výztužnou tkaninou a lepidlem.Styk izolantu s fasádou bude proveden osekáním omítky fasády do Husovy ulice v šířce 100mm.Dále bude provedeno přetažení rohu izolace a osekané omítky výztužnou tkaninou s lepidlem.Poté zde bude provedena jádrová omítka a po provedení vyspravení otlučených omítek bude provedena penetrace a přeštukování čelní fasády aktivovaným štukem.Fasáda bude opatřena prodyšným fasádním nátěrem.

Klempířské výrobky budou demontovány a nahrazeny novými z Cu plechu.(Střešní svod a žlab bude použit stávající,ostatní prvky budou doplněny novým materiálem).

Okna budou demontována a nahrazena okny novými dřevěnými špaletovými ve shodném členění(atypický truhlářský výrobek),nebudou použita eurookna.

Vstup a výkladec do provozovny a vstupní vrata do průjezdu budou repasována a opatřena novým nátěrem.

Barevnost fasády a výplní otvorů bude v průběhu realizace konzultováno s pracovníky Národního památkového ústavu,územního odborného pracoviště České Budějovice.

Pro montáž lešení bude nutné zajistit zábor veřejného prostranství a příslušné povolení(bude zajištěno zhotovitelem).Lešení bude opatřeno ochrannými sítěmi.Montáž lešení bude zajišťovat specializovaná odborná firma.(z důvodu složitého technického řešení v napojení na štítové zdivo nad stávajícími objekty byl vypracován předběžný projekt montáže lešení)

Na vnitřní straně okenních otvorů bude provedeno zednické začistění,dodávka a osazení vnitřních dřevěných parapetů a opraveny malby.

Fasáda jihovýchodní (č.2 )

Jedná se o štítové zdivo z cihel plných,sousedící s objektem č.p.13 s minimálním počtem okenních otvorů.Z původní omítky se zde nacházejí pouze zbytky,zdivo je odhaleno na cihly.

Ze stávajícího zdiva budou odstraněny nesoudržné vrstvy původní omítky a zdivo bude očištěno okartáčováním.Na stávající zdivo bude proveden zateplovací systém s tepelným izolantem tl. 100 mm a konečnou úpravou fasádním štukem a prodyšným nátěrem.

Stávající okenní otvory budou vybourány a nahrazeny novými dřevěnými okny v provedení euro s izolačním dvojsklem a dřevěnými doplňky,v profilaci vnější lišty dle původních oken ve druhém patře v dvorním traktu objektu.

Parapety oken budou demontovány a nahrazeny novými z měděného plechu.

Pro montáž izolantu bude nutné provést demontáž lemovky krytiny,vlastní krytiny z pálených tašek bobrovek a částečnou demontáž latí,z důvodu prodloužení střešní krytiny z důvodu montáže izolantu v tl. 100 mm.

Barevnost fasády a výplní otvorů bude v průběhu realizace konzultováno s pracovníky Národního památkového ústavu,územního odborného pracoviště České Budějovice.

Pro montáž lešení bude nutné zajistit dohodu pro umístění lešení s vlastníky sousední nemovitosti č.p.13(bude zajištěno zhotovitelem).Vlastní lešení bude umístěno na konzolách,zakotvených závitovými tyčemi na chemickou maltu ve zdivu objektu. Lešení bude opatřeno ochrannými sítěmi.Montáž lešení bude zajišťovat specializovaná odborná firma.     (z důvodu složitého technického řešení v napojení na štítové zdivo nad stávajícími objekty byl vypracován předběžný projekt montáže lešení)

Na vnitřní straně okenních otvorů bude provedeno zednické začistění,dodávka a osazení vnitřních dřevěných parapetů a opraveny malby.

Fasáda jihovýchodní (č.3 )

Jedná se o štít,sousedící s objektem č.p.11 s minimálním počtem okenních otvorů,kde byla již fasáda opravována a nachází se v relativně dobrém technickém stavu.

Z tohoto důvodu zde budou pouze osazena nová okna a provedeno jejich začistění.

Stávající okenní otvory budou vybourány a nahrazeny novými dřevěnými okny v provedení euro s izolačním dvojsklem a dřevěnými doplňky,v profilaci vnější lišty dle původních oken ve druhém patře v dvorním traktu objektu.

Parapety oken budou demontovány a nahrazeny novými z měděného plechu a provedeno zednické začistění.

Na vnitřní straně okenních otvorů bude provedeno zednické začistění,dodávka a osazení vnitřních dřevěných parapetů a opraveny malby.

Tyto práce budou provedeny z bytových jednotek objektu č.p. 12.

Fasáda SV ze dvora (č.4)

Při opravě fasády budou provedeny lokální opravy omítek na bázi vápna,bude oškrábána nesoudržná malba a bude provedeno prodloužení profilované korunní římsy na styku s fasádou č.2,kde bude štít zateplen izolantem tl. 100 mm.

Veškeré plastické prvky na fasádě budou zachovány.

Profil římsy bude vytvořen v izolantu a bude opatřen výztužnou tkaninou a lepidlem.Styk izolantu s fasádou bude proveden osekáním omítky fasády v šířce 100mm.Dále bude provedeno přetažení rohu izolace a osekané omítky výztužnou tkaninou s lepidlem.Poté zde bude provedena jádrová omítka a po provedení vyspravení otlučených omítek bude provedena penetrace a přeštukování čelní fasády aktivovaným štukem.Fasáda bude opatřena prodyšným fasádním nátěrem.

Stávající okenní otvory budou vybourány a nahrazeny novými dřevěnými okny v provedení euro s izolačním dvojsklem a dřevěnými doplňky,v profilaci vnější lišty dle původních oken ve druhém patře v dvorním traktu objektu.

Střešní žlab a svod bude demontován a použit zpět.Parapety oken budou demontovány a nahrazeny novými z měděného plechu.

Barevnost fasády a výplní otvorů bude v průběhu realizace konzultováno s pracovníky Národního památkového ústavu,územního odborného pracoviště České Budějovice.

V Třeboni                                                     vypracoval : Ing. V. Knapík ……………………...

25.3.2013	       	                                                       Táboritská 1104/II

Třeboň

379 01