PROJEKT  STAVBY

VZDUCHOTECHNIKA - ROZPOČET

Akce :			ŠKOLNÍ JÍDELNA TŘEBOŇ – REKONSTRUKCE VARNY

Investor :		Město Třeboň , Palackého nám. 46/II , Třeboň

Vypracoval :		L. Sokolík

Č. Budějovice . 3/2016

Zař.č. 1 – I.etapa

1.1	Stávající přívodní jednotka KLM 12						ks 1

Q = 11 700 m3/h , p = 500 Pa , N = 15,2 A , 400 V/50 Hz

1.2	Stávající radiální ventilátor napřímo RFC 500				ks 1

Q = 6 500 m3/h , p = 470 Pa , N= 3kW , 400V/50 Hz

1.3	Nová odtahová jednotka						            ks 1

Q = 7 000 m3/h , p = 650 Pa , N= 3 kW , 400 V/50 Hz

1.4	Teplosměnný výměník pro rekuperaci					ks 1

1.5	Teplosměnný výměník pro rekuperaci					ks 1

1.6	Tlumič hluku        						                        ks 2

1.7	Protideštová žaluzie 500x630						ks 2

1.8	Regukační klapka 500 x 630 se servopohonem				ks 1

1.9	Regukační klapka 400 X 400 , ruční ovládání				ks 11

1.10	Odsávací vyústka na kruhové potrubí R1 525 x 75				ks 4

1.11	Přívodní ventil plastový f200						ks 4

1.12	Odvodní ventil plastový f200						ks 5

1.13	Potrubí čtyřhranné sk I pozinkované , přívodní vč. tvarovek                      m2 65

1.14	Potrubí čtyřhranné sk I pozinkované , odvodní vč. tvarovek	           m2 90

1.15	Potrubí SPIRO  f250	 vč. tvarovek						bm 35

1.16    Potrubí f200 vč. tvarovek                                                    			bm 29

1.17    Úprava el. rozvaděče                                                                                    	kpl 1

1.18    M+R pro teplosměnné výměníky                                                                 	kpl 1

1.19	Montážní a spojovací materiál						kpl 1

1.20    Montáž + doprava + přesun hmot                                                                 kpl 1

Zař.č. 2 – I.etapa

2.1	Demontáž stávající vzduchotechniky					kpl 1

Demontovat veškeré potrubí a digestoře v prostoru kuchyně

2.2      Demontáž a montáž přívodní jednotky ( úprava podlahy )                          kpl 1

2.3      Demontáž a montáž klimatizační jednotky včetně ovládání do místn. č.35   +  	materiál       								           kpl  1

Cena celkem za I.etapu

Zař.č. 3 – není předmětem dodávky v I.etapě

3.1	Ventilátor TD 1300/250							ks 1

3.2      Potrubí SPIRO 250, 200 včetně tvarovek			                        kpl 1

3.3      Odvodní ventil plastový f200       						ks  5

3.4      Samočinná žaluzie 300 x 300       						ks  1

Montáž + montážní materiál

Cena celkem	za další etapu