TECHNICKÁ  ZPRÁVA

" Zřízení odborné učebny přírodopisu v ZŠ Na sadech v Třeboni"

INVESTOR :		MĚSTO TŘEBOŇ

Palackého náměstí 46/II

Třeboň

379 01

PROJEKTANT :	Ing. Knapík Vladimír

Táboritská 1104/II

Třeboň

379 01

tel.:602442564

V Třeboni dne 29.10.2013                  				vypracoval :Ing. Knapík Vl.

1.

Průvodní zpráva

a) Identifikační údaje :

Stavebník    	: MĚSTO TŘEBOŇ,Palackého náměstí 46/II,Třeboň

Projektant 	: Ing. Vladimír  Knapík, Táboritská 1104/II, Třeboň

Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

Číslo autorizace : 0100262

Místo stavby	: Třeboň,objekt na parcele p.č. KN 730

Název stavby : „ZŘÍZENÍ ODBORNÉ UČEBNY PŘÍRODOPISU V ZŠ NA SADECH V

TŘEBONI“

b) Základní údaje o využití území

Jedná se o zřízení odborné učebny a kabinetu přírodopisu v ZŠ Na sadech v Třeboni v prostoru původní třídy a kabinetu ve třetím nadzemním podlaží.

Dotčené pozemky :

č. parcely                 m2          druh pozemku	   způsob ochrany	      		vlastník

p.č.: KN 730 ;  3271 m2 ;   zastavěná plocha    ; SCHKO Třeboňsko      ;    Město Třeboň

památkově chráněné          Palackého nám. 46

území	              Třeboň

Objekt je využíván jako základní škola.

c) Provedené průzkumy,napojení na infrastrukturu

Na místě stavby byl proveden stavebně technický průzkum,fotodokumentace a zaměření stávajícího stavu stavby.

Na infrastrukturu je objekt napojen.

d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů

Požadavky nebyly stanoveny.

e)  Informace o splnění požadavků na výstavbu

Při navrhování bylo postupováno podle vyhlášky 502/2006 Sb.

f)  Údaje o splnění podmínek územního rozhodnutí,souhlasu,informace

Podmínky nebyly stanoveny.

g)  Věcné a časové vazby na okolí

Stavba nemá věcné ani časové vazby na okolí.

h)  Lhůta výstavby

Zahájení stavby		07/2016

Dokončení výstavby		09/2016

Souhrnná technická zpráva

- Urbanistické,architektonické a stavebně technické řešení

  - Zhodnocení staveniště

Staveniště se nachází v centru města Třeboně v objektu základní školy Na sadech v Třeboni.

  - Architektonické řešení stavby

Architektonické řešení objektu nebude měněno.

  - Technické řešení

Účelem stavebních úprav je vybudování odborné učebny a kabinetu pro výuku přírodopisu v základní škole Na sadech v Třeboni ve třetím nadzemním podlaží objektu v prostoru současné třídy a kabinetu.

Stavebními úpravami vznikne odborná učebna přírodopisu pro 30 žáků.

Při stavebních úpravách nebude zasahováno do nosných konstrukcí objektu.

  - Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

Objekt je napojen na infrastrukturu.

  - Vliv stavby na životní prostředí

Užívání a provoz stavby nemá negativní vliv na okolní životní prostředí.V     průběhu výstavby objektu dojde k dočasnému snížení kvality prostředí vlivem provozu na staveništi.

  - Řešení bezbariérového užívání stavby

Stavebními úpravami nedochází ke změnám..

  - Průzkumy  a měření

Na místě stavby byla provedena vizuální prohlídka,zaměření stávajících prvků a fotodokumentace.

  - Podklady pro vytýčení stavby

Stavba je stávající-nebude vytyčována.

  - Členění stavby na objekty

Odborná učebna přírodopisu.

  - Vliv stavby na okolní pozemky

Přestavba objektu nijak podstatně neovlivní sousední pozemky a jejich užívání.

  - Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků

Při provádění veškerých stavebních prací budou dodržována ustanovení vyhlášky o bezpečnosti a ochraně zdraví při provádění prací ve stavebnictví, příslušné normy a technologické postupy.

- Mechanická odolnost a stabilita

Mechanickou odolnost a stabilitu stavby zajišťuje systém stávající stavby školy.

Správnost technologických postupů na stavbě bude kontrolována odpovědnou osobou zajišťující odborné vedení stavby.

- Požární bezpečnost stavby

Viz samostatné požárně bezpečnostní řešení.

- Hygiena,ochrana zdraví a životního prostředí

Při přestavbě a užívání objektu budou dodržovány obecné hygienické předpisy a zásady ochrany životního prostředí a veřejného zdraví.

Stavba svým charakterem nemá nežádoucí vliv na životní prostředí v dané lokalitě a svým charakterem nespadá pod povinné hodnocení dle vyhlášky č. 244/1992 Sb. o posuzování vlivu staveb na životní prostředí.

Stavba dočasně sníží úroveň životního prostředí hlukem a provozem na stavbě.

Odpady v průběhu výstavby i užívání objektu budou likvidovány podle zákona č.185/2001 Sb. o likvidaci odpadů ve smyslu vyhlášky 381/2001 Sb.,která obsahuje katalog odpadů a seznam nebezpečných odpadů.

V průběhu výstavby :

-odpadový papír,sklo,železo a barevné kovy  - do sběrných surovin v Třeboni

-stavební suť  - bude použita jako podklad pod zpevněné plochy

-výkopová zemina a ornice - bude využita na terénní úpravy,případně uložena na skládce

-ostatní odpad/obaly od barev,oleje,chemikálie ap./ budou likvidovány odbornou     	      firmou  zabývající se likvidací těchto látek./např.firma A.S.A./.

V průběhu užívání objektu :

V průběhu užívání objektu budou odpady likvidovány stávajícím způsobem – firmou zabývající se likvidací odpadu ve městě Třeboň.

Pro osvětlení učebny bude proveden výpočtový návrh stropního osvětlení.

V místnosti učebny je umístěno stávající umyvadlo,učebna je přímo osvětlená a větratelná stávajícími okenními otvory.

- Bezpečnost při užívání

Při užívání objektu budou dodržovány obecné bezpečnostní předpisy.

- Ochrana proti hluku

Charakter objektu nevyžaduje řešit ochranu proti hluku.

- Úspora energie a ochrana tepla

Jedná se o stávající objekt.

- Řešení přístupu pro osoby se sníženou možností orientace a pohybu

Nedochází ke změnán.

- Ochrana stavby před škodlivými vlivy

V okolí stavby se nenachází škodlivé zdroje a není proto nutné provádět opatření k jejich snížení.

- Ochrana obyvatelstva

Přestavba  nevyžaduje provádět opatření na ochranu obyvatelstva.

- Inženýrské sítě

Při přestavbě nebudou budovány nové inženýrské sítě.

- Technologické zařízení

V objektu se nenachází žádná speciální technologická zařízení.

13. Plán organizace výstavby

Výstavba bude probíhat v objektu,který je ve vlastnictví investora,skládky materiálu budou umístěny na pozemku vlastníka objektu. Zásobování bude probíhat z přilehlé místní komunikace. Stavební práce budou prováděny dodavatelsky. Přebytečný nepoužitelný materiál a obaly budou uloženy na regulované skládce.

Technická zpráva

  - Přípravné práce

Před zahájením vlastních prací na vybudování odborné učebny přírodopisu bude provedeno odpojení el.energie a rozvodů vody v dotčené části stavby.

  - Bourací práce

Bourací práce budou prováděny v tomto rozsahu :

- provedeme demontáže výplní otvorů, vybourání zárubní a demontáže zařízení

EI a ZTI

- demontáž stávající podlahové krytiny

- provedeme osekání obkladu

- bude provedeno vysekání rýh ve stěnách a podlaze pro uložení rozvodů ZTI a EI

  - Stavební úpravy

Po montáži hrubých rozvodů zdravotních instalací a elektroinstalací bude provedeno zednické začistění rýh a otvorů ve zdivu a v podlaze,provedena oprava omítek a přeštudování aktivovaným štukem. V prostoru umyvadla bude proveden keramický obklad z keramických obkladaček 150 x 200 mm.Obklady budou uloženy do kladečských tmelů.

Bude provedena výměna a dozdívka 3 ks dveří, včetně výměny zárubně a opravy omítek. Dále budou provedeny nové vnitřní parapety.

V prostoru pracovního místa učitele, před interaktivní tabulí bude proveden zvýšený stupínek.

Na podlahu budou nově položeny čtverce PVC a bude provedeno olištování okolo zdiva.

Na stěně bude proveden obklad z lamina.

Následně budou provedeny malby a nátěry a osazeny nové výplně dveřních otvorů (vstupní dveře do učebny budou s požární odolností EW 30 DP3-C).

V místnostech bude proveden zavěšený podhled ze sádrokartonu s tepelnou izolací.

Na vnitřní straně oken budou osazeny ručně ovládané hliníkové žaluzie ve vodících lištách, ovládané ovládací tyčí.

Okno za interaktivní tabulí bude zakryto z vnitřní strany dřevěným rámem o rozměru ostění okna a opatřeno zakrytím z odnímatelné OSB desky tl. 12 mm, pro možnost přístupu k oknu v případě údržby.

  - Zdravotní instalace

Zdravotní instalace budou napojeny na stávající rozvody a umístěny dle výkresové části projektové dokumentace. Práce se týkají přivedení vody a odpadu k umyvadlu,které bude umístěno v učebně a k dřezům v kabinetu,u dřezů bude osazen ohřívač TUV.

Práce bude provádět odborná firma, která současně zajistí příslušné zkoušky zdravotních instalací.

  - Elektroinstalace

Elektroinstalace budou napojeny na stávající rozvody za měřidlem, podle výkresové části projektové dokumentace.

Stavební práce bude provádět odborná firma, která současně zajistí revizi elektroinstalací.

Rozvody elektroinstalací do katedry a pracovního stolu v kabinetu jsou součástí projektu vybavení učebny.

  - Vnitřní zařízení

Vnitřní vybavení odborné učebny fyziky a chemie je navrženo ve výkresové části projektové dokumentace. Jedná se o tyto prvky:

| Stůl trojmístný 1950x500mm, pracovní deska buk, hrana 5 mm ABS béžová, lepena PUR lepidlem, celosvařovaná kovová konstrukce: rám 40x20x2 mm, noha 40x40x2 mm, opatřena práškovou barvou, nohy jsou opatřeny výškově nastavitelnými zátkami, možnost ukotvení do podlahy- třída | kus | 10,000 |
| --- | --- | --- |
| Židle - model VFH Airflex - plastový sedák se vzduchovým polštářek - stohovatelné, výškově nenastavitelné, konstrukce je ze silnostěnných ocelových trubek min. 22x2 mm - třída | kus | 30,000 |
| Nástěnná tabule jednoplošná bíla-na popis fixem, záruka na plech 10 let, popisná plocha magnetická, celá spodní délka tabule opatřena malou odkládací lištou, všechna použitá lepidla musejí být voděodpudivá, rozměr: 100x100cm - třída | kus | 2,000 |
| Židle Airlift model VAHK.P - plastový sedák se vzduchovým polštářem s čalouněným panýlkem - výškově nastavitelné pomocí pístu - třída | kus | 1,000 |
| Stůl demonstrační 3394x720mm,korpusy skřínek lamino 19 mm dekor buk H1518, viditelné hrany 2 mm ABS, ostatní hrany min. 0,5 mm, pracovní deska dekor 0468 HPL min. 1 mm, hrany lepené PUR lepidlem - třída | kus | 1,000 |
| Stupínek pod tabulí a demonstračním stolem – 2000x5670 mm, nosná konstrukce jäckl 35x35x2 mm+ březová překližka 18 mm | kus | 1,000 |
| Vozík pojízdný na pomůcky, rozměr: 1130x393cm, kovová konstrukce opatřena práškovou barvou, dekor buk H1518 HPL min 0,8 mm, hrana 2 mm ABS, hrany lepené PUR lepidlem - třída | kus | 1,000 |
| skříň vysoká dvoudvéřová prosklená - bezpečnostní sklo 4 mm, uzamykatelná, 5 nastavitelných polic, úchytky z plného materiálu ,rozměr: 1000x2000x500mm, typ ESD/500, korpus z lamina 19 mm, viditelné hrany 2 mm ABS, ostatní hrany min. 0,5 mm, dekor buk H1518, hrany lepené PUR lepidlem, výškově nastavitelné nožičky- třída | kus | 2,000 |
| Obložení stěny - třída - do v.2,3m,dekor buk H1518,tl. 19 mm, hrany 2 mm ABS, hrany lepené PUR lepidlem, připevnění na závěsné kování | m2 | 66,500 |
| Skříň vysoká dvoudvéřová, uzamykatelná, 5 nastavitelných polic, úchytky z plného materiálu, rozměr: 777x2000x500mm, korpus z lamina 19 mm, viditelné hrany 2 mm ABS, ostatní hrany min. 0,5 mm, hrany lepené PUR lepidlem , dekor buk H1518, výškově nastavitelné nožičky- kabinet | kus | 2,000 |
| Skříň vysoká - otevřený regál, 5 nastavitelných polic, rozměr: 777x2000x500mm, korpus z lamina 19 mm, viditelné hrany 2 mm ABS, ostatní hrany min. 0,5 mm, dekor buk H1518, hrany lepené PUR lepidlem, výškově nastavitelné nožičky, panty s tlumením -kabinet | kus | 4,000 |
| Skříň vysoká - dole otevřený regál, nahoře dvoudvéřová - prosklené dveře- bezpečnostní sklo 4 mm, uzamykatelné, úchytky z plného materiálu, rozměr: 668x2000x760mm, korpus z lamina 19 mm, viditelné hrany 2 mm ABS, ostatní hrany min. 0,5 mm, dekor buk H1518, hrany lepené PUR lepidlem, výškově nastavitelné nožičky- kabinet | kus | 4,000 |
| Skříň vysoká, dvoudvéřová prosklená - bezpečnostní sklo 4 mm, uzamykatelné, úchytky z plného materiálu, 4 nastavitelné police, rozměr: 1200x1850x500mm, korpus z lamina 19 mm, viditelné hrany 2 mm ABS, ostatní hrany min. 0,5 mm, dekor buk H1518, hrany lepené PUR lepidlem, výškově nastavitelné nožičky - kabinet | kus | 1,000 |
| Kuchyňka 1960x600, dvojdřez, korpus z lamina 19 mm, viditelné hrany 2 mm ABS, ostatní hrany min. 0,5 mm, dekor buk H1518, výškově nastavitelné nožičky, hrany lepené PUR lepidlem ,spodní skříňky jsou opatřeny úchytkami z plného materiálu, horní skříňky mají bezúchytkové otevírání- kabinet | kus | 1,000 |
| Středový pult, rozměr. 1600x1200mm, korpus z lamina 19 mm, viditelné hrany 2 mm ABS, ostatní hrany min. 0,5 mm, dekor buk H1518, výškově nastavitelné nožičky, hrany lepené PUR lepidlem - kabinet | kus | 1,000 |
| Stůl pracovní pod oknem vč. kovového výškově a šířkově nastavitelného držáku na PC opatřeného práškovou barvou, rozměr: 1678x600mm, dekor buk H1518 22 mm, hrana 2 mm ABS, celosvařovaná kovová konstrukce stolu- kabinet | kus | 2,000 |
| Židle Airlift model VAHK.P - plastový sedák se vzduchovým polštářem s čalouněným panýlkem - výškově nastavitelné pomocí pístu - kabinet | kus | 4,000 |
| Parapet 35x145cm,lamino dekor H1518,tl.12 mm, hrana 2 mm ABS | kus | 6,000 |

Zvýšený stupínek před interaktivní tabulí bude proveden z ocelových profilů jäckl 35x35x2 mm, na tuto konstrukci budou přišroubovány překližky o tloušťce 18 mm a lakovány. Na tyto desky už nemusí být provedena další úprava. Před zakrytím stupínku deskami zde budou provedeny veškeré rozvody elektroinstalací.

Specifikace pomůcek

Učební pomůcky – přírodopis

Spirometr				5 ks

Senzor krevního tlaku			5 ks

Senzor kvality vody			5 ks

Barometr				5 ks

Senzor plynného O2			5 ks

Senzor plynného C02			5 ks

Senzor počasí s anemometrem          5 ks

Senzor kvality vody			5 ks

Senzor GPS				5 ks

Senzor úrovně hluku			5 ks

Senzor úrovně osvětlení		5 ks

Senzor zakalení			5 ks

Bezkontaktní teploměr		5 ks

Školní licence				1 ks

Mozek rozložitelný			1 ks

Ucho rozložitelné			1 ks

Lidský trup				1 ks

Lidská kostra se svaly		1 ks

Kostra holuba				1 ks

Kostra kapra				1 ks

Kostra žáby				1 ks

Kostra kočky				1 ks

Kolekce minerálů a hornin		5 ks

Interaktivní tabule			1 ks

Notebook se softwarem		1 ks

Audio ozvučení			1 ks

Datový projektor			1 ks

Spirometr

Speciální senzor pro pokusy na téma lidské dýchání,spirometrem měříme tok vzduchu,dobu nádechu,výdechu a objem plic.Obousměrné měření toku vzduchu s přesností 5%,maximální měřící frekvence 50 Hz.

Senzor krevního tlaku

Jedná se o senzor krevního tlaku se standartní pažní manžetou,nafukovacím rukávem a přetlakovým ventilem.Senzor umožňuje rychle a jednoduše měřit systolický a diastolický krevní tlak.

Senzor kvality vody

Jedná se o senzor s teplotním čidlem z ušlechtilé oceli,elektrodou pro měření pH,O2 a vodivosti.Senzor umožňuje měření čtyř veličin,které jsou relevantní při analyzování vody:

teploty(-35°C až +135°C,0,5°C)

pH(0 až 14,0,1)

rozpuštěného O2(0 až 20mg,0,2 mg)

vodivosti(0 až 1000/10000/100000 uS/cm)

Maximální měřící frekvence činí cca 0,7 Hz

Barometr

Senzor umožňuje sledovat velmi jemné změny tlaku,jako např.závislost barometrického tlaku na nadmořské výšce,změna hydrostatického tlaku,změna tlaku při transpiraci rostlin.

Obsah balení je senzor,spojky a hadička k tlakoměru,injekční stříkačka 60 ml.

Senzor plynného O2

Senzor slouží pro pokusy v oblasti fotosyntézy a dýchání,má snadnou kalibraci jedním tlačítkem s automatickou kompenzací teploty.Měřící rozsah 0 až 100%,přesnost měření 1% v intervalu 0 až 40%,rozlišení 0,024%,max. měřící frekvence 100 Hz.Balení obsahuje senzor s O2 sondou a se zkušební lahví 250 ml.

Senzor plynného C02

Senzor pro pokusy v oblasti fotosyntézy a dýchání,má snadnou kalibraci jednímmtlačítkem. Měřící rozsah 0 až 100000 ppm,přesnost měření:100 ppm respektive 10% z měřené hodnoty, max.měřící frekvence 10 Hz.Obsah balení je senzor s CO2sondou a se zkušební lahví 250 ml.

Senzor počasí s anemometrem

Senzor měří všechny důležité meteorologické parametry pomocí jednoho senzoru.Rychlost větru:1-120 km/h,tlak vzduchu:800-1090 mbar,teplota:-20°C až 55°C,vlhkost vzduchu:0-100% respektive 0-50g/m3,rosný bod:-50°C až 55°C,max.frekvence snímání:5Hz.

Senzor kvality vody

Senzor pro současné měření teploty,pH,rozpuštěného kyslíku a vodivosti.Senzor měří čtyři veličiny,které jsou relevantní při analyzování vody:

teplotu(-35°C až +135°C,0,5°C)

pH(0 až 14,0,1)

rozpuštěného O2(0 až 20mg,0,2 mg)

vodivost(0-1000/10000/100000 uS/cm)

Maximální měřící frekvence cca 0,7 Hz.

Obsah balení je senzor s teplotnímčidlem z ušlechtilé oceli,elektroda proměření pH,O2 a vodivosti.

Senzor GPS

Senzor k zaznamenávání geografické polohy simultánně a měřenými veličinami.

Měřené hodnoty:zeměpisná délka a šířka,výška,rychlost,počet viditelných satelitů.Přesnost (vztaženo na délku/šířku) 5m,při rozlišení 2 m.V relativním režimu:0,2 m rozlišení; rychlost: 0,1 m/s,připraveno k měření za cca 40s.

Senzor úrovně hluku

Senzorem je možné měřit intenzitu a hladinu zvuku,měření hladin je ve 3 rozsazích (frekvenční spektrum přizpůsobenokřivce citlivostilidského sluchu).Tyxpickými aplikacemi jsou měření hluku a demonstrování logaritmického vztahu mezi hladinou zvuku a intenzitou hluku.

Senzor úrovně osvětlení

Jedná se o senzor pro snímání intenzity světla.Naměřené hodnoty imitují chování lidského oka,které je nejcitlivější v zelené oblasti spektra,zelený filtr je integrován do senzoru pro snímání intenzity světla.Max.vzorkovací frekvence:100 Hz s přesností 10%.Senzor má tři rozsahy :

svíčka: 0-1500 lux s rozlišením 0,5 lux

žárovka : 0-15000 lux s rozlišením 5 lux

slunce : 0-150000 lux s rozlišením 50 lux

Senzor zakalení

Senzor pro rychlé měření zakalení v kapalinách.Měřící rozsah:0-400 NTU,přesnost 0-20 NTU,0,2 NTU;20-100 NTU,0,5 NTU;100-400 NTU,1,0 NTU;max.měřící frekvence 5 Hz.

Obsah balení je senzor s 2 skleněnými kyvetami a kalibračním roztokem.

Bezkontaktní teploměr

Senzor měří bezkontaktním způsobem teplo vyzařované tělesy.Měřící rozsah:-70°C až 380°C,přesnost 0,5°C,měřící čas menší než 0,1 s,měřící frekvence:200 Hz,měřící úhel 35°.

Školní licence

Program pro sběr a vyhodnocení dat s přehledným rozvržením,individuálním nastavení každé stránky,každou akci je možné vrátit zpět.S jednoduchým používáním tabulek a manuálním odečtem dat.S možností opakování měření,nahrávání videa a jeho synchronizace s daty.Dále opatřená kalibrací,průvodcem nastavení fotobran,spolupracujícími se všemi rozhraními a se zpětnou komptabilitou.

Mozek rozložitelný

Rozměry v=17,5 cm x š=15 cm x  h=14 cm,hmotnost 0,7 kg.

Model dělený na dvě části na podstavci,odnímatelný.

Ucho rozložitelné

Rozměry 37 cm x 20 cm x 35 cm(v x d x š)

Model lze rozložit na 4 části(ušní boltec a kostní část zvukovodu,ušní bubínek,sluchové kůstky,labyrint).

Provedeno z tuhého PVC z přirozených otěruvzdorných barev

Lidský trup

Model o výšce 87 cm,skládající se z 15-ti částí.

Lidská kostra se svaly

Kvalitní model v provedení jako standartní lidská kostra s navíc na jedné straně umístěnými barevnými znázorněními svalových úponů a svalů v odlišných barvách.Druhá strana kostry optřena více než 300 čísly,které označují nejdůležitější kosti,části kostí,rýhy a otvory.

Modelobsahuje protiprachový ochranný kryt,výška kostry 170 cm.

Kostra holuba

Rozměry modelu s podstavcem 150 mm x 170 mm.

Kostra kapra

Rozměry modelu s podstavcem 500 mm x 150 mm.

Kostra žáby

Rozměry modelu s podstavcem 150 mm x 150 mm.

Kostra kočky

Rozměry modelu s podstavcem 540 mm x 150 mm x 310 mm

Kolekce minerálů a hornin

Kombinace 10-ti minerálů a 30-ti hornin objasňující souvislosti petrografie a umožňuje samostatný úvod do určování minerálů. Jednotlivé minerály jsou veliké cca 2 cm x 2 cm,jsou uloženy v robusních plastových boxech.Jsou opatřeny čísly odpovídajícím seznamu minerálů.

Interaktivní tabule

Velikost tabule min. 1970 mm x 1250 mm(š x v),připojení přes USB,ovládání tabule dotykem ruky,formát 16 : 10,ovládací a výukový software v českém jazyce,počet objektů v galerii výukového softwaru (min.6000 ks).Dodávka musí obsahovat univerzální prohlížeč vytvořených hodin,aby bylo možné používat vytvořené hodiny v dodané interaktivní tabuli i na jiných značkách interaktivních tabulí.

Aktivní polička se 4 pasivními popisovači a houbičkou,možnost připojení pasch paměti přímo do interaktivní tabule. Ovládací a výukový software musí být kompatibilní s OS Microsoft 98,XP,Vista a OS Linux a OS MAC.

Pojezd tabule bude pylonový, výška pylonů 250 cm, 2 ks křídel, povrch fix, pojezd v rozmezí min.1,8 m.

Notebook se softwarem

Plně kompatibilní s interaktivní tabulí.

Audio ozvučení

Ozvučení bude mít kvalitní pár reproduktorů, možnost připojení zvuku z PC,videa či DVD. Reproduktory budou umožňovat montáž na stěnu, reproduktory budou od shodného výrobce jako interaktivní tabule.

Datový projektor

Datový projektor bude mít LCD technologii, nativní rozlišení WXGA 1280 x 800,světelný výkon minimálně 3300 ANSI, životnost lampy v eco režimu min. 6000 hod. Projektor bude s ultrakrátkou projekční vzdáleností(projekční vzdálenost max. 30 cm). Vstupy počítač 1 x VGA, 2x HDMI, video-RCAx1, S-Video 1x, zvuk-stereo minijack x 2,1x mic vstup, kontrol- 2xUSB, RS-232, RJ-45

V Třeboni                                                     vypracoval : Ing. V. Knapík ……………………...

29.10.2013	       	                                                       Táboritská 1104/II

Třeboň

379 01