PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

" OBNOVA SENÍKU č.32 NA MOKRÝCH LUKÁCH V TŘEBONI "

INVESTOR :		MĚSTO TŘEBOŇ

Palackého náměstí 46/II

Třeboň

379 01

PROJEKTANT :	Ing. Knapík Vladimír

Táboritská 1104/II

Třeboň

379 01

tel.:602442564

V Třeboni dne 14.11.2016             				vypracoval :Ing. Knapík Vladimír

1.

Průvodní zpráva

a) Identifikační údaje :

Stavebník    	: MĚSTO TŘEBOŇ,Palackého náměstí 46/II,Třeboň

Projektant 	: Ing. Vladimír  Knapík, Táboritská 1104/II, Třeboň

Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

Číslo autorizace : 0100262

Místo stavby	: Třeboň,objekt na parcele p.č. KN 3962

Název stavby : „OBNOVA SENÍKU č.32 NA MOKRÝCH LUKÁCH V TŘEBONI“

b) Základní údaje o využití území

Jedná se o výstavbu repliky původního seníku dle dochované fotografie a zaměření původního pozemku.

Nedaleko stojící novodobý seník, který je značně poškozen ohněm bude odstraněn včetně panelů, nakterých je uložen a terén bude uveden do původního stavu louky.

Dotčené pozemky :

č. parcely               	  m2          	 druh pozemku		způsob ochrany

p.č.: KN 3962          31 m2               	 ostatní plocha          		SCHKO Třeboňsko

nemovitá kulturní památka

c) Provedené průzkumy,napojení na infrastrukturu

Na místě stavby byl proveden stavebně technický průzkum,fotodokumentace a zaměření stávajícího stavu novodobého seníku.

Na infrastrukturu nebude objekt seníku napojován.

d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů

Požadavky nebyly stanoveny.

e)  Informace o splnění požadavků na výstavbu

Při navrhování obnovy seníku bylo postupováno podle regulačních podmínek v této části města Třeboň a podle předběžného vyjádření zástupce NPÚ Č.Budějovice.

f)  Údaje o splnění podmínek územního rozhodnutí,souhlasu,informace

Podmínky nebyly stanoveny.

g)  Věcné a časové vazby na okolí

Stavba nemá věcné ani časové vazby na okolí.

h)  Lhůta výstavby

Zahájení stavby		03/2017

Dokončení výstavby		12/2017

i)   Statistické údaje

Půdorysný rozměr seníku	       :  4920 mm x 6240 mm

Zastavěná plocha                          :  31,00 m2

Obestavěný prostor                       :  86,10 m3

Předpokládaný termín dokončení :  do 10-ti měsíců od zahájení

Souhrnná technická zpráva

- Urbanistické,architektonické a stavebně technické řešení

  - Zhodnocení staveniště

Staveniště se nachází na severním okraji města Třeboň na Mokrých lukách. Pozemek je rovinatý a je využíván jako louka.

  - Architektonické řešení stavby

Navržené řešení vychází z fotografie původního seníku,který je památkově chráněný a je uveden v registru nemovitých kulturních památek pod rejstříkovým číslem 25751/3-2341(soubor 33 seníků).Architektonické řešení zahrnuje  kopii původního seníku s použitím rozměrů prvků dle dochovaných a obnovených okolních seníků.

  - Technické řešení

Jedná se o kopii původního seníku v lokalitě Mokrá luka v Třeboni.Seník č.32 má navrženou konstrukci z řezaných trámů s ručním dotesáním,konstrukci střechy tvoří řezaný krov, pokrytý dřevěným štípaným šindelem.Seník je uložen na podkladních vrstvách z kameniva.

Konstrukce krovu bude opatřena laťováním a zakryta dřevěným šindelem,štíty budou obedněny prkny,budou doplněna dřevěná uzamykatelná dvířka otvoru ve štítu.Prvky budou opatřeny impregnačním nátěrem.

Dále bude provedena úprava terénu v okolí seníku.

  - Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

Stavba nebude napojována na infrastrukturu.

  - Vliv stavby na životní prostředí

Užívání a provoz stavby nemá negativní vliv na okolní životní prostředí.V     průběhu výstavby objektu dojde k dočasnému snížení kvality prostředí vlivem provozu na staveništi.

  - Řešení bezbariérového užívání stavby

Stavba seníku nevyžaduje provádět výše uvedené řešení.

  - Průzkumy  a měření

Na místě stavby byla provedena vizuální prohlídka,zaměření prostoru a fotodokumentace.

  - Podklady pro vytýčení stavby

Bude provedeno geodetické vytýčení parcely dle snímku z bkatastrální mapy..

  - Členění stavby na objekty

Stavba není členěna na objekty.

  - Vliv stavby na okolní pozemky

Obnova seníku č. 32 nijak podstatně neovlivní sousední pozemky a jejich užívání.

  - Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků

Při provádění veškerých stavebních prací budou dodržována ustanovení vyhlášky o bezpečnosti a ochraně zdraví při provádění prací ve stavebnictví, příslušné normy a technologické postupy.

- Mechanická odolnost a stabilita

Mechanickou odolnost a stabilitu stavby zajišťuje systém roubené dřevostavby.

Správnost technologických postupů na stavbě bude kontrolována odpovědnou osobou zajišťující odborné vedení stavby.

- Požární bezpečnost stavby

Objekt seníku tvoří samostatný požární úsek.Pro případný hasební zásah je možné využít vody z přilehlé vodoteče-stoky.

- Hygiena,ochrana zdraví a životního prostředí

Při obnově a užívání objektu budou dodržovány obecné hygienické předpisy a zásady ochrany životního prostředí a veřejného zdraví.

Stavba svým charakterem nemá nežádoucí vliv na životní prostředí v dané lokalitě a svým charakterem nespadá pod povinné hodnocení dle vyhlášky o posuzování vlivu staveb na životní prostředí.

Stavba dočasně sníží úroveň životního prostředí hlukem a provozem na stavbě.

Odpady v průběhu výstavby i užívání objektu budou likvidovány podle zákona o likvidaci odpadů ve smyslu vyhlášky,která obsahuje katalog odpadů a seznam nebezpečných odpadů v platném znění.

V průběhu výstavby :

-odpadový papír,sklo,železo a barevné kovy  - do sběrných surovin v Třeboni

-stavební suť  - bude použita jako podklad pod zpevněné plochy

-výkopová zemina a ornice - bude využita na terénní úpravy,případně uložena na skládce

-ostatní odpad/obaly od barev,oleje,chemikálie ap./ budou likvidovány odbornou     	      firmou  zabývající se likvidací těchto látek./např.firma A.S.A./.

V průběhu užívání objektu

V průběhu užívání seníku nebudou odpady vznikat.

- Bezpečnost při užívání

Při užívání objektu budou dodržovány obecné bezpečnostní předpisy.

- Ochrana proti hluku

Charakter objektu nevyžaduje řešit ochranu proti hluku.

- Úspora energie a ochrana tepla

Objekt nebude vytápěný.

- Řešení přístupu pro osoby se sníženou možností orientace a pohybu

Stavba nevyžaduje provádět řešení přístupu pro osoby se sníženou možností              orientace a pohybu.

- Ochrana stavby před škodlivými vlivy

V okolí stavby se nenachází škodlivé zdroje a není proto nutné provádět opatření k jejich snížení.

- Ochrana obyvatelstva

Přestavba  nevyžaduje provádět opatření na ochranu obyvatelstva.

- Inženýrské sítě

není nutné budovat nové inženýrské sítě.

- Technologické zařízení

V seníku se nenachází žádná technologická zařízení.

13. Plán organizace výstavby

Výstavba bude probíhat na stávajícím pozemku, kde budou i skládky materiálu. Zásobování bude probíhat z přilehlé místní komunikace. Stavební práce budou prováděny dodavatelsky. Přebytečný nepoužitelný materiál a obaly budou uloženy na regulované skládce.

Technická zpráva

  - Přípravné práce

Před zahájením vlastních prací na obnově seníku bude provedeno vysečení travního porostu.

Dále bude provedeno vytýčení původního pozemku geodetem, aby došlo k montáži seníku na tomto původním místě.

Současně bude odstraněn novodobý poškozený seník v sousedství, který je značně poškozen ohněm.

  - Zemní práce

Zemní práce budou provedeny strojně s ručními dokopávkami a úpravou základové spáry. Přebytečná zemina bude uložena na meziskládce a použita na terénní úpravy v okolí stavby.

Stavební dozor investora provede kontrolu základové spáry. Bude sejmuta ornice a proveden odkop zeminy pro provedení vrstvy štěrku dle výkresové části dokumentace.

  - Základy

Základové konstrukce bude tvořit drenážní vrstva makadamu frakce 32-63 mm v tl. 150 mm a podkladní vrstva ze štěrkodrtě frakce 16-32 se zahutněním.

Dále budou provedeny 2 ks základových patek 600 x 600 mm, hloubky 1000 mm pro ukotvení seníku před záplavovou vodou.

  - Svislé konstrukce

Obnova seníku zahrnuje provedení kopie seníku dle dobové fotografie a dokumentace.

Obvodové trámy budou po nařezání ručně otesány dle originálu a spojovány původními spoji trámů.

Profily trámů srubové konstrukce jsou použity v rozměrech 180 x 190 mm a 180 x 230 mm.

Proveden bude vazný věnec seníku v profilech 180 x 190 mm.

  - Krov

Konstrukce krovu bude provedena v kopii původního krovu v profilech a délkách dle výkresové části. Laťování bude provedeno z latí 30/50 mm ve vzdálenostech 350 mm. Štíty seníku budou zabedněny bedněním z prken 25 x 100-140 mm. V jihovýchodním štítu bude ponechán otvor pro ukládání sena obedněný rámem z latí 50 x 80 mm a opatřený uzamykatelnými dvířky.

Rozměry krokví jsou 140 x 150.

  - Krytina

Krytina seníku bude provedena ze  štípaného dřevěného šindele, který bude impregnován. Formát šindele je 80 x 500 mm a bude vyroben ze smrkového dřeva. Šindel bude proveden jako jednovrstvý se zdvojením první řady u okapní hrany.Ve štítech bude šindel opatřen dřevěnou závětrnou lištou 25 x 120 mm.

  - Úpravy povrchů

Nové prvky-kopie původních budou opatřeny impregnací proti houbám,plísním a dřevokaznému hmyzu a opatřeny nátěrem.

Pro impregnaci a lazuru bude použit přípravek KARBOLINEUM EXTRA PLUS,který slouží k ochraně dřeva proti plísním,dřevokazným houbám a hnilobě,zaručuje preventivní účinky proti dřevokaznému hmyzu,dřevo probarvuje a chrání před povětrnostními vlivy.

Pro zpevnění poškozených dobových prvků bude použit nátěr SOLAKRYL BMX.

Kotvení seníku

Pro zabezpečení seníku proti odplavení při případných povodňových vodách budou provedeny 2 ks kotev ze základových patek 600 x 600 x 1000 mm,umístěných v protilehlých rozích uvnitř seníku. V patce a ve stěně seníku budou osazena kotevní oka,která budou spojena ocelovým řetězem v délce 1500 mm,který při záplavě vodou umožní zvednutí seníku na hladinu vody a současně zajistí,aby seník nebyl proudem,či větrem odplaven z místa usazení.

  - Úpravy terénu

V okolí seníku bude provedení rozprostření sejmuté ornice a terén bude uveden do původního stavu tak,aby z vnějšího pohledu nebyla viditelná štěrková vrstva.

V Třeboni                                                     vypracoval : Ing. Vladimír Knapík

14.11.2016	       	                                                       Táboritská 1104/II

Třeboň

379 01