Ing. Pavel Houška - Koordinátor BOZP - č.osv. KOO/ROVS/010/92/2009

Rozšíření lázeňské infrastruktury

v areálu Bertiných lázní Třeboň

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plán bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci na staveništi

Květen  2013

Sídlo firmy :  U  Stromovky 18              tel :  380427459      IČ : 69101957            bank. spoj. : KB Č.Budějovice

České Budějovice        mob.: 602383033     DIČ : CZ6212071525    č.ú. : 6040610257/0100

370 05                          e-mail: ingeneering @ volny.cz

Obsah

Identifikační údaje

Obecné požadavky

Pracovníci

Stroje

Pracoviště

Práce ve výškách

Lešení

Prováděné práce

Zařízení staveniště

Zemní práce

Betonářské práce

Zednické práce

Montážní práce

Bourací práce

Práce na střeše

Ostatní stavební práce

Rizika a bezpečnostní opatření

Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví

Časový plán jednotlivých fází stavby

Vymezení koordinace

Aktualizace plánu BOZP

Údržba objektu

Identifikační údaje

Název akce :

„Rozšíření lázeňské infrastruktury v areálu Bertiných lázní Třeboň "

Zadavatel / objednatel /  :

Bertiny lázně  Třeboň s.r.o.

Tylova 171, PSČ 379 01 , Třeboň

IČ : 600 67 837

Generální projektant :

- JPS J.Hradec s.r.o.

- Jarošovská 753/II, 377 01 J.Hradec

- IČ: 26035138

zastoupená: Ing. Milan Špulák

Zhotovitel stavby :

Bude určen výběrovým řízením

Technický dozor :

Otruba a partner s.r.o.

K Pilotovi 100, 373 82 , Boršov nad Vltavou

IĆ : 208078853

Koordinátor BOZP  :

Ing.Pavel Houška

U Stromovky 1103/18, 370 05 České Budějovice

IČ:  69101957

Plán BOZP na staveništi je zpracován v souladu  se zákonem 309/2006 Sb. a NV 591/2006 Sb.

Dle zákona č. 309/2006 Sb. § 15 je zadavatel stavby povinen doručit

oznámení o zahájení prací dle přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.    oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli.

Obecné požadavky

Pracovníci

Na staveništi bude vedena evidence pracovníků, pracovníci budou vybaveni vhodnými osobními ochrannými pracovními prostředky / dále OOPP/ .

Pracovníci budou mít potřebné znalosti k zajištění bezpečnosti práce a  budou seznámeni s organizací zajištění první pomoci a požární ochrany na staveništi. Pro vybrané práce budou pracovníci i zdravotně a odborně způsobilí.

Pracovníci budou průkazně proškoleni, případně prakticky zacvičeni v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce a jejich znalosti budou ověřeny. Školení budou provádět instruktoři a vedoucí pracovníci jednotlivých dodavatelů.

Práce za provozu, za ztížených podmínek a v nebezpečném prostředí budou prováděny podle technologických postupů zpracovaných jednotlivými dodavateli.

S pracovními a technologickými postupy budou seznámeni všichni pracovníci zhotovitelů před začátkem pracovních činností. Pracovní postupy se budou aktualizovat během samotných realizací dle aktuální situace. Seznámení pracovníků s pracovními postupy provedou vedoucí zaměstnanci ústní formou. Pracovní postupy budou uloženy u stavbyvedoucího a vedoucích zaměstnanců jednotlivých zhotovitelů na místě realizace stavby.

Tyto pracovní postupy jsou závazné pro všechny zaměstnance všech zhotovitelů !

Za dodržování pracovních postupů jsou odpovědní vedoucí zaměstnanci zhotovitelů a stavbyvedoucí generálního zhotovitele!

Stroje  / řeší NV č.591/2006 Sb. Příloha č. 2 /

Stroje budou používány k účelům a způsobem, pro který jsou technicky způsobilé.

Stroje budou vybaveny pokyny pro obsluhu a údržbu. Stroj může obsluhovat pouze odborně způsobilý pracovník.

Obsluha stroje bude prokazatelně seznámena s místními provozními a pracovními podmínkami.

Při přerušení nebo ukončení provozu budou stroje zajištěny tak, aby nemohly být zdrojem ohrožení nebo neoprávněného použití.

Budou prováděny pravidelné kontroly a revize strojů, technických zařízení a nářadí s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví.

Pracoviště / řeší Zákon č. 309/2009 Sb./

Pracoviště musí odpovídat podmínkám, které jsou stanoveny bezpečnostními, požárními a hygienickými předpisy.

Práce ve výškách / řeší NV č. 362/2005Sb. /

Ochrana proti pádu z výšky nebo do hloubky bude řešena na všech pracovištích od výšky 1,5 m  nad okolní úrovní přednostně prostředky kolektivní ochrany, tedy ochranným zábradlím výšky 1,1 m , ohrazením ve výši 1,1 m minimálně 1,5 m od hrany pádu, lešením, poklopy, záchytnými konstrukcemi apod. V případě, že by kolektivní zajištění vzhledem k délce trvání nebo povaze prováděné práce nebylo účelné, musí být pracovník zajištěn OOPP proti pádu. Osobní ochranné pracovní prostředky budou pravidelně kontrolovány v případě poškození nebo vypršení data použitelnosti vyřazeny a  pracovníci musí být proškoleni v jejich používání.

Poklopy budou mít únosnost odpovídající provozu a musí být zajištěny proti posunutí, pokud poklopy vystupují nad podlahu výše než 3 cm budou opatřeny náběhovými klíny.

Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště ve výškách 3-10m  minimálně 1,5m , ve výškách 10-20m  min. 2m .

Lešení

Lešení bude provedeno v souladu s technickými podmínkami výrobce nebo bude doloženo statickým výpočtem. Pro montáž demontáž a přemisťování lešení musí být určen technologický postup. Montáž lešení budou provádět pouze odborně a zdravotně způsobilí pracovníci.

Bude-li lešení opatřeno síťovinou či plachtou, bude posouzeno na působení větru.

Lešení musí být označeno nosností pracovních podlah a dovoleným počtem současně zatížených podlah.

Lešení bude protokolárně předáno do užívání a pravidelně kontrolováno.

V době montáže lešení bude označeno tabulkou „lešení ve výstavbě“, do doby předání dokončeného lešení .

Prováděné práce

Zajištění staveniště / řeší NV č. 591/2006 Sb. Příloha č. 1 /

Staveniště je v areálu Bertiných lázní  / dále BL / , v místě zadního vstupu od technických budov ,  bude oploceno plotem výšky nejméně 1,8 m. – viz POV

Vjezd na staveniště je ze stávající komunikace BL . Zákazy vjezdu a vstupu na staveniště nepovolaným osobám budou osazeny na všech vjezdech a vstupech na staveniště.

Stavba bude probíhat za provozu BL, staveniště bude provizorně odděleno a zabezpečeno od stávajícího provozu lázní. Propojení provozů bude probíhat v období leden- únor 2014, v tomto období bude provoz BL přerušen .

Pro napojení zařízení staveniště na vodu a elektrickou energii budou zřízena staveništní odběrná místa se samostatným měřením ze stávajících rozvodů v areálu lázní .

Bude zřízeno orientační osvětlení staveniště. Dočasná zařízení pro rozvod energie budou vedena tak, aby nebyla zdrojem nebezpečí a budou pravidelně kontrolována.

Pohyb pracovníků bude řešen tak, aby byly dodrženy potřebné šířky minimálně 0,75 m pro jednosměrný a 1,5 m pro obousměrný provoz a výšky průchozích profilů minimálně 2,1 m.

Povrch schodišť a ramp nebude kluzký.

Všechny nepoužívané otvory, jámy a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu do hloubky budou zakryty nebo ohrazeny.

Žebříky budou mít požadované sklony, budou zajištěny proti vychýlení z původní polohy a budou mít požadované přesahy 1,1 m. Žebříky nebudou používány k pracím, které jsou na nich zakázány.

Skladovací plochy budou urovnané, zpevněné a odvodněné . Materiál bude skladován podle podmínek stanovených výrobcem. Po celou dobu skladování musí být materiál uložen tak, aby byla zajištěna jeho stabilita a nedocházelo k jeho poškození. / viz POV /

Pro vertikální dopravu materiálu je  přepokládáno použití  věžového jeřábu s vyložením 50m, při nosnosti 6t, dále mobilní jeřáb s patřičným dosahem.

Výroba betonu a malty v míchačkách není na staveništi předpokládána, maltové směsi budou uloženy v silech – viz POV.

Odpad bude tříděn a shromažďován v kontejnerech vyvážených  firmami specializovanými na jeho likvidaci.

Na staveništi bude udržován pořádek a čistota.

Zemní práce

Stavba  bude  založena nezávisle na stávajících objektech BL  na železobetonové  filigránové  desce  , podepírané  cca 9,5 metrovými vrtanými železobetonovými  pilotami , průměru 500 mm  . Vyplývá to předběžně z geologického průzkumu. Na pilotách budou osazeny železobetonové prahy. Součástí založení je též podchycení stávajícího objektu systémem mikropilot, které je vynuceno přitížením stávajících konstrukcí nástavbou. Maximální vzdálenost mikropilot bude 1000 mm.

Před zahájení zemních prací budou vytyčena a označena vedení inženýrských sítí nebo jiných překážek a pracovníci provádějící práce budou seznámeni s ochrannými pásmy. Týká se to stávajících vedeních.

Případné výkopy musí být ohrazeny zábradlím výšky 1,1 m nebo zábranou ve vzdálenosti 1,5 m od okraje výkopu. Výkopy v komunikacích budou opatřeny dopravním značením a výstražným osvětlením.

Do strojem vyhloubených nezapažených výkopů se nesmí vstupovat, pokud jejich stěny nejsou zajištěny proti sesutí.

Okraje výkopu nesmí být zatěžovány výkopkem.

Zhotovitel předá technologický postup před zahájením zemních  prací na zajištění výkopů / pilot / proti pádu osob, časových sledů betonáže a armování a pod.

Betonářské práce

Vlastní  objekt je založen  na železobetonové  filigránové  desce tl 260mm , podepírané  cca 9,5 metrovými vrtanými železobetonovými  pilotami , průměru 500 mm a  systémem  monolitických  železobetonových  prahů výšky 500 mm – spodní úroveň  cca 400 mm nad podlahou technologického prostoru,  tento prostor bude tedy světlé výšky cca 900mm .

Schodiště a výtahová šachta jsou železobetonové, monolitické ,  osazeny  na filigránové desce – podlaha 1.NP

- Vodorovné nosné konstrukce podlahy 2.NP a vlastní bazén budou tvořeny železobetonovými monolitickými konstrukcemi , dtto nosné sloupy pro konstrukci střešního pláště.

Armatura bude na staveniště dodávána nastříhaná a naohýbaná.

Volné okraje  stropu budou opatřeny zábradlím typové sloupky a zábradlí PERI,  v ostatních případech  visuté lávky typové PERI. nebo ohrazením / součást bednění věnců /

Bednění musí být těsné , únosné a prostorově tuhé.

Kontrola bednění a výztuže bude provedena před betonáží a v jejím průběhu.

Při provádění výztuže budou osazeny provizorní lávky pro bezpečný pohyb pracovníků po dokončené výztuži.

Doprava betonu na místo uložení bude prováděna čerpadlem betonu , případně  betonářským zvonem zavěšeným na jeřábu. Při ukládání betonu se bude pracovat z bezpečných pracovních podlah či plošin.

Při čerpání betonu bude zajištěno dorozumívání mezi pracovníky provádějícími ukládáni směsi a obsluhou čerpadla.

Pro montáž bednění, vázání výztuže na obvodových stěnách bude zpracován  technologický postup obsahující dopravu materiálu, zpracování, nasazení pracovníků,mechanizace , druh a typ pomocných konstrukcí / plošiny, lešení , podpěrné kce / způsob zajištění pracovníků  proti pádu bude přednostně zajištěn  technickou kcí - vnější lešení / zábradlí / , případně visutými lávky - při jejich montáži budou pracovníci jištěnu  OOPP proti pádu - místo a způsob kotvení určí vedoucí pracovník /

Odbedňování lze zahájit až na pokyn odpovědného pracovníka. Rozebrané části bednění se budou ukládat na určená místa.

Zednické práce

Objekt má  v 1.NP  stěnový  konstrukční systém  doplněný žel bet. sloupy.

V objektu budou zděny výplňové,  akustické zdi, příčky a prováděny vnitřní a venkovní omítky / na KZS / .

Pro zdění z pálených cihel a bloků  bude zpracován  technologický postup obsahující dopravu materiálu, zpracování, nasazení mechanizace , druh a typ pomocných konstrukcí / plošiny, lešení ,podpěrné kce / dále způsob zajištění pracovníků  proti pádu / technickou kcí, OOPP /

Při činnostech s nebezpečím ostříknutí vápenné malty nebo mléka budu pracovníci používat vhodné OOPP / ochranné brýle, pracovní rukavice/.

Materiál připravený pro zdění bude ukládán tak, aby zůstal volný pracovní prostor minimálně 0,6 m.

Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat ani ji jinak zatěžovat.

Konstrukce osazované do zdiva budou fixovány tak, aby se nemohly uvolnit.

Montážní práce

Bude prováděna montáž prefabrikátů, bednění, výztuží , střešní konstrukce, světlíků,  podhledů , montáže technického zařízení budov / ÚT, VZT, ZTI, EI, slaboproudy / a montáž výtah.

Pro montáže konstrukcí bude zhotovitelem  zpracován technologický postup obsahující časový sled montážních záběrů, nasazení mechanizace a zabezpečení pracovníků proti pádu nebo v jednoduchých případech určen pracovní postup.

Bude zabráněno pádu materiálu, nářadí a montážních pomůcek.

Při montážích budou plněny požadavky na bezpečné uvázání dílce, jeho přemístění a následné usazení. Během zdvihání a přemisťování dílce se pracovníci zdržují v bezpečné vzdálenosti a teprve po ustálení dílce nad místem montáže provedou z bezpečné plošiny osazení a zajištění dílce a následně uvolnění ze závěsu zdvihacího prostředku.

Při nevhodných klimatických podmínkách např. silný vítr, námraza, nízká viditelnost  budou práce přerušeny.

Bourací práce

Bourací práce – odstranění původních komunikací pro podlahu technologického prostoru  - budou prováděny v souladu s PD, v místě oploceného staveniště

Při těchto pracích  budu pracovníci používat vhodné OOPP.

Práce na střeše

Zastropení plaveckého bazénu bude z lepených dřevěných nosníků osazených na žel.bet.sloupech,doplněných příčnými vaznicemi a celoplošným bedněním. Izolace střech z polystyrenu, případně desek PUR či PIR, možno použít i stříkané izolační pěny na vodní bázi. Krytina střechy PVC fólie,  střechy budou opatřeny vegetací na minerálním substrátě.

Pro montáž nosné dřevěné kce  střechy  a světlíků bude provedeno prostorové lešení z úrovně podlahy 2.NP pro vytvoření souvislé pracovní plochy , Nosné kce budou osazovány zhora za pomoci věžového jeřábu.

Při práci na střeše hrozí nebezpečí pádu z volných okrajů .  Přednostně bude řešeno zajištění pracovníků proti pádu technickou kcí - fasádním lešením - koordinovat souběh prací na fasádách / montáž KZS / , do té doby bude zajištěno zabráněním vstupu , následně  zábranou osazenou 1,5m od hrany pádu do doby dokončení prvků záchytného systému pro údržbu objektu dle PD – bude využit pro práce na střeše.

Shazování materiálu ze střechy nebude prováděno.

Ostatní stavební práce

Svařování budou provádět pouze pracovníci odborně způsobilí a vybavení OOPP. Budou-li dosahu hořlavé látky budou přijata opatření proti vzniku požáru. Místo svařování elektrickým obloukem bude chráněno před klimatickými vlivy.

Opatření proti popálení při práci s živicemi stanoví dodavatel v technologickém postupu.

Při lepení podlah a provádění stěrkových nebo litých  podlah bude zajištěno řádné větrání, aby nedošlo k překročení přípustné koncentrace škodlivin. Při práci s lepidly jejichž páry jsou hořlavé, budou přijata opatření proti vzniku požáru.

Při provádění nátěrů nebo nástřiků budou dodržovány technologické postupy a určené způsoby ochrany před případnými vznikajícími škodlivinami.

U sklenářských prací bude věnována zvýšená pozornost manipulaci se sklem / vhodné OOPP/ , skladování skleněných tabulí a ukládání skleněného odpadu tak, aby nedošlo ke zranění pracovníků.

Budou dodrženy požadavky na organizaci práce a pracovní postupy dle NV 591/2006 Sb. příloha č. 3

Rizika a bezpečnostní opatření

| rizika | bezpečnostní opatření |
| --- | --- |
| pracovníci | školení BOZP, užívání OOPP |
| stroje | kontroly stavu zaměřené na bezpečnost, seznámení obsluhy s místními podmínkami staveniště |
| zajištění staveniště | oplocení a zákazy vstupu na staveniště ohrazení a dopravní značení a osvětlení výkopů v komunikacích |
| podzemní sítě | lokalizace sítí |
| sousední objekty | pasport stavu |
| nízká viditelnost | osvětlení staveniště, světla v objektu |
| doprava na staveništi | určení tras,dopravní značení, udržování povrchu a odstraňování překážek |
| skladování materiálu | určení míst, zajištění stability skladovaného materiálu |
| odpady | udržování pořádku, kontejnery na jednotlivé druhy odpadu |
| podzemní a povrchová voda | monitoring |
| práce ve výškách | lešení, pracovní plošiny, OOPP k polohování a zachycení pádu |
| přístupy k vysoko položeným pracovištím | lešení s vnitřními žebříky, zvedací plošiny |
| schodišťová ramena | zábrany po stranách |
| otvory v podlaze | zakrytí či ohrazení |
| otvory ve stěnách | zábrany na stěnách |
| stabilita bednění | kontrola před a při betonáži |
| pád materiálu a nářadí | ochranná pásma, zajištění materiálu a nářadí |
| svařování | OOPP, protipožární ochrana |
| lepení podlah | větrání, protipožární ochrana |

Další postupy budou upřesňovány v průběhu stavby provedenými zápisy

z kontrolních dnů   – aktualizací plánu BOZP.

Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví

Z činnosti uvedených v příloze č. 5 NV č.591/ 2006 se na stavbě mohou vyskytnout:

- práce při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m.

- práce v ochranných pásmech technického vybavení

- práce spojené s montáží těžkých konstrukčních stavebních dílů určených pro trvalé zabudování do stavby.

Zhotovitel předá pracovní a technologické postupy a rizika z těchto postupů vyplývajících / vč. opatření na jejich snížení nebo odstranění /

Časový plán jednotlivých fází stavby

Zahájení stavby proběhne v 10/2013.

Jednotlivé fáze výstavby a jejich předpokládaná doba trvání viz časový harmonogram. Bude předán zhotovitelem před zahájením prací a

Stane se nedílnou  součástí plánu BOZP.

Při tvorbě harmonogramu výstavby musí být postupováno dle doporučení týkající se požadavku na zajištění  bezpečné a zdraví neohrožující práce, stanovení délek časů pro provedeni jednotlivých prací a  činností se zřetelem

na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy.

Zejména je nutné dbát na eliminaci rizik ze vzájemného působeni

jednotlivých  zhotovitelů .

Dokončení předpokládáno v 05/2014.

Koordinace stavebních prací

Při stavebních pracích dochází k současné přítomnosti a činnosti více subjektů. Proto je potřebné, aby byla zajištěna jejich koordinace a jeden subjekt neohrožoval svojí činností subjekt jiný.

Hlavní zásada spočívá v tom, že každý dodavatel stavebních prací je povinen zajišťovat bezpečnost práce na pracovišti sám a v daném rozsahu nést i příslušnou odpovědnost.

Předávání pracoviště bude prováděno vždy písemnou formou a bude obsahovat: termíny zahájení a ukončení prací, vymezení pracoviště a přístupových komunikací, určení ploch pro zařízení staveniště a skladování materiálu, způsob dopravy materiálu a způsob zajištění první pomoci.

Rozsah bezpečnostních opatření společných pro více subdodavatelů bude řešen v souladu s časovým harmonogramem a jejich realizace bude zajištěna generálním zhotovitelem .

Generální zhotovitel a jeho dodavatelé jsou povinni předat nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi koordinátorovi BOZP informace o rizicích vznikajících při pracovních  nebo technologických postupech, které pro realizaci prací zvolili.  /Zákon č. 309/2006 Sb § 16 /

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zhotovitelů, jsou tito zhotovitelé povinni se vzájemně písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce na jednotlivých pracovištích a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti.

Každý ze zhotovitelů je povinen zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány, koordinovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci dalších zhotovitelů.

Aktualizace plánu BOZP

Po ukončení výběru subdodavatelů bude koordinátorem na základě jejich rizik vznikajících při pracovních nebo technologických postupech a požadavků na zařízení staveniště / předaných generálním zhotovitelem /  provedena aktualizaci plánu BOZP pro  realizaci stavby /  zápisy z kontrolních dnů – přílohou  plánu BOZP/

Školení v oblasti BOZP

Na pracovišti mohou pracovat pouze zaměstnanci odborně a zdravotně způsobilí. Doklady o odborné, profesní a zdravotní  způsobilosti zaměstnanců budou uloženy u vedoucích zaměstnanců zhotovitelů.

Prokazatelné seznámení zaměstnanců s tímto plánem provedou vedoucí zaměstnanci zhotovitelů, popřípadě přímo na staveništi pověřený vedoucí generálního zhotovitele – stavbyvedoucí.

Údržba objektu

Pro následnou údržbu objektu jsou předpokládána z hlediska BOZP  zvláštní opatření k zajištění bezpečného pohybu osob :

S  ohledem na riziko pádu z výšky při údržbě střešního pláště / vegetace na minerálním substrátě  , mytí a údržba světlíků/  bude k zachycení případného pádu provedeno :

- osazení systému s poddajným nerezovým vedením EN 795 třídy C. Systém umožní plynulý pohyb po celé délce permanentního nerezového lana . Systém je tvořen jednotlivými kotvícími body , mezi nimi je osazeno nerez lano pro připojení OOPP proti pádu osob. Karabina umožní plynulý pohyb mezi jednotlivými kotvícími body . / návrh systému a umístění kotvících bodů – viz PD střechy /

- osazení zábradlí kolem světlíků pro zajištění zachycení osob  při údržbě / mytí , drobné opravy , apod.  /

Související předpisy s BOZP ve stavebnictví

Zákon 262/2006 zákoník práce v platném znění

Zákon 309/2006  kterým se upravuji další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo   poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Zákon 183/2006 stavební zákon v platném znění

Zákon 258/2000 o ochraně veřejného zdraví v platném znění

Zákon 133/1985 o požární ochraně v platném znění

Zákon 251/2005 o inspekci práce

Zákon 185/2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Zákon 102/2001 o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů

Zákon 22/1997 o technických požadavcích na výrobky ve znění platných předpisů

Vyhláška 491/2006  kterou se mění vyhláška 137/1998 Sb., o obecných technických

požadavcích na výstavbu

Vyhláška 48/1982 kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a

technických zařízení

Vyhláška 432/2003  kterou se stanoví podmínky pro zařazovaní prací do kategorii, limitní

hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitostí hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.

Vyhláška 77/1965 o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů

Vyhláška 502/2006 mění vyhlášku 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích

na výstavbu

Vyhláška 246/2001 o stanoveni podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního

požárního dozoru

Vyhláška 309/2005 o zajišťování technické bezpečnosti vybraných zařízení

Vyhláška 19/1979 kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Vyhláška 552/1990 kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Vyhláška 87/2000 kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování

NV 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při

práci na staveništi

NV 495/2001 kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytováni osobních

ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích dezinfekčních

prostředků

NV 494/2001 kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu,

vzor záznamu o úrazu a okruh organu a instituci, kterým se ohlašuje

pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu

NV 378/2001 kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání

strojů, technických zařízeni, přístrojů a nářadí

NV 168/2002 kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které

je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními

prostředky

NV 101/2005 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

NV 11/2002 kterým se stanoví vzhled, umístění bezpečnostních značek a zavedeni

signálů

NV 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

NV 21/2003 kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky

NV 148/2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

NV 172/2001  k provedení zákona o požární ochraně

Vypracoval : ing. Pavel Houška - koo BOZP

V Č.Budějovicích  28.5.2013