PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

" OBNOVA SENÍKU č.23 NA MOKRÝCH LUKÁCH V TŘEBONI "

INVESTOR :		MĚSTO TŘEBOŇ

Palackého náměstí 46/II

Třeboň

379 01

PROJEKTANT :	Ing. Knapík Vladimír

Táboritská 1104/II

Třeboň

379 01

tel.:602442564

V Třeboni dne 9.12.2012                  					vypracoval :Ing. Knapík Vl.

4.

Průvodní zpráva

a) Identifikační údaje :

Stavebník    	: MĚSTO TŘEBOŇ,Palackého náměstí 46/II,Třeboň

Projektant 	: Ing. Vladimír  Knapík, Táboritská 1104/II, Třeboň

Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

Číslo autorizace : 0100262

Místo stavby	: Třeboň,objekt na parcele p.č. KN 2449

Název stavby : „OBNOVA SENÍKU č.23 NA MOKRÝCH LUKÁCH V TŘEBONI“

b) Základní údaje o využití území

Jedná se o opravu stávajícího seníku v lokalitě mokrá luka v Třeboni.Seník č.23 má již novodobější konstrukci z řezaných trámů menších profilů,konstrukci střechy tvoří řezaný krov, pokrytý dřevěným štípaným šindelem.Seník je uložen na železobetonových panelech.

Dotčené pozemky :

č. parcely                 m2          druh pozemku	   způsob ochrany	      		vlastník

p.č.: KN 2449 ;  48 m2 ;   ostatní plocha    ; SCHKO Třeboňsko  	;    Město Třeboň

nemovitá kulturní památka      Palackého nám. 46

Třeboň

Vlastník stavby : MĚSTO TŘEBOŇ,Palackého nám. 46/II,Třeboň

Území je využíváno jako louka,seník není využíván.

c) Provedené průzkumy,napojení na infrastrukturu

Na místě stavby byl proveden stavebně technický průzkum,fotodokumentace a zaměření stávajícího stavu stavby.

Na infrastrukturu nebude objekt seníku napojován.

d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů

Informace budou uvedeny v samostatné příloze.

e)  Informace o splnění požadavků na výstavbu

Při navrhování obnovy seníku bylo postupováno podle regulačních podmínek v této části města Třeboň a podle předběžného vyjádření zástupce NPÚ Č.Budějovice.

f)  Údaje o splnění podmínek územního rozhodnutí,souhlasu,informace

Podmínky nebyly stanoveny.

g)  Věcné a časové vazby na okolí

Stavba nemá věcné ani časové vazby na okolí.

h)  Lhůta výstavby

Zahájení stavby		03/2013

Dokončení výstavby		12/2013

Stavba bude probíhat v následujících krocích :

- Provedení demontáží a  stávajících částí

- Úprava podloží

- Oprava vlastního objektu seníku

i)   Statistické údaje

Půdorysný rozměr seníku	       :  6470 mm x 7430 mm

Zastavěná plocha                          :  48,00 m2

Obestavěný prostor                       :  158,10 m3

Termín zahájení výstavby             :  po nabytí právní moci platného povolení

Předpokládaný termín dokončení :  do 10-ti měsíců od zahájení

V Třeboni                                                     vypracoval : Ing. V. Knapík ……………………...

9.12.2012		                                                       Táboritská 1104/II

Třeboň

379 01

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

" OBNOVA SENÍKU č.23 NA MOKRÝCH LUKÁCH V TŘEBONI "

INVESTOR :		MĚSTO TŘEBOŇ

Palackého náměstí 46/II

Třeboň

379 01

PROJEKTANT :	Ing. Knapík Vladimír

Táboritská 1104/II

Třeboň

379 01

tel.:602442564

V Třeboni dne 9.12.2012		                 		vypracoval :Ing. Knapík Vl.

5.

Souhrnná technická zpráva

- Urbanistické,architektonické a stavebně technické řešení

  - Zhodnocení staveniště

Staveniště se nachází na severním okraji města Třeboň na Mokrých lukách. Pozemek je rovinatý a je využíván jako louka.

  - Architektonické řešení stavby

Navržené řešení vychází z obnovy původního seníku,který je památkově chráněný a je uveden v registru nemovitých kulturních památek pod rejstříkovým číslem 25751/3-2341(soubor 33 seníků).Architektonické řešení zahrnuje obnovu seníku s použitím stávajících prvků a doplnění chybějících prvků v kopiích původních.

  - Technické řešení

Jedná se o opravu stávajícího seníku v lokalitě mokrá luka v Třeboni.Seník č.23 má již novodobější konstrukci z řezaných trámů menších profilů,konstrukci střechy tvoří řezaný krov, pokrytý dřevěným štípaným šindelem.Seník je uložen na železobetonových panelech.

Bude demontována stávající krytina z dřevěného šindele a původní laťování.

Konstrukce krovu bude opatřena novým laťováním a zakryta dřevěným šindelem,štíty jsou obedněny prkny,budou doplněna dřevěná uzamykatelná dvířka otvorů ve štítech.Prvky budou opatřeny impregnačním nátěrem.

Dále bude provedena úprava terénu stávajícího a původního místa.

Seník bude osazen na původní místo - p.č. KN 2449,které se nachází cca 100 m od současného umístění a tato bude geodeticky vytýčena.

  - Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

Stavba nebude napojována na infrastrukturu.

  - Vliv stavby na životní prostředí

Užívání a provoz stavby nemá negativní vliv na okolní životní prostředí.V     průběhu výstavby objektu dojde k dočasnému snížení kvality prostředí vlivem provozu na staveništi.

  - Řešení bezbariérového užívání stavby

Stavba seníku nevyžaduje provádět výše uvedené řešení.

  - Průzkumy  a měření

Na místě stavby byla provedena vizuální prohlídka,zaměření stávajících prvků a fotodokumentace.

  - Podklady pro vytýčení stavby

Stavba je stávající-nebude vytyčována.

  - Členění stavby na objekty

Zařízení staveniště

Objekt seníku

  - Vliv stavby na okolní pozemky

Přestavba objektu nijak podstatně neovlivní sousední pozemky a jejich užívání.

  - Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků

Při provádění veškerých stavebních prací budou dodržována ustanovení vyhlášky o bezpečnosti a ochraně zdraví při provádění prací ve stavebnictví, příslušné normy a technologické postupy.

- Mechanická odolnost a stabilita

Mechanickou odolnost a stabilitu stavby zajišťuje systém roubené dřevostavby.

Správnost technologických postupů na stavbě bude kontrolována odpovědnou osobou zajišťující odborné vedení stavby.

- Požární bezpečnost stavby

Objekt seníku tvoří samostatný požární úsek.Pro případný hasební zásah je možné využít vody z přilehlé vodoteče-stoky.

- Hygiena,ochrana zdraví a životního prostředí

Při obnově a užívání objektu budou dodržovány obecné hygienické předpisy a zásady ochrany životního prostředí a veřejného zdraví.

Stavba svým charakterem nemá nežádoucí vliv na životní prostředí v dané lokalitě a svým charakterem nespadá pod povinné hodnocení dle vyhlášky č. 244/1992 Sb. o posuzování vlivu staveb na životní prostředí.

Stavba dočasně sníží úroveň životního prostředí hlukem a provozem na stavbě.

Odpady v průběhu výstavby i užívání objektu budou likvidovány podle zákona č.185/2001 Sb. o likvidaci odpadů ve smyslu vyhlášky 381/2001 Sb.,která obsahuje katalog odpadů a seznam nebezpečných odpadů.

V průběhu výstavby :

-odpadový papír,sklo,železo a barevné kovy  - do sběrných surovin v Třeboni

-stavební suť  - bude použita jako podklad pod zpevněné plochy

-výkopová zemina a ornice - bude využita na terénní úpravy,případně uložena na skládce

-ostatní odpad/obaly od barev,oleje,chemikálie ap./ budou likvidovány odbornou     	      firmou  zabývající se likvidací těchto látek./např.firma A.S.A./.

V průběhu užívání objektu

V průběhu užívání seníku nebudou odpady vznikat.

- Bezpečnost při užívání

Při užívání objektu budou dodržovány obecné bezpečnostní předpisy.

- Ochrana proti hluku

Charakter objektu nevyžaduje řešit ochranu proti hluku.

- Úspora energie a ochrana tepla

Objekt nebude vytápěný.

- Řešení přístupu pro osoby se sníženou možností orientace a pohybu

Stavba nevyžaduje provádět řešení přístupu pro osoby se sníženou možností              orientace a pohybu.

- Ochrana stavby před škodlivými vlivy

V okolí stavby se nenachází škodlivé zdroje a není proto nutné provádět opatření k jejich snížení.

- Ochrana obyvatelstva

Přestavba  nevyžaduje provádět opatření na ochranu obyvatelstva.

- Inženýrské sítě

Objekt nebude napojován na inženýrské sítě.

- Technologické zařízení

V objektu se nenachází žádná speciální technologická zařízení.

13. Plán organizace výstavby

Výstavba bude probíhat na stávajícím pozemku, kde budou i skládky materiálu. Zásobování bude probíhat z přilehlé místní komunikace. Stavební práce budou prováděny dodavatelsky. Přebytečný nepoužitelný materiál a obaly budou uloženy na regulované skládce.

V Třeboni                                                     vypracoval : Ing. V. Knapík ……………………...

9.12.2012	       	                                                       Táboritská 1104/II

Třeboň

TECHNICKÁ ZPRÁVA

" OBNOVA SENÍKU č.23 NA MOKRÝCH LUKÁCH V TŘEBONI "

INVESTOR :		MĚSTO TŘEBOŇ

Palackého náměstí 46/II

Třeboň

379 01

PROJEKTANT :	Ing. Knapík Vladimír

Táboritská 1104/II

Třeboň

379 01

tel.:602442564

V Třeboni dne 9.12.2012                		vypracoval :Ing. Knapík Vl.

6.

Technická zpráva

  - Přípravné práce

Před zahájením vlastních prací na obnově seníku bude provedeno vysečení travního porostu.

Dále bude provedeno vytýčení původního pozemku geodetem,aby došlo k montáži seníku na tomto původním místě.

Provedeme demontáž stávající krytiny a laťování,demontáž stávajících stěn a uložení odpadu na skládku.

  - Zemní práce

Zemní práce se budou týkat odkopu zeminy v prostoru původního místa usazení,odvozu a likvidace výkopku.

  - Základy

Základové konstrukce stávajícího seníku tvoří železobetonové panely 1200 x 2400 mm,	  tl.150 mm.Prostor mezi panely bude vysypán vrstvou štěrkodrtě frakce 16-32 se zahutněním.

Dále bude provedeno ukotvení seníku před záplavovou vodou.

  - Svislé konstrukce

Stěny seníku jsou stávající,v dobrém technickém stavu,nebude na nich prováděna žádná stavební úprava,pouze jejich rozebrání a opětné smontování na původním místě a dále impregnace.

  - Krov

Konstrukce krovu je novodobého typu a bude ponechána.Bude provedena demontáž krytiny a stávajících latí.Nové laťování bude provedeno z latí 30/50 mm ve vzdálenostech 350 mm. Štíty seníku jsou zabedněny bedněním z prken 25 x 100-140 mm,bude provedena pouze jejich oprava.Ve štítech jsou stávající otvory pro ukládání sena obedněné rámem z hranolů 50 x 180 mm.Otvory budou opatřeny uzamykatelnými dřevěnými dvířky.

Rozměry krokví jsou 120 x 140 mm,osová rozteč cca 913 mm,přesahy krokví od svislých stěn (délka po krokvi) 370 mm.Prvky budou impregnovány.

  - Krytina

Původní dožilá krytina(dřevěný šindel)bude demontována a odvezena na skládku.Nová krytina seníku bude provedena ze štípaného dřevěného šindele,který bude impregnován při výrobě máčením v přípravku na ochranu dřeva a na stavbě opatřen ochranným nátěrem. Formát šindele je 80 x 500 mm a bude vyroben ze smrkového dřeva. Šindel bude proveden jako jednovrstvý se zdvojením první řady u okapní hrany.Ve štítech bude šindel opatřen dřevěnou závětrnou lištou 25 x 120 mm.

Pro impregnaci a lazuru bude použit přípravek KARBOLINEUM EXTRA PLUS,který slouží k ochraně dřeva proti plísním,dřevokazným houbám a hnilobě,zaručuje preventivní účinky proti dřevokaznému hmyzu,dřevo probarvuje a chrání před povětrnostními vlivy a byl použit při obnově seníků na mokrých lukách v předchozích létech.

  - Úpravy povrchů

Nové prvky-kopie původních i stávající konstrukce seníku budou opatřeny impregnací proti houbám,plísním a dřevokaznému hmyzu .

Kotvení seníku

Pro zabezpečení seníku proti odplavení při případných povodňových vodách budou provedeny 2 ks kotev,umístěných v protilehlých rozích uvnitř seníku. Ve stávajícím železobetonovém panelu a ve stěně seníku budou osazena kotevní oka,která budou spojena ocelovým řetězem v délce 1500 mm,který při záplavě vodou umožní zvednutí seníku na hladinu vody a současně zajistí,aby seník nebyl proudem,či větrem odplaven z místa usazení.

  - Úpravy terénu

V okolí seníku bude provedení rozprostření sejmuté ornice a terén bude uveden do původního stavu.Po úpravě povrchu terénu bude provedeno osetí travinou s údržbou a dosetím do první seče.

V Třeboni                                                     vypracoval : Ing. V. Knapík ……………………...

9.12.2012	       	                                                       Táboritská 1104/II

Třeboň

379 01