TECHNICKÁ  ZPRÁVA

" Oprava části oplocení hřbitova v Třeboni – II.etapa"

INVESTOR :		MĚSTO TŘEBOŇ

Palackého náměstí 46/II

Třeboň

379 01

PROJEKTANT :	Ing. Knapík Vladimír

Táboritská 1104/II

Třeboň

379 01

tel.:602442564

V Třeboni dne 10.12.2013                  				vypracoval :Ing. Knapík Vl.

1.

Průvodní zpráva

a) Identifikační údaje :

Stavebník    	: MĚSTO TŘEBOŇ,Palackého náměstí 46/II,Třeboň

Projektant 	: Ing. Vladimír  Knapík, Táboritská 1104/II, Třeboň

Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

Číslo autorizace : 0100262

Místo stavby	: Třeboň,parcela p.č. KN 1526/1

Název stavby : „Oprava části oplocení hřbitova v Třeboni – II.etapa “

b) Základní údaje o využití území

Jedná se o provedení opravy jižní části oplocení od vstupní brány směrem západním a na západní straně od jihozápadního pilíře po stávající hřbitovní zeď na této straně.

Dotčené pozemky :

č. parcely                 m2           druh pozemku	   způsob ochrany	      	vlastník

p.č.: KN 1526/1 ; 15760 m2 ;   ostatní plocha    ;    SCHKO Třeboňsko      ;Město Třeboň

památkově chráněné      Palackého nám. 46

území	              Třeboň

Objekt je využíván jako hřbitov.

c) Provedené průzkumy,napojení na infrastrukturu

Na místě stavby byl proveden stavebně technický průzkum,fotodokumentace a zaměření stávajícího stavu stavby.

Na infrastrukturu objekt není napojen.

d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů

Požadavky nebyly stanoveny.

e)  Informace o splnění požadavků na výstavbu

Při navrhování bylo postupováno podle vyhlášky 502/2006 Sb.

f)  Údaje o splnění podmínek územního rozhodnutí,souhlasu,informace

Podmínky nebyly stanoveny.

g)  Věcné a časové vazby na okolí

Stavba nemá věcné ani časové vazby na okolí.

h)  Lhůta výstavby

Zahájení stavby		03/2014

Dokončení výstavby		12/2014

V Třeboni                                                     vypracoval : Ing. Vl. Knapík ……………………..

4.12.2013		                                                       Táboritská 1104/II

Třeboň

379 01

Souhrnná technická zpráva

- Urbanistické,architektonické a stavebně technické řešení

  - Zhodnocení staveniště

Staveniště se nachází v centru města Třeboně na městském hřbitově.

  - Architektonické řešení stavby

Architektonické řešení na jižní straně bude přizpůsobeno řešení oplocení na této straně provedené v I.etapě opravy oplocení.V části od stávající vstupní brány až po roh oplocení na západní straně bude provedeno oplocení provedené z pilířů režného zdiva,stávajícího upraveného rámového oplocení a betonové podezdívky.

Na opravované části západní strany bude provedena oprava a  repase stávajícího rámového oplocení,sloupů a podezdívky.

  - Technické řešení

Stávající rámové oplocení bude demontováno,upraveno a repasováno,v konečné fázi zpětně použito.

Na jižní straně bude demontován stávající pilíř,podezdívka a základ a provedeny nové pilíře z režného zdiva a podezdívka.Na této straně budou odstraněny stávající přerostlé dřeviny podél oplocení a u kamenného bazénku bude doplněna dlažba z maloformátových kamenných kostek.

Na západní straně budou odstraněny pouze keře a křoviny,vzrostlé dřeviny budou pouze odborně zahradnicky upraveny a prořezány.

  - Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

Objekt není napojen na infrastrukturu.

  - Vliv stavby na životní prostředí

Užívání a provoz stavby nemá negativní vliv na okolní životní prostředí.V     průběhu výstavby objektu dojde k dočasnému snížení kvality prostředí vlivem provozu na staveništi.

  - Řešení bezbariérového užívání stavby

Bezbariérové úpravy nebyly řešeny.

  - Průzkumy  a měření

Na místě stavby byla provedena vizuální prohlídka,zaměření stávajícího stavu a fotodokumentace.

  - Podklady pro vytýčení stavby

Stavba je stávající-nebude vytyčována.

  - Členění stavby na objekty

Stavba není členěna,tvoří jeden objekt.

  - Vliv stavby na okolní pozemky

Oprava oplocení nijak podstatně neovlivní sousední pozemky a jejich užívání.

Při realizaci bude nutné provést částečný zábor přilehlého chodníku na pozemku p.č. KN 2467(tento pozemek je ve vlastnictví investora-jedná se o přilehlý chodník,u kterého bude nutné částečně doplnit zámkovou dlažbu).

  - Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků

Při provádění veškerých stavebních prací budou dodržována ustanovení vyhlášky o bezpečnosti a ochraně zdraví při provádění prací ve stavebnictví, příslušné normy a technologické postupy.

- Mechanická odolnost a stabilita

Mechanickou odolnost a stabilitu stavby zajišťuje navržený systém stavby.

Správnost technologických postupů na stavbě bude kontrolována odpovědnou osobou zajišťující odborné vedení stavby.

- Požární bezpečnost stavby

Požárně bezpečnostní poměry nebudou měněny.

- Hygiena,ochrana zdraví a životního prostředí

Při opravě a užívání oplocení budou dodržovány obecné hygienické předpisy a zásady ochrany životního prostředí a veřejného zdraví.

Stavba svým charakterem nemá nežádoucí vliv na životní prostředí v dané lokalitě a svým charakterem nespadá pod povinné hodnocení dle vyhlášky č. 244/1992 Sb. o posuzování vlivu staveb na životní prostředí.

Stavba dočasně sníží úroveň životního prostředí hlukem a provozem na stavbě.

Odpady v průběhu výstavby i užívání objektu budou likvidovány podle zákona č.185/2001 Sb. o likvidaci odpadů ve smyslu vyhlášky 381/2001 Sb.,která obsahuje katalog odpadů a seznam nebezpečných odpadů.

V průběhu výstavby :

-odpadový papír,sklo,železo a barevné kovy  - do sběrných surovin v Třeboni

-stavební suť  - bude odvezena na sběrný dvůr Technických služeb Třeboň

-výkopová zemina a ornice - bude využita na terénní úpravy,případně uložena na skládce

-ostatní odpad/obaly od barev,oleje,chemikálie ap./ budou likvidovány odbornou     	           firmou  zabývající se likvidací těchto látek./např.firma A.S.A./.

V průběhu užívání objektu :

Odpady nebudou vznikat.

- Bezpečnost při užívání

Při užívání objektu budou dodržovány obecné bezpečnostní předpisy.

- Ochrana proti hluku

Charakter objektu nevyžaduje řešit ochranu proti hluku.

- Úspora energie a ochrana tepla

U oplocení není řešeno.

- Řešení přístupu pro osoby se sníženou možností orientace a pohybu

Nebylo požadováno řešit.

- Ochrana stavby před škodlivými vlivy

V okolí stavby se nenachází škodlivé zdroje a není proto nutné provádět opatření k jejich snížení.

- Ochrana obyvatelstva

Oprava oplocení  nevyžaduje provádět opatření na ochranu obyvatelstva.

- Inženýrské sítě

Při přestavbě nebudou budovány nové inženýrské sítě.

- Technologické zařízení

V objektu se nenachází žádná technologická zařízení.

13. Plán organizace výstavby

Výstavba bude probíhat na pozemku,který je ve vlastnictví investora,skládky materiálu budou umístěny na pozemku investora. Zásobování bude probíhat z přilehlé místní komunikace(ulice Svobody). Stavební práce budou prováděny dodavatelsky. Přebytečný nepoužitelný materiál a obaly budou uloženy na regulované skládce.

Dřevní hmota z vykácené části porostu bude zlikvidována po dohodě se zástupcem investora – Městem Třeboň.

Pro zábor přilehlého chodníku bude zajištěno patřičné povolení k užívání tohoto pozemku, toto povolení bude zajištěno dodavatelem stavebního díla.

V Třeboni                                                     vypracoval : Ing. Vl. Knapík ……………………..

4.12.2013	       	                                                       Táboritská 1104/II

Třeboň

Technická zpráva

- Všeobecně

Jedná se o druhou etapu opravy oplocení městského hřbitova v Třeboni.

V první etapě byla provedena oprava oplocení na jižní straně od vstupní brány na východní roh oplocení.

Druhá etapa obsahuje opravu oplocení v jihozápadním rohu hřbitova od vstupní brány na západní roh a na západní straně od jihozápadního rohu po stávající hřbitovní zeď.

Na jižní straně se jedná o opravu v délce 19,07 m,na straně západní 17,57 m.

Na jižní straně bude demontováno stávající rámové oplocení,včetně sloupků,odbourán rohový zděný pilíř a rozebrána podezdívka včetně základu.Nové oplocení bude provedeno ve stylu již opravené jižní části – pilíře z režného zdiva,betonová podezdívka a rámové pletivo(bude použito původní,upravené a repasované).

Vzrostlé dřeviny podél vnitřní strany oplocení budou odstraněny včetně pařezů a kořenového systému,který v současnosti poškozuje stávající oplocení.Dále zde bude doplněna zádlažba z kamenných kostek v okolí kamenného bazénku u vstupu na hřbitov.

Na západní straně je stávající rámové oplocení,osazené v ocelových sloupcích na betonové podezdívce s betonovou hlavou.Oplocení je v relativně dobrém technickém stavu.Rámové pletivo bude demontováno a repasováno,sloupky budou opraveny na místě.Podezdívka a betonová hlava budou očištěny a ošetřeny vodovzdorným nátěrem.

Na této straně bude provedeno odstranění keřů a stávající dřeviny budou odborně prořezány tak,aby nepoškozovaly oplocení.

- Příprava území

Před zahájením vlastních stavebních prací bude proveden zábor přilehlého chodníku a ohrazení vlastního staveniště tak,aby byl zajištěn bezpečný provoz a ochrana hřbitova. Příslušná povolení zajistí dodavatel stavebního díla.

Dále bude provedeno odstranění dřevin,křovin a větví,které zasahují do stávajícího oplocení a provedena jejich likvidace dle dohody s investorem.

- Bourací práce

Nejprve bude provedena kompletní demontáž rámového oplocení,dále provedeno rozebrání rohového pilíře a odbourání podezdívky oplocení včetně základu na jižní straně.

Vybouraný stavební materiál bude uložen na skládce.

- Zemní práce

Zemní práce budou prováděny strojně s ručními dokopávkami.Po dokončení montáže oplocení bude provedena úprava terénu v okolí podezdívky a terén bude uveden do původního stavu(bude nutné doplnit zeminu v prostoru odstraněných pařezů),včetně osetí travinou.

- Základy

Základové konstrukce(základový pás a patka) budou provedeny z litého betonu třídy  B 15 s řádným hutněním.

- Svislé konstrukce

Nové pilíře budou provedeny dle výkresové části v charakteru stávajících pilířů z režného zdiva.Budou provedeny z cihel lícových,odlehčených s pevností M 25 a rozměru 290 x 140 x 65 mm a.Budou použity lícové cihly shodné s cihlami použitými v I.etapě opravy oplocení,ne cihly určené pod omítku.

Podezdívka mezi pilíři bude provedena z betonu třídy B 15 s řádným hutněním.

- Úpravy povrchů

Po provedení vyzdívky režného zdiva z cihel plných pálených bude provedeno spárování cihelného zdiva mrazuvzdornou a voděodolnou spárovací hmotou.

Stávající betonové nadezdívky na západní straně budou mechanicky očištěny od nečistot a opatřeny voděodolným bezbarvým nátěrem.

- Izolace

Nově budované základové patky budou oddilatovány od okolního terénu a základu podezdívky nopovou folií.

Pod nově zřizovanými pilíři bude na základovém betonu provedena živičná izolace.

- Zámečnické práce

Po demontáži rámového oplocení jednotlivých polí bude provedena zámečnická oprava poškozeného výpletu jednotlivých polí a vyrovnání rámů.Případně bude provedena oprava jednotlivých svárů rámů oplocení.Rámy na jižní straně oplocení bude nutné zámečnicky upravit(zkrátit) tak,aby rozměr rámů odpovídal rozměrům polí mezi pilíři.

- Malby a nátěry

Rámové výplně oplocení budou po zámečnické opravě otryskány,aby došlo k odstranění zbytků barev a rzi,dále budou žárově pozinkovány,opětovně zdrsněny jemným otryskáním a opatřeny nátěrem kovářskou černí.

Tento postup bude proveden i se stávajícími sloupky obdobnými postupy na místě oplocení.

V Třeboni                                                     vypracoval : Ing. Vl. Knapík ……………………..

4.12.2013	       	                                                       Táboritská 1104/II

Třeboň

379 01