TECHNICKÁ  ZPRÁVA

" VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY V TŘEBONI, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 1/I – DVORNÍ TRAKT"

část B

INVESTOR :		MĚSTO TŘEBOŇ

Palackého náměstí 46/II

Třeboň

379 01

PROJEKTANT :	Ing. Knapík Vladimír

Táboritská 1104/II

Třeboň

379 01

tel.:602442564

V Třeboni dne 2011-11-05                 		vypracoval :Ing. Knapík Vladimír

3.

Průvodní zpráva

a) Identifikační údaje :

Stavebník    	: MĚSTO TŘEBOŇ,Palackého náměstí 46/II,Třeboň

Projektant 	: Ing. Vladimír  Knapík, Táboritská 1104/II, Třeboň

Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

Číslo autorizace : 0100262

Místo stavby	: Třeboň,Masarykovo náměstí 1/I,parcela p.č. KN st.48

Název stavby : „VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY V TŘEBONI,MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 1/I –     	                 DVORNÍ TRAKT“ – část B

b) Základní údaje o využití území

Dotčené pozemky :

č. parcely             m2          druh pozemku	   způsob ochrany	      		vlastník

p.č.: KN 153/1   1146 m2       ; zastavěná plocha ; SCHKO Třeboňsko  	  ; Město Třeboň

a nádvoří        nemovitá kulturní památka    Palackého nám.46

Třeboň

Zájmová část objektu tvoří dvorní trakt objektu bývalé radnice na Masarykově náměstí 1/I v Třeboni.

Jedná se o část objektu nad výstavním sálem a kinem.

Výměna krytiny byla rozdělena na dvě části,část A a část B.

Tato dokumentace řeší výměnu krytiny nad částí B.

c) Provedené průzkumy,napojení na infrastrukturu

Na místě stavby byl proveden stavebně technický průzkum,fotodokumentace a zaměření stávajícího stavu stavby.

Na infrastrukturu je objekt napojen.

d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů

Požadavky budou zapracovány do projektové dokumentace.

e)  Informace o splnění požadavků na výstavbu

Při navrhování výměny střešní krytiny bylo postupováno podle regulačních podmínek v této části Města Třeboň a dle požadavků investora.

f)  Údaje o splnění podmínek územního rozhodnutí,souhlasu,informace

Podmínky nebyly stanoveny.

g)  Věcné a časové vazby na okolí

Stavba nemá věcné ani časové vazby na okolí.

h)  Lhůta výstavby

Lhůtu výstavby určí investor.

V Třeboni                                                     vypracoval : Ing. V. Knapík ……………………...

2011-11-05       	                                                       Táboritská 1104/II

Třeboň

379 01

Souhrnná technická zpráva

- Urbanistické,architektonické a stavebně technické řešení

  - Zhodnocení staveniště

Staveniště se nachází v centru Města Třeboň ,Masarykovo nám.1/I ve dvorním traktu objektu. Pozemek je rovinatý a nachází se na území městské památkové rezervace.

  - Architektonické řešení stavby

Záměrem je výměna stávající hliníkové krytiny alukryt za pálené tašky typu bobrovka.Navržené řešení vychází z původní krytiny objektu a je navrženo korunové krytí,které je provedeno na okolních střechách.

  - Technické řešení

Bude provedena částečná oprava krovu,výměna střešní krytiny za pálenou tašku, výměna oplechování a hromosvodů za měděné.

  - Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

Napojení je stávající.

  - Vliv stavby na životní prostředí

Užívání a provoz stavby nemá negativní vliv na okolní životní prostředí.V     průběhu výstavby objektu dojde k dočasnému snížení kvality prostředí vlivem provozu na staveništi.

  - Řešení bezbariérového užívání stavby

Na výměnu střešní krytiny se nevztahuje.

  - Průzkumy  a měření

Na místě stavby byla provedena vizuální prohlídka,zaměření stávajícího stavu a fotodokumentace.

  - Podklady pro vytýčení stavby

Objekt je stávající a není nutné provádět vytýčení stavby.

  - Členění stavby na objekty

Zařízení staveniště

Výměna střešní krytiny

  - Vliv stavby na okolní pozemky

Výměna střešní krytiny nijak podstatně neovlivní sousední pozemky a jejich užívání.

  - Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků

Při provádění veškerých stavebních prací budou dodržována ustanovení vyhlášky č.324/1990 S. o bezpečnosti a ochraně zdraví při provádění prací ve stavebnictví, příslušné normy a technologické postupy.

- Mechanická odolnost a stabilita

Objekt je stávající a jeho stavebně technický stav odpovídá jeho stáří.

- Požární bezpečnost stavby

Při výměně střešní krytiny objektu není nutné řešit.

- Hygiena,ochrana zdraví a životního prostředí

Při výměně střešní krytiny budou dodržovány obecné hygienické předpisy a zásady ochrany životního prostředí a veřejného zdraví.

Stavba svým charakterem nemá nežádoucí vliv na životní prostředí v dané lokalitě a svým charakterem nespadá pod povinné hodnocení dle vyhlášky č. 244/1992 Sb. o posuzování vlivu staveb na životní prostředí.

Stavba dočasně sníží úroveň životního prostředí hlukem a provozem na stavbě.

Odpady v průběhu výstavby i užívání objektu budou likvidovány podle zákona č.185/2001 Sb. o likvidaci odpadů ve smyslu vyhlášky 381//2001 Sb.,která obsahuje katalog odpadů a seznam nebezpečných odpadů.

V průběhu výstavby :

-odpadový papír,sklo,železo a barevné kovy  - do sběrnáho dvora TS v Třeboni

-stavební suť  - bude použita jako podklad pod zpevněné plochy

-ostatní odpad/obaly od barev,oleje,chemikálie ap./ budou likvidovány odbornou     	      firmou  zabývající se likvidací těchto látek./např.firma A.S.A./.

V průběhu užívání objektu

V průběhu užívání bytové jednotky bude domovní odpad separován v samostatné nádobě na odpad,umístěné na dvorku objektu a bude likvidován na základě smlouvy firmou zabývající se svozem domovního odpadu v Třeboni.

- Bezpečnost při užívání

Při užívání objektu budou dodržovány obecné bezpečnostní předpisy.

- Ochrana proti hluku

Charakter objektu nevyžaduje řešit ochranu proti hluku.

- Úspora energie a ochrana tepla

Konstrukce objektu jsou stávající.

- Řešení přístupu pro osoby se sníženou možností orientace a pohybu

Nebylo řešeno.

- Ochrana stavby před škodlivými vlivy

V okolí stavby se nenachází škodlivé zdroje a není proto nutné provádět opatření k jejich snížení.

- Ochrana obyvatelstva

Výměna střešní krytiny nevyžaduje provádět opatření na ochranu obyvatelstva.

- Inženýrské sítě

Objekt je napojen na inženýrské sítě.

- Technologické zařízení

V objektu se nenachází žádná speciální technologická zařízení.

13. Plán organizace výstavby

Výstavba bude probíhat ve stávajícím objektu, kde budou i skládky materiálu. Zásobování bude probíhat z Masarykova náměstí. Stavební práce budou prováděny dodavatelsky. Přebytečný nepoužitelný materiál a obaly budou uloženy na regulované skládce.

V Třeboni                                                     vypracoval : Ing. V. Knapík ……………………...

2011-11-05       	                                                       Táboritská 1104/II

Třeboň

Technická zpráva

  - Technický popis

Účelem projektové dokumentace je navrhnout výměnu střešní krytiny nad dvorní částí objektu č.p. 1/I v Třeboni na Masarykově náměstí v Třeboni – část B.

Stávající střešní krytina-hliníkový plech alukrit bude nahrazen původní krytinou,pálenou střešní taškou bobrovkou.Dále bude nahrazena část měděné krytiny rovněž pálenou střešní taškou bobrovkou.Je navrženo korunové krytí,které je provedeno na okolních střešních plochách.Pro bezpečnost proti sjíždění sněhu ze střešních rovin jsou navrženy celoplošně střešní zachytávače sněhu.

Stavební práce se týkají těchto prací :

- bude provedena demontáž stávající alunitové  a měděné krytiny,klempířských výrobků a hromosvodů

- dále provedeme demontáž střešních latí a vyklizení nečistot a zbytků původních tašek z půdního prostoru

- po posouzení technického stavu krovu provedeme tesařskou výměnu a doplnění stávajícího krovu

- konstrukce krovu bude opatřena konzervačním nátěrem proti dřevokazným houbám

- po vyrovnání krokví provedeme položení pojistné hydroizolace,montáž kontralatí a nového laťování,opatřeného rovněž konzervačním nátěrem proti dřevokazným houbám

- zakrytí bude provedeno pálenou střešní taškou bobrovka v cihlově červeném odstínu s doplněním zachytávačů sněhu a výměnou původních vikýřů ve stejném rozměru a umístění

- oplechování a klempířské výrobky budou provedeny z měděného plechu

- bude provedena nová montáž hromosvodů v mědi a provedena revize

- po dokončení prací bude provedeno vyklizení staveniště

Stavební práce budou prováděny dodavatelsky na základě výběrového řízení.

V Třeboni                                                     vypracoval : Ing. V. Knapík ……………………...

2011-11-05       	                                                       Táboritská 1104/II

Třeboň

379 01