Akce            : Výměna střešní krytiny

Místo stavby: Třeboň, Svinenská brána, č.p. 47, par.č. 70, reg.č.19251/3-2262

Vlastník       :  Město Třeboň

# Technická zpráva

Třeboň   březen 2014

Současný stav

------------------------

Sedlová střecha Svinenské brány je na čelních stranách ukončena zděnými štíty, které přesahují rovinu střechy profilovanou atikou. Krytinu střechy tvoří pálená střešní krytina Bobrovka položená na šupinu. Výměna střešní krytiny bude provedena ze ¾ plochy střechy, na ¼ plochy střechy byla provedena výměna střešní krytiny v roce 2004. Dosloužilá  střešní krytina jeví průsaky dešťové vody na konstrukci krovu s laťováním. Klempířské prvky jsou zhotoveny z Cu plechu a v dobrém stavu.  Omítky komínových těles a zděných atik jsou lokálně poškozeny.

Stavebně technické řešení

----------------------------------------

Venkovní omítky

- budou odstraněny  nesoudržné omítky komínových těles a atik na vnitřní straně. Povrch komínových těles bude  mechanicky a chemicky očištěn od biologického napadení. Omítky budou před konečným vápenným nátěrem omyty vápennou vodou.

Krov

Krov bude opravován, pouze v případě odkrytí vážně poškozených konstrukcí. V projektu se předpokládá výměna 1 m3 poškozené střešní vazby a 20 m2 střešních latí. Skutečnost bude zjištěna prohlídkou střešní konstrukce po provedené demontáži střešní krytiny.

Střešní krytina

Je navržena výměna stávající krytiny za krytinu z keramických tašek Tondach bobrovky na šupinové krytí, včetně hřebenáčů. Rozmístění zachytačů sněhu bude určeno při realizaci projektu. Při výměně střešní krytiny se předpokládá výměna poškozených střešních latí v rozsahu cca 10% (viz. část Krov).

Klempířské prvky

Stávající měděné klempířské prvky budou zachovány, pouze v případě nutnosti budou demontovány a po opravě krovu budou vráceny zpět. Doplněno bude měděné lemování zdí u atiky.

Hromosvody

Stávající rozvod hromosvodu bude zachován, pouze budou vyměněny podpěry drátu a bude provedena revize.

Závěr

Veškeré  stavební  práce  a   konstrukce  budou  prováděny  podle platných norem  a vyhlášek, zásad, pracovních  postupů doporučených výrobci a pravidel užívaných ve stavebnictví.